长治市上党区黎都土地整理有限公司

上党区常蒋村利用煤矸石实施土地整治项目

环境影响报告书

（送审本）

建设单位：长治市上党区黎都土地整理有限公司

编制单位：山西程源环保工程有限公司

编制日期：二〇二二年五月

目  录

1概述	- 1 -

1.1项目背景	- 1 -

1.2环境影响评价工作过程	- 2 -

1.3分析判定相关情况	- 3 -

1.4关注的主要环境问题及环境影响	- 10 -

1.5环境影响评价主要结论	- 11 -

2 总则	- 13 -

2.1编制依据	- 13 -

2.2环境影响识别和评价因子筛选	- 16 -

2.3环境质量及污染物排放标准	- 18 -

2.4评价等级及评价范围	- 21 -

2.5环境功能区划和其他功能区划分析	- 27 -

2.6环境保护目标	- 32 -

3  项目概况与工程分析	- 34 -

3.1 项目概况	- 34 -

3.2  土地复垦目标及质量要求	- 57 -

3.3 工程分析	- 64 -

3.4 工程产排污环节分析	- 80 -

3.5 污染源源强核算及拟采取的环保措施	- 81 -

3.6 项目产污环节及环保措施汇总	- 94 -

4环境现状调查与评价	- 99 -

4.1自然环境	- 99 -

4.2环境保护目标调查	- 110 -

4.3环境质量现状调查与评价	- 118 -

5  环境影响预测与评价	- 137 -

5.1 环境空气影响预测与评价	- 137 -

5.2 地表水环境影响评价	- 145 -

5.3 地下水环境影响评价	- 148 -

5.4 声环境影响评价	- 158 -

5.5 固体废物环境影响评价	- 161 -

5.6 土壤环境影响评价	- 161 -

5.7 生态环境影响评价	- 171 -

5.8 环境风险评价	- 176 -

6  环境保护措施及可行性论证	- 183 -

6.1 环境空气污染防治措施	- 183 -

6.2水污染防治措施	- 185 -

6.3 噪声污染防治措施	- 186 -

6.4 固体废物处置措施	- 187 -

6.5 土壤环境防治措施	- 187 -

6.6 生态环境防治措施	- 188 -

6.7 环境风险防范措施	- 190 -

6.8 环保投资估算	- 191 -

7环境经济损益分析	- 195 -

7.1环境经济损益评价	- 195 -

7.2生态环境效益分析	- 197 -

7.3小结	- 198 -

8环境管理与监测计划	- 199 -

8.1环境管理	- 199 -

8.2环境监测	- 202 -

8.3环境监理	- 203 -

8.4环境保护措施及污染物排放清单	- 204 -

9  结论	- 208 -

9.1 项目概况	- 208 -

9.2 环境质量现状	- 208 -

9.3 污染物排放情况	- 210 -

9.4 主要环境影响	- 210 -

9.5 主要环保措施	- 211 -

9.6 公众意见采纳情况	- 215 -

9.7 经济损益分析	- 215 -

9.8 环境管理与监测计划	- 215 -

9.9 结论及建议	- 215 -

附件：

1、项目环境影响评价工作委托书；

2、项目备案证；

3、营业执照；

4、长治市上党区自然资源局《关于对上党区常蒋村利用煤矸石实施土地整治项目立项的批复》，2021年6月10日；

5、长治市上党区水利局《关于对长治市上党区八义镇常蒋村利用煤矸石实施土地整治项目与辛安泉域等重点保护区重叠情况核查的函》，2021年7月15日；

6、长治市上党区水利局《关于长治市上党区八义镇常蒋村利用煤矸石实施土地整治项目征询核查意见的回复函》，2021年8月17日；

7、长治市上党区林业局《关于对长治市上党区八义镇常蒋村利用煤矸石实施土地整治项目征询核查意见的函的回复》，2021年8月18日；

8、长治市上党区自然资源局《关于对长治市上党区八义镇常蒋村利用煤矸石实施土地整治项目进行地质遗迹核查情况的说明》，2021年8月18日；

9、《长治市上党区利用煤矸石、粉煤灰及固废物实施土地综合整治项目实施方案（试行）》（长上政办发[2021]6号）；

10、土地协议；

11、煤矸石处置合同；

12、《山西长治县雄山煤炭有限公司120万t/a矿井兼并重组整合及其配套洗煤厂项目环境影响报告书》环评批复（晋环函[2011]1878号）；

13、《山西长治县雄山常蒋煤业有限公司60万t/a矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》环评批复（晋环函[2012]26号）；

14、《山西长治县雄山辛呈煤业有限公司60万吨/年矿井（15#煤层）兼并重组整合项目环境影响报告书》环评批复（晋环函[2012]307号）；

15、矸石成分和淋溶检测报告；

16、环境质量现状监测报告。

附表：建设项目环境影响报告书审批基础信息表

# 1概述

## 1.1项目背景

山西省是我国的煤炭大省，承担了国家煤炭能源供应基地的角色，煤炭也是山西省经济发展的重要推手，对拉动全省经济持续快速增长、促进工业结构优化升级发挥着极其重要的作用。长期大量的煤炭开采使得开采区的生态环境不断恶化，煤矸石作为煤炭开采中的副产物，长期堆放占用大量土地资源，而且其中所含的硫化物会污染大气和水源，破坏当地生态环境，影响自然景观，也不符合经济可持续性发展的要求。

按照《长治市人民政府办公厅关于印发长治市2018年煤矸石和粉煤灰综合治理工作方案》（长政办发[2018]16号），以及《长治市上党区利用煤矸石、粉煤灰及固废物实施土地综合整治项目实施方案（试行）》（长上政办发[2021]6号）的精神，实现煤矸石的资源化和循环化，使之变废为宝、变害为利，减少煤矸石对土地资源占用和环境影响，统筹推进“生态修复”与“土地整治”相结合，建立健全利用煤矸石实施土地综合整治项目的长效机制，有序开展土地综合整治项目，实现经济效益、社会效益和环境效益有机统一。

根据《长治市上党区利用煤矸石、粉煤灰及固废物实施土地综合整治项目实施方案（试行）》（长上政办发[2021]6号），《煤矸石综合利用管理办法》以及相关文件的要求，长治市上党区黎都土地整理有限公司作为实施人，结合上党区实际情况，拟利用煤矸石进行土地整治项目，项目选址位于长治市上党区八义镇常蒋村南，总投资5051.038万元，占地13.9764hm2，包括旱地（11.2049hm2）、其他草地（1.0562hm2）、农村道路（0.1067hm2）、田坎（1.6086hm2）。该处土地为沟谷凹地，沟道大致呈东南－西北走向，东南高西北低，沟横断面呈“U”字形，长约为450m，宽约400m，深约35m，交通不便，根据现场调查，沟底现状有村民开垦的旱地，踏勘期间均处于玉米生长期，少量地块种植有玉米，大部分为闲置状态，主要为杂草、灌木，植被零散。建设单位拟利用煤矸石为填充材料对该地块进行土地平整，恢复该土地的耕种功能，交由当地村民使用。煤矸石来源为山西长治县雄山煤炭有限公司、山西长治县雄山常蒋煤业有限公司、山西长治县雄山辛呈煤业有限公司及上党区范围内煤炭企业。

2021年5月，山西和中源土地矿产工程咨询有限公司完成了《上党区常蒋村利用煤矸石实施土地整治项目可行性研究报告》，并通过了专家评审。

2021年6月10日，长治市上党区自然资源局出具《关于对上党区常蒋村利用煤矸石实施土地整治项目立项的批复》。

2021年7月15日，长治市上党区水利局出具了《关于对长治市上党区八义镇常蒋村利用煤矸石实施土地整治项目与辛安泉域等重点保护区重叠情况核查的函》，确认该项目与辛安泉域重点保护区范围不重叠。

2021年8月17日，长治市上党区水利局出具了《关于长治市上党区八义镇常蒋村利用煤矸石实施土地整治项目征询核查意见的回复函》，核查该项目不在裸露岩溶区及河道管理范围内。

2021年8月18日，长治市上党区林业局出具了《关于对长治市上党区八义镇常蒋村利用煤矸石实施土地整治项目征询核查意见的函的回复》，该项目与自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、国家一级公益林、I级保护林地、II级保护林地、国家二级公益林、山西省永久性生态公益林范围、上党区雄山——天下都城隍风景名胜区规划范围不重叠。

2021年8月18日，长治市上党区自然资源局出具了《关于对长治市上党区八义镇常蒋村利用煤矸石实施土地整治项目进行地质遗迹核查情况的说明》，该项目范围与上党区地质遗迹资源保护名录不重叠，与现有持证矿山企业矿区范围不重叠。

根据以上文件，长治市上党区自然资源局、长治市上党区水利局、长治市上党区林业局均对本项目位置进行了探勘并出具了相关文件，同意本项目实施。

2021年11月1日，长治市上党区黎都土地整理有限公司在长治市上党区行政审批服务管理局进行了“上党区常蒋村利用煤矸石实施土地整治项目”的备案，项目代码：2111-140404-89-05-486796。

## 1.2环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》及有关法律法规要求，本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业-103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用”，属一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的，环境影响评价类别为报告书。

2021年11月，长治市上党区黎都土地整理有限公司委托我公司进行该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织技术人员进行了现场踏勘，调查该项目工程概况、污染排放情况等，对项目所在地的自然条件、环境保护目标、敏感因素进行了解，收集相关资料。对各环境要素进行了环境影响分析，并针对性的提出了环境保护措施，在此基础上完成了《长治市上党区黎都土地整理有限公司上党区常蒋村利用煤矸石实施土地整治项目环境影响报告书》（送审本），现报请主管部门审查。

## 1.3分析判定相关情况

- 1、产业政策符合性分析

- 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中的“15、‘三废’综合利用余治理技术、装备和工程”以及“25、尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造”，属鼓励类项目，符合产业政策要求。

- 2、选址可行性分析

- 本项目位于上党区八义镇常蒋村南，距离上党区城区约8km，不在长治县县城（现上党区城区）总体规划范围内，项目建设不违背长治县县城（现上党区城区）总体规划要求。

- 项目占地包括旱地、其他草地、农村道路、田坎，不占用基本农田；与常蒋村和东坪村签订了占地协议；根据《山西省长治市上党区山西长治县雄山常蒋煤业有限公司2020年储量年度报告》中划定的井田范围，本项目与井田范围有一定重叠，根据井上井下对照图，项目区域不在采空区范围内；场地范围内未发现断裂及其他构造形迹，项目选址不在地质断层上。

- 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），煤矸石属第I类一般工业固体废物，填埋场选址不得在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内；应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域；不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。本项目选址均不在上述区域内。

- 本项目选址可行。

- 3、“三线一单”符合性分析

- 根据环境保护部文件《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评[2016]150号）》，“三线一单”指的是“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线”和“环境准入负面清单”。

- （1）生态保护红线

- 本项目位于上党区八义镇常蒋村南，项目所在地周边范围内无国家、省市重点保护文物、自然风景区等特殊环境敏感区；项目不在饮用水源保护地内，不在辛安泉重点保护区内，不属于上党区生态功能区划和生态经济区划限制、禁止类项目；不在《生态保护红线划定技术指南》（环发[2015]56号）规定的需划入生态保护红线内的重点生态功能区、生态敏感区/脆弱区、禁止开发区及其它生态保护区内，符合生态保护红线要求。

- （2）环境质量底线

- 本项目所在地位于长治市上党区，采用2020年上党区例行监测数据。上党区2020年各污染物浓度情况为：SO2 18μg/m3、NO2 28μg/m3、PM10 73μg/m3、PM2.5 45μg/m3、CO百分位浓度1.8mg/m3、O3百分位浓度176μg/m3，其中PM10、PM2.5、O3均超《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。本次评价委托山西中安环境监测有限公司于2021年11月1日~11月7日对周边环境空气质量现状进行了监测，监测点位西横岭村位于本项目的常年下风向，特征污染物TSP监测结果可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

- 距离项目选址最近的地表水体为色头河，下游汇入陶清河及漳河，根据《山西省水环境功能区划分》（DB14/67-2019），项目下游河段属小宋断面，水质目标为地表水III类。根据长治市大气污染防治工作领导组办公室、长治市水污染防治工作领导小组办公室发布的《关于2020年1-12月及12月长治市环境空气质量和地表水水质情况的通报》（长气防办[2021]1号），上党区小宋断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质目标。因此项目周边地表水环境质量较好。

- 本次评价委托山西中安环境监测有限公司于2021年11月1日~11月2日对项目区及周边敏感点的噪声现状进行了监测。监测结果表明，项目区周边昼夜噪声声级均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值，敏感点（常蒋村）昼间及夜间噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值。

- 2021年11月2日，山西中安环境监测有限公司对项目周边地下水环境质量现状进行了监测，各监测指标均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准要求，区域地下水环境质量较好。

- 本次评价于2021年11月2日委托山西中安环境监测有限公司进行了项目周边土壤环境质量现状监测，监测点位包括占地范围内4个点位，占地范围外3个点位。根据监测结果，各项监测因子均能达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值标准，其中常蒋村监测点位的各项监测结果满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地土壤污染风险筛选值限值要求。

- （3）资源利用上线

- 本项目为利用煤矸石进行土地整治项目，项目实施过程中所用的资源为煤矸石、水、电。利用煤矸石进行土地整治、造地，有效处置固体废物，实现废弃资源的再利用；用水用电不突破资源利用上线。因此，本项目建设符合资源利用上线要求。

- （4）环境准入负面清单

- 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以保护清单的方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。本项目选址不在国家重点生态功能区范围内；项目属于生态保护和环境治理业，为鼓励类项目，符合环境准入规定。

- 4、与《长治市人民政府关于印发长治“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（长政发[2021]21号）的符合性分析

- 根据长治市人民政府发布的《长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，建设项目需符合长治市生态环境准入总体要求，详见下表。长治市生态环境管控单元分布图见图1.3-1。

- 表1.3-1 与长治市生态环境准入总体要求的符合性分析

| - 管控类别 |  | - 管控要求 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 空间布局约束 |  | 1、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 2、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环环评(2021)45号)要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 3、新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。 4、对纳入生态保护红线的区域，原则上按照禁止开发区域进行管理，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 5、在禁养区内禁止新建规模化畜禽养殖项目。 6、严格控制新建、扩建钢铁、焦化、建材、化工、有色金属等高排放、高污染项目。在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当限期搬迁。 7、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院、幼儿园等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 8、禁止新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能;确有必要新建的，应当严格执行产能置换，符合区域、行业规划环评规定。 | 本项目为生态环保和环境治理业，不属于“两高”项目，且不在生态保护红线范围内。 |
| - 污染物排放管控 |  | 1、污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。 2、工业企业废水及生活污水(含浓盐水等清净下水)处理设施出水水质达到《污水综合排放标准》(DB14/1928 -2019)要求，其它指标达行业特别排放限值，将废污水排入城镇排水设施的所有工业、医疗机构执行排水许可证要求。 3、火电、炼钢行业执行超低排放标准。 4、焦化、水泥行业按要求完成超低排放改造，污染物排放执行超低排放标准。 5、加强建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施。 6、贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭，并采取有效抑尘措施。 7、运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 8、从事有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、皮革及其制品制造、化学原料以及化学制品制造、电镀等的单位，应当执行重金属污染物排放总量控制制度。 | 本项目主要污染物排放产生在施工期，运输煤矸石、土壤等物料，要求运输过程进行物料苫盖，严防撒漏，降低扬尘污染。运营维护期基本不排污。 |
| - 环境风险防控 |  | 1、企事业单位和其他生产经营者按照相关规定编市突发环境事件应急预案井向所在地县(区)生态环境部门报备。 2、煤矸石、粉煤灰、电石渣等，一般工业固体废物贮存、利用、处置要符合相关规范要求。 3、所有危险废物一律规范收集、贮存、转运、利用、处置。 4、严格控制农用地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 | 环评要求严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》进行矸石处置。 |
| - 资源利用效率 | - 水资源利用 | 1、水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2、加快推进辛安泉饮用水水源地保护区和泉域重点保护区的保护和生态修复工作。 3、打理推进工业节水改造，鼓励支持企业开展节水技术改造和再生水回用。 4、严格试行水资源管理制度，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，提高水资源集约安全利用水平。 5、新建、改建、扩建项目设计开发利用辛安泉域水资源的必须符合《山西省泉域水资源保护条例》相关规定。 | 本项目耗水较少，不涉及辛安泉域水资源的开发利用。 |
|  | - 能源利用 | 1、能源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标以及碳达峰、碳中和相关要求。 2、以煤炭、火电、冶金、建材、化工、焦化等高碳排放行业为重点，推广应用先进工艺和低碳技术，提高能效，有效控制工业领域温室气体排放。 | 本项目不属于高碳排放行业。 |
|  | - 土地资源利用 | 1、土地资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2、严格耕地和城镇建设用地总量控制，确保耕地占补平衡，严格建设用地规模控制，落实“增存挂钩”制度，持续加大批而未供和限制土地处置力度，推进盘活存量建设用地，进一步提高土地利用效率。 3、提高矿产资源开发保护水平，落实资源价格形成机制，加快固废综合利用产业，提高资源综合利用效率。深入开展生活垃圾分类，加快构建废旧物资循环利用体系，推进“无废城市”建设。 4、（疑似）污染地块再开发利用，必须开展土壤环境调查评估；未开展土壤环境调查评估或经评估对人体健康有严重影响的，未经治理修复或治理修复后仍不符合相应规划用地土壤环境要求的，不得纳入用地程序。 | 本项目通过进行土地整治，恢复原有耕地的耕种功能，同时实现了废弃资源的再利用。 |

图1.3-1  长治市生态环境单元管控图

- 5、与煤矸石综合利用政策的符合性分析

- 为引导和规范煤矸石综合利用行为，减少其对土地资源占用和环境影响，促进循环经济发展，推进生态文明建设，发布了《煤矸石综合利用管理办法》。根据此办法第三章 鼓励措施 第十七条：国家鼓励煤矸石大宗利用和高附加值利用，包括利用煤矸石井下充填、发电和热电联产、生产建筑材料、从中回收矿产品、进行土地复垦等。本项目利用煤矸石进行土地整治，恢复耕地功能，符合《煤矸石综合利用管理办法》要求。

- 根据长治市上党区人民政府办公室发布的《长治市上党区利用煤矸石、粉煤灰及固废物实施土地综合整治项目实施方案（试行）》（长上政办发[2021]6号）文件精神，合理利用资源，规范煤矸石的综合再利用，减少其对土地资源占用和环境影响，统筹推进“生态修复”与“土地整治”相结合，实施土地综合整治。本项目利用山西长治县雄山煤炭有限公司、山西长治县雄山常蒋煤业有限公司、山西长治县雄山辛呈煤业有限公司及上党区范围内煤炭企业产生的煤矸石作为充填物，用于土地整治，恢复耕地功能。符合《长治市上党区利用煤矸石、粉煤灰及固废物实施土地综合整治项目实施方案（试行）》要求。

- 与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》的符合性分析

- 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），按照《固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法》（HJ557-2010）规定方法获得的浸出液中任何一种特征污染物浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），且pH值在6~9范围之内的为一般工业固体废物。

- 根据矸石淋溶试验结果显示，煤矸石属于第I类一般工业固体废物，结合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中关于一般工业固体废物贮存场和填埋场的选址要求、技术要求、入场要求，相关符合性分析见下表。

- 表1.3-2  与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》的符合性分析

| - 类别 | - 相关要求 | - 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| - 选址要求 | - 1、一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。 - 2、不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。 3、应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。 4、不得选在江河、护坡、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。 | - 符合。详见1.3选址符合性分析 |
| - 技术要求 | - 1、贮存场、填埋场一般应包括：a)防渗系统、渗滤液收集系统和导排系统；b)雨污分流系统；c)分析化验与环境监测系统；d)公用工程和配套设施；e)地下水导排系统和废水处理系统（根据具体情况选择设置） - 2、天然基础层饱和渗透系数不大于1.0×10-5cm/s，且厚度不小于0.75m时，可以采用天然基础层作为防渗衬层；天然基础层不能满足上述要求时，可采用改性压实粘土类衬层或具有同等以上隔水效力的其他材料防渗层，其防渗性能应至少相当于渗透系数为1.0×10-5cm/s且厚度为0.75m的天然基础层。 | - 符合。本项目在填矸场地底部建立了防渗系统和导排系统，煤矸石贮存过程无渗滤液产生，后期运行维护无污水排放，无需配套化验与环境监测系统等。 |
| - 入场要求 | - 1、进入I类场的为第I类一般工业固体废物； - 2、不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业； - 3、危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场。 | - 符合。煤矸石为第I类一般工业固废，项目场地内部不进行其他固废的贮存。 |

- 7、与《煤矸石填埋造田技术规程》（DB14/T1114-2015）的符合性分析

- 本项目选址地质条件稳定，避开了破坏性地震及活动构造区；选址周边不存在水库等蓄水设施；避开了城市工农业发展规划区、农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物(考古)保护区、生活饮用水水源保护区、供水远景规划区、军事要地、国家保密地区和其他需要特别保护区域，符合《煤矸石填埋造田技术规程》（DB14/T1114-2015）要求。

- 表1.3-3  与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》的符合性分析

| - 类别 | - 相关要求 | - 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| - 地质 | 填充区应选择地质条件稳定区域，避开破坏性地震及活动构造区，活动中的坍塌、滑坡和隆起地带，活动中的断裂带，石灰岩熔洞发育带，废弃矿区的活动塌陷区以及其他可能危及填充区安全的区域。 | - 符合。本项目选址地质条件良好，未发现破坏性地震、活动中的坍塌、滑坡和隆起地带、活动中的断裂带、石灰岩熔洞发育带、无基岩出露，不涉及常蒋煤业采空区。 |
| - 水文 | - 煤矸石填充区选址的标高应选择重现期不小于50年一遇的洪水位之上，并建设在长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之外。拟建有可靠防洪设施的山谷型填充区，并经过环境影响评价证明洪水对煤矸石填充区的环境风险在可接受范围内，前款规定的选址标准可以，适当降低。 | - 符合。本项目选址的标高位于重现期不小于50年一遇的洪水位之上，周边无水库、保护区等。 |
| - 规避区域 | - 煤矸石填充区选址应避开城市工农业发展规划区、农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物(考古)保护区、生活饮用水水源保护区、供水远景规划区、矿产资源储备区、军事要地、国家保密地区和其他需要特别保护的区域内。 | - 符合。本项目不在城市工农业发展规划区、农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物(考古)保护区、生活饮用水水源保护区、供水远景规划区、矿产资源储备区、军事要地、国家保密地区和其他需要特别保护的区域内。 |
| - 与环境敏感点距离 | - 煤矸石填充区位置与常住居民居住场所、地表水域、高速公路、交通主干道(国道或省道)、铁路、飞机场、军事基地等环境敏感点之间的距离应依据环境影响评价结论确定，并经有关行政主管部门批准。 | - 符合。本项目周边不存在、铁路、飞机场、军事基地等环境敏感点；项目北侧距离最近的地表水600m，项目西侧距离G55高速公路600m，距离G208国道2000m，北侧距最近的常蒋村约150m。西南距最近的东坪村约700m，根据项目影响预测可知，项目建设对周围环境影响较小，不需要设置大气环境防护距离。 |

- 8、与《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》发改环资[2021]381号文符合性分析

- 根据十部委联合印发《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》符合性分析》发改环资[2021]381号，“到2025年， 煤矸石、粉煤灰、尾矿(共伴生矿)、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、农作物秸秆等大宗固废的综合利用能力显著提升，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。大宗固废综合利用水平不断提高，综合利用产业体系不断完善”。本项目将煤矸石作为填充物，填埋沟谷并进行覆土，复垦为耕地，实施土地整治。与上述指导意见中提高大宗固废综合利用率的目标相符合。

## 1.4关注的主要环境问题及环境影响

- 施工期大气环境影响主要为修建挡矸墙及排水等基础设施施工扬尘、填充过程中产生的扬尘、车辆运输扬尘、矸石自燃废气等；水污染源主要为修建挡矸墙及排水设施施工废水、填充造地过程中降雨产生的矸石淋溶水及强降雨时场内短时水、洗车平台车辆冲洗废水等；固体废物主要为剥离采集的表层熟土及挡矸墙、排水等工程施工开挖土方和施工人员生活垃圾；施工噪声主要来源于挖掘机、推土机、装载机等设备噪声以及运输车辆交通噪声。抚育管护期主要为耕地土壤改良、林草地补植、浇水等工程，基本无污染和生态影响。

## 1.5环境影响评价主要结论

综合分析表明，长治市上党区黎都土地整理有限公司上党区常蒋村利用煤矸石实施土地整治项目的建设符合国家及省市相关环保要求，不违背区域总体发展规划的要求，区域没有重大环境影响制约因素，拟采取的环保措施成熟可行，有针对性的制定了环境管理与监测计划。

在采取评价提出的污染防治措施后，污染物能够做到达标排放，对区域环境影响较小，针对项目的建设公众未提出反对意见。因此，从环境保护角度出发，本项目的建设可行。

# 2 总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1任务依据

（1）《上党区常蒋村利用煤矸石实施土地整治项目》环境影响评价委托书；

（2）《上党区常蒋村利用煤矸石实施土地整治项目可行性研究报告》；

（3）《上党区常蒋村利用煤矸石实施土地整治项目》备案证，2021年11月1日；

（4）长治市上党区自然资源局《关于对上党区常蒋村利用煤矸石实施土地整治项目立项的批复》，2021年6月10日；

（5）长治市上党区水利局《关于对长治市上党区八义镇常蒋村利用煤矸石实施土地整治项目与辛安泉域等重点保护区重叠情况核查的函》，2021年7月15日；

（6）长治市上党区水利局《关于长治市上党区八义镇常蒋村利用煤矸石实施土地整治项目征询核查意见的回复函》，2021年8月17日；

（7）长治市上党区林业局《关于对长治市上党区八义镇常蒋村利用煤矸石实施土地整治项目征询核查意见的函的回复》，2021年8月18日；

（8）长治市上党区自然资源局《关于对长治市上党区八义镇常蒋村利用煤矸石实施土地整治项目进行地质遗迹核查情况的说明》，2021年8月18日。

### 2.1.2法律法规及政策依据

1、国家法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日起施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日起施行；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起施行；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日起施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日施行；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行；

（8）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日起施行；

（9）《中华人民共和国土地管理法》，2020年1月1日施行。

2、国家政策文件

（1）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年10月1日起施行；

（2）《土地复垦条例》，国务院592号文，2011年3月5日施行；

（3）《土地复垦条例实施办法》，国土资源部第56号令，2013年3月1日施行；

（4）《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，国务院办公厅，2017年2月7日；

（5）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号），2016年5月28日；

（6）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号），2015年4月16日；

（7）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号），2013年9月10日起施行；

（8）《全国生态环境保护纲要》，（国发[2000]38号），2000年11月26日；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部，2021年1月1日施行；

（10）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，国家发改委令第29号，2020年1月1日施行；

（11）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部，2019年1月1日施行；

（12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号文），2012年7月；

（13）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号），2012年8月；

（14）《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》，环办[2013]104号，2013年11月15日；

3、地方政策文件

（1）《山西省人民政府办公厅关于印发山西省水污染防治2018年行动计划的通知》，（晋政办发[2018]55号），2018年5月28日印发；

（2）《关于在全省范围执行大气污染物特别排放限值的公告》，山西省环境保护厅、山西省质量技术监督局公告2018年第1号，2018年6月18日印发；

（3）《山西省人民政府办公厅关于印发山西省土壤防治2018年行动计划的通知》，（晋政办发[2018]53号），2018年5月25日印发；

（4）《山西省环境保护厅关于调整下放部分建设项目环评审批权限的通知》，（晋环环评[2018]18号），2018年3月9日起施行；

（5）《山西省环境保护条例》，2016年12月8日修订，2017年3月1日起施行；

（6）《山西省大气污染防治条例》，2018年12月8日修订，2019年1月1日起施行；

（7）《山西省水污染防治条例》，2019年10月1日起施行；

（8）《山西省土壤污染防治条例》，2020年1月1日起施行；

（9）《山西省固体废物污染环境防治条例》，2021年5月1日起施行；

（10）《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），2019年11月1日起施行；

（11）《山西省泉域水资源保护条例》（2010年11月26日）；

（12）《山西省主体功能区规划》，晋政发〔2014〕9号，2014年4月10日；

（13）山西省经济和信息化委员会“关于印发山西省煤炭资源综合利用规划通知”（晋经信资源字〔2018〕151号）；

（14）《山西省长治市辛安泉饮用水水源地保护条例》(2018年7月1日)；

（15）《长治市空气质量巩固提升2021年行动计划》，长政办发[2021] 36号，2021 年6月17日；

（16）《长治市水环境质量巩固提升2021年行动计划》，长政办发[2021]51号，2021年8月24日；

（17）《长治市人民政府办公厅关于印发长治市2018年煤矸石和粉煤灰综合治理工作方案的通知》，长政办发(2018) 16 号，2018年3月18日；

（18）《长治市人民政府办公厅关于印发长治市环境保护十三五规划》，长政办发(2017) 38号，2017年10月27日；

（19）《长治市上党区利用煤矸石、粉煤灰及固废物实施土地综合整治项目实施方案（试行）》（长上政办发[2021]6号）；

（20）《长治市上党区煤矸石堆放场专项整治工作实施方案（试行）》（长上政办发[2021]16号）。

### 2.1.3技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2022）；

（6）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

（7）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）

（10）《煤矸石填埋造田技术规程》DB14/T1114-2015；

（11）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

（12）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）；

（13）《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）；

（14）《土地整治项目规划设计规范》（TD/T1012-2016）。

## 2.2环境影响识别和评价因子筛选

### 2.2.1环境影响因子识别

本次土地整治工程的实施会对周边环境造成一定的影响，主要影响产生在施工期。结合本项目的特点和周边环境现状，采用矩阵法对周边可能受影响的环境因子进行识别。

表2.2-1 环境影响因子识别矩阵

| 影响分析 环境要素 |  | 施工期 |  |  |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 挡矸墙、排水工程、护坡工程 | 矸石运输 | 矸石填埋 | 土地复垦 | 绿化维护 | 灌溉 |
| 自然环境 | 大气环境 | -2S | -1S | -2L | +1L | +2L | +1L |
|  | 土壤环境 | / | -1S | -2L | +2L | +1L | / |
|  | 地下水环境 | / | / | -1L | +1L | +1L | / |
|  | 声环境 | -1S | -1S | -1L | / | / | / |
|  | 地质环境 | / | / | -1L | / | / | / |
| 生态环境 | 农田作物 | -2S | -1S | -2L | +3L | / | / |
|  | 自然植被 | -3S | -1S | -1L | +2L | +3L | +2L |
|  | 水土流失 | / | / | -2L | +2L | +2L | / |
|  | 野生动物 | / | / | -1L | +1L | +1L | / |
| 社会环境 | 地区发展 | / | +1S | / | / | / | / |
|  | 就业 | / | +1S | +1S | / | / | / |
|  | 发展规划 | / | / | / | / | / | / |
|  | 公共设施 | / | / | / | / | / | / |

注：1、表中“+”表示有利影响，“-”表示不利影响；

2、数字代表影响的相对程度，由“1”到“3”表示影响程度从小到大；

3、“S”表示短期影响，“L”表示长期影响。

### 2.2.2评价因子筛选

根据环境影响因素识别，结合工程排污特征和当地环境质量现状，对本项目进行评价因子筛选。主要环境影响包括大气环境、水环境、环境声、土壤环境、生态环境影响。

结果见下表。

表2.2-2  评价因子筛选结果表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 现状评价因子 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO |
|  | 影响评价因子 | TSP |
| 地下水 | 现状评价因子 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-共8种离子的浓度；pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 |
|  | 影响评价因子 | 氟化物 |
| 噪声 | 现状评价因子 | 等效连续A声级Leq（A） |
|  | 影响评价因子 | 等效连续A声级Leq（A） |
| 土壤 | 现状评价因子 | pH值、六价铬、铜、镍、铅、镉、砷、汞、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、二苯并[a,h]蒽、䓛、萘、茚并[1,2,3-cd]芘、苯并[k]荧蒽 |
|  | 影响评价因子 | 镍 |
| 固体废物 | 现状评价因子 | 煤矸石、生活垃圾 |
|  | 影响评价因子 | / |
| 生态 | 现状评价因子 | 水土流失、植被破坏 |
|  | 影响评价因子 | / |

## 2.3环境质量及污染物排放标准

### 2.3.1环境质量标准

1、环境空气

项目大气评价范围内环境空气质量功能为二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。具体见下表。

表2.3-1  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

| 项目 | 年平均 | 24小时平均 | 1小时平均 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 60 | 150 | 500 | μg/m3 |
| NO2 | 40 | 80 | 200 |  |
| PM10 | 70 | 150 | -- |  |
| PM2.5 | 35 | 75 | -- |  |
| TSP | 200 | 300 | -- |  |
| O3 | -- | 160（日最大8h平均） | 200 |  |
| CO | -- | 4 | 10 | mg/m3 |

2、水环境

（1）地表水

本区属海河流域浊漳河水系。距离本项目最近的地表水体是色头河，色头河为季节性河流，基本干涸，属陶清河支流。陶清河是浊漳南源主要支流之一。

根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目下游属小宋断面，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准。水质要求见下表。

表2.3-2  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类限值

| 项目 | pH（无量纲） | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值（mg/L） | 6-9 | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 |
| 项目 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 |
| 标准值（mg/L） | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.0001 |
| 项目 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 |
| 标准值（mg/L） | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.2 |
| 项目 | 硫化物 | 粪大肠菌群（个/L） | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 |
| 标准值（mg/L） | ≤0.2 | ≤10000 | ≤250 | ≤250 | ≤10 | ≤0.3 | ≤0.1 |

（2）地下水

本项目调查评价区地下水主要用于生活饮用水水源及工农业用水，根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的中分类要求，地下水执行其中的III类标准，具体限值要求见下表。

表2.3-3  《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准  单位：mg/L

| 序号 | 污染物 | 标准值 | 序号 | 污染物 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5~8.5 | 12 | 菌落总数 | ≤100/(CFU/mL) |
| 2 | 总硬度(以CaCO3计) | ≤450 | 13 | 总大肠菌群 | ≤3.0 CFU/100mL |
| 3 | 氨氮 | ≤0.5 | 14 | 挥发性酚类 | ≤0.002 |
| 4 | 硝酸盐 | ≤20 | 15 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 5 | 亚硝酸盐 | ≤1 | 16 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 6 | 硫酸盐 | ≤250 | 17 | 铜 | ≤1.00 |
| 7 | 镉 | ≤0.005 | 18 | 溶解性固体 | ≤1000 |
| 8 | Fe | ≤0.3 | 19 | 氯化物 | ≤250 |
| 9 | Mn | ≤0.1 | 20 | 铅 | ≤0.01 |
| 10 | 砷 | ≤0.01 | 21 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 11 | Hg | ≤0.001 | / | / | / |

3、声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目区域内执行1类标准，昼间55dB（A），夜间45dB（A）；村庄执行1类标准，昼间55dB（A），夜间45dB（A）。

4、土壤环境

土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目），详见下表。

表2.3-4   农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |

本项目土地整治后主要恢复为耕地使用，质量控制标准执行《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）中的附录D.5，上党区属黄土高原区，土地复垦质量控制标准见下表。

表2.3-5  黄土高原区土地复垦质量控制标准

| 复垦方向 | 指标类型 | 基本指标 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耕地 （旱地） | 地形 | 地面坡度 | ≤25 |
|  | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥80，土石山区≥30 |
|  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.45 |
|  |  | 土壤质地 | 壤土至粘壤土 |
|  |  | 砾石含量/% | ≤10 |
|  |  | pH值 | 6.0-8.5 |
|  |  | 有机质/% | ≥0.5 |
|  |  | 电导率/（dS/m） | ≤2 |
|  | 配套设施 | 排水 | 达到当地各行业工程建设标准要求 |
|  |  | 道路 |  |
|  |  | 林网 |  |
|  | 生产力水平 | 产量/（kg/hm2） | 五年后达到周边地区同等土地利用类型水平 |

### 2.3.2污染物排放标准

1、废气

本项目无组织废气排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5煤炭工业无组织排放限值，详见下表。

表2.3-6  煤矸石堆置场无组织排放限值

| 污染物 | 监控点 | 煤矸石堆置场 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 无组织排放限值/（mg/m3）（监控点与参考点浓度差值） |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 二氧化硫 |  | 0.4 |

2、噪声

施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）：昼间70dB（A），夜间45dB（A）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准：昼间55dB（A），夜间45dB（A）。

3、固体废物

一般工业固废排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

## 2.4评价等级及评价范围

### 2.4.1大气环境影响评价等级及评价范围

1、评价等级

根据本项目的施工特点，主要产尘过程为矸石填埋时期进行的矸石倾倒和覆土，主要污染物为TSP。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录B推荐模型中AERSCREEN估算模型计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

TSP取值为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准中日平均浓度的3倍，即900μg/m3。估算模型参数及计算结果见下表。

表2.4-1  估算模型参数表

| 选项 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 38.1 |
| 最低环境温度/℃ |  | -22.2 |
| 土地利用类型 |  | 耕地 |
| 区域湿度条件 |  | 平均 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | R是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | □是 R否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表2.4-2  大气污染物估算模型计算结果

| 污染源 | 污染物 | 最大1h地面空气质量浓度Cmax(μg/m3) | 最大浓度占标率Pmax(%) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地 | TSP | 39.98301 | 4.44 | 二级 |

2、评价范围

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）中相关要求，二级评价项目大气环境影响评价范围边长为5km，以填埋场地为中心，形成5km×5km的矩形区域。

### 2.4.2地表水环境影响评价等级及评价范围

1、评价等级

本项目运营期无生产废水外排，雨水经场地内排水沟、排水竖井、排水涵管等导流至消力池内，回用于场地内洒水抑尘，不外排。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中表1水污染影响型建设项目评价等级判定表：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。故本项目地表水评价等级为三级B。

2、评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)，三级B项目评价范围应满足以下要求：应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要；涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。

本项目产生的废水全部为自行处理，无依托的污水处理设施，因此仅进行地表水环境影响分析。

### 2.4.3地下水环境影响评价等级及评价范围

1、评价等级

（1）项目类别

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，确定本项目属于“工业固体废物（含污泥）集中处置”类别，且煤矸石属于I类固废，故地下水环境影响评价项目类别为III类。

（2）地下水敏感程度

表2.4-3  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 | 本项目分析 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 | 不涉及 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 | 项目场址东南侧为龙山村，有分散式水井。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 | / |
| 判定结果 | 较敏感 |  |

本项目不属于上表所列的敏感区域内，东南侧龙山村有分散式水井。项目建成后无生产废水排放，正常运行中，场地内不会产生淋溶水，下雨时在场地内会形成短暂的水流汇集，由修建的排水沟、排水竖井、排水涵管排出场地外。

（3）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表2 评价工作等级分级表，本项目应进行地下水环境影响三级评价。

2、评价范围

建设项目地下水环境影响现状调查范围可采用公式计算法、查表法和自定义法确定。根据所掌握资料情况，采用查表法和自定义法进行地下水环境影响现状调查范围的确定。

（1）查表法

可参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表3，确定地下水环境现状调查评价范围。

表2.4-4  地下水环境现状调查评价范围参照表

| 评价等级 | 调查评价面积（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围 |
| 二级 | 6-20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

（2）自定义法

结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求以及本项目实际情况，采用自定义法确定本项目的地下水环境现状调查评价范围。

项目场址上下游及左右两侧均有村庄分散水井，故调查评价范围将附近村庄水井均涵盖。具体范围为场地上游、下游各1200m，左侧1500m，右侧900m。总调查评价面积5.76km2。

### 2.4.4声环境影响评价等级及评价范围

1、评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3~5dB(A) [含5dB(A)]，或受噪声影响人口数量显著增加时，按二级评价。

本项目所处声环境功能区为1类区，项目建成后，运营期内噪声级增高量低于3dB(A)，且受影响人口数量较少。故本项目声环境影响评价等级为二级。

2、评价范围

声环境影响评价范围为场地边界外200米范围。运矸道路中心线两侧各200m范围。

### 2.4.5土壤环境影响评价等级及评价范围

1、评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于污染影响型建设项目，占地面积共计13.9764hm2，属中型（5~50hm2）。根据该导则附录A，本项目属于“环境和公共设施管理业-采取填埋和焚烧方式的一般工业固体废物处置及综合利用”，为II类项目。

建设项所在地周边土壤环境敏感程度判别依据见下表。

表2.4-4 污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

本项目周边均为耕地，故土壤环境敏感程度判别为：敏感。

综上所述，结合《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）表4污染影响型评价工作等级划分表，本项目属II类项目，占地规模为中型，土壤环境敏感程度判别为敏感，故本项目土壤环境影响评价工作等级划分为二级。

2、评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中关于土壤环境现状调查评价范围的相关要求，进行二级评价的污染影响型建设项目，其调查范围为占地范围内全部，以及占地范围外0.2km范围内。

故本项目土壤环境调查评价范围为项目占地以及场地外扩0.2km区域。

### 2.4.6生态环境影响评价等级及评价范围

1、评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，评价等级划分为一级、二级和三级。

（1）按以下原则确定评价等级：

a) 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

b) 涉及自然公园时，评价等级为二级；

c) 涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

d) 根据HJ 2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

e) 根据HJ 610、HJ 964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

f)当工程占地规模大于20km2时(包括永久和临时占用陆域和水域)，评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地(包括陆域和水域)确定；

g) 除本条a)、b)、c)、d)、e)、f)以外的情况，评价等级为三级；

h) 当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。

（2）建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级。

（3）建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级。

（4）在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级。

（5）线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级。

（6）涉海工程评价等级判定参照GB/T 19485。

（7）符合生态环境分区管控要求且位于原厂界(或永久用地)范围内的污染影响类改扩建项目，位于己批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

本项目占地面积为13.9764hm2，即0.139764km2，小于2km2，所在区域不属于以上所述区域。故本项目的生态环境影响评价等级为三级。

2、评价范围

生态影响评价应能够充分体现生态完整性和生物多样性保护要求，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。评价范围应依据评价项目对生态因子的影响方式、影响程度和生态因子之间的相互影响和相互依存关系确定。可综合考虑评价项目与项目区的气候过程、水文过程、生物过程等生物地球化学循环过程的相互作用关系，以评价项目影响区域所涉及的完整气候单元、水文单元、生态单元、地理单元界限为参照边界。

本项目的生态环境影响评价范围确定为项目占地范围外扩0.5km。

### 2.4.7环境风险评价等级及评价范围

1、评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，依据评价工作等级划分表确定评价工作等级。

本项目进行土地整治使用的煤矸石不属于有毒有害、易燃易爆物质，不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中确定的危险物质。故将其环境风险潜势判别为I，评价工作等级为：简单分析，即在危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。参照该导则附录A进行。

因本项目不存在危险物质，故进行环境风险分析时，参照《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015），结合本项目特点，对挡矸墙溃坝事故、矸石防自燃措施等进行简单分析。

2、评价范围

本项目参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A进行简单分析即可。

## 2.5环境功能区划和其他功能区划分析

1、环境空气质量功能区

项目大气评价范围内环境空气质量功能为二类区。根据空气质量区划，SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

2、地表水环境质量功能区

距离项目区最近的地表水体是色头河，为陶清河支流。根据《山西省地表水环境功能区划》(DB14/67-2019)，该区域水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，水环境功能为一般河流源头水保护区、保留区。

3、地下水环境质量功能区

区域地下水主要适用于生活饮用水及工农业用水，根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），地下水质量分类为III类。

4、声环境质量功能区

项目所在地为农村地区，所在区域声环境为I类功能区。

5、生态功能与生态经济区划

（1）生态功能区划

根据《长治县生态功能区划》，本项目所在地属于I5陶清河水库西南部土壤保持生态功能小区。

该生态功能小区位于八义镇的东北部和荫城镇西北部的陶清河水库及周边部分区域，总面积约为10.57平方公里。

陶清河水库位于曹家沟村南的陶清河上，属海河流域浊漳河南源，其控制流域面积392.8平方千米，多年平均年径流量为507万立方米，多年平均输沙量35万立方米。陶清河水库是陶清河上的控制性工程，是一座防洪、灌溉等综合利用的水库，水库枢纽由大坝、溢洪道、灌溉引水洞组成。

该区的生态环境敏感性为生境高度敏感，主要的生态服务功能为土壤保持。

该生态功能小区的主要生态环境问题是：1、受经济条件和技术水平的限制，区域内缺少环境基础设施，农村居民环保意识淡薄，一些污染物直接排放，使水体受到污染；2、近年来水库淤积严重，水库水体利用率低，引起水库水质下降。

该生态功能小区的保护措施与发展方向是：1、建立“村收集、镇运输、县处理”的农村垃圾三级处理体制，开展环保相关知识讲座，加强环保意识宣传，使区内的垃圾得到集中有效处理，从而改善区内的水质；2、开发水库养殖业，重点推进高品质鱼类的养殖；增加本区的水源涵养能力，依靠河流及陶清河水库的优势，大力保护区内的生物多样性，尤其是水生生物的多样性。

（2）生态经济区划

根据《长治县生态经济区划》，本项目所在地属于IVB-1长治县南部煤电发展生态经济区。

该区域的现状描述：该区位于长治县的中南部，包括北呈乡的南部区域、东和乡和荫城镇的大部分区域、以及南宋乡和西火镇的部分区域，总面积约为182.82平方公里，该区域北至东和乡的上呈，南临陵川县，西接长子县，东临壶关县。区内有丰富的煤炭和硫铁矿资源。区内还有丈八寺塔、八义窑址、玉皇观等著名的旅游景区，北宋水库也位于该区域内。

存在的主要生态环境问题：①工矿企业密集，其加工过程中产生的粉尘、废渣、废水对周边环境造成了一定程度的污染，使得环境容量下降，生态承载力降低；②矿区资源开采治理不同步，破坏地表植被，使得水土保持能力降低，加剧了对农业生态环境的破坏，部分矿区的开发还造成了地面塌陷、地表裂缝等地质灾害。

区域生态环境保护要求：①建设矿产行业循环经济产业链,提高能源和资源的使用效率，减少废弃物的产生；②对矿山损毁的土地要进行复垦，对矿山开发造成的滑坡泥石流、土地塌陷等次生地质灾害，采空区及水源枯竭、水质恶化、水土流失等矿山生态环境问题进行勘査与整治，使矿山生态环境得到恢复治理。

该区的功能定位：本区的自然资源丰富，环境容量较大，有很大发展潜力，所以应合理规划，重点发展，属于重点开发区。系统的主要服务功能是水源涵养。

该区域的发展方向：①按照“资源整合、培育集团、联合开发、专业协作、规模经营、创造品牌、做大做强”的思路，培育一批产品销售前景好，发展潜力大、经济效益高的大企业；②调整与优化产品结构：加快发展深加工、高附加值产品，特别是煤炭业，坚持走企业集团化、产业多元化、煤炭洁净化的路子，组建煤炭企业集团，大力开发洗煤、特种加工煤、型煤、水煤浆、煤气化等洁净煤产业和深加工产品，初步形成规模型、效益型、市场型的产业布局；③实施废物循环利用，充分利用煤矿废弃物进行再生产，比如煤矿井排水进行灌溉，实施清洁能源生态工程，把农业生产、农村建设与养殖业建设有机结合；④发展以沼气为纽带的“三改一建”和“猪-沼-作物”能源生态模式，组建农业科技示范园区，加快农业结构调整步伐，发展旱地种植园区及养殖园区。

本项目属于利用煤矸石进行土地整治项目，将固体废物作为填充材料再利用，实现了废弃物的综合利用，同时节约了资源。项目结束后，将该地块交付当地村民使用，实现了耕地功能的恢复。不违背该区生态功能和生态经济区划要求。

上党区生态功能区划及生态经济区划见图2.5-1和图2.5-2。

图2.5-1  上党区（长治县）生态功能分区图

图2.5-2  上党区（长治县）生态经济分区图

## 2.6环境保护目标

根据现场调查，评价范围内无国家级、省级自然保护区、风景名胜区等需特殊保护的区域。环境保护目标为评价范围内的村庄、植被、土壤、居民饮用水源等。本项目环境保护目标见下表。环境保护目标分布见图2.6-1。

表2.6-1  环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 保护对象 | 区域功能 |  | 方位 | 距离（km） |  | 保护要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 常蒋村 | 居住区 （村庄） |  | N | 0.15 |  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 |  |
|  | 东坪村 |  |  | SW | 0.7 |  |  |  |
|  | 狗湾村 |  |  | W | 0.8 |  |  |  |
|  | 西旺沟村 |  |  | NE | 1.0 |  |  |  |
|  | 南王庆村 |  |  | NE | 2.0 |  |  |  |
|  | 东横岭村 |  |  | N | 1.0 |  |  |  |
|  | 官道村 |  |  | N | 1.3 |  |  |  |
|  | 龙山村 |  |  | S | 1.2 |  |  |  |
|  | 西坪村 |  |  | W | 1.6 |  |  |  |
|  | 石后堡村 |  |  | W | 1.3 |  |  |  |
|  | 西横岭村 |  |  | NW | 1.7 |  |  |  |
|  | 八义镇 |  |  | SW | 2.5 |  |  |  |
| 地表水 环境 | 色头河 | III类水体 |  | N | 0.6 |  | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |  |
|  | 陶清河水库 |  |  | N | 1.4 |  |  |  |
| 地下水 环境 | 辛安泉域 | 本项目位于辛安泉域范围内，但不在重点保护区内，距离泉水集中出露带约40.6km |  |  |  |  | 《地下水质量标准》GB/T14848-2017） III类水质标准 |  |
|  | 分散式水井 | 本项目地下水评价范围内有分散式水井 |  |  |  |  |  |  |
|  | 场地内部 | 采取防渗处理措施 |  |  |  |  |  |  |
| 声环境 | 常蒋村 | 村庄 | N |  |  | 0.15 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 |  |
| 土壤环境 | 周边耕地 | 场地外200m范围内耕地 |  |  |  |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |  |
| 生态环境 | 占地范围及周边的植被、土壤 |  |  |  |  |  | 用地范围内建设，严禁超过范围用地，减少对周围植被的破坏，防治水土流失 |  |

图2.6-1  环境保护目标分布图（1:50000，1格1km）

# 3  项目概况与工程分析

## 3.1 项目概况

### 3.1.1 建设项目基本情况

1、项目名称：上党区常蒋村利用煤矸石实施土地整治项目

2、建设单位：长治市上党区黎都土地整理有限公司

3、建设项目性质：新建

4、建设地点：拟建项目场址位于长治市上党区八义镇常蒋村南约150m处，场址占地隶属于八义镇常蒋村和东坪村。场地中心地理坐标为：东经113.042998，北纬35.984781，项目区村与村之间有简易公路相连，交通较为便利。

5、建设规模：项目区规模为13.9764hm²，现状为旱地11.2049hm²，其他草地1.0562hm²，农村道路0.1067hm²，田坎1.6086 hm²。设计总填充量203.77万m3（矸石容量为158.6万m³，土方容量为45.17万m³）。本项目实施后，坡面防护2hm2，复垦耕地面积11.2234hm2。

6、投资估算：总投资估算约5051.038万元，全部来自企业自筹。

7、建设周期：本项目建设周期为3年，其中基础设施建设期（3个月）、填沟造地期（30个月）和复垦绿化期（3个月）。

8、劳动定员和工作制度：本项目劳动定员25人，工作制度为年工作330天，每天8小时。工作人员均来自附近村庄，生活设施依托附近村庄。

9、项目占地拐点坐标

根据《长治市上党区黎都土地整理有限公司上党区常蒋村利用煤矸石实施土地整治项目勘测定界技术报告》，本项目占地面积13.9764hm²。拐点坐标详见下表：

表3.1-1 项目区拐点坐标表

| 2000国家大地坐标系，3°带 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | X（m） | Y（m） | 序号 | X（m） | Y（m） |
| J1 | 3984503.50 | 413550.36 | J21 | 3984054.28 | 413654.81 |
| J2 | 3984503.04 | 413588.95 | J22 | 3984064.68 | 413628.77 |
| J3 | 3984500.18 | 413593.40 | J23 | 3984080.75 | 413589.44 |
| J4 | 3984492.11 | 413617.69 | J24 | 3984101.45 | 413562.51 |
| J5 | 3984487.85 | 413619.40 | J25 | 3984125.99 | 413519.37 |
| J6 | 3984476.49 | 413631.26 | J26 | 3984165.48 | 413525.35 |
| J7 | 3984475.02 | 413636.92 | J27 | 3984228.38 | 413512.41 |
| J8 | 3984474.16 | 413677.47 | J28 | 3984279.23 | 413467.34 |
| J9 | 3984474.10 | 413687.93 | J29 | 3984278.85 | 413468.06 |
| J10 | 3984480.84 | 413748.52 | J30 | 3984360.38 | 413460.82 |
| J11 | 3984419.84 | 413808.47 | J31 | 3984366.08 | 413462.73 |
| J12 | 3984385.65 | 413832.86 | J32 | 3984388.35 | 413475.90 |
| J13 | 3984268.41 | 413913.57 | J33 | 3984392.83 | 413476.01 |
| J14 | 3984185.77 | 413903.96 | J34 | 3984417.65 | 413494.17 |
| J15 | 3984160.89 | 413894.73 | J35 | 3984423.15 | 413496.96 |
| J16 | 3984137.58 | 413836.09 | J36 | 3984423.15 | 413496.96 |
| J17 | 3984118.42 | 413748.69 | J37 | 3984449.36 | 413519.37 |
| J18 | 3984107.41 | 413726.10 | J38 | 3984454.62 | 413522.01 |
| J19 | 3984078.37 | 413704.09 | J39 | 3984477.74 | 413537.24 |
| J20 | 3984053.67 | 413676.71 |  |  |  |

### 3.1.2 项目选址现状情况调查分析

1、拟建场地概况

拟建项目场址为沟谷凹地，沟道大致呈东南－西北走向，东南高西北低，沟横断面呈“U”字形，沟长约为450m，宽约400m，深约35m，项目场地面积共约为13.9764hm²，地貌为黄土覆盖。根据现场调查，沟底现状有村民开垦的旱地，踏勘期间均处于玉米生长期，少量地块种植有玉米，大部分为闲置状态，主要为杂草、灌木，植被零散。该沟无断层、无断层破碎带、无溶洞区，封闭较好。

2、场地四邻情况

项目区域属于农村地区，场地周围主要为农田及村庄，北距常蒋村约150米，西南距东坪村约700米，西距狗湾村约800米，东距雄山常蒋煤业有限公司工业场地约100米，项目区村与村之间有简易公路相连，交通较为便利。

项目场地及四邻情况详见附图3.1-1。

图3.1-1   项目场地及四邻关系图

项目厂址

常蒋村

150m

东坪村

雄山常蒋煤业有限公司

3、项目场地与雄山常蒋煤业有限公司的位置关系

- 山西长治县雄山常蒋煤业有限公司位于上党区八义镇东北约3.5km的常蒋村东南，地理位置为东经113°00′58″～113°02′30″，北纬35°56′12″～35°58′28″。

- 根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室文件晋煤重组办发[2009]37号文“关于长治市长治县煤矿企业兼并重组整合方案（部分）的批复”，山西长治常蒋煤业有限公司（以下简称原常蒋煤矿）和山西长治新龙煤矿有限责任公司（以下简称新龙煤矿）进行整合，核准生产能力为60万t/a，企业名称变更为山西长治县雄山常蒋煤业有限公司（以下简称常蒋煤矿），所属主体企业为山西长治县雄山煤炭有限公司。2009年11月24日，山西省国土资源厅为其换发了第C1400002009111220044873号《采矿许可证》，批准山西长治县雄山常蒋煤业有限公司矿井井田面积为3.0201km2，开采3#、15#煤层，生产能力为60万t/a。

2011年11月，山西省环境科学研究院编制了《山西长治县雄山常蒋煤业有限公司60万吨/年矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》，2012年1月6日，山西省环境保护厅（现山西省生态环境厅）出具了关于《山西长治县雄山常蒋煤业有限公司60万t/a矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》的批复（晋环函[2012]26号）；2017年9月，陕西科荣环保工程有限公司编制了该项目竣工环境保护验收调查报告，2017年9月28日长治市环境保护局（现长治市生态环境局）出具了关于《山西长治县雄山常蒋煤业有限公司60万t/a矿井兼并重组整合项目竣工环境保护验收意见》的函（长环审[2017]35号）。

本项目部分位于常蒋煤矿井田范围内，根据雄山常蒋煤业井上下对照图及煤层采掘工程平面图可知该部分属于缓采区域，不在采空区内，若将来开采，建设单位需要与煤矿签订互保协议；其余部分所在区域无煤矿，目前不在任何煤矿井田范围内。

本项目与雄山常蒋煤业井上下对照图见图3.1-2和3.1-3、煤层采掘工程平面图见图3.1-4和3.1-5、项目周围煤矿分布图见图3.1-6。

图3.1-2   项目与雄山常蒋煤业3#煤层井上下对照图

图3.1-3   项目与雄山常蒋煤业15#煤层井上下对照图

图3.1-4  雄山常蒋煤业3#煤层采掘工程平面图

图3.1-5   雄山常蒋煤业15#煤层采掘工程平面图

项目厂址

图3.1-6   项目周围煤矿分布图

### 3.1.3 建设内容

根据建设单位提供的资料，本项目主要工程内容包括场地平整、挡矸墙工程、排水工程、回填工程、边坡防护工程、覆土还田及道路工程等。本项目主要建设内容见表3.1-2。

表3.1-2 主要建设内容列表

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 建 设 内 容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 场地平整 |  |  |  |  | 表上剥离、暂存后，基地夯实覆盖黄土，将沟底黄土进行压实，压实厚度不小于0.5m，压实度不小于0.93 | 新建 |
|  | 挡矸墙工程 |  |  |  |  | 在沟口修建3.0m高浆砌石挡矸墙1座，地面以上墙高3.0m，挡墙顶宽为1.5m，基础埋深为1.5m，长度为50.0m。挡矸墙墙身采用M7.5水泥砂浆砌MU30片石；下设200mm厚C15混凝土基础， 挡矸墙基础地基承载力要求不低于140KPa。 | 新建 |
|  | 排水工程 |  | 排水 涵洞 |  |  | 排水涵管采用D800钢筋混凝土管，排洪涵管长438m，设计坡度0.045，最大排水量2.05m³/s，满足最大洪水量排放的要求。排水涵管采用平口混凝土管，入口处和中间设置排水竖井，排洪涵管底基础采用120° 混凝土基础，接口采用钢丝网水泥砂浆抹带接口。 | 新建 |
|  |  |  | 排水 边沟 |  |  | 排水边沟为梯形断面，上宽为1.2m，底宽为0.6m，高为0.6m，长度为1422m，坡度不小于i=0.015；采用浆砌石砌筑，厚45cm，每25m长设置一道伸缩缝，缝宽30mm，内填沥青。 |  |
|  |  |  | 消力池 |  |  | 排水沟末端引入消力池，消力池采用矩形断面，共设1座，长5.5m，宽4m，深1.6m，浆砌石壁厚0.5m，采用M7.5水泥砂浆砌MU30片石砌筑，M7.5水泥砂浆勾缝，内侧1:2防水砂浆抹面。消力池进口与排水沟及涵管相接。 |  |
|  |  |  | 马道横纵向排水沟 |  |  | 坡面和马道内侧设横纵向排水沟，横纵向排水沟采用矩形断面，宽0.4m，深0.4m，长度为1550m，坡度不小于i=0.005；采用浆砌石砌筑，厚40cm，每25m长设置一道伸缩缝，缝宽30mm，内填沥青。 |  |
|  |  |  | 排水 竖井 |  |  | 设置5座排水竖井，排放施工期场内积水，排水竖井直径2m，钢筋混凝土结构；排水竖井高程上每隔1.0m布置六个泄水孔，放水口的直径为0.2m；排水竖井分期建设，每期高度超出矸石堆高2m，最终高度不超过25m；地基承载力要求不低于140kpa。 |  |
|  | 回填 工程 |  |  |  |  | 采用“从内向外，从下向上，缩小凌空，分层压实”方法进行回填，用汽车把松散矸石倒运到沟谷底部，用推土机把矸石推平，每堆放1m厚的矸石层进行一次压实，压实系数不低于0.93，对场地矸石每堆放2m厚覆盖一层0.5m厚的黄土，坡面每堆高8m建造一个马道，马道宽4m，内侧修建排水沟，场地坡面形成1：2的坡度。 | 新建 |
|  | 边坡防护 工程 |  |  |  |  | 土地整治场地边坡面积2.0hm²，对场区坡面及马道进行生态恢复，坡面及马道平台生态恢复植物物种选择乔木刺槐，灌木紫穗槐，草种披碱草。种植方式：边坡植被恢复采取种植紫穗槐、披碱草灌草结合方式，紫穗槐规格为株高1m-1.5m；种植标准10000穴/hm²，每穴2株；间距为1m×1m，披碱草30kg/hm²；马道被恢复采取种植刺槐、披碱草乔草结合方式，刺槐规格为胸径4-6cm，高2-2.5m；种植标准2500穴/hm²；间距为2m×2m，披碱草30kg/hm²。共计种植刺槐5000株；紫穗槐40000株。坡面撒播披碱草，种植密度30kg/hm²，撒播草籽面积为2hm²。 | 新建 |
|  | 覆土还田工程 |  |  |  |  | 场地内共设置1个平整田块。①顶部平台覆土厚1m，边坡覆土厚1m；②田坎修筑：采用机修结合人工修整的方法，分层夯实，田坎夯实高度1m，田坎外侧坡度75°；③田埂修筑：田块平整完成之后，为方便日后的农业生产管理以及水土保持，需在田坎上修筑田埂，田埂规格为顶宽0.3m，底宽0.9m，高0.3m，两边坡1:1。 | 新建 |
|  | 后期抚育管护 |  |  |  |  | 场地表层覆土后，采取机械、生物、化学等措施对土壤进行改良和培肥，达到标准要求后，大块平台均复垦为耕地进行农业种植；场区坡面及马道平台生态恢复植物物种选择乔木刺槐，灌木紫穗槐，草种披碱草，主要包括浇水、镇压、补植等管护措施。 | 新建 |
|  | 防自燃工程 |  |  |  |  | ①矸石填充过程中，每堆放1m厚矸石用压路机进行一次压实，喷洒10%的石灰乳液，形成0.5cm厚石灰覆盖层；每堆放2m厚的矸石，覆盖0.5m厚黄土并压实。②根据本项目的施工特点，除设有符合规定的装置外，禁止在施工现场禁烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。 | 新建 |
| 辅助工程 | 道路运输工程 | 道路工程 |  |  |  | 场内铺设排矸道路，规划一条长151.39m路通往场地，路面宽度为5m，路面拟采用泥结碎石路面，具体路面结构形式拟定为：25cm厚泥结碎石面层+15cm厚砂砾垫层。 | 新建 |
|  |  | 外部现有路网 |  |  |  | ①项目运输路线为“山西长治县雄山煤炭有限公司—项目场址”，距离约25km，运输路线主要为936县道、226省道、208国道，路面状况良好；②项目运输路线为“山西长治县雄山常蒋煤业有限公司—项目场址”，距离约50m，路面宽10m，沥青路面，路面状况良好；③项目运输路线为“山西长治县雄山辛呈煤业有限公司—项目场址”，距离约2.6km，运输路线主要为208国道、681县道，路面状况良好。 | 依托 |
|  | 取土工程 |  |  |  |  | 本项目不设取土场，覆土工程所需土方均来自场地清理平整、坝体和排水工程开挖土方，可保证厂内开挖土方的有效利用。 | 新建 |
|  | 熟土及土方临时堆存 |  |  |  |  | 场地前期采集剥离的表层熟土及开挖土方均在场内分类集中暂存，全部回用于项目后期覆土。 | 新建 |
|  | 办公生活等设施 |  |  |  |  | 场内不设施工营地、办公、住宿、食堂等设施，工作人员均来自附近村庄，生活设施依托附近村庄。 | 依托 |
|  | 洗车平台 |  |  |  |  | 场地进出口设置洗车平台，配套建设50m3三级沉淀池。 | 新建 |
|  | 石灰乳制浆站 |  |  |  |  | 建设1间石灰乳制浆站，建筑面积45m2，制浆间设置搅拌机、灰浆泵及输水管道 | 新建 |
| 公用工程 | 供水 |  |  |  |  | 项目用水主要为施工期拦护工程、排水工程建设等的施工用水以及场地、道路抑尘用水，需求量较小，利用附近村镇供水设施，通过洒水车运至场内。 | 新建 |
|  | 供电 |  |  |  |  | 建设过程各施工工程就近从区域电网接入。 | 新建 |
| 环保 工程 | 废气 | 挡矸墙和排水等工程施工 |  |  |  | ①施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等；严格落实施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆运输“六个百分之百”要求；②施工现场入口处设置围挡，围挡必须由硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢底座间距不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞；③遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水抑尘，施工现场配1台洒水车，加大洒水频次，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；工程开挖土方应有计划地堆置在现场，且要及时回填，回填土方要及时碾压，临时堆土需对其进行覆盖，防止风蚀起尘；④施工过程中使用水泥、石灰、砂石等容易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防风抑尘网对原料进行苫盖；⑤使用外购商品混凝土，施工现场不设混凝土搅拌站。 | 新建 |
|  |  | 填充过程 |  | 非作 业期 |  | 在填埋作业区周边设置围栏等隔离设施，当天作业结束后，对场地内达到堆积高度的矸石及时覆土压实，对部分裸露矸石和临时堆积土方喷淋增湿；表土、黄土在场地上游平台堆积期间要利用装土草袋对坡脚进行防护，采取表面密网遮盖等措施进行抑尘防尘。 | 新建 |
|  |  |  |  | 作业期 | 矸石倾倒 | 倾倒前必须对矸石表面进行洒水；降低卸车落差；增加洒水频次；大风天气禁止作业等，严格按照上述措施实施后，抑尘率约为85%。 | 新建 |
|  |  |  |  |  | 矸石及其覆土层堆积 | ① 严格落实由下至上分层堆放的作业方式，矸石倾倒后利用推土机和压路机及时摊平压实，做到即堆即压，压实度不小于0.93；② 根据要求，及时进行覆土及绿化，避免矸石长期露天堆放；③ 增加洒水频次，利用洒水车及时对场地进行洒水抑尘。严格按照上述措施实施后，抑尘率约为85%。 | 新建 |
|  |  |  |  |  | 机械尾气 | ①施工单位应加强车辆机械保养；②运输车辆全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；③场内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械，长治市辖区内使用本地非道路移动机械必须在生态环境部门进行编码登记，同时张贴环保“二维码”信息采集卡、悬挂环保号牌。 | 新建 |
|  |  | 车辆运输 |  |  |  | ①对项目进场道路进行硬化，场地出入口附近设洗车平台，运输车辆进出场前，对轮胎及车身进行清洗；②运输车辆在项目区减速慢行，施工单位应合理有序施工，避免出现车辆及设备拥堵窝工情况，并加强车辆机械保养。③物料、渣土运输车辆全封闭，保证物料不遗撒外漏。若不能全封闭，物料、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土等不沿路抛洒泄露。④配设一辆洒水车，设专人对运输道路定期进行洒水，保持路面整洁。 | 新建 |
|  | 废水 | 施工过程 |  |  |  | 场内设1座沉淀池（容积视实际废水产生量而定，沉淀时间应大于2小时），施工废水经沉淀处理后，全部回用于场地抑尘，不外排 | 新建 |
|  |  | 矸石填充造地阶段场内矸石淋溶液 |  |  |  | ①建设438米排水涵洞、排水涵洞终端接入消力池；②在场地内设置5座排水竖井，排水竖井直径2m，钢筋混凝土结构；排水竖井高程上每隔1.0m布置六个泄水孔，放水口的直径为0.2m。③场内填矸前，对堆场底部土方进行压实，压实度不小于0.93，矸石填充过程严格分区分开作业，及时摊平压实，即堆即压，压实度不小于0.93，按要求及时进行层间和表层覆土并压实，以减少雨水下渗。 | 新建 |
|  |  | 雨水 |  |  |  | 场地设置排水边沟、马道横纵排水沟、排水竖井、排水涵洞与下游消力池相连，雨水经截水沟、消力池排出场外，评价要求在每年雨季到来之前应提前巡查防排水措施。 | 新建 |
|  |  | 运输车辆冲洗废水 |  |  |  | 洗车平台配设三级废水沉淀循环池，洗车废水经收集沉淀后回用于场地抑尘，不外排。 | 新建 |
|  | 噪声 | 施工场地 |  |  |  | 合理安排施工时间，禁止午间和夜间作业；对各声源设备进行合理布局，优先选用低噪声设备。 | 新建 |
|  |  | 运输车辆 |  |  |  | ①固定运矸路线，运输车辆不得随意变更路线及穿越村庄；②合理安排运输时间，禁止午间和夜间运输等；③经过噪声敏感点村庄附近时，运矸车辆减速行驶，禁止鸣笛；④定期对运矸车辆进行保养，保持车辆良好运行状态。 | 新建 |
|  | 固体废物 |  |  |  |  | 场内剥离采集的表层熟土、挡矸墙排水等工程施工开挖土方，均在场内分类集中存放，可全部回用于场地后期覆土；项目工作人员大多为附近村民，不在场内进行食宿，场内职工生活垃圾产生量很少，经收集后定期送至附近生活垃圾集中堆放点。 | 新建 |
|  | 土壤 |  |  |  |  | - ①除煤矸石外，禁止其他固体废物、危险废物和生活垃圾进入本场区作为填充物。②填充物矸石严格落实“分层堆放、分层压实”要求，及时进行覆土及绿化，避免矸石长期露天堆放；填充过程中避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施。③施工前期做好场地表层熟土的收集及存放，以用于后期表土覆盖及植被恢复；场内填充前对场地底部及边坡进行清理并进行压实，压实系数不小于0.93；加强施工机械的管理及保养，防止漏油等。④造地区四周设置排水边沟，将周边汇水及时排出场外，场区内马道平台和坡面设置排水沟，将场区内雨水排出场外，减少矸石淋溶液的形成，出口设置消力池，防止雨水冲刷下游。⑤对场地进行土壤培肥和植被措施，马道平台种植刺槐、紫穗槐等乔木和灌木，坡面撒播披碱草等草种。 | 新建 |
|  | 生态 |  |  |  |  | - ①首先必须对场地表面进行简单的处理，对工程场地底部平面进行部分处理，进行平整；清除场地内的杂草树木，处理不稳定边坡，以防在造地期间发生滑坡、塌方等生产事故；采集从地面到耕底层约0.5m厚熟土壤，临时存放于场地较为平缓地带，以便日后复垦时利用；土堆采用防尘网遮盖，周边外坡脚采用草袋土垒墙压边临时防护，减轻水土流失；沟底覆盖黄土，将沟底的土平整，夯实做为防渗层。②采用“从内向外，从下向上，缩小凌空，分层压实”方法进行回填。用推土机把矸石推平，每堆放1m厚的矸石层进行一次压实，压实系数不低于0.93。分片覆土封闭，保持较小的作业面积，每一块分区达到堆土标高时及时覆土。③在场地下游严格按照要求建挡矸墙，以免溃坝后矸石被洪水冲走而污染环境；为了防止周边来水进入场地，对坡面造成冲刷，修建排水边沟、马道横纵排水沟、排水竖井、排水涵洞。④严格控制场地内上游的临时堆土区域范围，土方堆放后进行压实处理，矸石填充过程中需要取土进行覆土时根据场内实际作业需求，坚持“按需取土”、“随取随用”等原则；取土前，在堆土区边坡外沿及两侧布设临时排水沟，以减缓水土流失。⑤在达到堆存高度后要及时对堆顶进行覆土，覆土厚度1m。堆顶面积11.2234hm2，复垦为耕地，马道及护坡面积2hm2，复垦为有林地。 | 新建 |

### 3.1.4 构建筑物和设备情况

本项目场内不设办公、住宿、食堂等，项目场内构筑物主要为挡矸墙、排水涵洞、排水边沟、消力池、马道横纵向排水沟、排水竖井。

表3.1-3  项目构建筑物表

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挡矸墙 | 1座 | 浆砌石挡矸墙1座，地面以上墙高3.0m，挡墙顶宽为1.5m，基础埋深为1.5m，长度为50.0m。 |
| 2 | 排水涵洞 | 总长438m | 排水涵管采用D800钢筋混凝土管，排洪涵管长438m，设计坡度0.045，最大排水量2.05m³/s。 |
| 3 | 排水边沟 | 总长1422m | 排水边沟为梯形断面，上宽为1.2m，底宽为0.6m，高为0.6m，长度为1422m。 |
| 4 | 消力池 | 1座 | 消力池采用矩形断面，共设1座，长5.5m，宽4m，深1.6m，浆砌石壁厚0.5m。 |
| 5 | 马道横纵向排水沟 | 总长1550m | 横纵向排水沟采用矩形断面，宽0.4m，深0.4m，长度为1550m，坡度不小于i=0.005。 |
| 6 | 排水竖井 | 5座 | 在场地内设置5座排水竖井，排水竖井直径2m，钢筋混凝土结构；排水竖井高程上每隔1.0m布置六个泄水孔，放水口的直径为0.2m。 |

项目建设涉及的机械设备较少，主要为前期工程施工涉及的挖掘机和矸石填充造地作业涉及的推土机、压路机，洒水车等。

表3.1-4  项目主要机械设备表

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 2台 | 用于矸石填充造地作业 |
| 2 | 压路机 | 2台 |  |
| 3 | 挖掘机 | 2台 |  |
| 4 | 装载机 | 1台 |  |
| 5 | 洒水车 | 1台 | 用于场地和道路洒水 |
| 6 | 运输车辆 | 5辆 | / |

### 3.1.5 公用工程

1、供电：建设过程各施工工程就近从区域电网接入。

2、给水：项目用水主要为基础建设期的施工用水以及场地、道路抑尘用水，需求量较小，利用附近村镇供水设施，通过洒水车运至场内。

3、排水：根据区域气候，正常情况下，雨水经排水边沟、横纵向排水沟、排洪涵管进入消力池后溢流排入下游沟道；洗车平台配设1座三级废水沉淀循环池，车辆冲洗废水经收集沉淀后全部回用于场地抑尘，不外排。

4、采暖：项目不设管理站，不涉及采暖工程。

5、水平衡分析

①场地洒水

场地每天洒水两次，用水量按1L/（m2•次）计。作业单元按照2000m2计算，则填埋作业洒水降尘用水量4m3/d，该部分水全部蒸发，不排放废水。

②进出场道路洒水

进出场道路每天洒水两次，道路洒水用水量按1L/（m2•次）计，进出场道路为长约151.39米，宽约5m，则道路洒水降尘用水量1.5m3/d。该部分水全部蒸发，不排放废水。

③运输车辆洗车用水

本项目工作制度为年工作330天，8h/d，煤矸石填埋需158.60万m³，煤矸石密度按1.6t/m3计算，合计约254万t。则需填埋煤矸石84.7万t/a，2567t/d，按25t/车装载量计算，本项目日均运矸车次为103次，冲洗用水量取0.5m³/（辆•次），一天冲洗一次计算，冲洗量约51.5m³/d，洗车废水产生量按照90%计算，约46.35m³/d，洗车平台设有三级废水沉淀池，洗车废水沉淀后循环利用不外排，每天使用新鲜水约5.15m³/d。

④制备石灰乳用水

本项目设有一座石灰乳制浆站，用于煤矸石堆场防自燃。石灰乳灰水比约1:5，日均消耗生石灰按5m3计，则日均需水量为25m3。石灰乳喷洒在矸石表面，该部分水全部蒸发，不排放废水。

项目水平衡见下表：

表3.1-5  项目用排水一览表

| 用水类型 | 用水单位 | 用水定额 | 用水数 | 用水量 （m3/d） | 排放量 （m3/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保用水 | 作业区抑尘用水 | 1L/m2·次 | 2000m2 | 4 | 蒸发 | 每天2次 |
|  | 进出场道路洒水 | 1L/m2·次 | 756.95m2 | 1.5 | 蒸发 | 每天2次 |
|  | 洗车用水 | 0.5m3/辆.次 | 103辆 | 5.15 | 循环利用不外排 | 每天补充5.15m3 |
| 制备石灰乳 | 制备石灰乳 | 25m³/d | / | 25 | 蒸发 | / |
| 合计 |  |  |  | 35.65 | 0 | / |

图3.1-7 水平衡图

### 3.1.6 场地平面布置

本项目位于上党区常蒋村南150m，场地为沟谷凹地，沟道大致呈东南－西北走向，东南高西北低，沟横断面呈“U”字形，沟道长约为450m，宽约400m，深约35m，占地面积约为13.9764hm2。根据沟道现状和地形条件，为防止矸石堆放时，部分矸石和覆土流入下游，并保证边坡稳定，在沟口设置高3.0m、长50m浆砌石挡矸墙。新堆矸石边坡每升高8m建造一个马道，马道宽4m，边坡采用植物措施护坡；在沟道底部设置排洪涵管和挡水墙排泄上游洪水，在场地周边布设排水边沟，马道布设横纵向排水沟形成完整的排水系统；开发完成后变为大块平坦耕地，并与周边农田相连，从而提高整体土地利用价值及耕作效率，对区域生态结构功能的提高亦具有积极作用。

项目场地总平面布置情况详见附图3.1-8、封场绿化平面布置图详见附图3.1-9。

图3.1-8  项目场地总平面布置

图3.1-9  封场绿化平面布置图

### 3.1.7 主要经济技术指标

表3.1-6  工程主要技术经济指标一览表

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目占地面积 |  | hm2 | 13.9764 | 征地界 |
| 2 | 建成耕地面积 |  | hm2 | 11.2234 |  |
| 3 | 新增耕地面积 |  | hm² | 0.0185 |  |
| 4 | 护坡（含边坡及马道）面积 |  | hm2 | 2 |  |
| 5 | 填矸石量 |  | 万m3 | 158.60 |  |
| 6 | 汇水面积 |  | km2 | 0.3 |  |
| 7 | 挡矸墙 | 地面以上 | m | 3 |  |
|  |  | 基础埋深 | m | 1.5 |  |
|  |  | 长度 | m | 50 |  |
|  |  | 顶宽 | m | 1.5 |  |
|  |  | 底宽 | m | 4.1 |  |
| 8 | 排水涵洞 | 长度 | m | 438 | 排水涵管采用D800钢筋混凝土管 |
| 9 | 排水边沟 | 长度 | m | 1422 | 排水边沟为梯形断面 |
|  |  | 上宽 | m | 1.2 |  |
|  |  | 底宽 | m | 0.6 |  |
|  |  | 高 | m | 0.6 |  |
| 10 | 消力池 | 长 | m | 5.5 | 1座，消力池采用矩形断面 |
|  |  | 宽 | m | 4 |  |
|  |  | 深 | m | 1.6 |  |
| 11 | 马道横纵向排水沟 | 长 | m | 1550 | 横纵向排水沟采用矩形断面 |
|  |  | 宽 | m | 0.4 |  |
|  |  | 深 | m | 0.1 |  |
| 12 | 排水竖井 | 直径 | m | 2 | 5座，钢筋混凝土结构 |
| 13 | 堆矸覆土 | 矸石层 | m/层 | 2 |  |
|  |  | 层间覆土 | m/层 | 0.5 |  |
|  |  | 顶层覆土 | m | 1.0 |  |
| 14 | 专运道路 |  | m | 151.39 |  |
| 15 | 劳动定员 |  | 人 | 25 |  |
| 16 | 工作时间 |  | - | 330d/a，8h/d |  |
| 17 | 施工工期 |  | 年 | 3 | 基础设施建设期（3个月）、填沟造地期（30个月）和复垦绿化期（3个月） |
| 18 | 投资估算 |  | 万元 | 5051.038 |  |

### 3.1.8 煤矸石来源和性质

1、煤矸石来源

项目填充物来源山西长治县雄山煤炭有限公司、山西长治县雄山常蒋煤业有限公司、山西长治县雄山辛呈煤业有限公司及上党区域内煤炭企业。

根据本项目可行性研究报告，本项目煤矸石填埋需158.60万m3，煤矸石密度按1.6t/m3计算，合计约254万t，本项目进场煤矸石量约84.7万t/a，可在3年内完成土地整治。

山西长治县雄山煤炭有限公司位于长治县西火镇西源村西约100m处，批准开采3#、9#、15#煤，该公司规模为120万吨/年，根据其提供资料，矸石产出量约为20万吨/年，2011年8月30日，山西省环境保护厅以晋环函[2011]1878号文件对《山西长治县雄山煤炭有限公司120万t/a矿井兼并重组整合及其配套洗煤厂项目环境影响报告书》进行了批复。

山西长治县雄山常蒋煤业有限公司位于长治县八义镇常蒋村东南100m处，批准开采3#~15#煤，该公司规模为60万吨/年，根据其提供资料，矸石产出量约为10万吨/年，2012年1月6日，山西省环境保护厅以晋环函[2012]26号文件对《山西长治县雄山常蒋煤业有限公司60万t/a矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》进行了批复。

山西长治县雄山辛呈煤业有限公司位于长治县八义镇西横岭村东200m处，批准开采3#、15#煤，该公司规模为60万吨/年，根据其提供资料，矸石产出量约为10万吨/年，2012年2月23日，山西省环境保护厅以晋环函[2012]307号文件对《山西长治县雄山辛呈煤业有限公司60万吨/年矿井（15#煤层）兼并重组整合项目环境影响报告书》进行了批复。

项目初期主要由山西长治县雄山煤炭有限公司、山西长治县雄山常蒋煤业有限公司、山西长治县雄山辛呈煤业有限公司可将其运行过程中产生的煤矸石作为本项目土地整治填充料综合利用（协议详见附件）。根据《长治市上党区利用煤矸石、粉煤灰及固废物实施土地综合整治项目实施方案（试行）》（长上政办发[2021]6号），长治市上党区黎都土地整理有限公司作为实施人，在项目建设期间将联系上党区范围内的煤炭企业所产生的煤矸石作为本项目土地整治填充料，可保证本项目有足够填充原料入场。

针对本项目矸石来源，评价提出以下要求：排矸企业须有合法的环保手续，且进行矸石成分分析及矸石淋溶试验后符合填埋相关要求，并须与本企业签订合法的合同方可进行填埋工作。此外，项目拟填充煤矸石对象仅为其低硫和中硫煤矸石，性质需满足Ⅰ类一般工业固体废物要求。中高硫、高硫等其他类型煤矸石及生活垃圾、工业废渣、危废等固废类型均不属于本项目范围，且禁止入场。

表3.1-7  煤矸石（按全硫含量）分类标准

| 序号 | 类别名称 | 全硫（St，d）含量范围/% | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低硫煤矸石 | St，d ≤1.00 | GB/T 29162-2012 |
| 2 | 中硫煤矸石 | 1.00<St，d ≤3.00 |  |
| 3 | 中高硫煤矸石 | 3.00<St，d ≤6.00 |  |
| 4 | 高硫煤矸石 | 6.00<St，d |  |

2、煤矸石的性质

本项目土地整治项目填料为煤矸石，煤矸石是煤层中及其周围渗有可燃物质的岩石，是煤矿开采过程中的废料。

煤矸石是多种矿盐组成的混合物，属于沉积岩，主要岩石种类由粘土岩类、砂岩类、碳酸盐类和铝制岩类。粘土岩中主要矿物组分为粘土矿物，其次为石英、长石云母和黄铁矿、碳酸盐等自生矿物，此外还有植物化石、有机质、碳质等；砂岩类矿物多为石英、长石、云母、植物化石和菱铁矿结核等；碳酸盐类的矿物组成为方解石、白云石、菱铁矿，并混有较多的粘土矿物、陆源碎屑矿物、有机物、黄铁矿等；铝制岩类均含有高铝矿物：三水铝矿、一水软铝石、一水硬铝石，此外含有石英、玉髓、褐铁矿白云母、方解石等。

本项目填料为3#、15#矸石，矸石成分分析和淋溶试验结果引用《山西长治县雄山常蒋煤业有限公司60万t/a矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》中煤矸石成分和淋溶试验结果。

①3#煤矸石取自长治联盛西掌煤业有限公司，西掌煤业有限公司井田位于上党区西火镇上西掌、关家村一带；

②15#煤矸石取自长治县雄山沟里煤业有限公司，沟里煤业有限公司井田位于上党区八义镇沟里、北坡村一带。

本项目矸石来源为上党区范围内煤炭企业，井田煤层、煤质及矸石性质等较为接近，故本次评价引用其资料可信。

表3.1-8  煤矸石化学成份分析结果

| 项目 结果 | SiO2％ | A12O3％ | Fe2O3％ | CaO％ | MgO％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联盛西掌煤业3#矸 | 59.2 | 26.61 | 6.32 | 1.95 | 0.71 |
| 雄山沟里煤业15#矸 | 55.68 | 23.34 | 2.21 | 0.11 | 0.52 |
| 项目 结果 | TiO2％ | Na2O％ | S％ | K2O％ | P2O5％ |
| 联盛西掌煤业3#矸 | 1.54 | 0.19 | 0.63 | 1.23 | -- |
| 雄山沟里煤业15#矸 | 1.06 | 0.06 | 1.38 | 1.60 | 0.03 |

表3.1-9  煤矸石淋溶试验结果

| 项目 结果 |  | 联盛西掌煤业3#矸 | 雄山沟里煤业15#矸 | 《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》 GB5085.3-2007 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996 一级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 7.35 | 7.46 | / | 6～9 |
| 铍及其化合物 | mg/L | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.02 | 0.005 |
| 总铬 | mg/L | ＜0.01 | ＜0.01 | 15 | 1.5 |
| 镍及其化合物 | mg/L | ＜0.01 | 0.013 | 5 | 1.0 |
| 铜及其化合物 | mg/L | 0.051 | 0.063 | 100 | 0.5 |
| 锌及其化合物 | mg/L | ＜0.006 | 0.006 | 100 | 2.0 |
| 镉 | mg/L | ＜0.003 | ＜0.003 | 1 | 0.1 |
| 钡及其化合物 | mg/L | 0.039 | 0.054 | 100 | / |
| 汞及其化合物 | mg/L | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 0.1 | 0.05 |
| 铅 | mg/L | ＜0.05 | ＜0.05 | 5 | 1.0 |
| 无机氟化物 | mg/L | 0.44 | 0.88 | 100 | 10 |
| 氰化物 | mg/L | ＜0.25 | ＜0.25 | 5 | 0.5 |
| 六价铬 | mg/L | / | / | 5 | 0.5 |
| 砷及其化合物 | mg/L | ＜0.1 | ＜0.001 | 5 | 0.5 |

由以上可知，矸石（3#、15#）淋溶液pH均在6~9范围内，检测项目中的任何一种危害成分的浓度值均未超过《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB5085.3—2007）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准中规定的相关限值要求，性质为Ⅰ类一般工业固体废物。

### 3.1.9 土方平衡及来源

1、取土方量

项目土方主要来自场地表层熟土剥离、挡矸墙及排水等工程施工开挖、场地内取土，其产生情况具体如下。

表3.1-10  场地开挖（采集）土方估算表

| 序号 | 产生环节 | 类型 | 单位 | 土方量 | 情况说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地表层熟土剥离 | 熟土 | 万m3 | 6.93 | 面积按13.8697hm2计，平均剥离深度按0.5m估算 | 表层熟土、黄土均在场界内分类暂存，全部回用后期场内覆土 |
| 2 | 场地内取土 | 黄土 | 万m3 | 37.6 | 取土面积为5.9517 hm2 |  |
| 3 | 挡矸墙和排水等工程施工开挖 | 黄土 | 万m3 | 0.64 | / |  |
| 合计 |  |  | 万m3 | 45.17 | / | / |

2、项目建设所需土方量

项目建设所需土方主要为煤矸石堆筑层间覆土、场地表层覆土、田埂修筑、挡矸墙和排水等工程施工填方，具体需求情况详见下表。

表3.1-11  项目建设所需土方估算表

| 序号 |  | 需求环节 | 类型 | 单位 | 土方量 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 矸石层间覆土 | 黄土 | 万m3 | 31.7 | 矸石每堆至2m厚时，层间覆盖0.5m厚黄土层 |
| 2 |  | 场地表层覆土 | 黄土 | 万m3 | 6.61 | 包括平台覆土和边坡覆，表层覆土厚度1m，由下至上为黄土层0.5m+熟土层0.5m |
|  |  |  | 熟土 | 万m3 | 6.61 |  |
| 3 | 拦水土埂 |  | 黄土 | 万m3 | 0.01 | / |
| 4 | 挡矸墙和排水等工程施工填方 |  | 黄土 | 万m3 | 0.24 | / |
| 合计 |  |  |  | 万m3 | 45.17 | / |

3、土方平衡

由以上表3.1-10 、3.1-11可知，本项目场地内土方可以达到平衡。

4、取土方式及土方临时堆存

本工程不单独设置取土场，所需土方来自项目区沟道内的土方。土方开挖过程中严格控制土方开挖深度及开挖范围，严禁在作业区外取土，取土应有序进行，从上往下分层挖取，坚持“按需取土”、“随取随用”等原则，尽量减小开挖面。采用从下游至上游、分区填埋的方式，设临时堆土区，临时堆土占地面积不超过2000平方米。

评价要求：表层土分层开挖、分层堆放；表层土开挖后场地继续开挖，表层土与深层土分开堆放，深层开挖土作为层间覆盖土；整形后堆土体裸露面采用防风抑尘网遮盖，周边外坡脚采用草袋装土垒起墙高1.0m，宽0.5m压实做临时防护，并播撒草种绿化，减少土壤堆存产生的扬尘，减轻区域水土流失。

### 3.1.10 运输道路及路线

本项目矸石运输全部采用汽车运输方式，运矸道路包括场外运矸道路和场内运矸道路。

场内运输道路：场内铺设排矸道路，规划一条长151.39m路通往场地，路面宽度为5m，路面拟采用泥结碎石路面，具体路面结构形式拟定为：25cm厚泥结碎石面层+15cm厚砂砾垫层。场址煤矸石分区进行填充，沿沟底向上，分作业单元填充。每个作业单元完成后，在堆体上用碎石铺设临时石渣道路和临时作业平台，以便向前、向左或向右开展新一单元的填充作业。

场外运矸道路：

①项目运输路线为“山西长治县雄山煤炭有限公司—项目场址”，距离约25km，运输路线主要为936县道、226省道、208国道，路面状况良好，运输路线200米范围内分布有居民区，运输过程中要严格落实环保措施。

②项目运输路线为“山西长治县雄山常蒋煤业有限公司—项目场址”，距离约50m，路面宽10m，沥青路面，路面状况良好，运输路线200米范围内有常蒋村，运输过程中要严格落实环保措施。

③项目运输路线为“山西长治县雄山辛呈煤业有限公司—项目场址”，距离约2.6km，运输路线主要为208国道、681县道，路面状况良好，运输路线200米范围内有狗湾村、常蒋村，运输过程中要严格落实环保措施。

## 3.2  土地复垦目标及质量要求

### 3.2.1 土地利用现状

项目区规模为13.9764hm2，其中旱地11.2049hm2，占项目区规模面积的80.17%；其他草地1.0562hm2，占项目区规模面积的7.56%；农村道路0.1067hm2，占项目区规模面积的0.76%；田坎1.6086hm2，占项目区规模面积的11.51%。项目区土地利用现状情况见下表，项目场地土地利用现状情况详见附图3.2-1。

表3.2-1   项目区土地利用现状表   单位：hm2

| 一级类 | 二级类 | 面积(hm2) | 占总面积的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 耕地（01） | 旱地（013） | 11.2049 | 80.17% |
| 草地（04） | 其他草地（043） | 1.0562 | 7.56% |
| 交通运输用地（10） | 农村道路（104） | 0.1067 | 0.76% |
| 其他土地（12） | 田坎（123） | 1.6086 | 11.51% |
| 小计 |  | 13.9764 | 100.00% |

### 3.2.2 土地利用结构调整

项目实施土地整治后，耕地面积为11.2234hm²，实施后耕地率为80.30%，经比较分析，开发完成后变为大块平坦耕地，并与周边农田相连，可增加耕地面积0.0185hm2，从而提高整体土地利用价值及耕作效率，对区域生态结构功能的提高亦具有积极作用。项目区实施前后土地利用结构调整见下表。

表3.2-2   项目区整治前后土地利用结构调整表     单位：hm2

| 一级类 | 二级类 | 整治前 |  | 整治后 |  | 增减量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积 （hm2） | 比例（%） | 面积（hm2） | 比例（%） | 面积（hm2） | 比例(%) |
| 耕地（01） | 旱地（013） | 11.2049 | 80.17% | 11.2234 | 80.30% | 0.0185 | 0.13% |
| 林地（03） | 有林地（031） | 0 | 0% | 2 | 14.31% | 2 | 14.31% |
| 草地（04） | 其他草地（043） | 1.0562 | 7.56% | 0 | 0% | -1.0562 | -7.56% |
| 交通运输用地（10） | 农村道路（104） | 0.1067 | 0.76% | 0 | 0% | -0.1067 | -0.76% |
| 水域及水利设施用地（11） | 沟渠（117） | 0 | 0% | 0.4846 | 3.47% | 0.4846 | 3.47% |
| 其他土地（12） | 田坎（123） | 1.6086 | 11.51% | 0.2684 | 1.92% | -1.3402 | -9.59% |
| 小计 |  | 13.9764 | 100% | 13.9764 | 100% | 0 | 0% |

图3.2-1  项目场地土地利用现状图

### 3.2.3  复垦责任范围、复垦主体及复垦方向确定

参照《煤矸石堆场生态恢复治理技术规范》（DB14/T1755-2018）中“煤矸石堆场植被恢复应采用宜农则农、宜林则林、宜草则草”的原则，根据拟建场地周边主要地块和植被类型、区域立地条件、周边村民收入等自然经济因素，项目拟建场地复垦目标及方案为：平台拟复垦为耕地，边坡及马道台阶拟进行乔木、灌草等植被绿化。

本项目土地复垦责任范围为土地整治区域，面积为13.9764hm2，平台复垦为旱作耕地（11.2234hm2），马道边坡复垦为林地（2hm2），剩余为拦挡坝、排水工程、田坎等（0.753hm2）。

复垦责任主体为：长治市上党区黎都土地整理有限公司。

### 3.2.4 土地复垦质量要求

1、土地复垦质量标准基本原则

①与国家土地资源保护与利用的相关政策相协调，与上党区城市总体规划、生态功能区划、生态经济区划及土地利用总体规划相结合；

②复垦后的地形地貌与生物群落及当地自然环境和景观相协调；

③保护生态环境质量，防止次生地质灾害、水土流失和土壤污染等；

④兼顾自然、经济社会条件，选择复垦土地的用途，综合治理。宜农则农，宜林则林，宜牧则牧，条件允许的地方优先复垦为农用地。

2、土地复垦质量控制指标

根据中华人民共和国国务院《土地复垦条例》（2011年）、中华人民共和国土地管理行业标准《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）结合本项目自身特点（黄土高原区），制定本方案土地复垦标准应满足附录D5《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）土地复垦质量控制标准，详见下表：

表3.2-3  黄土高原区土地复垦质量控制标准

| 项目 | 复垦方向 | 指标类型 | 基本指标 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大块平台 | 耕地（旱地） | 地形 | 地面坡度/° | ≤25 |
|  |  | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥80 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.45 |
|  |  |  | 土壤质地 | 壤土至粘壤土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤10 |
|  |  |  | pH值 | 6.0-8.5 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥0.5 |
|  |  |  | 电导率/（dS/m） | ≤2 |
|  |  | 配套设施 | 排水 | 达到当地各行业工程建设标准要求 |
|  |  |  | 道路 |  |
|  |  |  | 林网 |  |
|  |  | 生产力水平 | 产量/（kg/hm2） | 5年后达到周边地区同等土地利用类型水平 |
| 各边坡及马道平台 | 有林地 | 土壤质量 | 有效土层厚度/cm | ≥30 |
|  |  |  | 土壤容重/（g/cm3） | ≤1.5 |
|  |  |  | 土壤质地 | 砂土至砂质粘土 |
|  |  |  | 砾石含量/% | ≤25 |
|  |  |  | pH值 | 6.0-8.5 |
|  |  |  | 有机质/% | ≥0.5 |
|  |  | 配套设施 | 道路 | 达到当地本行业工程建设标准要求 |
|  |  | 生产力 水平 | 定植密度/（株/hm2） | 满足《造林作业设计规程》（LY/T 1607）要求 |
|  |  |  | 郁闭度 | ≥0.30 |

### 3.2.5 土地复垦措施

1、熟土采集及堆存

在实施土地整治工程前，首先采集从地面到耕底层约0.5m厚熟土壤，存放于项目场地较为平缓地带，用于最终复垦表层覆土，土堆堆放的高度不宜超过5-10m。

2、工程措施

矸石填充结束后，对填充场地覆土，平台及边坡覆土厚度为lm。

3、生物和化学措施

项目区覆盖的土壤养分贫瘠，缺乏必要的营养元素和有机质，因此需要采取一系列措施改良土壤的理化性质，主要方法有：

（1）人工施肥

N、P、K都是植物生长必需的大量元素，复垦土地都较贫乏，所以这些废料的施用一般都能取得迅速而显著的效果，要少量多次的施用速效化肥或选用一些分解缓慢地长效肥料。

（2）绿肥法

绿肥是改良复垦土壤，增加有机质和氮磷钾等营养元素的有效方法。复垦在最初几年内都需要种植多年生或一年生豆科草本植物，然后将这些植物通过压青、秸杆造地等多种方式回田，在土壤微生物作用下，除释放大量无机养分外，还可以转化成腐殖质，植物根系或植株腐烂后形成有机质增加了土壤的胶结作用，促进土壤通过团聚作用，形成团聚体，可以有效改善土壤理化性质。

（3）合适的耕作措施

在复垦区的耕地中，初期土壤有机质含量低，可以在秋季选择秸秆造地，一方面增加了地表覆盖，保持水土，另一方面，能有效增加土壤中的有机质含量。

（4）植物工程配置

选择一定的先锋植物，并选择一定的适生物种。优势物种，乔灌草相结合。

注意各个维度的植物物种的合理配置。在植物工程初期可以选用一定的先锋植

物。先锋植物不追求与优势物种长期共存，只求在短时间内能够改善立地条件。为其他植物侵入提供先决条件。筛选先锋植物的依据是：

①具有优良的水土保持作用的植物种属，能减少地表径流、涵养水源、阻挡泥沙流失和保持土壤。

②具有较强的适应脆弱环境和抗逆境的能力，对于干旱、风害、冻害、瘠薄、盐碱等不良立地因子有较强的忍耐性和适宜性。

③生活能力强，有固氨能力，能形成稳定的植被群落。

④根系发达，能形成网状根保持土壤；地上部分生长迅速、枝叶茂盛能尽快尽可能时间长的覆盖地面，有效阻止风蚀；能较快形成松软的枯枝落叶层，提高土壤的保水保肥能力。

在选择适生植物时，一般选择项目区天然生长的乡土植物。这些乡土植物比较容易适应复垦土地的生长环境，并能保持正常的生长发育，维持生态环境的稳定。复垦后的种植环境与乡土植物能够正常生长发育，有的条件不尽相同，有时甚至差别很大，会出现乡土植物种植初期发芽生长缓慢，适宜播种时间短、地面覆盖能力不强等一系列问题，故必须进行适生植物的筛选。同时通过对比研究，引进外地的一些优良的、适宜本地复垦后立地条件的品种。

依据上述原则和经过对本地植物种类的调查，从当地优良的乡土树种和经过多年种植已经适应当地环境的引进的草种和树种中选择，最终确定适宜复垦工程的草本植物，乔木选择刺槐，灌木选择紫穗槐，草种选择披碱草。

所选植物的种类及其特性如下所示：

刺槐：耐水湿植物、喜光植物。刺槐喜光，喜温暖湿润气候，在年平均气温8~14℃年降水量500~900毫米的地方生长良好。刺槐对土壤要求不严，适应性很强。最喜土层深厚、肥沃、疏松、湿润的粉砂土、砂壤土和壤土。对土壤酸碱度不敏感。生长快，是世界上重要的速生树种。根浅，树冠浓密。

紫穗槐：耐旱、耐水湿、耐贫瘠，在酸性、中性和微碱性土壤上均能生长，在半阳坡的石缝中也能生长。紫穗槐根发达，浅根性，有根瘤菌，落叶丰富且易分解，是改良土壤的优良灌木。

披碱草：抗旱性较强，在年降水量250-300mm条件下，生长良好。抗寒能力强，对土壤要求不严格，具有一定的耐盐能力，分蘗力强，单株可达30-50个，根深，须根发达，良好的水土保持草种。

4、复垦质量的保证措施

（1）技术监督制

①监督人员：通过认真筛选，选拔具有较高理论和专业技术水平，具有土地复垦工程设计、施工能力，具有较强责任感和职业道德感的监督人员进行监督工作。

②监督协调人员：为保证施工进度和施工质量，项目区建设管理部门和地方土地行政部门各出1~2名技术人员负责土地工程施工现场的监理协调及技术监督工作，同时协助当地行政主管部门进行监督检查和验收工作，以确保工程按期保质保量完成。

（2）土地复垦方案的设计与施工

土地复垦项目的施工单位，除了具有一般工程技术人员，还应具有土地复垦的专业技术人员，重点负责指导和监督工程措施和生物措施的施工。

（3）完善管理规章制度

为保证士地复垦方案的实施，建立健全土地复垦的技术档案与管理制度，实现复垦工作的科学性和系统性。档案建立与管理制度保持项目资料的全面性、系统性、科学性、时间性和齐全性，以及资料的准确性。各年度或工程每个阶段结束后，将所有资料及时归档，不能任其堆放和失落。

## 3.3 工程分析

本次评价中涉及的工程量、工程参数均引自《上党区常蒋村利用煤矸石实施土地整治项目可行性研究报告》，长治市上党区黎都土地整理有限公司于2021年5月委托山西和中源土地矿产工程咨询有限公司编制完成了《上党区常蒋村利用煤矸石实施土地整治项目可行性研究报告》。

本项目主要工艺流程图见3.3-1。

图3.3-1 项目土地整治工艺流程图

### 3.3.1 场地平整

首先必须对场地表面进行简单的处理，对工程场地底部平面进行部分处理，进行平整。清除场地内的杂草树木，处理不稳定边坡，以防在矸石填充期间发生滑坡、塌方等生产事故。然后采集从地面到耕底层约0.5m厚熟土壤，临时存放于场地较为平缓地带，以便日后复垦时利用。土堆采用防尘网遮盖，周边外坡脚采用草袋土垒墙压边临时防护，减轻水土流失。

土方开挖后进行场地平整，为了使衬垫层与土质基础之间紧密接触，场地表面要用压路机进行压实，使压实地基后的表面密度分布均匀，压实度不小于0.93。

### 3.3.2 挡矸墙工程

在沟口修建3.0m高挡矸墙，根据坝址地形情况，矸坝坝型选定为浆砌石坝。地面以上墙高3.0m，挡墙顶宽为1.5m，基础埋深为1.5m，长度为50.0m。挡矸墙按7度抗震设防烈度进行设计，安全等级为二级；墙身采用M7.5水泥砂浆砌MU30片石，下设200mm厚C15混凝土基础，每边扩出500mm；挡矸墙后背填土200mm以上设置泄水孔，上下交错设置，孔距2.0m，孔径100mm×100mm，泄水孔向外坡度5%，泄水孔后设置卵石反滤层；挡矸墙基础地基承载力要求不低于140KPa；地基承载力达不到设计要求须进行地基处理。挡矸墙剖面图详见图3.3-2。

图3.3-2  挡矸墙剖面图

### 3.3.3 排水工程

1、排水边沟及马道横纵向排水沟

（1）洪峰流量计算

根据《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）中5.7弃渣场级别表，本项目总库容为203.77万m³，最大堆高为35m，确定渣场级别为3级，防洪标准为30年一遇设计，50年一遇校核。

（2）水文计算

矸石堆放于沟道内，上游汇水面积为0.3km²。设计暴雨量的计算采用《山西省暴雨洪水计算实用手册》，设计洪峰流量的计算采用《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）中的经验公式进行计算。

①设计暴雨量计算：

Ri

式中：  H1p—频率为p的60分钟暴雨量(mm)

kp—频率为p的皮Ⅲ型曲线模比系数

Ri

根据《山西省水文计算手册》，项目地处长治市上党区，由手册相应的等值线图查均值和变差系数及插值法计算：

＝32mm        Cv＝0.50

当P＝3.3%时       K2%＝2.18       H1·3.3%=69.76mm

当P＝2%时         K5%＝2.42        H1·2%=77.44mm

②设计洪峰流量计算

Ri

式中：QB——最大流量（m³/s）；

k ——径流系数；

i ——60分钟平均降雨强度（mm）；

A——汇水面积（km²）。

汇水计算按截排水汇水分别计算，根据地形图描绘测量，具体计算如下：

表3.3-1  洪水流量计算结果

| 位置 | 频率 | KP | 集水面积A （km²） | 径流系数k | 平均1小时降雨量i（mm） | 流量Qs （m³/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地 总汇水 | P=3.3% | 2.18 | 0.3 | 0.3 | 69.76 | 1.75 |
|  | P=2% | 2.42 | 0.3 | 0.3 | 77.44 | 1.94 |
| 场地上部单侧汇水 | P=3.3% | 2.18 | 0.06 | 0.3 | 69.76 | 0.87 |
|  | P=2% | 2.42 | 0.06 | 0.3 | 77.44 | 0.97 |

（3）断面设计

排水边沟及马道横纵向排水沟按照明渠均匀流公式试算求得，计算公式采用：

Q＝ωcRi

式中：Q—过水流量(m³/s)

−xxrxe−λ2dλ(mm)ω—过水断面面积（m²）

C—谢才系数（        ）

n——糙率系数，取0.025；

R—水力半径，R＝ω/X

X—湿周(m)

i—设计纵坡，0.01

根据水量计算，单侧边沟最大排水量为0.97m³/s，确定排水边沟为梯形断面，上宽为1.2m，底宽为0.6m，高为0.6m，长度为1422m，坡度不小于i=0.015；采用浆砌石砌筑，厚45cm，每25m长设置一道伸缩缝，缝宽30mm，内填沥青。矸石沟两侧汇水面积很小，前期场地内的汇水由排水竖井排出，排水边沟根据堆矸高度和地形情况分期修建。排水边沟剖面图详见图3.3-3。

坡面和马道内侧设横纵向排水沟，横纵向排水沟采用矩形断面，宽0.4m，深0.4m，长度为1550m，坡度不小于i=0.005；采用浆砌石砌筑，厚40cm，每25m长设置一道伸缩缝，缝宽30mm，内填沥青。马道横纵向排水沟剖面图详见图3.3-4。

图3.3-3  排水边沟剖面图

图3.3-4  马道横纵向排水沟剖面

- 3、排水竖井

为了排放场内前期雨水，场内设置5座直径2m圆形排水竖井与涵管连接，排水竖井为钢砼结构；排水竖井高程上每隔1.0m布置六个泄水孔，放水口的直径为0.2m，排水竖井分期建设，每期高度超出矸石堆高2m，最终高度不超过25m，地基承载力要求不低于140kpa。排水竖井结构图详见图3.3-5。

- 图3.3-5  排水竖井结构图

- 4、排水涵洞

排水涵洞采用D800钢筋混凝土管，排水涵洞长438m，设计坡度0.045，最大排水量2.05m³/s，满足最大洪水量排放的要求。排水涵洞采用平口混凝土管，入口处和中间设置排水竖井，排水涵洞底基础采用120° 混凝土基础，接口采用钢丝网水泥砂浆抹带接口。排水涵管横断面图详见图3.3-6。

- 5、消力池

场地上游汇水经排水沟排至下游，为消能要修筑消力池，上游汇水经过消力池消能后排入下游沟道。消力池采用矩形断面，共设1座，长5.5m，宽4m，深1.6m，浆砌石壁厚0.5m，采用M7.5水泥砂浆砌MU30片石砌筑，M7.5水泥砂浆勾缝，内侧1:2防水砂浆抹面，消力池进口与排水沟及涵管相接。消力池结构图详见图3.3-7。

- 图3.3-6  排水涵管横断面图

- 图3.3-7  消力池结构图

### 3.3.4 回填工程

采用“从内向外，从下向上，缩小凌空，分层压实”方法进行回填。煤矸石填充过程中由最低处开始堆放，从下游至上游推进。煤矸石堆填时，运输车辆填充作业时需在现场人员的指挥下在指定位置有组织倾倒，倾倒后物料用推土机推平压实，振动压路机平行于坝轴线方向碾压，采用进退错距法振静结合碾压。

进场煤矸石分区进行填充，沿沟底向上，逐渐推进，按照作业工序依次填充第二层、第三层……直至至设计指定高度时，进行顶部覆土并相应进行分区土地复垦，成为耕地。每个作业单元完成后，在堆体上用碎石铺设临时石渣道路和临时作业平台，以便向前、向左或向右开展新一单元的填充作业。在整个填充过程中必须随时进行场区道路的清扫及场区的洒水等工作，使填充作业正常运行。

具体堆放措施如下：

①在沟底覆土并夯实，构筑防渗层，防止项目区淋溶液可能向地下及库外渗漏。

②用汽车把松散矸石倒运到沟谷底部，用推土机把矸石推平，每堆放1m厚的矸石层进行一次压实，压实系数不低于0.93，可有效防治矸石沉陷；

③对场地矸石每堆放2m厚覆盖一层0.5m厚的黄土，隔绝空气，预防由于矸石内部热量积聚，引起矸石自燃；

④坡面每堆高8m建造一个马道，马道宽4m，内侧修建排水沟，防止坡面汇水冲刷坡面；

⑤场地坡面形成1：2.0的坡度；

⑥对新运来的矸石采取②～⑤步骤。

⑦当堆至顶高时，对顶部平台覆土，覆土厚度1m，压实系数不小于0.93，以满足农作物生长的需求。

矸石堆放剖面图详见图3.3-8。

- 图3.3-8  矸石堆放剖面图

### 3.3.5 边坡防护工程

本项目区边坡为生态防护工程，面积2.0hm²。对场区坡面及马道进行生态恢复，坡面及马道平台生态恢复植物物种选择乔木刺槐，灌木紫穗槐，草种披碱草。

种植方式：边坡植被恢复采取种植紫穗槐、披碱草灌草结合方式，紫穗槐规格为株高1m-1.5m；种植标准10000穴/hm²，每穴2株；间距为1m×1m，披碱草30kg/hm²；马道被恢复采取种植刺槐、披碱草乔草结合方式，刺槐规格为胸径4-6cm，高2-2.5m；种植标准2500穴/hm²；间距为2m×2m，披碱草30kg/hm2。

共计种植刺槐5000株，紫穗槐40000株。坡面撒播披碱草，种植密度30kg/hm2，撒播草籽面积为2hm²。边坡绿化平面图、剖面图详见图3.3-9。

### 3.3.6 覆土还田工程

1、田块布置

本项目根据地形及规划要求划分平整单元，结合填矸工艺，项目区共设置1个平整田块。田块开发完成后进行顶部覆土，覆土厚度1.0m，由下至上为黄土层+熟土层。根据DB14/T1114，具体操作流程为：要求顶部覆土应使用粘土均匀覆盖在煤矸石上并采用推土机推平压实，要求设计中黄土层覆土厚度必须为自然沉实后的厚度，最终覆土厚度不得小于1m。

2、田埂修筑

田埂修建采用机修结合人工修整的方法，全部为土埂。修筑田埂要用生土填筑，不能夹杂树根、草坡等物，施工过程中，土壤含水率以8-10%为宜。规格为长为442.3m，顶宽0.3m，底宽0.9m，高0.3m，两边坡1:1。坡面梯田田块设置示意图详见图3.3-10。

- 图3.3-9  边坡绿化平面图、剖面图

- 图3.3-10 坡面梯田田块设置示意图

### 3.3.7 后期抚育管护

3.3.7.1 管护措施

本次土地整治完成后大块平台、马道及边坡由长治市上党区黎都土地整理有限公司负责进行管理，管护期过后交由当地村民种植农作物。具体管护措施如下：

1、土壤改良

开发完成后的平台所需熟土主要来源于场地前期采集剥离的表层土，该部分表层土在临时堆场存放过程中，会造成一定程度的养分流失，因此，为恢复土壤肥力，满足农作物种植复垦标准要求，需对场地进行土壤改良与培肥。

土壤改良与培肥工程指为改善土壤理化性状、提高土壤肥力和养分平衡状态，以及消除影响农作物及植被生长的土壤障碍因素而进行的工程、机械、化学、生物等措施，它是保证后期复垦和绿化顺利进行的重要环节，其常见方法包括机械深耕、增施有机肥、秸秆还田、种植绿肥翻压还田、人工施肥等，具体如下。

机械深耕：深耕具有翻土、松土、混土、碎土的作用，合理深耕可以疏松土壤，加厚耕层，改善土壤的水，气热状况，改善土壤结构和营养条件，提高土壤有效肥力和产量。

增施有机肥：通过施用人、畜的粪、尿肥及堆肥、沤肥、绿肥等有机质含量高的农肥来增加和保持土壤有机肥含量，对增加土壤肥力有明显作用。

秸秆还田：秸秆还田是改良土壤，增加土壤肥力的有效措施，还田途径主要分为两种，一种是秸秆经过堆沤后施入土壤，另一种是把秸秆切碎撒在地表后进行翻压，直接还田。

种植绿肥翻压还田：在土壤中种植绿肥植物，带其生长至一定阶段后，将其绿色茎叶切断直接翻入土中，沤制土肥，促进土壤熟化，增加土壤养分和有机质，栽培绿肥主要以固氮类的豆科植物为主，如紫云英、苜蓿、草木樨、柽麻、田菁、蚕豆、苕子、紫穗槐等。

人工施肥：人工施用化肥可以迅速补充土壤中N、P、K等植物生长必须的营养元素，提高产量，但应结合实际情况，避免过量施用。

项目土壤改良与培肥过程中，应根据土地复垦目标及指标要求，采取上述一种或几种措施，提高土壤肥力和有机质含量，保证农作物需求。

2、浇水

树木栽植时，坑内浇水一次性浇透，后期树木生长所需水分主要依靠大气降水。仅在特大干旱时保证植被成活，采取拉水保苗措施。

3、镇压

新建草地，所选的草种披碱草千粒重较小，种子顶土能力弱，在雨后播种后，注意如果有地表板结等现象，可能影响草种的出苗率，要注意镇压，保证种子出苗。

4、病虫害防治

新造幼林要封育，严禁放牧，除草松土，防止鼠害、兔害，并对病虫害及缺肥症进行观察、记录，一旦发现，立即采取喷药施肥等相应措施；当地管护时间一般为3年，3年后可适当放宽管理措施。建设单位应配备专门机构和人员，对场地边坡绿化后的植被进行抚育管护，特别是绿化初期，以保证成活率。

5、苗木越冬管护

项目区气候冬春季季节寒冷，干燥，在造地中所选的植物有一定的抗旱耐寒特性。在苗木幼苗时期均应进行一定的越冬管护。植物的根茎、树干等容易受到冷害和冻害，在冬季要对乔木树干进行刷白；冬季林木进入休眠状态，在入冬前为了减少冬季营养的消耗，应在休眠期或秋季进行适当的修枝处理，保证幼年林木安全过冬。

6、补植

在草地出苗较少的地方，以及新建耕地中，对死亡的树种在春季及时补植，保证林草地、耕地的覆盖率。

3.3.7.2 土地复垦监测工程

土地复垦监测对象主要内容包括：土壤质量监测、复垦植被监测。

1、土壤质量监测

复垦为耕地的土地的自然特性监测内容，为复垦区地形坡度、有效土层厚度、土壤有效水分、土壤容重、酸碱度（pH）、有机质含量、有效磷含量、全氮含量、全盐含量等。布设2个监测点，监测频率为每年一次，监测时间为3年。

2、植被监测

复垦为耕地的植被监测内容为农作物长势、高度、种植密度、成活率、产量等。测量方法为样方随机调查法，在复垦规划的服务年限内，布设2个监测点，每年监测1次，监测时间为3年。

### 3.3.8 防自燃工程

矸石填充过程中，每堆放1m厚的矸石层用推土机进行一次压实，喷洒10%的石灰乳液，形成0.5cm厚的石灰覆盖层。每堆放2m厚的矸石，覆0.5m厚黄土并压实，压实度应不小于0.93，将矸石层同外界空气隔绝，形成层间覆土阻燃系统，可有效的减少煤矸石自燃的概率。

企业拟建设石灰乳制浆站，建筑面积45m2，制浆站内设搅拌机及灰浆泵。原料石灰从当地购买，汽车运输，袋装入场，储存于石灰库房内。

拌浆水取自附近村庄供水系统，通过罐车运至场址，石灰乳制备流程：石灰入场→投料（加水）→搅拌→石灰乳→移动喷洒车→喷洒。

治理工艺如下：

矸石→土地整治区→堆至1m厚推平压实→喷洒10%石灰乳液，形成0.5cm厚的石灰覆盖层→循环进行直至矸石层厚度达2m→推平压实→喷洒10%石灰乳液→黄土覆盖→顶部平台绿化复垦。

表3.3-4  制浆及喷洒设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石灰乳搅拌机 | 台 | 1 |
| 2 | 水泵 | 台 | 2 |
| 3 | 移动喷洒车 | 辆 | 1 |

### 3.3.9 辅助工程

1、道路工程

场内铺设排矸道路，规划一条长151.39m路通往场地，路面宽度为5m，路面拟采用泥结碎石路面，具体路面结构形式拟定为：25cm厚泥结碎石面层+15cm厚砂砾垫层。

2、其他配套设施建设

其他配套设施包括场区入口处的地磅、洗车平台及沉淀池、石灰乳制浆站。

地磅：设在进场道路入口处。

洗车平台及三级废水沉淀池：进场路车辆入口设置，配备总容积50m3的洗车废水三级沉淀池。

石灰乳制浆站：制浆站建筑面积均45m2，制浆间内设石灰乳搅拌机、灰浆泵。

## 3.4 工程产排污环节分析

### 3.3.1 施工期产排污环节分析

1、废气

（1）修建挡矸墙、排水等基础设施施工扬尘；

（2）填充阶段施工粉尘；

（3）车辆运输扬尘；

（4）矸石自燃可能产生的废气。

2、废水

（1）修建挡矸墙、排水设施施工废水；

（2）矸石淋溶液；

（3）雨季时沟谷内会形成的短时水流，由排水边沟、马道横纵排水沟排入消力池，沉淀后排出场外；

（4）运输车辆冲洗水，洗车平台产生的车辆清洗废水经沉淀池沉淀处理后回用，不外排。

3、固废

施工人员产生的少量垃圾；场内剥离采集的表层熟土及挡矸墙、排水等工程施工开挖土方，可全部用于场地的回填，不会对周围环境产生影响。

4、噪声

施工期噪声主要来源为各类机械设备及运输车辆，经距离衰减后对敏感目标影响较小。

5、生态环境

本项目施工建设会不可避免地破坏原有地貌及植被，生物量减少，如不妥善处理，会造成水土流失。

6、土壤

填充阶段含煤粉尘随大气沉降、场内矸石淋溶液下渗、下雨时含煤雨水径流等都可能污染土壤环境。

### 3.3.2 运营期产排污环节分析

运营期主要是抚育管理期，在施工期已全部完成煤矸石填充和土地复垦，不产生废气、废水、固废和噪声，对生态环境起改善作用，总体对环境影响起正效应。

## 3.5 污染源源强核算及拟采取的环保措施

### 3.5.1施工期污染源源强核算以及环保措施

3.5.1.1 大气环境

项目建设过程中大气污染源主要包括修建挡矸墙及排水等基础设施施工扬尘、填充过程中产生的扬尘、车辆运输扬尘、矸石自燃废气等。

1、修建挡矸墙、排水等基础设施施工扬尘

基础设施内容包括场地处理、进场道路敷设、挡矸墙和排水设施等工程建设，易产生施工扬尘，产尘环节包括土方的挖掘、回填、现场堆放；建筑材料（白灰、水泥、砂石等）装卸及堆放。

施工过程中土方挖掘、临时堆放、砂石水泥等建筑粉料堆放及搬运过程中会产生较大的扬尘污染，污染范围和程度与施工工艺、施工管理及气象条件等多种因素有关。根据类似工程洒水降尘试验结果，通过洒水可有效地抑制扬尘量，抑尘率约85％。此外，对一些粉状材料采取一些防风措施也可有效得减少扬尘污染。根据经验，为减小扬尘对居民区敏感点的污染影响，要求堆场应根据当地地势和主导风向进行设置，并采取覆盖和密闭堆存。

为降低施工扬尘，本次评价要求：

①施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等；严格落实施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆运输“六个百分之百”要求；

②施工现场入口处设置围挡，围挡必须由硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢底座间距不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞；

③遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水抑尘，施工现场配1台洒水车，加大洒水频次，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；工程开挖土方应有计划地堆置在现场，且要及时回填，回填土方要及时碾压，临时堆土需对其进行覆盖，防止风蚀起尘；

④施工过程中使用水泥、石灰、砂石等容易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防风抑尘网对原料进行苫盖；

⑤使用外购商品混凝土，施工现场不设混凝土搅拌站。

2、填充过程中产生的扬尘

矸石填充造地期年工作330d，每天作业时间8h，矸石填充造地期间产尘分为作业期产尘和非作业期产尘。

A、非作业期产尘

非作业期场地起尘主要为场地内临时堆土、矸石在遇大风作用下产生的堆积扬尘，起尘范围包括矸石填充造地作业区和场地清理出的表土、黄土集中堆存区。为减少该部分起尘。评价要求：在填埋作业区周边设置围栏等隔离设施，当天作业结束后，对场地内达到堆积高度的矸石及时覆土压实，对部分裸露矸石和临时堆积土方喷淋增湿；表土、黄土在场地上游平台堆积期间要利用装土草袋对坡脚进行防护，采取表面密网遮盖等措施进行抑尘防尘。

采取措施后，矸石填充造地非作业期间产尘量很小，不会改变场地周边大气环境质量。

B、作业期产尘

矸石填充造地作业过程废气污染环节主要有场内矸石自卸车倾倒扬尘；场内矸石及其上覆黄土层裸露堆积产生的扬尘；以及推土机、压路机、矸石运输车辆等的机械尾气。

（1）矸石倾倒扬尘

项目利用自卸车将矸石运至场内后进行倾倒，倾倒扬尘产生量计算如下。

Q=98.8/6M·e0.64U·e -0.27W·H1.283

式中：Q—卸车扬尘，g/次；

U—风速，m/s；平均风速2.1m/s；

W—物料湿度，%，取值5%；

M—车辆吨位，25t；

H—卸车高度，取值1米；

计算可知，项目倾倒扬尘产生量约0.41kg/次。

全年运输量为84.7万t/a，每次运输量为25t，则运输车次为33880次，经计算卸车扬尘为13.89t/a（5.3kg/h）。

为了降低矸石倾倒扬尘，评价提出以下要求：倾倒前必须对矸石表面进行洒水；降低卸车落差；增加洒水频次；大风天气禁止作业等。

严格按照上述措施实施后，抑尘率约为85%，项目建设过程矸石倾倒扬尘总排放量2.1t，平均约0.8kg/h。

（2）矸石及其覆土层堆积扬尘

矸石在场内裸露堆积过程中，如遇大风等易产生堆放扬尘，其产尘量按以下公式计算。

平地堆场起尘：Q1′=11.7U2.45·S0.345·e-0.5ω·e-0.55(W-0.07)

沟谷堆场起尘：Q1= K·Q1′

式中：Q1′—平地堆场起尘（mg/s）；

Q1—沟谷堆场起尘（mg/s）；

U—风速（m/s），平均风速2.1m/s；

S—作业区面积（m2），按作业面2000m2计算；

ω—空气相对湿度（%），取60%；

w—物料湿度（%），取5%；

K—沟谷与平地起尘系数（％），取50%。

经计算，平地堆场起尘量742.5mg/s，则沟谷堆场起尘量371.3mg/s（1.34kg/h，10.6t/a）。

为了降低矸石及其覆土层扬尘，评价提出以下要求：

① 严格落实由下至上分层堆放的作业方式，矸石倾倒后利用推土机和压路机及时摊平压实，做到即堆即压，压实度不小于0.93；

② 根据要求，及时进行覆土及绿化，避免矸石长期露天堆放；

③ 增加洒水频次，利用洒水车及时对场地进行洒水抑尘。

严格按照上述措施实施后，抑尘率约为85%，堆积扬尘排放量0.2kg/h（1.59t/a）。

（3）施工、作业机械车辆尾气

项目工程施工作业时，挖掘机、推土机、压路机及运输车辆等柴油机械会排放一定的尾气，其主要成分烟尘和NOX，特别是上述机械在怠速、减速和加速状态时尾气污染较为严重，但总的来说，项目施工作业机械数量较少，运行时间较短且不集中，区域大气扩散条件较好，项目机械尾气对区域大气环境影响较小。

评价要求：①施工单位应加强车辆机械保养；②运输车辆全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；③场内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械，长治市辖区内使用本地非道路移动机械必须在生态环境部门进行编码登记，同时张贴环保“二维码”信息采集卡、悬挂环保号牌。

3、车辆运输扬尘

本项目矸石运输量较大，对运输路线周围将产生的一定的扬尘污染。运输车辆行驶过程中产生的运输扬尘源强的大小与运输距离、道路路面、行驶速度等有关，一般情况下，在自然风作用下车辆产生的扬尘所影响的范围在垂直于道路两侧20m范围内。

项目矸石运输扬尘主要考虑进场道路段，运输道路约为151.39米，评价要求建设单位对其路面进行砂石敷设等硬化处理。

运输道路扬尘采用下列公式计算：

QP  = 0.123（V5）•（M6.8）0.85•（P0.5）0.72

QP' = QP • L • Q/M

式中： QP — 运输起尘量，kg/km•辆；

QP' — 运输途中起尘总量，kg/a；

V — 车辆行使速度，km/h（25km/h）；

M — 车辆载重量，t/辆（25t/辆）；

P — 路面灰尘覆盖率，kg/m2（硬化，取0.1）；

L — 运输距离，km；（取0.15139km）；

Q — 运输量，t（84.7万t/a）。

项目建设期间年矸石总运输量84.7万t，运输产尘总量2.97t/a，年运行时间为2640h，平均约1.13kg/h。

为了进一步降低运输扬尘造成的污染，评价提出以下要求：

①对项目进场道路进行硬化，场地出入口附近设洗车平台，运输车辆进出场前，对轮胎及车身进行清洗；

②运输车辆在项目区减速慢行，施工单位应合理有序施工，避免出现车辆及设备拥堵窝工情况，并加强车辆机械保养。

③物料、渣土运输车辆全封闭，保证物料不遗撒外漏。若不能全封闭，物料、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土等不沿路抛洒泄露。

④配设一辆洒水车，设专人对运输道路定期进行洒水，保持路面整洁。

采取以上措施后，运输扬尘可削减60%，则扬尘排放量为1.19t/a，0.45kg/h。

4、矸石自燃废气

（1）煤矸石自燃倾向分析

引起矸石自燃的因素很多，目前的研究结果表明：硫铁矿结核体是引起矸石自燃的决定因素，水和氧气是矸石自燃的必要条件，碳元素是矸石自燃的物质基础。煤矸石山自燃时，会产生大量的烟尘、CO、H2S、SO2以及NOx等有害气体。

当含硫量S≥1.5%，矸石都易发生自燃。而水份和氧气则是燃烧的必要条件。试验已经证明，当空气中湿度低于15%时，煤矸石的吸氧是随着湿度的增加而增加，煤的着火温度随着水分的增加而降低，只有当水份达到一定程度时，才能阻止煤的氧化自燃。

矸石经过大面积接触空气而氧化，同时放出大量的热，硫铁矿的燃点仅为280摄氏度，所以易引起自燃，从而引起其它可燃物的燃烧。

其反应机理如下：

a.在供氧充足的条件下,硫铁矿与氧可发生如下反应：

4FeS2+11O2→2Fe203+8SO2+3.3MJ→2SO2+O2→2SO3+O.2MJ

b.在供氧不足的条件下,硫铁矿在氧化过程中，析出硫磺而不是SO2气体

4FeS2+302→2Fe2O3+8S+0.92MJ

c.由生成的三氧化硫与水作用形成硫酸

SO3+H2O→H2SO4

硫酸液体可加速煤和硫铁矿的溶解，降低其燃点。

由上述反应式可得出，硫铁矿在氧化过程中，耗氧量较小，每公斤硫铁矿在燃烧时需氧量为997.8g，仅为煤燃烧时需氧量的53.2%。

煤矸石自燃的内因是矸石中有硫元素以硫铁矿和有机硫的形式存在，而外因则是有氧的存在。氧是煤矸石自燃不可缺少的条件，只有供给氧才能产生自燃，供氧量的多少，直接影响燃烧程度的大小，如果始终保持在缺氧状态下，就不会发生氧化自燃。水也是加速矸石自燃的一个重要条件，由于水的存在，硫铁矿才能产生硫酸溶液，并产生大量的热，从而促进自燃。另外，矸石处理场其它可燃物如煤、木头等是使燃烧扩大、蔓延的必要条件。

因此，除含硫量之外，矸石处置后是否自燃，还可以从可燃成分、通风状况、氧化蓄热条件、堆积处理方式等方面来评价。

（2）矸石自燃可能性分析

由矸石成分结果可知项目所填埋矸石含硫量不超过1.5%，即本项目所接纳的煤矸石含硫量相对较低，其在场区内分层覆土压实后自燃的可能性较小。

本项目矸石含硫量较低，采取工程措施防自燃：矸石填充过程中，每堆放1m厚矸石用压路机进行一次压实，喷洒10%的石灰乳液，形成0.5cm厚石灰覆盖层；每堆放2m厚的矸石，覆盖0.5m厚黄土并压实，隔绝空气，预防由于矸石内部热量积聚，引起矸石自燃。采取上述工程措施后，本项目矸石发生自燃的机会较少。

3.5.1.2 废水污染源

项目基础设施建设期施工内容相对较少，场内不设施工营地，矸石填充造地阶段，工作人员大多为周边村民，食宿等均依托村庄现有设施，项目场内基本无生活废水产生。项目废水主要为修建挡矸墙及排水设施施工废水、填充造地过程中降雨产生的矸石淋溶水及强降雨时场内短时水、洗车平台车辆冲洗废水等。

1、修建挡矸墙、排水设施施工废水

基础设施建设期挡矸墙、各排水设施、进场道路等工程施工过程中，砂石料加工、混凝土养护、车辆和设备冲洗产生等环节会产生施工废水，污染物主要为SS及石油类。项目施工量较小，评价要求：在施工场地内设沉淀池，上述废水经沉淀后用于场地洒水抑尘，不得外排。另外，为防止雨水冲刷施工场地，施工现场应设置临时排水系统，合理安排施工时间，避免雨季施工。

2、矸石填充造地阶段场内矸石淋溶液

雨季时场地内会形成短时水流，土地整治区域会产生滤液，矸石经降雨淋溶后，可溶解性元素随雨水迁移进入土壤和水体，可能会对土壤、地下水产生一定的影响，其影响程度取决于淋溶液中污染物的排放情况及所在地的环境性质。

影响场地淋溶水产生的因素分析如下：①项目所填充矸石本身含水量很低，不产生淋溶水，场地周围及场地内设置有排水边沟，填充后平台、边坡设马道横纵排水沟，场地周围及场地内大部分雨水均可通过排水设施排出，不会进入项目区域。②土地整治前沟底平整压实，整治过程中矸石层间覆盖粘土压实，矸石堆体与外界充分隔绝，避免雨水进入，矸石不会被充分浸泡。③从当地气象资料分析，上党区年平均降雨量为549.2mm，年平均蒸发量为1740.4mm，蒸发量约为降水量的3.17倍，一年中长时间处于干旱状态，不形成淋溶浸泡条件，则矸石的自然淋溶量是很小的。

场内矸石淋溶液产生量可按以下公式进行估算：

式中：—降水入渗量（万m3/a）；

—多年平均降水量，取549.2mm；

—降水入渗系数，取0.1；

F—矸石面积，取139764m2。

计算可知，场内年平均降水入渗量为7676m3/a（21m3/d）。由于淋溶水产生量的受众多因素的影响，较难准确预测，因此上述结果仅为估算。

根据矸石淋溶检测结果，项目填充的区域煤矸石属于Ⅰ类一般工业固体废物，矸石淋溶各项重金属浓度极小，多为未检出，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，且矸石淋溶试验中，矸石淋溶是在被充分浸泡的状态下进行的。一般情况下，单次降雨量与矸石存量相比小的多，且区域蒸发量远大于降雨量（蒸降比3.17），堆存矸石不易形成充分浸泡状态，由此可知矸石淋溶水对水环境的影响很小。

此外，矸石分层压实、黄土覆盖处理，沟底黄土经夯实作为防渗层，可达到良好的防渗效果，可对淋滤液进行吸附、降解，进一步降低对土壤的影响。

因此，评价认为一般不会形成矸石淋溶液，即使在填充期，强降雨季节产生少量淋溶水，淋溶水各项污染物浓度极小，即使下渗，经底层粘土防渗、包气带的不断吸附和降解作用，对地下水影响也很小。

3、雨水

区域属北方暖温带大陆性季风气候，降雨相对较少，正常情况下，场内雨水不会形成漫流，雨后大多进行自然蒸发，如遇强暴雨时，场内可能形成短时水流径流出场外及下游沟道，及时对矸石进行层间和表层覆土，避免矸石大面积长时间露天裸露，上述短时水流一般流速较快，接触上层覆盖土方后即径流排至下游，水质较为简单，污染物浓度相对较低，对区域地表水环境影响较小。

为避免场外雨水进入场地内，场地设置排水边沟、马道横纵排水沟、排水竖井、排水涵洞与下游消力池相连，雨水经截水沟、消力池排出场外，评价要求在每年雨季到来之前应提前巡查防排水措施。

4、运输车辆清洗废水

本项目工作制度为年工作330天，8h/d，煤矸石填埋需158.60万m³，煤矸石密度按1.6t/m3计算，合计约254万t。则需填埋煤矸石84.7万t/a，2567t/d，按25t/车装载量计算，本项目日均运矸车次为103次，冲洗用水量取0.5m³/（辆•次），一天冲洗一次计算，冲洗量约51.5m³/d，洗车废水产生量按照90%计算，约46.35m³/d，洗车平台设有容积为50m³三级废水沉淀池，洗车废水沉淀后循环利用不外排。

3.5.1.3 噪声污染源

项目噪声源主要来自建设过程中的挖掘机、推土机、装载机、压路机及运输车辆等，噪声源数量较少，且均为间歇运行。

表3.5-2  项目噪声源及源强一览表

| 序号 | 噪声源 | 台数 | 噪声级dB(A) 距离设备5m处 | 降噪措施 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 2 | 90 | 选用低噪声设备 | 避免夜间作业和运输 | 均为间歇性排放 |
| 2 | 推土机 | 2 | 85 |  |  |  |
| 3 | 装载机 | 1 | 85 |  |  |  |
| 4 | 压路机 | 2 | 90 |  |  |  |
| 5 | 洒水车 | 1 | 70 | 减速慢行，减少鸣笛 |  |  |
| 6 | 运输车辆 | 5 | 65-75 |  |  |  |

1、场地噪声影响

场地产生噪声的设备主要是挖掘机、推土机、装载机、压路机等，其瞬时声压级在70-90dB（A），均集中在整治场地内，活动范围较小，合理安排施工时间，禁止午间和夜间作业；对各声源设备进行合理布局，优先选用低噪声设备，采取相应的降噪措施，再加上周围地形等阻隔后，项目建设对周围声环境影响较小。

2、运矸车辆噪声

运矸车辆噪声压级为65-75dB（A），在100m外即可衰减至50dB（A）以内。煤矸石运输自山西长治县雄山煤炭有限公司、山西长治县雄山常蒋煤业有限公司、山西长治县雄山辛呈煤业有限公司工业场地经过运矸道路，然后进入本项目场地。

运矸道路两侧200m范围内的村庄为西源村、东蛮掌村、横河村、王坊村、中村、李坊村、北王庆村、桥沟村、南王庄村、官道村、沟湾村、常蒋村，敏感点较多。

评价要求运矸车辆采取以下措施减少运输噪声影响：

- ①固定运矸路线，运输车辆不得随意变更路线及穿越村庄；

- ②合理安排运输时间，禁止午间和夜间运输等；

③经过噪声敏感点村庄附近时，运矸车辆减速行驶，禁止鸣笛；

④定期对运矸车辆进行保养，保持车辆良好运行状态。

采取上述治理措施后，矸石运输噪声对村庄的影响可降低至最小。

3.5.1.4 固体废物

项目固废主要为场内剥离采集的表层熟土及挡矸墙、排水等工程施工开挖土方，均在场内分类集中存放，可全部回用于场地后期覆土。

项目工作人员大多为附近村民，不在场内进行食宿，场内职工生活垃圾产生量很少，经收集后定期送至附近生活垃圾集中堆放点。

3.5.1.5 生态环境

根据现场勘查，场地内主要草本植物和附近村民开垦的旱地，踏勘期间均处于玉米生长期，少量地块种植有玉米，大部分为闲置状态，主要为杂草、灌木，植被零散。

1、占地对景观影响分析

经现场踏勘，区域内土地利用率低，耕种不便。沟道内土地质量差，有机质含量低，无国家保护动物出现，无自然保护区等敏感区域分布，景观价值较低，选择其进行土地整治对当地景观影响较小，不会对本区的生态系统中的物种变化造成大的影响，不会对其土地功能产生明显的恶化性影响。

2、占地对植被的影响分析

由工程分析可知，场地平整和填充矸石作业过程中会对沟内植被造成破坏，使其覆盖率降低。但是随着沟填平造地之后，会使得该区植被覆盖率提高，生态环境较从前得到改善，能最大限度补偿造成的生物量损失。

3、水土流失影响

本项目汇水面积较小，基本不会引起滑坡、塌方等地质灾害，但沟内在降雨强度较大时会引起面蚀，面蚀严重时，可进而形成浅沟和切沟，或引起溃坝等严重污染环境的事件。故沟内首先必须作好水土保持工程，在固废填充前要做筑坝，水土保持工作应该严格按照《开发建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2008）、《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）的要求进行。评价建议采取生物措施、工程措施与管理措施三者相结合的方法，减少场地范围及周边的水土流失。

4、防治措施

（1）工程措施

①首先必须对场地表面进行简单的处理，对工程场地底部平面进行部分处理，进行平整；清除场地内的杂草树木，处理不稳定边坡，以防在土地整治期间发生滑坡、塌方等生产事故；采集从地面到耕底层约0.5m厚熟土壤，临时存放于场地较为平缓地带，以便日后复垦时利用；土堆采用防尘网遮盖，周边外坡脚采用草袋土垒墙压边临时防护，减轻水土流失；沟底覆盖黄土，将沟底的土平整，夯实做为防渗层。

②采用“从内向外，从下向上，缩小凌空，分层压实”方法进行回填。用推土机把矸石推平，每堆放1m厚的矸石层进行一次压实，压实系数不低于0.93。分片覆土封闭，保持较小的作业面积，每一块分区达到堆土标高时及时覆土。

③在场地下游严格按照要求建挡矸墙，以免溃坝后矸石被洪水冲走而污染环境；为了防止周边来水进入场地，对坡面造成冲刷，修建排水边沟、马道横纵排水沟、排水竖井、排水涵洞。

④严格控制场地内上游的临时堆土区域范围，土方堆放后进行压实处理，矸石填充过程中需要取土进行覆土时根据场内实际作业需求，坚持“按需取土”、“随取随用”等原则；取土前，在堆土区边坡外沿及两侧布设临时排水沟，以减缓水土流失。

⑤在达到堆存高度后要及时对堆顶进行覆土，覆土厚度1m。堆顶面积11.2234hm2，复垦为耕地，马道及护坡面积2hm2，复垦为有林地。

（2）绿化措施

工程完成之后，顶部平台11.2234 hm2，复垦为耕地；边坡及马道平台2hm2，采用灌草结合方式防护，种植刺槐5000株、紫穗槐40000株、撒播草籽面积为2hm²；进场道路两侧加强绿化。

（3）管理措施

对本项目而言，通过上述生态保护与生态恢复措施的实施，可以有效地减轻工程建设中对生态环境的影响，但要使得各项措施得以顺利落实，还必须加强管理，具体措施如下：

①结合生态管理方案，要制定并实施对项目进行的生态监测计划，发现问题，特别是重大问题时要呈报上级主管部门和环境保护部门及时处理。

②要编制施工人员守则和项目建成后运行人员的生态守则。

③要严格实施各项水土保持措施，确保矸石分层堆放、层层压实；排水边沟、马道横纵排水沟、挡矸墙等严格按照要求，保质保量完成。

④要严格保证各项绿化和生态恢复措施的实施，为确保植树种草的成活率，翌年应对上年造地情况实地检查，对死苗及时补种，病害苗及时打药后移除。

⑤绿化指标严格按设计执行，植物存活率高，生长情况良好；复垦耕地满足相关标准要求。

⑥建设过程中加强管理，严格划定施工、填充及取土范围，避免施工人员和机械随意越界破坏植被农田，科学安排施工时间，尽量避开雨季施工。

采取以上措施后，项目建设对区域生态环境影响较小。

3.4.1.6 土壤环境

1、土壤环境影响

本项目土壤环境影响类型为污染影响型，影响途径环节主要为：场内矸石填充堆积过程中产生的含（煤）粉尘，随大气沉降后对场地周围特别是下风区域土壤的结构、肥力、重金属含量等指标产生影响；场内矸石淋溶液发生下渗及迁移，可能增加项目场地及周边土壤的重金属等污染因子含量；另外，强降雨情景下，场内如发生含煤雨污水径流，可能污染下游沟道的土壤环境。

2、防治措施

针对项目可能发生的土壤环境污染途径，以“源头控制、过程防控、跟踪监测”为原则，主要提出以下措施：

（1）源头控制

为避免造地区矸石淋溶液对土壤造成污染，评价要求建设单位从源头采取控制措施，本项目所填矸石各污染物浓度应低于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）标准限值，除煤矸石外，禁止其他固体废物、危险废物和生活垃圾进入本场区作为填充物。

（2）过程防控：

①防尘措施

填充物矸石严格落实“分层堆放、分层压实”要求，及时进行覆土及绿化，避免矸石长期露天堆放；填充过程中避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施。

②防渗措施

施工前期做好场地表层熟土的收集及存放，以用于后期表土覆盖及植被恢复；场内填充前对场地底部及边坡进行清理并进行压实，压实系数不小于0.93；加强施工机械的管理及保养，防止漏油等。

③水环境方面

造地区四周设置排水边沟，将周边汇水及时排除场外，场区内马道平台和坡面设置排水沟，将场区内雨水排除场外，减少矸石淋溶液的形成，出口设置消力池，防止雨水冲刷下游。

（3）土壤环境质量现状保障措施

本项目设计3年完成土地整治工作。复垦方向为耕地11.2234 hm2。场地全部覆土完成后统一交给当地村民使用。

①土壤改良

开发完成后的平台及边坡所需熟土主要来源于产地采集剥离的表层土，项目填充周期为3年，该部分表层土在临时堆放过程中，会造成一定程度的养分流失，为恢复土壤肥力，满足农业种植及植被绿化等复垦标准要求，需对场地进行土壤改良与培肥，常见的方法包括机械深耕、增施有机肥、秸秆还田、种植绿肥翻压还田、人工施肥等。

②植被措施

选择一定的先锋植物，并选择一定的适生物种，优势物种，乔草结合，注意各个维度的植物物种的合理配置。在植物工程初期可以选用一定的先锋植物，先锋植物不追求与优势物种长期共存，只求在短时间内能够改善立地条件，为其他植物侵入提供先决条件。本项目绿化植被经过筛选后，马道平台种植刺槐、紫穗槐等乔木和灌木，坡面撒播披碱草等草种。

（4）跟踪监测

制定跟踪监测计划，设2个土壤跟踪监测点位，分别为场地挡矸墙下游（50m范围内，重点影响区）和场外南侧的耕地（50m范围内，敏感目标），监测因子包括pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌共9项，标准执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/15618-2018）中规定的筛选值，监测频率为1次/3年。

项目填充物为矸石，附煤量很低，矸石淋溶液性质较为简单，在严格落实各抑尘、防渗、土壤改良、植被恢复等措施后，项目造地产生的土壤环境影响程度较轻。

### 3.5.2抚育期污染源源强核算以及环保措施

本项目抚育管护主要为耕地土壤改良、林草地补植、浇水等工程，基本无污染和生态影响。

（1）大气环境污染影响因素分析：土壤改良、林草地补植区域起尘量极小，此外不设任何生产生活设施，无其它大气污染物产生。

（2）水环境污染影响因素分析：无废水产生，不会对地下水水质产生污染影响。

（3）声环境污染影响因素分析：土壤改良、植被定期管护以及管理人员定期巡视造成的噪声较小，对声环境基本无影响。

（4）固体废物污染环境影响因素分析：造地区管护不设任何生产生活设施，仅设巡查人员定期巡视，要求巡视人员巡查过程中不可随意丢弃生活垃圾，项目无固体废物产生。

（5）生态影响因素分析：管护不再进行生产活动，仅建设单位定期对植被进行灌溉洒水，不会对周围生态环境造成影响，无生态影响因素。

抚育管护期日常情况不产生废气、废水、固废和噪声；项目实施后，提高整体土地利用价值及耕作效率，对生态环境起改善作用，总体对环境影响起正效应。

## 3.6 项目产污环节及环保措施汇总

具体详见下表3.6-1。

表3.6-1  项目产污环节及环保措施汇总表

| 要素 | 产污环节 | 植被生物损失量 | 污染防治措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态 | 占地施工及场址内取土破坏区域原有植被、对土地的扰动等，造成水土流失，矸石填充造地改变区域地形地貌和土地利用类型等 | / | 工程措施：①首先必须对场地表面进行简单的处理，对工程场地底部平面进行部分处理，进行平整；清除场地内的杂草树木，处理不稳定边坡，以防在土地整治期间发生滑坡、塌方等生产事故；采集从地面到耕底层约0.5m厚熟土壤，临时存放于场地较为平缓地带，以便日后复垦时利用；土堆采用防尘网遮盖，周边外坡脚采用草袋土垒墙压边临时防护，减轻水土流失；沟底覆盖黄土，将沟底的土平整，夯实做为防渗层。②采用“从内向外，从下向上，缩小凌空，分层压实”方法进行回填。用推土机把矸石推平，每堆放1m厚的矸石层进行一次压实，压实系数不低于0.93。分片覆土封闭，保持较小的作业面积，每一块分区达到堆土标高时及时覆土③在场地下游严格按照要求建挡矸墙，以免溃坝后矸石被洪水冲走而污染环境；为了防止周边来水进入场地，对坡面造成冲刷，修建排水边沟、马道横纵排水沟、排水竖井、排水涵洞。④严格控制场地内上游的临时堆土区域范围，土方堆放后进行压实处理，矸石填充过程中需要取土进行覆土时根据场内实际作业需求，坚持“按需取土”、“随取随用”等原则；取土前，在堆土区边坡外沿及两侧布设临时排水沟，以减缓水土流失。⑤在达到堆存高度后要及时对堆顶进行覆土，覆土厚度1m。堆顶面积11.2234hm2，复垦为耕地，马道及护坡面积2hm2，复垦为有林地。 | 项目实施后，提高整体土地利用价值及耕作效率，对生态环境起改善作用，总体对环境影响起正效应 |
|  |  |  | 绿化措施：工程完成之后，顶部平台11.2234 hm2，复垦为耕地；边坡及马道平台2hm2，采用灌草结合方式防护，种植植刺槐5000株、紫穗槐40000株、撒播草籽面积为2hm²；进场道路两侧加强绿化。 |  |
|  |  |  | 管理措施：①结合生态管理方案，要制定并实施对项目进行的生态监测计划，发现问题，特别是重大问题时要呈报上级主管部门和环境保护部门及时处理。②要编制施工人员守则和项目建成后运行人员的生态守则。③要严格实施各项水土保持措施，确保矸石分层堆放、层层压实；排水边沟、马道横纵排水沟、挡矸墙等严格按照要求，保质保量完成。④要严格保证各项绿化和生态恢复措施的实施，为确保植树种草的成活率，翌年应对上年造地情况实地检查，对死苗及时补种，病害苗及时打药后移除。⑤绿化指标严格按设计执行，植物存活率高，生长情况良好；复垦耕地满足相关标准要求。⑥建设过程中加强管理，严格划定施工、填充及取土范围，避免施工人员和机械随意越界破坏植被农田，科学安排施工时间，尽量避开雨季施工。 |  |

表3.6-1续  项目产污环节及环保措施汇总表

| 要素 | 产污环节 |  |  | 污染 因子 | 产生量 | 污染防治措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 挡矸墙和排水等工程施工 |  |  | 扬尘 | / | ①施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等；严格落实施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆运输“六个百分之百”要求；②施工现场入口处设置围挡，围挡必须由硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢底座间距不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞；③遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水抑尘，施工现场配1台洒水车，加大洒水频次，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；工程开挖土方应有计划地堆置在现场，且要及时回填，回填土方要及时碾压，临时堆土需对其进行覆盖，防止风蚀起尘；④施工过程中使用水泥、石灰、砂石等容易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防风抑尘网对原料进行苫盖；⑤使用外购商品混凝土，施工现场不设混凝土搅拌站。 | / |
|  | 填充过程 | 非作业期 |  | 扬尘 | / | 在填埋作业区周边设置围栏等隔离设施，当天作业结束后，对场地内达到堆积高度的矸石及时覆土压实，对部分裸露矸石和临时堆积土方喷淋增湿；表土、黄土在场地上游平台堆积期间要利用装土草袋对坡脚进行防护，采取表面密网遮盖等措施进行抑尘防尘。 | / |
|  |  | 作业期 | 矸石倾倒 | 扬尘 | 13.89t/a 5.3kg/h | 倾倒前必须对矸石表面进行洒水；降低卸车落差；增加洒水频次；大风天气禁止作业等，严格按照上述措施实施后，抑尘率约为85%。 | 2.1t/a 0.8kg/h |
|  |  |  | 矸石及其覆土层堆积 | 扬尘 | 10.6t/a 1.34kg/h | ① 严格落实由下至上分层堆放的作业方式，矸石倾倒后利用推土机和压路机及时摊平压实，做到即堆即压，压实度不小于0.93；② 根据要求，及时进行覆土及绿化，避免矸石长期露天堆放；③ 增加洒水频次，利用洒水车及时对场地进行洒水抑尘。 严格按照上述措施实施后，抑尘率约为85%。 | 1.59t/a 0.2kg/h |
|  |  |  | 机械尾气 | 机械 废气 | / | ①施工单位应加强车辆机械保养；②运输车辆全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；③场内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械，长治市辖区内使用本地非道路移动机械必须在生态环境部门进行编码登记，同时张贴环保“二维码”信息采集卡、悬挂环保号牌。 | / |
|  | 车辆运输 |  |  | 扬尘 | 2.97t/a 1.13kg/h | ①对项目进场道路进行硬化，场地出入口附近设洗车平台，运输车辆进出场前，对轮胎及车身进行清洗；②运输车辆在项目区减速慢行，施工单位应合理有序施工，避免出现车辆及设备拥堵窝工情况，并加强车辆机械保养。③物料、渣土运输车辆全封闭，保证物料不遗撒外漏。若不能全封闭，物料、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土等不沿路抛洒泄露。④配设一辆洒水车，设专人对运输道路定期进行洒水，保持路面整洁。 | 1.19t/a 0.45kg/h |
| 废水 | 施工过程 |  |  | SS、 石油类 | / | 场内设1座沉淀池（容积视实际废水产生量而定，沉淀时间应大于2小时），施工废水经沉淀处理后，全部回用于场地抑尘，不外排 | / |
|  | 矸石填充造地阶段场内矸石淋溶液 |  |  | SS、 F–、As、Cd、Pb | / | ①建设438米排水涵洞、排水涵洞终端接入消力池；②在场地内设置5座排水竖井，排水竖井直径2m，钢筋混凝土结构；排水竖井高程上每隔1.0m布置六个泄水孔，放水口的直径为0.2m。③场内填矸前，对堆场底部土方进行压实，压实度不小于0.93，矸石填充过程严格分区分开作业，及时摊平压实，即堆即压，压实度不小于0.93，按要求及时进行层间和表层覆土并压实，以减少雨水下渗。 | / |
|  | 雨水 |  |  | SS | / | 场地设置排水边沟、马道横纵排水沟、排水竖井、排水涵洞与下游消力池相连，雨水经截水沟、消力池排出场外，评价要求在每年雨季到来之前应提前巡查防排水措施。 | / |
|  | 车辆冲洗废水 |  |  | SS | / | 洗车平台配设三级废水沉淀循环池，洗车废水经收集沉淀后回用于场地抑尘，不外排。 | / |
| 噪声 | 施工场地过程 |  |  | 噪声 | 70~85 dB（A） | 合理安排施工时间，禁止午间和夜间作业；对各声源设备进行合理布局，优先选用低噪声设备。 | 昼间70 dB（A），夜间55 dB（A） |
|  | 运输车辆 |  |  | 噪声 | 65-75 dB(A) | ①固定运矸路线，运输车辆不得随意变更路线及穿越村庄；②合理安排运输时间，禁止午间和夜间运输等；③经过噪声敏感点村庄附近时，运矸车辆减速行驶，禁止鸣笛；④定期对运矸车辆进行保养，保持车辆良好运行状态。 | / |
| 固废 | 场地表层剥离、挡矸墙及排水等施工 |  |  | 土方 | 约7.57万方 | 在场地上游分区堆存，压实、密目网苫盖，用于后期填充料（矸石）层间覆土、场地顶部绿化覆土。 | 合理处置 |
|  | 施工人员生活 |  |  | 生活 垃圾 | 少量 | 袋装分类收集，定期运至临近生活垃圾堆放点集中处置。 |  |
| 风险 | 自燃风险 |  |  |  | / | 本项目矸石含硫量较低，采取工程措施防自燃：矸石厚度每达到1m，用移动式喷洒车喷洒10%的石灰乳液，形成0.5cm厚的石灰覆盖层；矸石每堆放2m厚的矸石覆盖一层0.5m厚的黄土，隔绝空气，预防由于矸石内部热量积聚，引起矸石自燃。 | / |
| 土壤 | 矸石粉尘大气沉降、矸石淋溶液入渗及强降雨场内雨污水地表漫流等 |  |  |  |  | ①除煤矸石外，禁止其他固体废物、危险废物和生活垃圾进入本场区作为填充物。②填充物矸石严格落实“分层堆放、分层压实”要求，及时进行覆土及绿化，避免矸石长期露天堆放；填充过程中避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施。③施工前期做好场地表层熟土的收集及存放，以用于后期表土覆盖及植被恢复；场内填充前对场地底部及边坡进行清理并进行压实，压实系数不小于0.93；加强施工机械的管理及保养，防止漏油等。④造地区四周设置排水边沟，将周边汇水及时排除场外，场区内马道平台和坡面设置排水沟，将场区内雨水排除场外，减少矸石淋溶液的形成，出口设置消力池，防止雨水冲刷下游。⑤对场地进行土壤培肥和植被措施，马道平台种植刺槐、紫穗槐等乔木和灌木，坡面撒播披碱草等草种。 | / |

# 4环境现状调查与评价

## 4.1自然环境

### 4.1.1项目地理位置

长治市上党区地处山西省东南部，太行山西麓、上党盆地南缘。东靠壶关县，西连长子县，北与长治市潞州区毗邻，南和高平市、陵川县相邻。平均海拔1166m。区域南北长约36km，东西宽14km，面积483km2。其中山地面积115km2，丘陵面积265 km2，平川面积103 km2。

项目区域属农村地区，场地周围主要为农田及村庄，北距常蒋村约150米，西南距东坪村约700米，西距狗湾村约800米，东距山西长治县雄山常蒋煤业有限公司工业场地约100米，项目区村与村之间有简易公路相连，交通较便利。

本项目地理位置图见图4.1-1。

### 4.1.2地形地貌

上党区地形总体属太行西脉和太岳东麓支脉相交的山区。地貌形态多种多样，东南部地势较高；西南部山丘交错，为间断起伏的丘陵区。中部、西北部为山前冲积平原形成的开阔平原区。全县平均海拔1166m，最高点为熊山主峰海拔1419.5m，最低点为上秦张河滩海拔908m，高低相差511.5m。全区地貌主要分为土石山区、丘陵区、平原区三种类型。

项目所在地

项目所在地

图4.1-1 地理位置图

### 4.1.3评价区水文地质条件

- 一、评价区地质条件

- 1、地层

- 参照长治县雄山常蒋煤业有限公司的地质报告，该区地层发育情况由老到新如下：

（1）奥陶系中统峰峰组 (O2f)：含煤地层基底。该组岩性主要由中厚层状石灰岩组成，石灰岩质纯、坚硬。据区域资料，本组厚度80.00m左右。

（2）石炭系中统本溪组 (C2b)：主要由平行不整合于奥陶系中统峰组之上的灰—浅色含鲕粒铝土质泥岩、浅灰色黄铁矿、浅灰色细砂岩组成。底部含有一层透镜状、局部为团块的铁矿层，铁矿层厚度及品味不稳定，本组地层变化较大，一般厚0.00～14.19m，平均厚约11.03m左右。

（3）石炭系上统太原组 (C3t) ：出露于井田西部，是一套海陆交互相沉积。主要由泥岩、砂岩、灰岩、砂质泥岩及煤层组成。灰岩中常含有燧石结核及少数生物碎屑。灰岩之下常有煤层或煤线。灰岩层位稳定，是良好的标志层。第一层灰岩(K2)之下是本区主要可采煤层15号煤赋存层位。本组地层厚度113.95～155.93m，平均厚125.60m自下而上分出三个明显的次级沉积旋回。按岩性组合特征可划分为三个岩性段。

①一段(C3t1)：自太原组底K1 中细粒石英砂岩至K2灰岩底，由中细粒砂岩、粉砂岩、泥岩和15号煤层组成，局部夹一层薄层石灰岩，底部泥岩多含铝质，具鲕状结构、泥岩中含植物化石碎片，顶部15号煤层为主要可采煤层，厚度1.75～5.60m，平均3.57m结构简单，夹0～1层夹矸，位于煤层下部。本段厚度9.16～14.80m，平均厚11.29m。

②二段 (C3t2)：K2灰岩底至K4灰岩顶。由石灰岩、泥岩、粉砂岩和5～6层薄煤线组成。该段以色深、粒细、灰岩比例大为特征，本段厚度29.28～49.20m，平均38.69m。

a、K2灰岩：含有燧石、生物碎屑。岩石致密坚硬，下部燧石含量增高，底部见炭质泥岩。K2灰岩厚度7.28～9.55m，平均厚度8.01m。

b、灰黑色泥岩：含有植物化石，见有浸染状和团块状黄铁矿，下部夹有不规则砂岩条带，顶部夹有薄煤层(13#煤层)。

c、K3灰岩：灰色生物灰岩，见丰富的生物化石碎屑、细脉状小团块状的黄铁矿。K3灰岩局部可分两层，一般K3下厚度3.76～3.80m，平均厚度3.78m。K3上厚度0.50～4.63m，平均厚度2.68m。

d、K4灰岩：黑灰色燧石灰岩。常可见分为上下两层(K4 (下)K4(上))，夹黑色泥岩，含有较多黄铁矿。紧临K4下灰岩下可见到11#薄层煤，厚度0.20～0.50m左右。

③三段 (C3t3)：K4灰岩顶至K7砂岩底。由砂岩、粉砂岩、泥岩、煤层(线)及灰岩组成，本段厚度61.55～110.41m，平均75.62m。

a、灰黑色泥岩夹中粗粒砂岩层：泥岩中部夹炭质泥岩，上部见9#煤层及中粗粒石英砂岩，9#煤层厚度0.20～1.50m，为局部可采煤层。

b、K5灰岩：含燧石呈团块状、条带状，底部含泥质成分较多。一般厚度为1.80~5.76m，平均厚度4.48m。

c、灰黑色泥岩夹薄煤层：泥岩中有星点状黄铁矿，含少量植物化石碎片,中部夹少量砂岩，见2～3层薄煤层。

d、K6灰岩：常相变为砂质泥岩、褐色燧石层，厚度0.47～3.50m，平均厚度1.80m。

e、灰黑色砂质泥岩：局部夹薄层砂岩，含植物根茎化石。

（4）二叠系下统山西组 (P1s)：为三角洲平原沉积。本组连续沉积于太原组地层之上，主要由灰黑—浅灰色泥岩、砂质泥岩、泥质细砂岩、灰白色中、细粒砂岩及煤层组成。本组厚度25.50～66.96m，平均厚约49.01m。底部以K7砂岩与太原组分界。本组所含3#煤层结构简单，夹0~1层夹矸，平均厚5.33m为稳定可采煤层。

（5）二叠系下统下石盒子组 (P1x)：井田中东部地层出露比较全。岩性主要由灰绿色、黄绿色杂色泥岩、砂质泥岩、砂岩组成。底部砂岩中斜层理发育，含岩屑成分高，该砂岩在地表铁质晕圈发育，球形风化明显。顶部有一层浅红色含锰质结核或鲕粒的铝土质泥岩，俗称“桃花泥岩”，层位较为稳定，本组厚24.00～85.68m，平均厚度51.01m，可作为区域标志层。与下伏山西组为连续沉积，整合接触。

（6）二叠系上统上石盒子组 (P2s)：区内地层遭受剥蚀，残留厚度最大204.08余米。主要分布于井田东部。岩性主要由灰白、灰绿、黄绿、杏黄、紫红色砂岩、泥岩、砂质泥岩组成。底部砂岩斜层理发育并含有砾石。与下伏下石盒子组地层呈整合接触。

- （7）第四系 (Q)：厚度0.00～35.0m，平均厚度25.0m。岩性主要为浅红色亚粘土，局部夹钙质结核、灰黄色砂土、亚砂土。主要分布于井田西部及南、北部，与下伏地层呈不整合接触。

- 2、地质构造

本区处于晋获褶断带的东缘，赵村向斜的西翼(向斜轴部位于井田东外边缘)，地层总体呈向东倾斜的单斜构造。地层产状80～120°，倾角7～15°。东部地层倾角较大，倾角15～40°，中部地层产状由于受断层影响，变化较大。

断层：井田中部发育两条(F1、F2)走向北东的断层，为区域晋获褶断带在区内的反映。F2形成期应稍晚于Fl，北端尖灭在F1上。

F1正断层：走向NE，倾向SE，倾角80°，断距45～50m。断层东侧，(上盘)出露山西组地层，西侧中段出露太原组9#煤及老顶黄水沟砂岩，南、北段为第四系覆盖。该断层斜穿井田西部，井田内延伸长度1100m。

F2正断层：走向NNE，倾向NWW，倾角75°，断距约85m，断层东侧(下盘)出露山西组地层，西侧出露下石盒子组底部砂岩。该断层北端与F1断层相交，井田内延伸长度480m。

F3正断层：在3#煤层巷道开掘遇见一小型正断层，走向NEE，倾角10°，断距约10m，延长约500m。

区域内未发现陷落柱等其它构造现象。综上所述：该区构造属简单类型。

- 二、场区地质条件

1、地层岩性

- 场区地质条件参考《上党区常蒋村利用煤矸石实施土地整治项目岩土工程勘察报告》，根据地基土的地质时代、成因类型、岩性特征及野外标准贯入试验，将本次勘察场地所揭露地层自上而下分为六层，现将钻孔所揭露地层由新至老分述如下：

第①层：第四系全新统（Q4）耕土：黄褐色、褐色，成分以粉土为主，顶部有植物根系，含炉渣、煤屑、砖屑等。人工堆积，结构松散，土质不均匀。该层厚0.3~0.5m，平均厚度为0.4m；层底埋深0.3~0.5m，层底标高为989.61~1008.52m。

第②层：第四系上更新统（Q3）粉土：黄褐色，冲洪积成因，零星可见钙质网膜，偶见钙质小结核，土质均匀。韧性低，干强度低，无光泽反应，摇振反应中等。该层厚0.5~6.2m，平均厚度为2.6m；层底埋深1.0~6.7m，层底标高为 987.81~1003.56m。

第③层：第四系中更新统（Q2）粉质粘土：黄红色，红褐色，冲洪积成因，零星可见风化岩碎屑及碎块，土质较均匀，局部为粉土。韧性中等，干强度中等，切面稍有光泽，无摇振反应。该层厚0.6~2.8m，平均厚度为1.9m；层底埋深 2.8~7.5m，层底标高为985.61~1000.56m。

第④层：第四系上更新统（Q2）砾石：黄褐色，粒径大小约为5mm～10mm，母岩成分以砂岩为主，稍密～中密，分选性差，级配良好，呈角砾或圆砾状，充填粉质粘土及细砂，局部为块石。该层仅在ZK12、ZK14钻孔中揭露，层厚 1.9~2.2m，平均厚度为2.0m；层底埋深3.6~5.7m，层底标高为990.45~991.49m。

第⑤层：石炭系上统太原组（C3t）泥岩：灰色、灰黑色，强风化，岩性呈扁柱状，个别短柱状，裂隙发育。局部为全风化泥岩。天然抗压强度1.25~2.08Mpa，平均值为1.59Mpa，属极软岩类。岩石质量指标RQD值为30~40%，为差的，破碎，岩体基本质量等级为V级。该层厚1.8~13.9m，平均厚度为8.7m；层底埋深8.3~18.7m，层底标高为974.91~995.26m。

第⑥层：石炭系上统太原组（C3t）石灰岩：灰色，中风化，岩芯呈块状及短柱状，裂隙面可见水锈痕迹，裂隙发育，充填方解石。饱和抗压强度15.5~28.0Mpa，平均值为22.7Mpa，属较软岩。岩石质量指标RQD值为55-70%，为较差的，较破碎，岩体基本质量等级为IV级。该层最大揭露厚度约为15.5m。

2、场地稳定性和适宜性评价

- 场地内被第四系松散层覆盖，未发现断层。场地内及其附近未发现崩塌、滑坡、泥石流、地面沉降、地下空洞、煤矿采空区等不良地质作用或地质灾害发育。结合地震活动、地质构造、外动力地质现象及岩（土）体强度，综合分析认为，场地稳定性好，适宜建筑。

图4.1-2  综合地层柱状图

### 4.1.4区域水文地质条件

区域第四系孔隙含水层主要发育于漳河支流河谷底部，与基岩风化带水力联系密切，富水性一般较差。基岩地下水除河谷地带接受孔隙水补给外，主要接受降水补给，富水性与地貌部位及构造条件密切相关，一般为弱富水性。区域奥灰岩溶水水文地质单元属辛安泉域的南部补给径流区。区域含水层组一般特征如下：

（1）松散岩类含水岩组

含水层厚度一般不大，水位埋深不等，富水性随含水介质及所处地貌部位的不同而异，该含水岩组直接接受大气降水或河流补给，季节变化较大，动态特征显著。

（2）碎屑岩类含水组

二叠系上、下石盒子组及山西组的碎屑岩含水岩组，其中风化裂隙带及砂岩为含水层，泥岩为隔水层。地下水类型以潜水为主，部分地段下部赋存有承压水。富水性取决于岩石的裂隙发育程度，一般富水性较弱。排泄方式多以泉水形式排出地表或排往采煤区的3#煤老窑矿井之中，也可沿断层向下渗透补给较深部地下水。地下水位、水量受地形影响变化较大，季节性动态变化显著。水质以HCO3-Ca型为主。

（3）碎屑岩夹碳酸盐岩类含水岩组

石炭系太原组地层构成的含水岩组，以砂岩及灰岩为含水层，地下水埋藏类型以裂隙岩溶承压水为主，富水性决定于砂岩、灰岩的裂隙与岩溶发育程度，同时与构造条件密切相关。据以往煤田勘探水文地质资料，钻孔单位涌水量为0.0046～0.034L/s•m，为弱富水性。

（4）碳酸盐岩类含水岩组

指奥陶系中统碳酸盐岩含水岩组，为区域最主要的含水层位。据王庄详查区资料，区域内奥陶系上部层位多属透水层，局部受泥灰岩隔水层的影响而发育有弱含水层。中、下部自上而下裂隙岩溶发育程度逐渐提高，富水性逐渐增强，为正常区域岩溶含水层，具有含水层厚度较大，水位埋藏深，承压水头高的特点。其下部含水层富水性一般较强。

本项目区域地下水类型主要是松散岩类含水岩组。水文地质图详见图5.3-1。

### 4.1.5地表水与地下水

1、地表水

本区属海河流域漳河水系。区内主要河流是浊漳河，浊漳河分南、西、北三源。南源发源于长子县发鸠山，长133.50km；西源发源于沁县的漳源村，长81.40km；北源发源于榆社县柳树沟，长129.80km。南源和西源在襄垣县甘村附近汇合后又与北源在襄垣县合口村汇合，汇合后称浊漳河，在平顺县下马塔以东进入河南省，在山西境内河段长231km，流域面积11311km2，年径流量6.35×108m3。

本项目附近河流为色头河，下游汇入陶清河，陶清河为海河流域漳河水系浊漳河支流，地表水多为季节性洪流。流向由东南流向西北。其中陶清河为上党区最大河流，北部有浊漳河越境而过，为区内主要河流。地表水系图见图4.1-3。

2、地下水

上党区地下水资源比较丰富，地下水总补给量为3221.5万m3，地下水可开采每年为5950万m3。地下水资源分布极不平衡，东部山区以及东南山区地下水资源较少，中、北部平川地下水资源较丰富，受地质构造的影响，上党区地下水可分为四个不同的单元：①黄土空隙地下水；②盆地地下水；③山间河谷孔隙水，此类地区由于山间河流在漫长的地质年代，多次冲刷改道，形成开阔地，河谷两侧有河漫地带，平均宽度为1～2km；④煤系地层裂隙水，分布在本县山区丘陵地带。由于岩层结构不一，裂隙发育不均，其富水程度决定于构造地貌、岩性，再碰地构造向斜，单斜上往往有裂隙承压水，是东南山区今后主要开采水源。

图4.1-3 区域地表水系图

### 4.1.6气候气象及地震

上党区光热资源丰富，日照和太阳总辐射量处于全国高辐射区。该区太阳可照射时数为4432.3小时，全年实际日照时数在2350~2680小时之间。区域多年年平均气温9.7℃，极端最高气温为38.1℃(1978.6.30)，极端最低气温为-22.2℃(1984.12.24)。年降雨量为549.2mm，七月降雨量最大，年平均蒸发量为1740.4mm，蒸发量为降水量的3.17倍，蒸发量大于降雨量是造成该地区干旱的主要原因。无霜期180.1天，平均初霜期在10月12日，终霜期为5月3日。平川区无霜期终日一般在4月2日左右，无霜期一般为207天，无霜期时间由西北向东南、有高到低逐渐缩短，东南部山区一般为170天左右。年平均风速2.1m/s。盛行风向受地形影响，一般以东南风为主。四季风速变化明显，春季(3~5月)风速较大，夏季风速较小。出现8级以上大风日数年平均8天左右，最多的达13天。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）的划分，本地区抗震设防烈度为七度，设计基本地震加速度值为0.10g。根据山西省地震局发布的《山西省地震烈度区划图》，本区地震烈度为Ⅶ度。

### 4.1.7土壤

上党区土壤共分2个土类，6个亚类，9个土属，39个土种。土壤在垂直地带上呈现的分布规律是：南部土石山区分布有淋溶褐土、山地褐土和小面积的粗骨性褐土；丘陵区分布为褐土性褐土；平原多为碳酸盐褐土；陶清河两岸分布有少量的浅色草甸土。

本区土壤属于褐土性，是县境内最大的土壤亚类，主要成土母质为黄土、红黄土、红土和沟淤土，土体深厚，土质均匀，成土过程不受地下水影响。耕作历史悠久，是旱作农业的主要产区。

### 4.1.8动植物

1、植被

由于上党区垦殖历史较长，受人类活动影响较大，特别是近代以来任意开荒种田，导致天然植被面积小，数量少，大部分为人工植被。

上党区野生植物资源种类较多，主要分布在全区的丘陵山区，区内野生植物资源有91种，按用途分为食用野生资源、工业用野生植物资源以及药用野生植物资源等。

境内植被类型大致有：

乔木植物群落：①天然林，主要分布在东南山区，面积约为600余亩；②人工林，包括农业林网、四旁植树，分布于全县各乡镇，面积约25.6万亩。

灌木植物群落：零星分布在农田岸边，深沟陡坡，林间及荒山，一般呈自然状态。主要灌丛为旱生落叶灌木类，多以沙棘、酸枣、刺槐、荆条、石榆、黄花条为主。

草本植物群落：主要分布在荒山坡、荒沟地，零星见于河滩、路旁，一般为一年生植物，主要品种有白杨草、苍术、野菊花、莲子菜、灰灰菜、蒿草、芦草、狗尾草、车前草、牵牛花、蒲公英等。

2、动物

上党区境内野生动物约有78种，其中兽类13种，鸟类22种，爬行类2种，两栖类4种，水生类8种，虫类29种。其中珍稀鸟类有灰鹤，见于陶清河水库边。

3、农作物

全区粮食作物播种面积37.145万亩，粮食作物主要有玉米、谷子、小麦、高粱、薯类、豆类等，经济作物主要有油料、蔬菜、烟草、药材等，果树品种主要有梨、桃、杏、葡萄、苹果、李子、山楂、枣、核桃等。

## 4.2环境保护目标调查

### 4.2.1泉域

本项目在区域水文地质单元上属于辛安泉域。

（1）辛安泉域概况

辛安泉出露于潞城区西流村至平顺县北耽车长16km的浊漳河河谷中，可见泉170余个。辛安村以上较大泉组有林滩泉、西流泉、苇泉、南流泉、称王曲泉群，出露高程615-643m，出露地层为奥陶系中统；辛安村以下有实会泉、车流泉等，多出露于寒武系中统，称实会泉群，标高600-615m。多年平均流量11.9m3/s（1959-1984年）。

辛安泉域位于山西省东南部，包括长治市的武乡、襄垣、沁县、黎城、潞城区、平顺、壶关、长子、屯留、上党区、潞州区等11个县（市、区），还包括晋中地区的榆社县等。泉域东部为太行山，西部为太岳山，中部为长治盆地，山区高程1100-1500m，部分山峰高达2000m以上，盆地高程700-950m。主要河流为浊漳河，属海河流域漳卫河水系，上游分南、西、北三条支流，在襄垣县小校村汇流后自西向东穿越太行山流向华北平原。泉域属温暖半干旱大陆性气候，四级分明，年平均气温9.4℃。降水主要集中在夏、秋两季，多年平均降水量569.6mm。泉域内岩溶地下水主要含水层为奥陶系中统石灰岩、泥灰岩，角砾状灰岩等，其次为寒武系中、上统石灰岩、白云质灰岩等。奥陶系下统白云岩，除排泄区外在区域上为相对隔水层。

大气降水在碳酸盐石裸露区的入渗是岩溶水主要补给来源，其次是灰岩区河段地表水及水库水的渗漏补给。岩溶水总体上由南、西南、西北及北向排泄区汇流，在浊漳河河谷的西流北耽车一带以泉群形式集中排泄，为侵蚀、接触、溢流全排型泉。在可溶岩裸露、半裸露的补给区，岩溶水水质优良，矿化度260～400mg/L，为HCO3-Ca或HCO3-Ca.Mg型水，西部径流滞缓区，岩溶水处于封闭、半封闭状态，矿化度多在1000mg/L以上，水质类型变为硫酸重碳酸或硫酸盐型水。

（2）辛安泉域边界

辛安泉域北部及西部边界：泉域北部、西部在构造上处于沁水向斜核部，地表出露二叠、三叠系地层，寒武、奥陶系地层埋深千米以上，岩溶水呈半封闭的滞流状态，因此以浊漳河与汾河及沁河的地表分水岭为泉域边界。自北向南由榆社县人头山-辉教北-子金山-分南南。西部沁县与沁源县行政边界，自北向南基本为自分南南-屯留区八泉-长子县良坪西。

南部边界：为浊漳河和沁河与丹河的地表分水岭，自西向东基本为长治市与长治市的行政边界，由老庄沟-色头镇南-金泉山-陵川西马安。

东部边界：东北段以清漳河与浊漳河地表分水岭及和神烟地下分水岭与娘子关泉域为界。为晋中地区和顺县、左权县与榆社县、长治市武乡县的行政边界。自人头山-榆社红崖头东-左权申家峧。中段：受上遥背斜影响，东部寒武系下统及长城系非可溶岩形成隔水边界。自北向南由申家峧-黎城仟仵-上遥镇-洪井。南段：北端为辛安泉与河北省涉县东湖泉的地下分水岭，自北向南由黎城县洪井-东阳关镇-宋家庄；南端为北耽车以下浊漳河河谷-带寒武系下统计长城系非可熔岩地层分布，平顺县虹梯关、赵城一带燕山期闪长岩侵入体构成阻水边界，自北向南由宋家庄-阳高-虹梯关-东寺头-西安里北-西马安。

根据以上边界圈定泉域范围，总面积10950km2，包括长治市11个县（市、区），面积9430km2，晋中榆社县1520 km2。其中碳酸盐岩裸露区面积2200km2，覆盖、埋藏区8750 km2。

（3）泉域重点保护区范围

泉水集中出露带：以浊漳河为轴线，北起黎城县南赵店桥，顺浊漳河谷向下游，至平顺县北耽车，包括河谷两岸地带；西起山西化肥厂排污渠道，两侧宽200m，至辛安桥下河道，面积48 km2。

文王山地垒渗漏段：自黄碾南铁路桥上游500m起，顺浊漳河南源主河道，左右两侧各500m，向下游至与浊漳河西源汇流处，面积18km2。两处合计面积为66km2。

（4）本项目对辛安泉域的影响分析

本项目选址范围位于辛安泉域范围内，但不在重点保护区内，场址边界距辛安泉域泉水集中出露带最近距离约为40.6km。

本项目地理位置与辛安泉域关系图见图4.2-1。

### 4.2.2乡镇集中式饮用水源井调查

1、概况

八义镇集中供水水源地为八义村深井，井深781m，开采奥陶系岩溶裂隙承压水，水源地类型为地下水型。水源地设有1个取水口，设计供水能力为27.19万m3/a，现状年供水量为21.9万m3/a，供应西八义镇15个行政村及八义镇政府机关、学校、医院、居民17368人的生活饮用水。

八义镇水源地设南干、北干、东干三条扬水主管道，南干扬水至南泉庄村；东干扬水至八义、东山、沟里、南山；北干扬水至高低位调节池，自流控制西八、

项目地点

40.6km

41.3km

图4.2-1 项目与辛安泉域的相对位置

西坪、东坪、石后堡、西横岭、狗湾、官道、东横岭、常蒋村、西旺沟。工程设15条支管，长7.3km，工程输水主管道8.67km，设计日供水量768m3/d，现状日供水量为480m3/d。

2、地层情况

①水源地地层由上往下主要为第四系黄色耕作土，厚度20m；

②二叠系细砂岩、中砂岩、页岩夹薄煤层，厚度155m；

③石炭系砂质泥岩、粘土夹薄层砂岩、煤层、底部为铝土岩，厚度116m；

④奥陶系中统峰峰组白云质灰岩、灰黄色泥灰岩、角砾状灰岩，厚度120m；上下马家沟组厚层状灰岩、白云质灰岩，厚度370m，岩溶裂隙发育，为主要含水层，静水位在334m。

3、保护区范围

一级保护区范围：以开采井为中心，半径为19m的圆形区域。面积为0.00113km2，不设二级保护区。

项目位于八义镇水源地保护区东北部，距离一级保护区边界约2.4km，八义镇水源地保护区范围图见图4.2-2。

### 4.2.3村庄的基本情况调查

表4.2-1 场址周边居民村庄调查情况

| 名称 | 方位 | 与场地边界距离（km） | 户数（户） | 人口（人） | 耕地面积（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常蒋村 | N | 0.15 | 122 | 443 | 535 |
| 东坪村 | SW | 0.7 | 391 | 1410 | 1699 |
| 狗湾村 | W | 0.8 | 272 | 1028 | 780 |
| 西旺沟村 | NE | 1.0 | 63 | 241 | 195 |
| 南王庆村 | NE | 2.0 | 380 | 1340 | 1614 |
| 东横岭村 | N | 1.0 | 175 | 623 | 505.3 |
| 官道村 | N | 1.3 | 344 | 1300 | 580 |
| 龙山村 | S | 1.2 | 740 | 2460 | 2964 |
| 西坪村 | W | 1.6 | 152 | 552 | 530 |
| 石后堡村 | W | 1.3 | 220 | 840 | 514 |
| 西横岭村 | NW | 1.7 | 92 | 334 | 330 |
| 八义镇 | SW | 2.5 | 960 | 3458 | 2897 |

### 4.2.4周边村庄分散水源井情况调查

表4.2-2  场地周边村庄等居民生活水源及水源井情况调查表

| 序号 | 名称 | 位置 | 距离km | 井深（m） | 水位 | 取水层位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东坪村水井 | SW | 0.8 | 180 | 80 | 奥陶系灰岩含水层 |
| 2 | 常蒋村水井 | N | 0.2 | 15 | 7 | 松散层空隙含水层 |
| 3 | 狗湾村水井 | W | 0.9 | 200 | 70 | 奥陶系灰岩含水层 |
| 4 | 西坪村水井 | SW | 1.6 | 20 | 10 | 松散层空隙含水层 |
| 5 | 龙山村水井 | SE | 1.2 | 700 | 300 | 奥陶系灰岩含水层 |
| 6 | 东横岭村水井 | NW | 1.3 | 160 | 60 | 奥陶系灰岩含水层 |

### 4.2.5城镇规划

本项目位于长治市八义镇常蒋村南150m处，距离上党区城区约5.2km，根据长治县（上党区）城市总体规划（2016-2030），本项目不在长治县（上党区）城市总体规划范围内，长治县（上党区）城市总体规划图（2016-2030）见图4.2-3。

### 4.2.6特殊敏感目标

本项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、文物保护单位等特殊敏感目标。

图4.2-2  上党区八义镇水源地保护区划分图

图4.2-3   长治县（上党区）总体规划图（2016-2030）（本项目不在其范围内）

## 4.3环境质量现状调查与评价

### 4.3.1大气环境质量现状

1、达标区判定

本项目位于长治市上党区八义镇，本次评价引用长治市大气污染防治工作领导组办公室、长治市水污染防治工作领导小组办公室《关于2020年1-12月及12月长治市环境空气质量和地表水水质情况的通报》（长气防办[2021]1号），其中发布的上党区2020年环境空气质量主要污染物浓度数据，详见下表。

表4.3-1  区域环境空气质量现状评价表

| 污染物 | 平均时段 | 均值（μg/Nm3） | 标准值（μg/Nm3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均浓度 | 18 | 60 | 30% | 达标 |
| NO2 | 年平均浓度 | 28 | 40 | 70% | 达标 |
| PM10 | 年平均浓度 | 73 | 70 | 104.29% | 超标 |
| PM2.5 | 年平均浓度 | 45 | 35 | 128.57% | 超标 |
| CO | 百分位日均值 | 1800 | 4000 | 45% | 达标 |
| O3（8h） | 百分位8h均值 | 176 | 160 | 110% | 超标 |

其中PM10、PM2.5、O3的年评价指标超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。由此判定项目所在区域为不达标区。

2、环境质量现状补充监测

（1）监测内容

根据本次评价委托山西中安环境监测有限公司对大气评价范围内的敏感点进行了大气环境质量监测，监测点位及频次设置如下表所示。监测时间为2021年11月1日-11月7日。监测点位布设见图4.3-1。

表4.3-2  环境空气质量现状监测点位情况

| 序号 | 测点名称 | 相对方位 | 距离（m） | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目厂址 | / | / | TSP | 连续7天，每天连续采样 | 同步记录气象要素：风向、风速、气温、气压等 |
| 2# | 西横岭村 | NW | 1300 |  |  |  |

（2）评价标准及方法

监测点执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

表4.3-3  环境空气质量评价标准

| 污染物 | 取值时间 | 二级标准限值 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 24小时平均值 | 300μg/m3 | 900μg/m3（按照日均浓度的3倍折算） |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），补充监测数据的现状评价内容，对各监测点位不同污染物的短期浓度进行环境质量现状评价。评价方法采用单项质量指数法。采用如下公式进行计算：

Pi=Ci/C0i×100%

式中：Pi—第i种污染物的单项质量指数；

Ci—第i种污染物的实测浓度，μg/m3；

C0i—第i种污染物的评价标准，μg/m3。

（3）监测结果分析

监测结果如下表所示。

表4.3-4  各监测点TSP日均浓度统计表

| 项目 监测点 | 浓度范围 （μg /Nm3） | 超标 个数 | 超标率 （%） | 最大浓度占标率% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#项目厂址 | 269-295 | 0 | 0 | 98.3 | 达标 |
| 2#西横岭村 | 257-283 | 0 | 0 | 94.3 | 达标 |

由上表可知，两个监测点TSP日均浓度变化范围为257-295μg/Nm3，均达到环境空气质量二级标准，最大浓度占标率为98.3%。

### 4.3.2地表水环境质量现状

项目区域地表水体主要为北侧600米的色头河，下游汇入陶清河，陶清河是浊漳南源主要支流之一。根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目下游属小宋断面，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，水环境功能为一般河流源头水保护区、保留区。本项目未进行地表水环境质量现状监测，根据长治市大气污染防治工作领导组办公室、长治市水污染防治工作领导小组办公室《关于2020年1-12月及12月长治市环境空气质量和地表水水质情况的通报》（长气防办[2021]1号），2020年1-12月，上党区小宋断面水质满足III类标准，达标。

### 4.3.3地下水环境质量现状

根据拟建项目的排污特征，为全面反映当地地下水的水质情况，本次评价委托山西中安环境监测有限公司对常蒋村、东坪村、狗湾村水井进行了水质监测，同时对西坪村、龙山村、东横岭村水井进行了井深、水位、水温的记录。

1、监测内容

采样时间为2021年11月2日，监测内容如下表所示。

监测频次为：监测一天，每天采样一次。

监测点位布设见图4.3-2。

表4.3-5  地下水监测内容一览表

| 编号 | 位置 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东坪村水井（厂址西南侧） | ①K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-共8种离子的浓度； ②pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数21项。并记录井深、水位、水温。 |
| 2 | 常蒋村水井（厂址北侧） |  |
| 3 | 狗湾村水井（厂址西侧） |  |
| 4 | 西坪村水井（厂址西南侧） | 井深、水位、水温 |
| 5 | 龙山村水井（厂址东南侧） |  |
| 6 | 东横岭村水井（厂址北侧） |  |

- 2、评价标准及方法

- 评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。采用标准指数法对地下水进行现状评价。标准指数＞1，表明该水质因子超标，标准指数越大，超标越严重。

- 对评价标准为定值的水质因子，标准指数计算方法如下：

Pi=Ci/Csi

式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），标准指数计算方法如下：

PpH=（7.0-pH）/（7.0-pHsd）              pH≤7时

PpH=（pH-7.0）/（pHsu-7.0）              pH＞7时

式中：PpH—pH的标准指数，无量纲；

pH—pH监测值；

pHsu—标准中pH的上限值；

pHsd—标准中pH的下限值。

3、监测结果分析

地下水监测结果见下表。

表4.3-6  地下水监测结果一览表

| 样品类别 | 地下水 | 检测 项目 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数。同步检测水温、井深、水位标高。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 |  |  | 11月2日 |  |  |  |  |  |
| 分析日期 |  |  | 2021年11月3日～8日 |  |  |  |  |  |
| 检测点位 |  |  | 1# 东坪村 | 2# 常蒋村 | 3# 狗湾村 | 4# 西坪村 | 5# 龙山村 | 6# 东横岭村 |
| 样品编号 |  |  | S-21-1389 | S-21-1390 | S-21-1391 | --- | --- | --- |
| K+（mg/L） |  |  | 1.16 | 1.43 | 1.47 | --- | --- | --- |
| Na+（mg/L） |  |  | 35.9 | 43.2 | 22.9 | --- | --- | --- |
| Ca2+（mg/L） |  |  | 159 | 148 | 121 | --- | --- | --- |
| Mg2+（mg/L） |  |  | 51.7 | 55.9 | 42.6 | --- | --- | --- |
| CO32-（mg/L） |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
| HCO3-（CaCO3计）（mg/L） |  |  | 385 | 269 | 242 | --- | --- | --- |
| Cl-（氯化物）（mg/L） |  |  | 169 | 147 | 54 | --- | --- | --- |
| SO42-（硫酸盐）（mg/L） |  |  | 155 | 152 | 164 | --- | --- | --- |
| pH值 |  |  | 7.45 | 7.56 | 7.62 | --- | --- | --- |
| 氨氮（mg/L） |  |  | 0.068 | 0.054 | 0.081 | --- | --- | --- |
| 硝酸盐氮（mg/L） |  |  | 1.21 | 1.24 | 1.05 | --- | --- | --- |
| 亚硝酸盐氮（mg/L） |  |  | ND | ND | ND | --- | --- | --- |
| 挥发酚（mg/L） |  |  | ND | ND | ND | --- | --- | --- |
| 氰化物（mg/L） |  |  | ND | ND | ND | --- | --- | --- |
| 砷（µg/L） |  |  | ND | ND | ND | --- | --- | --- |
| 汞（µg/L） |  |  | ND | ND | ND | --- | --- | --- |
| 六价铬（mg/L） |  |  | ND | ND | ND | --- | --- | --- |
| 总硬度(CaCO3计) （mg/L） |  |  | 410 | 422 | 419 | --- | --- | --- |
| 氟化物（mg/L） |  |  | 0.24 | 0.21 | 0.30 | --- | --- | --- |
| 铅（µg/L） |  |  | ND | ND | ND | --- | --- | --- |
| 镉（µg/L） |  |  | ND | ND | ND | --- | --- | --- |
| 铁（mg/L） |  |  | ND | ND | ND | --- | --- | --- |
| 锰（mg/L） |  |  | ND | ND | ND | --- | --- | --- |
| 溶解性总固体（mg/L） |  |  | 983 | 897 | 744 | --- | --- | --- |
| 耗氧量（mg/L） |  |  | 0.9 | 0.8 | 0.7 | --- | --- | --- |
| 菌落总数（CFU/mL） |  |  | 32 | 34 | 35 | --- | --- | --- |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） |  |  | ＜2 | ＜2 | ＜2 | --- | --- | --- |
| 水温（℃） |  |  | 13.1 | 13.5 | 13.8 | 13.6 | 13.7 | 13.5 |
| 井深（m） |  |  | 180 | 15 | 200 | 20 | 700 | 160 |
| 水位（m） |  |  | 80 | 7 | 70 | 10 | 300 | 60 |
| 备注 |  |  | ND表示低于方法检出限的结果。 |  |  |  |  |  |

根据上表可知，地下水监测结果均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1地下水质量常规指标及限值中的III类标准。

### 4.3.4声环境质量现状

1、监测内容

场界噪声布点：在项目周边布设5个监测点位。

敏感点声环境监测点：在场址北侧常蒋村布设一个监测点位。

监测点位布设见图4.3-1。

监测时间及频次：2021年11月1日-11月2日，山西中安环境监测有限公司对评价范围内声环境现状进行了监测，连续监测2天，昼、夜各监测一次。

- 监测项目：等效A声级（Leq）。统计L10、L50、L90、Leq。

监测方法：按《声环境质量标准》（GB 3096-2008）进行，测点的声压级以A声级计。用环境噪声自动监测仪监测，仪器动态特性为“快”响应，采样时间间隔不大于1s。测量应在无风无雨天气条件下进行，风速为5.5m/s以上时停止测量。测量时应对传声器加风罩。

2、评价方法

根据现状监测结果，用等效连续A声级Leq（A）作为评价指标，结合评价范围内声环境功能区划分情况，评价声环境现状的超标、达标情况。

3、监测结果分析

本项目噪声监测结果如下表所示。

表4.3-7   噪声现状监测结果一览表     单位dB(A)

| 检测时段 | 检测日期 | 2021年11月1日 |  |  |  |  |  | 2021年11月2日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点位 项目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# |
| 昼 间 | Leq | 52.6 | 53.8 | 53.6 | 52.9 | 52.6 | 51.9 | 53.8 | 52.6 | 53.6 | 54.5 | 51.4 | 52.4 |
|  | L90 | 50.5 | 51.3 | 51.7 | 50.5 | 50.3 | 49.3 | 51.1 | 49.3 | 51.3 | 52.1 | 48.7 | 49.9 |
|  | L50 | 52.2 | 53.2 | 53.2 | 52.5 | 52.3 | 51.5 | 53.3 | 51.8 | 53.1 | 54.1 | 50.5 | 51.7 |
|  | L10 | 55.3 | 55.8 | 55.9 | 54.7 | 54.5 | 53.7 | 56.7 | 55.6 | 55.9 | 56.6 | 53.5 | 54.6 |
|  | 测值范围 | 52.6～53.8 |  |  |  |  | --- | 51.4～54.5 |  |  |  |  | --- |
|  | 标准值 | 55 |  |  |  |  | 55 | 55 |  |  |  |  | 55 |
| 夜 间 | Leq | 42.5 | 41.9 | 42.3 | 42.6 | 41.2 | 41.6 | 41.6 | 44.2 | 43.1 | 43.1 | 41.8 | 42.3 |
|  | L90 | 38.9 | 40.5 | 39.6 | 39.9 | 38.8 | 39.2 | 39.5 | 42.6 | 40.4 | 40.6 | 39.5 | 39.5 |
|  | L50 | 42.3 | 41.1 | 41.5 | 41.6 | 40.5 | 40.8 | 41.2 | 44.3 | 42.3 | 42.6 | 41.5 | 41.6 |
|  | L10 | 45.5 | 45.3 | 44.3 | 43.7 | 42.8 | 43.8 | 43.5 | 46.7 | 45.2 | 45.3 | 43.7 | 44.8 |
|  | 测值范围 | 41.2～42.6 |  |  |  |  | --- | 41.6～44.2 |  |  |  |  | --- |
|  | 标准值 | 45 |  |  |  |  | 45 | 45 |  |  |  |  | 45 |

由监测结果可知，场界1#-5#监测点等效声级范围为：昼间51.4-54.5dB(A)，夜间41.2-44.2dB(A)，距离项目场址最近的常蒋村（6#）噪声值为昼间53.7-54.6 dB(A)，夜间43.8-44.8 dB(A)，均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准限值要求。

### 4.3.5土壤环境质量现状

本次评价委托山西中安环境监测有限公司进行土壤监测，采样时间为2021年11月2日。共选取了7个点位（其中占地范围内4个，占地范围外3个）。

1、监测内容

土壤监测布点、监测项目见下表。监测点位图见图4.3-3。

表4.3-8  土壤监测布点表

| 位置 | 序号 | 监测点（坐标） | 取样深度 | 功能 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占地范围内 | 1 | S1 北纬35˚59ʹ7ʺ 东经 113˚2ʹ41ʺ | 0-0.5m | 柱状样 | 1、理化指标：各点位地理坐标（经纬度）及其土壤颜色、结构、质地、砂砾含量、其他异物含量、pH值、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率（cm/s）、土壤容重（kg/m3）、孔隙度； 2、监测因子：PH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌共9项，执行GB15618-2018表1中的风险筛选值标准。 |
|  | 2 |  | 0.5-1.5m | 柱状样 |  |
|  | 3 |  | 1.5-3m | 柱状样 |  |
|  | 4 | S2 北纬35˚59ʹ7ʺ 东经 113˚2ʹ41ʺ | 0-0.5m | 柱状样 |  |
|  | 5 |  | 0.5-1.5m | 柱状样 |  |
|  | 6 |  | 1.5-3m | 柱状样 |  |
|  | 7 | S3 北纬35˚59ʹ7ʺ 东经 113˚2ʹ41ʺ | 0-0.5m | 柱状样 |  |
|  | 8 |  | 0.5-1.5m | 柱状样 |  |
|  | 9 |  | 1.5-3m | 柱状样 |  |
|  | 10 | S4 北纬35˚59ʹ7ʺ 东经 113˚2ʹ41ʺ | 0-0.2m | 表层样 |  |
| 占地范围外 | 11 | S5 北纬35˚59ʹ31ʺ 东经 113˚2ʹ17ʺ | 场址外东北侧0-0.2m | 表层样 |  |
|  | 12 | S6 北纬35˚59ʹ32ʺ 东经 113˚2ʹ16ʺ | 场址外西南侧0-0.2m | 表层样 |  |
|  | 13 | S7 北纬35˚59ʹ18ʺ 东经113˚2ʹ27ʺ | 场址外 常蒋村0-0.2m | 表层样 | 1、理化指标：各点位地理坐标（经纬度）及其土壤颜色、结构、质地、砂砾含量、其他异物含量、pH值、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率（cm/s）、土壤容重（kg/m3）、孔隙度； 2、监测因子：GB36600-2018表1中基本项目45项。 |

2、评价标准及方法

（1）评价标准

调查评价范围内土地利用类型包括农用地及建设用地，选取《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的筛选值、以及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地土壤污染风险筛选值进行评价。

（2）评价方法

土壤环境质量现状评价采用标准指数法进行，并进行统计分析。公式如下：

Pi=Ci/C0i×100%

式中：Pi—第i种污染物的标准指数；

Ci—第i种污染物的实测浓度，mg/kg；

C0i—第i种污染物的评价标准，mg/kg。

3、监测结果分析

监测结果见下表，S1-S6点位的各项指标均不超过《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值标准，S7（常蒋村）点位监测值满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类建设用地土壤污染风险筛选值标准；项目区土壤环境质量良好。

表4.3-9  土壤监测结果一览表（一）

| 样品类别 | 土壤 | 检测项目 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、锌、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[l,2,3-cd]芘、萘，pH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试日期 |  |  | 11月3日~14日 |  | 采样时间 | 11月2日 |  |
| 检测点位 |  |  | S7 常蒋村 |  | 经纬度 | 北纬35˚59ʹ18ʺ 东经113˚2ʹ27ʺ |  |
| 土层深度 |  |  | 0~0.2m |  | 样品编号 | T-21-550 |  |
| 项目 |  |  | 结果 | 项目 | 结果 | 项目 | 结果 |
| pH |  |  | 7.56 | 反-1,2-二氯乙烯（μg/kg） | ＜1.4 | 苯乙烯（μg/kg） | ＜1.1 |
| 砷（mg/kg） |  |  | 0.68 | 二氯甲烷（μg/kg） | ＜1.5 | 甲苯（μg/kg） | ＜1.3 |
| 镉（mg/kg） |  |  | 0.55 | 1,2-二氯丙烷（μg/kg） | ＜1.1 | 间二甲苯+对二甲苯（μg/kg） | ＜1.2 |
| 铬（六价）（mg/kg） |  |  | 2.1 | 1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg） | ＜1.2 | 邻二甲苯（μg/kg） | ＜1.2 |
| 铜（mg/kg） |  |  | 44.2 | 1,1,2,2-四氯乙烷（μg/kg） | ＜1.2 | 硝基苯（mg/kg） | ＜0.09 |
| 铅（mg/kg） |  |  | 12.8 | 四氯乙烯（μg/kg） | ＜1.4 | 苯胺（mg/kg） | ＜1.2 |
| 锌（mg/kg） |  |  | --- | 1,1,1-三氯乙烷（μg/kg） | ＜1.3 | 2-氯酚（mg/kg） | ＜0.04 |
| 汞（mg/kg） |  |  | 0.186 | 1,1,2-三氯乙烷（μg/kg） | ＜1.2 | 苯并[a]蒽（mg/kg） | ＜0.1 |
| 镍（mg/kg） |  |  | 34.9 | 三氯乙烯（μg/kg） | ＜1.2 | 苯并[a]芘（mg/kg） | ＜0.1 |
| 四氯化碳（μg/kg） |  |  | ＜1.3 | 1,2,3-三氯丙烷（μg/kg） | ＜1.2 | 苯并[b]荧蒽（mg/kg） | ＜0.2 |
| 氯仿（μg/kg） |  |  | ＜1.1 | 氯乙烯（μg/kg） | ＜1.0 | 苯并[k]荧蒽（mg/kg） | ＜0.1 |
| 氯甲烷（μg/kg） |  |  | ＜1.0 | 苯（μg/kg） | ＜1.9 | 䓛（mg/kg） | ＜0.1 |
| 1,1-二氯乙烷（μg/kg） |  |  | ＜1.2 | 氯苯（μg/kg） | ＜1.2 | 二苯并[a,h]蒽（mg/kg） | ＜0.1 |
| 1,2-二氯乙烷（μg/kg） |  |  | ＜1.3 | 1,2-二氯苯（μg/kg） | ＜1.5 | 茚并[l,2,3-cd]芘（mg/kg） | ＜0.1 |
| 1,1-二氯乙烯（μg/kg） |  |  | ＜1.0 | 1,4-二氯苯（μg/kg） | ＜1.5 | 萘（mg/kg） | ＜0.09 |
| 顺-1,2-二氯乙烯（μg/kg） |  |  | ＜1.3 | 乙苯（μg/kg） | ＜1.2 | / | / |

表4.3-10  土壤监测结果一览表（二）

| 样品类别 | 土壤 |  | 检测项目 |  | 砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌、pH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试日期 | 11月3日~14日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测点位 | S1 |  |  |  |  | S2 |  |  |
| 土层深度 | 0~0.5m | 0.5~1.5m |  | 1.5~3.0m |  | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m |
| 样品编号 | T-21-551 | T-21-552 |  | T-21-553 |  | T-21-554 | T-21-555 | T-21-556 |
| pH | 7.36 | 7.45 |  | 7.39 |  | 7.48 | 7.56 | 7.62 |
| 砷（mg/kg） | 0.52 | 0.67 |  | 0.70 |  | 0.55 | 0.65 | 0.86 |
| 镉（mg/kg） | 0.28 | 0.29 |  | 0.29 |  | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| 铬（mg/kg） | 15.7 | 15.9 |  | 16.5 |  | 15.6 | 15.7 | 16.3 |
| 铜（mg/kg） | 34.4 | 43.9 |  | 45.5 |  | 32.7 | 38.1 | 41.8 |
| 铅（mg/kg） | 15.1 | 20.8 |  | 25.7 |  | 9.4 | 11.5 | 15.2 |
| 锌（mg/kg） | 48.2 | 49.2 |  | 49.5 |  | 45.6 | 47.1 | 47.9 |
| 汞（mg/kg） | 0.067 | 0.09 |  | 0.114 |  | 0.057 | 0.09 | 0.11 |
| 镍（mg/kg） | 33 | 39.1 |  | 47.5 |  | 32.7 | 38.6 | 50.1 |
| 经纬度 | 北纬35˚59ʹ7ʺ 东经 113˚2ʹ41ʺ |  |  |  |  | 北纬35˚59ʹ7ʺ 东经 113˚2ʹ41ʺ |  |  |

表4.3-11  土壤监测结果一览表（三）

| 样品类别 | 土壤 |  |  | 检测项目 | 砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、pH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |
| 测试日期 | 11月3~14日 |  |  |  |  |  |
| 检测点位 | S3 |  |  | S4 | S5 | S6 |
| 土层深度 | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m | 0~0.2m | 0~0.2m | 0~0.2m |
| 样品编号 | T-21-557 | T-21-558 | T-21-559 | T-21-560 | T-21-561 | T-21-562 |
| pH | 7.38 | 7.39 | 7.39 | 7.42 | 7.44 | 7.45 |
| 砷（mg/kg） | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.29 | 0.36 | 0.38 |
| 镉（mg/kg） | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.18 | 0.21 | 0.25 |
| 铬（mg/kg） | 16.8 | 16.9 | 17.6 | 17.9 | 18.9 | 20.6 |
| 铜（mg/kg） | 34.6 | 35.8 | 36.2 | 35.6 | 40.8 | 42.6 |
| 铅（mg/kg） | 19.8 | 20.3 | 21.5 | 16.8 | 21.4 | 20.5 |
| 锌（mg/kg） | 67.2 | 69.3 | 71.9 | 64.8 | 52.3 | 55.6 |
| 汞（mg/kg） | 0.055 | 0.059 | 0.061 | 0.069 | 0.095 | 0.084 |
| 镍（mg/kg） | 41.7 | 42.3 | 43.9 | 42.4 | 49.2 | 47.6 |
| 经纬度 | 北纬35˚59ʹ7ʺ 东经 113˚2ʹ41ʺ |  |  | 北纬35˚59ʹ7ʺ 东经 113˚2ʹ41ʺ | 北纬35˚59ʹ31ʺ 东经 113˚2ʹ17ʺ | 北纬35˚59ʹ32ʺ 东经 113˚2ʹ16ʺ |

土壤理化性质调查结果见下表。

表4.3-12   S1、S5土壤理化性质监测结果

| 样品类别 |  | 土 壤 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 |  | S1 一号地块 |  |  | S5 五号地块 |
| 现 场 记 录 | 土层深度 | 0~0.5m | 0.5~1.5m | 1.5~3.0m | 0~0.2m |
|  | 层次 | 分化不明显 | 分化不明显 | 分化不明显 | 分化不明显 |
|  | 颜色 | 黄土 | 黄土 | 黄土 | 黄土 |
|  | 结构 | 粘壤土 | 粘壤土 | 粘壤土 | 粘壤土 |
|  | 质地 | 疏松 | 疏松 | 疏松 | 疏松 |
|  | 沙砾含量 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 其他异物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 实 验 室 测 定 | pH | 7.36 | 7.45 | 7.39 | 7.65 |
|  | 阳离子交换量 | 18.25 | 17.39 | 17.28 | 17.21 |
|  | 氧化还原电位（mv） | 263 | 254 | 243 | 304 |
|  | 饱和导水率（mm/min） | 7.54 | 7.44 | 7.28 | 7.47 |
|  | 土壤容量（g/cm3） | 2.32 | 2.26 | 2.14 | 2.36 |
|  | 孔隙度(%) | 43% | 42% | 45% | 44% |
|  | 有机质含量（mg/kg） | 5.97 | 6.13 | 5.69 | 5.81 |
|  | 垂向渗透系数（cm/s） | 1.15 | 1.35 | 1.24 | 1.24 |

图4.3-1  环境空气、噪声监测点位示意图

图4.3-2  地下水监测点位示意图

图4.3-3  土壤监测点位示意图

### 4.3.6生态环境质量现状

1、调查范围及方法

陆生生态现状调查内容主要包括：评价范围内的植物区系、植被类型，植物群落结构及演替规律，群落中的关键种、建群种、优势种；动物区系、物种组成及分布特征；生态系统的类型、面积及空间分布；重要物种的分布、生态学特征、种群现状，迁徙物种的主要迁徙路线、迁徙时间，重要生境的分布及现状。

调查范围：本项目的生态环境影响评价范围确定为项目占地范围外扩0.5km。

调查方法：根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的要求，本项目的生态现状调查采用资料收集法、现场调查法、遥感调查法相结合的方式进行，取得土地利用现状、植被组成、土壤侵蚀等资料。

本次评价利用美国Landsat 8地球资源卫星，使用ERDAS 9.1和ARCGIS10.2进行影像的波段分离与合成、人工解译、矢量数据编辑和制图。

2、植物群落调查

生态评价范围是场地外扩0.5km，总面积163.6259hm2，评价范围内植被类型主要有草甸、农田。项目评价范围内植被类型占地面积及比例如下表所示。

表4.3-10  植物群落调查结果表

| 项目 |  | 植被类型及面积 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无植被 | 草甸 | 农田 | 落叶阔叶林 | 合计 |
| 占地范围 | 面积(hm2) | 0.1067 | 1.0562 | 11.2049 | / | 13.9764 |
|  | 比例（%） | 0.76 | 7.56 | 80.17 | / | 100 |
| 评价范围 | 面积(hm2) | 21.4999 | 30.3857 | 92.8079 | 18.9324 | 163.6259 |
|  | 比例（%） | 13.14 | 18.57 | 56.72 | 11.57 | 100 |

由上表可知，占地范围内主要为农田，占比为80.17%，其次是草甸。评价范围内农田占比为56.72%，草甸占比18.57%，落叶阔叶林为11.57%。

图4.3-4  植被类型图

3、动物现状调查

境内野生动物约有78种，其中兽类13种，鸟类22种，爬行类2种，两栖类4种，水生类8种，虫类29种。

根据调查，项目区兽类主要有：狼、黄鼬、草兔、松鼠、田鼠等；禽类主要有野鸡、石鸡、啄木鸟、布谷鸟、燕子、喜鹊、麻雀等；爬行类主要有沙蜥、麻蜥、壁虎等；昆虫种类较多，数量较大，常见物种如蚂蚁、蚊、蜜蜂、蜻蜓、蚂蚱、蟋蟀等均有分布；此外，还有蜈蚣、蝙蝠、蚯蚓、蜗牛等。

根据调查了解，区内未发现国家珍稀野生动物，没有自然保护区。

4、土地利用现状

本项目位于长治市上党区境内，采用遥感卫星影像解译制作本项目评价范围内的土地利用现状图，土地利用类型情况见下表。

表4.3-11  项目占地范围、评价范围内土地利用现状统计表

| 序号 | 土地类型 |  | 项目征地界 |  | 项目评价范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级分类 | 二级分类 | 面积（hm2） | 比例（%） | 面积（hm2） | 比例（%） |
| 1 | 耕地 | 旱地 | 11.2049 | 80.17% | 92.8079 | 56.72% |
| 2 | 草地 | 其他草地 | 1.0562 | 7.56% | 30.3857 | 18.57% |
| 3 | 交通运输用地 | 农村道路 | 0.1067 | 0.76% | 0.0961 | 0.06% |
| 4 |  | 公路用地 | 1.6086 | 11.51% | 1.9549 | 1.19% |
| 5 | 其他土地 | 田坎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  | 裸土地 | 0 | 0 | 0.8023 | 0.49% |
| 7 |  | 其他土地 | 0 | 0 | 1.5127 | 0.93% |
| 8 | 林地 | 乔木林地 | 0 | 0 | 12.5128 | 7.65% |
| 9 |  | 其他林地 | 0 | 0 | 6.4195 | 3.92% |
| 10 | 住宅用地 | 农村宅基地 | 0 | 0 | 6.0166 | 3.68% |
| 11 | 工矿仓储用地 | 工业用地 | 0 | 0 | 11.1174 | 6.79% |
| 合计 |  |  | 13.9764 | 100.00% | 163.6259 | 100% |

由上表可知，本项目占地范围内土地利用现状类型主要有旱地、其他草地、农村道路、田坎，其中占比最大的是旱地，占比为80.17%；评价范围内土地利用现状类型主要有旱地、其他草地、乔木林地、其他林地等，其中占比最大的是旱地，占比为56.72%。

5、土壤侵蚀现状

项目占地范围内，主要以强烈侵蚀为主，占比达92.33%，其次为轻度侵蚀，占比7.67%；评价范围内土壤侵蚀类型以强烈侵蚀为主，占比57.27%，中度侵蚀为3.32%，轻度侵蚀为39.41%。

占地范围及评价范围内土壤侵蚀现状统计见下表。

表4.3-12 土壤侵蚀现状统计表

| 侵蚀类型 | 占地范围 |  | 评价范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积（hm2） | 比例（%） | 面积（hm2） | 比例（%） |
| 轻度侵蚀 | 64.4855 | 39.41 | 1.0722 | 7.67 |
| 中度侵蚀 | 5.4341 | 3.32 | / | / |
| 强烈侵蚀 | 93.7063 | 57.27 | 12.9042 | 92.33 |
| 合计 | 163.6259 | 100 | 13.9764 | 100 |

图4.3-5  土地利用现状图

图4.3-6  土壤侵蚀分布图

# 5  环境影响预测与评价

## 5.1 环境空气影响预测与评价

### 5.1.1评价区气象资料调查

长治市上党区光热资源丰富，日照和太阳总辐射量处于全国高辐射区。该区太阳可照射时数为4432.3小时，全年实际日照时数在2350~2680小时之间。本区多年年平均气温9.7℃，极端最高气温为38.1℃(1978.6.30)，极端最低气温为-22.2℃(1984.12.24)。年降雨量为549.2mm，七月降雨量最大，年平均蒸发量为1740.4mm，蒸发量为降水量的3.17倍，蒸发量大于降雨量是造成该地区干旱的主要原因。无霜期180.1天，平均初霜期在10月12日，终霜期为5月3日。平川区无霜期终日一般在4月2日左右，无霜期一般为207天，无霜期时间由西北向东南、有高到低逐渐缩短，东南部山区一般为170天左右。年平均风速2.1m/s。盛行风向受地形影响，一般以东南风为主。四季风速变化明显，春季(3~5月)风速较大，夏季风速较小。出现8级以上大风日数年平均8天左右，最多的达13天。

长治市上党区气象站近20年历史气象资料统计结果见表5.1-1。风向玫瑰图见图5.1-1。

表5.1-1    区域20年气候统计资料

| 项目 | 年平均风速 | 年平均气温 | 极端最高气温 | 极端最低气温 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 2.1m/s | 9.7℃ | 34.7℃ | -19.6℃ |
| 项目 | 日照时数 | 平均降水量 | 年平均蒸发量 | 年平均大风日 |
| 数值 | 4432.3小时 | 549.2mm | 1740.4mm | 8d |

长治市上党区多年平均风向玫瑰图见下图。

图5.1-1    评价区风玫瑰图

### 5.1.2项目建设期大气环境影响预测与分析

本项目施工期不设施工营地，除项目管理人员外施工人全部为附近村民，食宿均在自家。施工期主要污染为基础设施建设和填充过程产生的污染。

1、修挡矸墙、排水等基础设施施工扬尘影响

基础设施内容包括场地处理、进场道路敷设、挡矸墙和排水设施等工程建设，易产生施工扬尘，产尘环节包括土方的挖掘、回填、现场堆放；建筑材料（白灰、水泥、砂石等）装卸及堆放。

施工过程中土方挖掘、临时堆放、砂石水泥等建筑粉料堆放及搬运过程中会产生较大的扬尘污染，污染范围和程度与施工工艺、施工管理及气象条件等多种因素有关。根据类似工程洒水降尘试验结果，通过洒水可有效地抑制扬尘量，抑尘率约85％。此外，对一些粉状材料采取一些防风措施也可有效得减少扬尘污染。根据经验，为减小扬尘对居民区敏感点的污染影响，要求堆场应根据当地地势和主导风向进行设置，并采取覆盖和密闭堆存。因此，项目前期工程施工扬尘对区域大气环境影响较小。

2、填充过程中扬尘影响

项目在作业过程中土地整治场地内倾倒、露天堆放等环节均会产生无组织扬尘，该扬尘持续时间较长，对大气环境影响相对较大，为项目建设的主要大气污染源。

3、施工、作业机械车辆尾气

项目工程施工作业时，挖掘机、推土机、压路机及运输车辆等柴油机械会排放一定的尾气，其主要成分烟尘和NOX，特别是上述机械在怠速、减速和加速状态时尾气污染较为严重，但总的来说，项目施工作业机械数量较少，运行时间较短且不集中，区域大气扩散条件较好，施工作业过程经加强车辆机械管理和保养后，项目机械尾气对区域大气环境影响较小。

4、车辆运输扬尘

本项目矸石运输量较大，对运输路线周围将产生的一定的扬尘污染。运输车辆行驶过程中产生的运输扬尘源强的大小与运输距离、道路路面、行驶速度等有关，一般情况下，在自然风作用下车辆产生的扬尘所影响的范围在垂直于道路两侧20m范围内。项目物料、渣土运输车辆全封闭，保证物料不遗撒外漏。若不能全封闭，物料、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土等不沿路抛洒泄露。

项目矸石运输扬尘主要考虑进场道路段，运输道路约为151.39米，评价要求建设单位对其路面进行砂石敷设等硬化处理，场地出入口附近设洗车平台，运输车辆进出场前，对轮胎及车身进行清洗。采取措施后，对区域大气环境影响较小。

5、矸石自燃废气

由矸石成分结果可知项目所填埋矸石含硫量不超过1.5%，即本项目所接纳的煤矸石含硫量相对较低，其在场区内分层覆土压实后自燃的可能性较小。

本项目矸石含硫量较低，采取工程措施防自燃：矸石填充过程中，每堆放1m厚矸石用压路机进行一次压实，喷洒10%的石灰乳液，形成0.5cm厚石灰覆盖层；每堆放2m厚的矸石，覆盖0.5m厚黄土并压实，隔绝空气，预防由于矸石内部热量积聚，引起矸石自燃。采取上述工程措施后，本项目矸石发生自燃的机会较少。

6、评价等级判定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

- （1）Pmax及D10%的确定

- 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

- ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

- ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

- ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

- （2）评价等级判别表

- 评价等级按下表的分级判据进行划分。

表5.1-2  评价等级判别表

| - 评价工作等级 | - 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| - 一级评价 | - Pmax≧10% |
| - 二级评价 | - 1%≦Pmax<10% |
| - 三级评价 | - Pmax<1% |

（3）评价因子和评价标准筛选

表5.1-3  评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值（ug/m³） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 1h | 900 | GB3095中TSP二级日均浓度的3倍值 |

（4）估算模型参数

表5.1-4  估算模型参数表

| 选项 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | —— |
| 最高环境温度/℃ |  | 38.1 |
| 最低环境温度/℃ |  | -22.2 |
| 土地利用类型 |  | 耕地 |
| 区域湿度条件 |  | 平均 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | R是 £否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | □是 R否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（5）污染源参数

项目污染源为无组织面源，项目场地为不规则形状，将其等效为圆形面型面源进行预测。

表5.1-5  项目无组织污染源（面源）参数表

| 名称 | 面源中心点 坐标/° |  | 面源海拔高度/m | 面源 长度（m） | 面源 宽度（m） | 与正北 夹角（°） | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放 工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  | TSP |
| 项目 场地 | 113.0427 89 | 35.9847 40 | 1008 | 450 | 400 | 60 | 35 | 7920 | 正常 工况 | 1.01 |

（6）主要污染源估算模型计算结果

表5.1-6  主要污染源估算模型计算结果表

| 下风向距离m | 场地矸石倾倒堆放无组织粉尘（TSP） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度浓度μg/m3 | 占标率% |
| 10 | 15.448 | 1.72 |
| 100 | 22.265 | 2.47 |
| 200 | 30.038 | 3.34 |
| 300 | 37.546 | 4.17 |
| 391 | 39.98301 | 4.44 |
| 400 | 39.965 | 4.44 |
| 500 | 38.054 | 4.23 |
| 600 | 35.496 | 3.94 |
| 700 | 33.283 | 3.70 |
| 800 | 31.348 | 3.48 |
| 900 | 29.665 | 3.30 |
| 1000 | 28.177 | 3.13 |
| 1200 | 25.621 | 2.85 |
| 1400 | 23.503 | 2.61 |
| 1600 | 21.747 | 2.42 |
| 1800 | 20.249 | 2.25 |
| 2000 | 18.975 | 2.11 |
| 2200 | 18.912 | 2.10 |
| 2400 | 17.778 | 1.98 |
| 2500 | 17.27 | 1.92 |
| 下风向最大浓度及占标率 | 39.98301 | 4.44 |
| 下风向最大浓度距离（m） | 391 |  |
| D10%最远距离/m | 0 |  |

图5.1-6  浓度随距离的变化规律

图5.1-7  占标率随距离的变化规律

（7）判定依据及结果

由以上可知，项目主要污染源TSP-Pmax值为4.44%，1%≤Pmax<10%，大气环境评价等级为二级，根据HJ2.2-2018导则要求，本项目不需进行进一步预测与评价，可只对污染物排放量进行核算。

2、污染物排放量核算

表5.1-7  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 车辆运输扬尘 | TSP | ①对项目进场道路进行硬化，场地出入口附近设洗车平台，运输车辆进出场前，对轮胎及车身进行清洗；②运输车辆在项目区减速慢行，施工单位应合理有序施工，避免出现车辆及设备拥堵窝工情况，并加强车辆机械保养。③物料、渣土运输车辆全封闭，保证物料不遗撒外漏。若不能全封闭，物料、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土等不沿路抛洒泄露。④按要求对进场道路进行硬化，配设一辆洒水车，设专人对运输道路定期进行洒水，保持路面整洁。 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5煤炭工业无组织排放限值 | 周界外浓度最高点 1.0mg/m3 | 1.19t/a |
| 2 | 填充料（矸石）倾倒及堆积 | TSP | ①倾倒前必须对矸石表面进行洒水；降低卸车落差；增加洒水频次；大风天气禁止作业等；②严格落实由下至上分层堆放的作业方式，矸石倾倒后利用推土机和压路机及时摊平压实，做到即堆即压，压实度不小于0.93；③根据要求，及时进行覆土及绿化，避免矸石长期露天堆放；④ 增加洒水频次，利用洒水车及时对场地进行洒水抑尘。 |  |  | 3.69t/a |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  | 颗粒物 | 4.88t/a |  |  |

3、评价结论

（1）环境影响及污染控制措施可行性

本项目为土地整治项目，区域同类项目可借鉴的治理经验较多，评价采取的环保措施多为简单易行，成熟有效的，技术和经济可行性较强，可以保证场地无组织粉尘达标排放，严格落实后，经预测，项目建设无组织粉尘最大排放浓度占标率为4.44%，对区域大气环境及村庄等产生的影响可以接受。

（2）场界达标分析及大气环境防护距离

项目场界以矸石倾倒、堆积产生的扬尘作为面源，经预测，项目场界无组织TSP浓度在15.448μg/m3—39.98301μg/m3之间，项目场界及周围均无超标点，因此，本项目场址周围无需设置大气环境防护距离。

（3）污染物排放量核算结果

本项目产生的大气污染物主要为填充物运输、倾倒、堆积过程产生的无组织粉尘，不涉及有组织排放源及区域总量控制的污染物，在采取各防尘措施后，项目建设期间无组织粉尘排放量4.88t/a。

### 5.1.3 抚育管护期大气环境影响分析

施工期将全部完成填充作业和植树种草，抚育管护期主要为耕地土壤改良、林草地补植、浇水等，基本不会对环境空气造成影响。

### 5.1.4 大气环境影响评价自查表

表5.1-8  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评级等级 | 一级£ |  |  | 二级R |  |  |  |  |  |  | 三级£ |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km£ |  |  | 边长5~50km£ |  |  |  |  |  |  | 边长=5kmR |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a£ |  | 500-2000t/a£ |  |  |  |  |  |  |  | <500£ |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物( PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3)； 其他污染物（TSP） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5£ |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R |  |  |  | 地方标准£ |  |  |  |  | 附录D£ |  |  | 其他标准£ |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区£ |  |  |  | 二类区R |  |  |  |  |  | 一类区和二类区£ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2020）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据R |  |  |  | 主要部门发布的数据£ |  |  |  |  |  | 现状补充监测R |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区£ |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区R |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源R |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源£ |  |  | 其他在建、拟建项目污染源£ |  |  | 区域污染源£ |  |  |
|  |  | 本项目非正常排放源£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现有污染源£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD£ | ADMS£ | AUSTAL2000£ |  |  |  |  |  | EDMS/AEDT £ |  | CALPUFF£ |  | 网格模型£ |  | 其他£ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km£ |  | 边长5~50km£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km£ |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5£ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%£ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%£ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放浓度年均浓度贡献值 | 一类区 C本项目最大占标率≤10%£ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%£ |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 C本项目最大占标率≤30%£ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%£ |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  |  |  | C非正常占标率≤100%£ |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%£ |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标£ |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标£ |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%£ |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20% |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子（TSP） |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测£ 无组织废气监测R |  |  |  |  |  | 无监测£ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子（ ） |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  | 无监测R |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受R 不可以接受£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：( )t/a NOX：( )t/a 颗粒物：(无组织 4.88)t/a VOCS：( )t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“£”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.2 地表水环境影响评价

### 5.2.1 项目建设期地表水环境影响分析

项目基础设施施工内容相对较少，场内不设施工营地，矸石填充阶段，工作人员大多为周边村民，食宿等均依托村庄现有设施，项目场内基本无生活废水产生，项目地表水影响环节较少，主要为修建挡矸墙及排水设施施工废水、填充造地过程中降雨产生的矸石淋溶水及强降雨时场内短时水流、洗车平台车辆冲洗废水等。

1、修建挡矸墙、排水设施施工废水

基础设施建设期挡矸墙、各排水设施、进场道路等工程施工过程中，砂石料加工、混凝土养护、车辆和设备冲洗产生等环节会产生施工废水，污染物为悬浮颗粒物（SS）和油类，尤其是悬浮物，浓度较高，本项目工程施工量较少，评价要求施工过程中在场内设沉淀池（容积视实际废水产生量而定，沉淀时间应大于2小时），废水经沉淀处理后，回用于场地抑尘，不得外排。另外，为防止雨水冲刷施工场地，施工现场应设置临时排水系统，合理安排施工时间，避免雨季施工。

2、运输车辆清洗废水

每日使用运输车次约103次，冲洗用水量取0.5m3/（辆•次），一天冲洗一次计算，废水冲洗量约51.5m³/d，洗车废水产生量按照90%计算，约46.35m³/d，洗车平台设有容积为50m³的三级废水沉淀池，洗车废水沉淀后循环利用不外排。

3、雨水

区域属北方暖温带大陆性季风气候，降雨相对较少，正常情况下，场内雨水不会形成漫流，雨后大多进行自然蒸发，如遇强暴雨时，场内可能形成短时水流径流出场外及下游沟道，及时对矸石进行层间和表层覆土，避免矸石大面积长时间露天裸露，上述短时水流一般流速较快，接触上层覆盖土方后即径流排至下游，水质较为简单，污染物浓度相对较低，对区域地表水环境影响较小。

为避免场外雨水进入场地内，场地设置排水边沟、马道横纵排水沟、排水竖井、排水涵洞与下游消力池相连，雨水经截水沟、消力池排出场外，评价要求在每年雨季到来之前应提前巡查防排水措施。采取以上措施后，对区域地表水环境影响较小。

4、矸石淋溶液

场内矸石填充过程中，相互之间存在一定的孔隙度，如遇降雨，雨水将会下渗对矸石形成浸泡，形成淋溶水。根据矸石淋溶液检测结果，项目填充区域煤矸石属于Ⅰ类一般工业固体废物，水质相对较为简单，且单次降雨量与矸石存量相比小得多，堆存矸石一般达不到充分浸泡状态，区域蒸发量远大于降雨量，约为降雨量3.17倍，以及淋溶液下渗过程中被各土壤层、包气带不断吸附消减等因素，自然情况下，项目产生的矸石淋溶液浓度值要比试验值小得多，且大部分以蒸发形式进入大气，下渗量极小，对区域地表水环境基本无影响。

由以上分析可知，项目建设对区域色头河及陶清河水库环境影响较小。

### 5.2.2 抚育管护期地表水环境影响分析

项目抚育管护期主要是复垦和植被绿化，对地表水环境影响较小。

### 5.2.3地表水环境影响评价自查

表5.2-1  地表水环境影响自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型R； 水文要素影响型□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护£；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放□；其他R（不外排） |  |  |  |  |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物R；有毒有害污染物□；非持久性污染物R；PH值R；热污染□；富营养化□；其他□ |  |  |  |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级A□；三级BR |  |  |  |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他□ |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时间 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季R；冬季£ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门R；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水温情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  | 监测断面或点位个数（ ） |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类£；Ⅱ类□；Ⅲ类R；Ⅳ类□；Ⅴ类£ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年平均标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季R；冬季£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况R：达标R；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况R：达标R；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运营期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制或减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区域水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物排放量核算 | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |  |
|  |  | （ ） |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动□；自动□；无监测R |  |  |  |  |  | 手动□；自动□；无监测R |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （ ） |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （ ） |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |
|  | 污染物排放清单 | £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受R；不可以接受£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.3 地下水环境影响评价

### 5.3.1地下水环境资料调查

5.3.1.1 区域地形地貌

本项目位于太行山西侧山前地带长治盆地的南部，太行山中段西翼的低中山区。项目区内第四系黄土发育，受剥蚀后形成众多黄土陡坎及沟壑，但无大的沟谷。总体地势东南高西北低，地形最低点位于项目区西北沟谷，海拔高程约983.0m，最高点位于中南部的山梁，海拔高程约1178.7m，最大相对高差为195.7m。

拟建项目场址为沟谷凹地，沟道大致呈东南－西北走向，东南高西北低，沟横断面呈“U”字形，沟长约为450m，宽约400m，深约35m，项目场地面积共约为13.9764hm²，地貌为黄土覆盖。根据现场调查，沟底现状有村民开垦的旱地，踏勘期间均处于玉米生长期，少量地块种植有玉米，大部分为闲置状态，主要为杂草、灌木，植被零散。该沟无断层、无断层破碎带、无溶洞区，封闭较好。

5.3.1.2 区域水文地质条件

区域第四系孔隙含水层主要发育于漳河支流河谷底部，与基岩风化带水力联系密切，富水性一般较差。基岩地下水除河谷地带接受孔隙水补给外，主要接受降水补给，富水性与地貌部位及构造条件密切相关，一般为弱富水性。区域奥灰岩溶水水文地质单元属辛安泉域的南部补给径流区。区域含水层组一般特征如下：

（1）松散岩类含水岩组

含水层厚度一般不大，水位埋深不等，富水性随含水介质及所处地貌部位的不同而异，该含水岩组直接接受大气降水或河流补给，季节变化较大，动态特征显著。

（2）碎屑岩类含水组

二叠系上、下石盒子组及山西组的碎屑岩含水岩组，其中风化裂隙带及砂岩为含水层，泥岩为隔水层。地下水类型以潜水为主，部分地段下部赋存有承压水。富水性取决于岩石的裂隙发育程度，一般富水性较弱。排泄方式多以泉水形式排出地表或排往采煤区的3#煤老窑矿井之中，也可沿断层向下渗透补给较深部地下水。地下水位、水量受地形影响变化较大，季节性动态变化显著。水质以HCO3-Ca型为主。

（3）碎屑岩夹碳酸盐岩类含水岩组

石炭系太原组地层构成的含水岩组，以砂岩及灰岩为含水层，地下水埋藏类型以裂隙岩溶承压水为主，富水性决定于砂岩、灰岩的裂隙与岩溶发育程度，同时与构造条件密切相关。据以往煤田勘探水文地质资料，钻孔单位涌水量为0.0046～0.034L/s•m，为弱富水性。

（4）碳酸盐岩类含水岩组

指奥陶系中统碳酸盐岩含水岩组，为区域最主要的含水层位。据王庄详查区资料，区域内奥陶系上部层位多属透水层，局部受泥灰岩隔水层的影响而发育有弱含水层。中、下部自上而下裂隙岩溶发育程度逐渐提高，富水性逐渐增强，为正常区域岩溶含水层，具有含水层厚度较大，水位埋藏深，承压水头高的特点。其下部含水层富水性一般较强。

本项目区域地下水类型主要是松散岩类含水岩组。水文地质图详见图5.3-1。

图5.3-1  水文地质图

### 5.3.2 地下水保护目标调查

1、辛安泉域重点保护区

本项目选址范围位于辛安泉域范围内，但不在重点保护区内，场址边界距辛安泉域泉水集中出露带最近距离约为40.6km。

2、集中供水水源地

八义镇集中供水水源地为八义村深井，井深781m，开采奥陶系岩溶裂隙承压水，水源地类型为地下水型。水源地设有1个取水口，设计供水能力为27.19万m3/a，现状年供水量为21.9万m3/a，供应西八义镇15个行政村及八义镇政府机关、学校、医院、居民17368人的生活饮用水。

八义镇水源地设南干、北干、东干三条扬水主管道，南干扬水至南泉庄村；东干扬水至八义、东山、沟里、南山；北干扬水至高低位调节池，自流控制西八、西坪、东坪、石后堡、西横岭、狗湾、官道、东横岭、常蒋村、西旺沟。工程设15条支管，长7.3km，工程输水主管道8.67km，设计日供水量768m3/d，现状日供水量为480m3/d。

一级保护区范围：以开采井为中心，半径为19m的圆形区域。面积为0.00113km2。不设二级保护区。

项目位于八义镇水源地保护区东北部，距离一级保护区边界约2.4km。

3、周边村庄饮用水源及水源井情况

表5.3-1  场地周边村庄等居民生活水源及水源井情况调查表

| 序号 | 名称 | 位置 | 距离km | 井深（m） | 水位 | 取水层位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东坪村水井 | SW | 0.8 | 180 | 80 | 奥陶系灰岩含水层 |
| 2 | 常蒋村水井 | N | 0.2 | 15 | 7 | 松散层空隙含水层 |
| 3 | 狗湾村水井 | W | 0.9 | 200 | 70 | 奥陶系灰岩含水层 |
| 4 | 西坪村水井 | SW | 1.6 | 20 | 10 | 松散层空隙含水层 |
| 5 | 龙山村水井 | SE | 1.2 | 700 | 300 | 奥陶系灰岩含水层 |
| 6 | 东横岭村水井 | NW | 1.3 | 160 | 60 | 奥陶系灰岩含水层 |

### 5.3.3地下水环境影响分析

1、污染源源强分析

本项目为利用煤矸石实施土地整治项目，地下水补给来源为大气降水，填充物为矸石，矸石淋溶液的产生主要与区域气候、地形地势、防治措施等众多因素有关，正常情况下填埋区不会产生淋溶水，但是如果遇降水时间长或雨量较大时，有相当数量的降雨可入渗到煤矸石中，产生矸石淋溶水，该淋溶水中携带着矸石中的Hg、Cd、Pb、F—、Cr、As等有毒有害元素，可能会对局部地下水造成一定的污染影响。

- 预测因子及源强

- （1）预测因子

根据引用的长治联盛西掌煤业有限公司3#煤矸石、长治县雄山沟里煤业有限公司15#煤矸石淋浸分析报告，煤矸石浸出液中的有害元素浓度均低于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中标准限值和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1、4中一级标准限值，说明所测矸石属于《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》Ⅰ类固废。

预测因子选取原则：可能造成地下水污染的装置和设施（位置、规模、材质等）及建设项目在建设期可能的地下水污染途径；建设项目可能导致地下水污染的特征因子。特征因子应根据建设项目污废水成分（可参照HJ2.3-2018）、液体物料成分、固废浸出液成分等确定。

本次评价将矸石浸溶水分析结果与《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准进行对比，选取比值最大的污染物作为预测因子，见表5.3-2。

表5.3-2 区域矸石淋溶液检测结果对比分析表

| 项目 | 含量mg/L | 《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》 GB5085.3-2007 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 | 与《地下水质量标准》比值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 7.46 | / | 6.5~8.5 | / |
| 铜及其化合物 （以总铜计） | 0.063 | 100 | ≦1.0 | 0.063 |
| 锌及其化合物 （以总锌计） | ND （＜0.006） | 100 | ≦1.0 | / |
| 镉（以总镉计） | ND （＜0.003） | 1 | ≦0.005 | / |
| 铅（以总铅计） | ND （＜0.05） | 5 | ≦0.01 | / |
| 总铬 | ND （＜0.01） | 15 | ≦0.05 | / |
| 汞及其化合物 （以总汞计） | ND （＜0.0001） | 0.1 | ≦0.001 | / |
| 铍及其化合物 （以总铍计） | ND （＜0.005） | 0.02 | ≦0.002 | / |
| 钡及其化合物 （以总钡计） | 0.054 | 100 | ≦0.7 | 0.08 |
| 镍及其化合物 （以总镍计） | 0.013 | 5 | ≦0.02 | 0.65 |
| 砷及其化合物 （以总砷计） | ND （＜0.1） | 5 | ≦0.01 | / |
| 无机氟化物 （不包括氟化钙） | 0.88 | 100 | ≦1.0 | 0.88 |
| 氰化物 | ND （＜0.25） | 5 | ≦0.05 | / |
| 各因子检测值按3#、15#矸石中的较大值进行取值 |  |  |  |  |

结合上述对比结果及矸石淋溶液特点，评价选取无机氟化物作为预测因子。

- （2）预测源强

①根据上党区多年气象统计资料，年均降水量549.2mm，年均蒸发量1740.4mm，为降雨量的3.17倍；②项目所填充矸石本身含水量很低，场地周围及场地内设置有排水边沟，填充后平台、边坡设马道横纵排水沟，场地周围及场地内大部分雨水均可通过排水设施排出，不会进入项目区域。②土地整治前沟底平整压实，整治过程中矸石层间覆盖粘土压实，矸石堆体与外界充分隔绝，避免雨水进入，矸石不会被充分浸泡。

场内矸石淋溶液产生量可按以下公式进行估算：

式中：—降水入渗量（万m3/a）；

—多年平均降水量，取549.2mm；

—降水入渗系数，取0.1；

F—矸石面积，取139764m2。

计算可知，场内年平均降水入渗量为7676m3/a（21m3/d）。

- 根据矸石浸溶水分析结果，无机氟化物浓度为0.88mg/L，无机氟化物下渗量为0.01848kg/d。

- （3）预测方法

- 地下水环境预测评价等级为三级，水文地质条件为简单类型，采用解析法进行预测。

- 场地内渗漏较难及时发现，若发现后采取措施时间也较长，故污水污染源可概化为点源，注入规律为连续注入，采用一维稳定流二维水动力弥散-平面连续点源公式预测，公式如下：

式中：

x，y--计算点处的位置坐标；

T--时间，d；

C（x，y，t）--t时刻点x，y处的示踪剂浓度，mg/L；

M--含水层厚度，m；

Mt--单位时间注入示踪剂的质量，kg/d；

u--水流速度，m/d；

n--有效孔隙度，无量纲；

DL--纵向弥散系数，m2/d；

DT--横向y方向的弥散系数，m2/d；

π--圆周率；

K0（β）--第二类零阶修正贝塞尔函数；

W（u2t/4DL,β）--第一类越流系数井函数。

- 各参数见下表。

表5.3-3   模型参数列表

| - 参数 | - 取值 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 含水层厚度 | - 25m | - 参照区域地质资料及周边浅井等调查情况 |
| - 渗透系数 | - 0.5m/d | - 经验值 |
| - 有效孔隙度 | - 0.2 | - 砂、砾石含水层经验值 |
| - 水流速度 | - 0.005m/d | - 水流速度为渗透系数与水力坡度的乘积，参照区域水力坡度约1% |
| - 纵向弥散系数 | - 10m2/d | - 经验值 |
| - 横向弥散系数 | - 1m2/d | - 经验值 |

- ①预测时段

- 污染物在地下水中沿水流方向运移速度最快，本次预测仅考虑了非正常工况下，矸石被雨水充分浸泡100天、1000天、10年后，污染物进入潜水层地下水沿水流方向的最大运移距离。

- ②预测结果

表5.3-4  淋溶液下渗100天后氟化物迁移距离及浓度（mg/L）

| X(m) Y(m) | -146 | -120 | -80 | 40 | 0 | 40 | 80 | 120 | 148 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -46 |  |  |  |  | 0.0001 |  |  |  |  |
| -36 |  |  | 0.0001 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0001 |  |  |
| -30 |  |  | 0.0004 | 0.0018 | 0.0032 | 0.0019 | 0.0004 |  |  |
| -24 |  | 0.0001 | 0.0011 | 0.0053 | 0.0102 | 0.0057 | 0.0012 | 0.0001 |  |
| -18 |  | 0.0002 | 0.0026 | 0.0135 | 0.0284 | 0.0146 | 0.0027 | 0.0002 |  |
| -12 |  | 0.0004 | 0.0047 | 0.0285 | 0.0721 | 0.0314 | 0.0049 | 0.0004 |  |
| -6 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0069 | 0.0482 | 0.1785 | 0.0538 | 0.0072 | 0.0005 | 0.0001 |
| 0 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0079 | 0.0588 |  | 0.0660 | 0.0082 | 0.0006 | 0.0001 |
| 6 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0069 | 0.0482 | 0.1785 | 0.0538 | 0.0072 | 0.0005 | 0.0001 |
| 12 |  | 0.0004 | 0.0047 | 0.0285 | 0.0721 | 0.0314 | 0.0049 | 0.0004 |  |
| 18 |  | 0.0002 | 0.0026 | 0.0135 | 0.0284 | 0.0146 | 0.0027 | 0.0002 |  |
| 24 |  | 0.0001 | 0.0011 | 0.0053 | 0.0102 | 0.0057 | 0.0012 | 0.0001 |  |
| 30 |  |  | 0.0004 | 0.0018 | 0.0032 | 0.0019 | 0.0004 |  |  |
| 36 |  |  | 0.0001 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0001 |  |  |
| 46 |  |  |  |  | 0.0001 |  |  |  |  |

表5.3-5  淋溶液下渗1000天后氟化物迁移距离及浓度（mg/L）

| X(m) Y(m) | -460 | -300 | -200 | -100 | 0 | 100 | 200 | 300 | 460 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -140 |  |  |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |  |  |  |
| -120 |  |  | 0.0002 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0002 |  |  |
| -90 |  | 0.0002 | 0.0011 | 0.0030 | 0.0044 | 0.0032 | 0.0012 | 0.0003 |  |
| -60 |  | 0.0009 | 0.0050 | 0.0156 | 0.0242 | 0.0164 | 0.0055 | 0.0011 |  |
| -30 | 0.0001 | 0.0022 | 0.0135 | 0.0536 | 0.1049 | 0.0564 | 0.0182 | 0.0026 | 0.0001 |
| 0 | 0.0001 | 0.0030 | 0.0194 | 0.0947 |  | 0.0996 | 0.0214 | 0.0035 | 0.0001 |
| 30 | 0.0001 | 0.0022 | 0.0135 | 0.0536 | 0.1049 | 0.0564 | 0.0149 | 0.0026 | 0.0001 |
| 60 |  | 0.0009 | 0.0050 | 0.0156 | 0.0242 | 0.0164 | 0.0055 | 0.0011 |  |
| 90 |  | 0.0002 | 0.0011 | 0.0030 | 0.0044 | 0.0032 | 0.0012 | 0.0003 |  |
| 120 |  |  | 0.0002 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0002 |  |  |
| 140 |  |  |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |  |  |  |

表5.3-6  淋溶液下渗3650天后氟化物迁移距离及浓度（mg/L）

| X(m) Y(m) | -880 | -600 | -300 | -100 | -50 | 0 | 50 | 100 | 300 | 600 | 920 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -280 |  |  |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |  |  |  |
| -200 |  | 0.0001 | 0.0007 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0001 |  |
| -150 |  | 0.0003 | 0.0034 | 0.0077 | 0.0084 | 0.0087 | 0.0086 | 0.0081 | 0.0039 | 0.0004 |  |
| -100 |  | 0.0009 | 0.0116 | 0.0306 | 0.0342 | 0.0357 | 0.0350 | 0.0322 | 0.0135 | 0.0012 |  |
| -50 |  | 0.0017 | 0.0274 | 0.0976 | 0.1168 | 0.1256 | 0.1197 | 0.1027 | 0.0318 | 0.0022 |  |
| -10 | 0.0001 | 0.0021 | 0.0374 | 0.1888 | 0.2918 | 0.4105 | 0.2992 | 0.1985 | 0.0434 | 0.0028 | 0.0001 |
| 0 | 0.0001 | 0.0021 | 0.0379 | 0.1969 | 0.3221 |  | 0.3303 | 0.2070 | 0.0440 | 0.0028 | 0.0001 |
| 10 | 0.0001 | 0.0021 | 0.0374 | 0.1888 | 0.2918 | 0.4105 | 0.2992 | 0.1985 | 0.0434 | 0.0028 | 0.0001 |
| 50 |  | 0.0017 | 0.0274 | 0.0976 | 0.1168 | 0.1256 | 0.1197 | 0.1027 | 0.0318 | 0.0022 |  |
| 100 |  | 0.0009 | 0.0116 | 0.0306 | 0.0342 | 0.0357 | 0.0350 | 0.0322 | 0.0135 | 0.0012 |  |
| 150 |  | 0.0003 | 0.0034 | 0.0077 | 0.0084 | 0.0087 | 0.0086 | 0.0081 | 0.0039 | 0.0004 |  |
| 200 |  | 0.0001 | 0.0007 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0001 |  |
| 280 |  |  |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |  |  |  |

根据上表5.3-4~5.3-6预测结果可知：

在预设情景下经过100天后，淋溶水氟化物迁移扩散范围约为地下水流向下游148m、上游146m、两侧各46m的区域，氟化物沿地下水流向运移后，最大浓度0.1785mg/L，未超标。经过1000天后，淋溶水氟化物迁移扩散范围约为地下水流向下游460m、上游460m、两侧各140m的区域，氟化物沿地下水流向运移后，最大浓度0.1049mg/L，未超标。经过3650天（10年）后，淋溶水氟化物迁移扩散范围约为地下水流向下游920m、上游880m、两侧各280m的区域，氟化物沿地下水流向运移后，最大浓度0.4105mg/L，未超标。

项目区域为北方半干旱地区，年均蒸发量远大于降水量，堆存矸石不易形成充分浸泡状态，自然情况下，场内矸石淋溶水基本均以蒸发形式进入大气，且填充前场底和边坡进行压实处理，矸石填充需经多层覆土并压实，另外，淋溶试验中，矸石是在被充分浸泡的状态下进行的，即使在填充期，强降雨季节产生少量淋溶水，淋溶水各项污染物浓度极小，未收集的极少量淋溶水即使下渗，经底层粘土防渗、包气带的不断吸附和降解作用，对地下水影响也很小。因此，本项目不会对地下水环境产生大的影响。

3、对地下水保护目标的影响

辛安泉域重点保护区：本项目选址范围位于辛安泉域范围内，但不在重点保护区内，场址边界距辛安泉域泉水集中出露带最近距离约为40.6km，距离较远，项目建设对其影响很小。

八义镇集中供水水源地：一级保护区范围：以开采井为中心，半径为19m的圆形区域。面积为0.00113km2。不设二级保护区。项目位于八义镇水源地保护区东北部，距离一级保护区边界约2.4km。

项目区域地下水流向均为西南至东北，八义镇集中供水水源地位于项目场地地下水流向的上游方向，项目建设对其影响较小。

村庄分散水源井：

- 项目评价范围内距离本项目厂址最近的的村庄分散水井主要为场地东南侧约1.2km的龙山村水井，通过对比预设情景下项目场地矸石淋溶液的迁移情况，污染物迁移扩散范围不会出现超标。根据淋溶实验结果，项目填充的煤矸石属于Ⅰ类一般工业固体废物，水质相对较为简单，且实际过程中单次降雨量与矸石存量相比小的多，堆存矸石一般远达不到实验情况下的充分浸泡状态，产生的淋溶液浓度较实验结果要小的多，且淋溶液在下渗过程中还将被各土壤层、包气带等不断吸附和消减，其浓度将进一步降低，所以项目建设对其影响不大。

因此，严格落实“分层填充、分层压实”的要求，并配套防渗设施后，正常情况下，项目建设不会对区域村庄分散式水井产生大的影响。

4、地下水环境保护措施与对策

（1）严格落实控制措施

①场内整治前，对场地底部及边坡平整，并进行压实，压实系数不小于0.93，填充过程严格分区分开作业，及时摊平压实，即堆即压，压实系数不小于0.93，按要求及时进行层间和表层覆土并压实。

②严格落实周边排水沟、排水竖井、底部排洪涵管、消力池等设施，填充过程中及时敷设平台横纵向截水沟等，保证场内外雨水的顺利导排，避免浸泡矸石堆体。

（2）加强跟踪监测

实施地下水跟踪监测可以及时准确掌握项目场址及下游地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，尽早发现地下水是否遭受污染，以便及时采取控制和处理措施。

①监测点布设：场地地下水流向上游50m处、下游50m处，东坪村、常蒋村各设一处水质监测井。

②监测项目

水质指标：pH、浑浊度、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、砷、汞、Cr 6+ 、铅、镍、镉等，同时监测水位、水温。

③监测时间和频次：施工期1次/季度，每两次监测间隔不少于1个月；营运期1次/半年，直到地下水质连续2年不超出地下水本底水平。

上述监测责任主体为长治市上党区黎都土地整理有限公司，并按规定对监测数据进行建档保存，并以张贴公告等方式定期向周围村民进行公开，如发现异常或事故，应加密监测频次，改为每天或每周一次，并分析污染原因，及时采取应急措施。

5、地下水环境影响评价结论

综上所述，本项目加强管理，严格遵循地下水环境防治与保护措施以及环评

要求，项目建设对地下水环境影响较小。

### 5.3.4抚育养护期地下水环境影响分析

雨季时可能产生少量的矸石淋溶水，但是由于项目施工期已经建设完整的排水系统，此外项目所在地的蒸发量远远大于降雨量，因此，项目抚育养护期对地下水环境影响较小。

## 5.4 声环境影响评价

### 5.4.1 项目建设期声环境影响分析

1、噪声源强

项目建设过程噪声主要来自场内挖掘机、推土机、装载机、压路机及运输车辆。主要噪声源情况详见下表。

表5.4-1 项目建设主要噪声源及源强一览表

| 序号 | 噪声源 | 台数 | 噪声级dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 2 | 90 | 离设备1m处 |
| 2 | 推土机 | 2 | 85 |  |
| 3 | 装载机 | 1 | 85 |  |
| 4 | 压路机 | 2 | 90 |  |

由上表可知，项目建设施工期间高噪声源相对较少，且均为间歇性。

2、场内施工噪声影响预测分析

项目预测采用点声源噪声衰减模式估算离声源不同距离处的噪声值，预测模型如下：

式中：Li―― 距声源Ri（m）处的施工噪声预测值，dB；

L0――距声源R0（m）处的施工噪声级，dB；

△L――障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。

项目主要施工机械噪声随距离的衰减情况详见下表

表5.4-2 主要施工机械（单台）噪声随距离的衰减变化

| 噪声 区域 | 噪声源 | 源强 dB（A） | 距声源距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 200 | 300 |
| 整治场地内 | 挖掘机 | 90 | 70 | 64 | 60 | 56 | 53 | 50 | 44 | 40 |
|  | 推土机 | 85 | 65 | 59 | 55 | 51 | 48 | 45 | 39 | 35 |
|  | 压路机 | 90 | 70 | 64 | 60 | 56 | 53 | 50 | 44 | 40 |
|  | 装载机 | 85 | 77 | 71 | 67 | 63 | 60 | 57 | 51 | 46 |

- 由上表可知，项目主要施工设备单台工作时在10m外可满足施工阶段场界昼间噪声限值，在100m外可满足施工阶段场界夜间噪声限值，但考虑到实际过程中，可能出现多台机械同时作业的情况，此时施工噪声影响范围比上述预测值要大。同时，项目施工机械多为流动噪声源，其影响范围随作业位置移动而发生改变，当其移动至场地边界时，对场界噪声贡献值最大，可能导致场界噪声超标。

项目前期工程施工阶段，机械作业数量较多，但周期较短，场内填矸后机械作业主要为推土机、压路机等，噪声影响相对较少，为降低项目场地建设过程中产生的噪声影响，评价提出以下要求：选用低噪设备，对各声源设备进行合理布局，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，合理安排施工时间，禁止午间和夜间作业。

项目场地周边距离最近的敏感点为北侧150m处的常蒋村，本项目场址位于沟内，与常蒋村有地势阻隔，且周边耕地分布广泛，种植有玉米等农作物，可有效阻隔噪声传播，估算其附加衰减量为10dB(A)。本项目夜间不运行，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求。

本项目各设备为间断运行，同一时刻各类设备同时运行几率较小。项目场地地势较低，场地与常蒋村之间有地势阻隔，且地势高处耕地分布较大，种植玉米等农作物，可阻隔噪声传播。且机械设备夜间不运行，不会对常蒋村声环境造成影响。

3、交通运输声环境影响分析

运矸车辆噪声压级为65-75dB（A），在100m外即可衰减至50dB（A）以内。煤矸石运输自山西长治县雄山煤炭有限公司、山西长治县雄山常蒋煤业有限公司、山西长治县雄山辛呈煤业有限公司工业场地经过运矸道路，然后进入本项目场地。

运矸道路两侧200m范围内的村庄为西源村、东蛮掌村、横河村、王坊村、中村、李坊村、北王庆村、桥沟村、南王庄村、官道村、沟湾村、常蒋村，敏感点较多。

评价要求运矸车辆采取以下措施减少运输噪声影响：

- ①固定运矸路线，运输车辆不得随意变更路线及穿越村庄；

- ②合理安排运输时间，禁止午间和夜间运输等；

③经过噪声敏感点村庄附近时，运矸车辆减速行驶，禁止鸣笛；

④定期对运矸车辆进行保养，保持车辆良好运行状态。

采取上述治理措施后，矸石运输噪声对村庄的影响可降低至最小。

### 5.4.2 抚育养护期声环境影响分析

抚育养护期一般除养护车辆交通噪声外，没有其他噪声源。养护车辆一般为小型车辆，在采取途径村庄减速慢行、限制鸣笛等措施后，基本不会对沿线村庄造成声环境影响。

### 5.4.3 声环境影响评价自查表

表5.4-3  建设项目声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评级等级 | 一级£ |  |  |  | 二级R |  |  |  |  | 三级£ |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200mR |  |  |  | 大于200m£ |  |  |  |  | 大于200m£ |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续 A 声级R 最大A 声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R |  |  |  |  | 地方标准£ |  |  | 国外标准£ |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区£ | 1类区R |  |  |  | 2类区£ |  | 3类区£ |  | 4a类区£ |  |  | 4b类区£ |  |
|  | 评价年度 | 初期□ |  | 近期R |  |  |  |  | 中期□ |  |  | 远期□ |  |  |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法R 现场实测加模型计算法□ 收集资料□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方 法 | 现场实测□ |  |  |  |  |  |  |  | 已有资料□ |  |  | 研究成果□ |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型□ 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m£ |  |  | 大于200m£ |  |  |  |  |  |  |  | 大于200m£ |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续 A声级□ 最大A 声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献 值 | 达标□ |  |  |  |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目 标处噪声值 | 达标□ |  |  |  |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测R 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测□ 无监测□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目 标处噪声监测 | 监测因子（等效连续 A声级 ） |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  | 无监测£ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行R 不可行£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“£”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.5 固体废物环境影响评价

### 5.5.1 项目建设期固体废物环境影响分析

1、剥离表土及挡矸墙、排水等工程施工

场内土地整治前，需剥离表层熟土量约6.93万m3，挡矸墙和排水等工程建设过程产生的土方量约0.64万m3，上述土方合计约7.57万m3，均在场内分类集中存放，可全部回用于场地层间回填和后期表层覆土，项目无多余弃方产生。

2、少量生活垃圾

项目工作人员较少，大多均为附近村民，不在场内进行食宿，场内生活垃圾主要来自工作人员，产生量很少，经收集后定期送至附近生活垃圾集中堆放点。

### 5.5.2  抚育养护期固体废物环境影响分析

本项目施工期将完成填充作业和覆土还田，抚育管护期不会产生固体废物，不会对周围环境造成不利影响。

## 5.6 土壤环境影响评价

### 5.6.1概述

本次评价按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），对土地整治区场地的土壤环境进行了现状调查与评价。在调查基础上，进行了土壤环境的预测与评价并提出了保护措施。

### 5.6.2土壤环境评价等级、评价范围确定及敏感目标

1、评价等级确定

项目土壤环境影响途径主要为污染影响，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，项目类别属“环境和公共设施管理业-采取填埋和焚烧方式的一般工业固体废物处置及综合利用”，为II类，项目场地总面积13.9764hm2，占地规模为中型，拟建场地周边分布有耕地等敏感目标，土壤环境敏感程度为敏感，项目土壤环境评价等级判定为二级。

2、评价范围及敏感目标分布

土地整治对土壤的主要影响为矸石堆置以及道路、排水系统开挖对地表土壤的破坏和影响，本项目土壤影响范围为项目占地以及场地外扩0.2km区域，评价范围内土壤敏感目标主要为耕地及常蒋村村庄建设用地。

### 5.6.3评价因子识别

本项目为利用煤矸石实施土地整治项目，地下水补给来源为大气降水，填充物为矸石，矸石淋溶液的产生主要与区域气候、地形地势、防治措施等众多因素有关，正常情况下填埋区不会产生淋溶水，但是如果遇降水时间长或雨量较大时，有相当数量的降雨可入渗到煤矸石中，产生矸石淋溶水，该淋溶水中携带着矸石中的Hg、Cd、Pb、F-、Cr、As等有毒有害元素，可能会对局部土壤造成一定的污染影响。因此，本次土壤模拟预测情景选择矸石淋溶水泄露对矸石底部的土壤产生影响。环境评价因子识别情况见下表。

表5.6-1  建设项目土壤影响类型与影响途径表

| 时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地表漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 基础建设期 | / | / | / | / |
| 矸石填充期 | / | / | √ | / |
| 服务期 | / | / | / | / |

表5.6-2  区域矸石淋溶液检测结果与GB15618-2018对比分析表

| 项目 | 含量mg/L | 《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》 GB5085.3-2007 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB15618-2018中表1农用地土壤污染风险筛选值 | 与GB15618-2018比值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 7.46 | / | — | / |
| 铜及其化合物（以总铜计） | 0.063 | 100 | 100mg/kg | 0.041 |
| 锌及其化合物（以总锌计） | ND （＜0.006） | 100 | 250mg/kg | / |
| 镉（以总镉计） | ND （＜0.003） | 1 | 0.3mg/kg | / |
| 铅（以总铅计） | ND （＜0.05） | 5 | 120mg/kg | / |
| 总铬 | ND （＜0.01） | 15 | 200mg/kg | / |
| 汞及其化合物（以总汞计） | ND （＜0.0001） | 0.1 | 2.4mg/kg | / |
| 铍及其化合物（以总铍计） | ND （＜0.005） | 0.02 | — | / |
| 钡及其化合物（以总钡计） | 0.054 | 100 | — | / |
| 镍及其化合物（以总镍计） | 0.013 | 5 | 100mg/kg | 0.55 |
| 砷及其化合物（以总砷计） | ND （＜0.1） | 5 | 30mg/kg | / |
| 无机氟化物 (不包括氟化钙) | 0.88 | 100 | — | / |
| 氰化物 | ND （＜0.25） | 5 | — | / |
| 各因子检测值按3#、15#矸石中的较大值进行取值 |  |  |  |  |

由上表可知，矸石淋溶液中各污染因子与GB15618-2018筛选值比值均远远小于1，矸石中的有毒有害元素对区域土壤环境质量均影响很小，因本项目主要污染途径为垂直下渗，与地下水污染途径类似。本次评价选择淋溶废水中毒性较大的镍作为预测因子。

### 5.6.4 预测与评价

根据本项目工程分析和土壤环境影响识别，结合本项目所在处的水文地质条件，参照《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）评价技术要求。

1、预测情景

本次土壤模拟预测情景选择矸石淋溶水泄露对矸石底部的土壤产生影响。

2、模型建立

边界条件：

（1）水流模型

土壤水流运动方程为van Genuchten模型，即：一维垂向饱和—非饱和土壤中水分运动方程，其表达形式为：

水流边界条件设置：根据勘察资料，土地整治场地底部包气带埋深约6.0m，本次评价土壤预测上边界概化为定压力水头边界，下边界为潜水含水层，为自由排泄边界。

（2）溶质运移模型

本次评价土壤入渗影响采用《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）推荐的一维非饱和溶质运移模型进行预测，预测软件为HYDRUS。

应用HYDRUS软件求解包气带中的水分与溶质迁移方程。HYDRUS是由美国国家盐改中心（US Salinity laboratory）于1991成功开发的一套用于模拟变饱和多孔介质中水分、能量、溶质运移的数值模型。经改进与完善，得到了广泛的认可与应用。能够较好地模拟水分、溶质与能量在土壤中的分布，时空变化，运移规律，分析人们普遍关注的农田灌溉、田间施肥、环境污染等实际问题。它也可以与其它地下水、地表水模型相结合，从宏观上分析水资源的转化规律。后经过众多学者的开发研究，HYDRUS 的功能更加完善，已经非常成功的应用于世界各地地下饱和、非饱和带污染物运移研究。

溶质运移模型边界条件设置：上边界选择浓度通量边界条件，下边界选择零浓度梯度边界。

（3）土壤概化：结合土壤理化性质调查结果，将土壤概化为一种类型，0~6.0m均为粘土。土壤岩性分布间下图。预测过程中，对土壤进行剖分节点，共101个节点，其中设置了5个目标观测点，从上到下依次为N1~N5，距模型顶端距离分别为0cm、150cm、300cm、450cm、600cm，观测点示意图见下图。

5.6-1  包气带分层及观测点位置示意图

（4）预测参数选择

粘土的土壤水力参数值见表5.6-3，溶质运移模型方程中相关参数取值见表5.6-4。

表5.6-3  粘土的土壤水力参数

| 土壤层次/cm | 土壤类型 | 残余含水率θr | 饱和含水率θs | 曲线形状参数/m | 经验参数α/cm-1 | 饱和渗透系数Ks/cm/d | 经验参数l | 水中分子扩散系数（cm2/s） | 空气分子扩散系数（cm2/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-600 | 粘土 | 0.068 | 0.38 | 1.09 | 0.008 | 4.8 | 0.5 | 不考虑 | 不考虑 |

表5.6-4 溶质运移模型相关参数

| 土壤层次/cm | 土壤类型 | 土壤密度ρ/g/cm3 | 纵向弥散系数DL/cm | Kd/cm3/mg | SinkWater1溶解相的一阶速率常 数1/d | SinkSolid1固相一阶速率常数1/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-600 | 粘土 | 2.32 | 60 | 1.21 | 不考虑 | 不考虑 |

（5）预测时段

假设淋溶液渗漏时间泄露100d对包气带土壤影响；同时软件输出土壤剖面在淋溶液泄露T0=0d、T1=100d、T2=500d、T3=1000d、T4=3650d的浓度分布情况。

3、预测因子及源强

本次评价选择淋溶废水中毒性较大的镍以作为预测因子。根据矸石淋溶结果，淋溶废水中镍的浓度为0.013mg/L（0.000013mg/cm3）。

4、预测结果

基于上述模型设置，不考虑污水在包气带中下渗过程的降解与吸附作用，不考虑包气带土壤中对污染物的吸附、挥发、生物化学反应，仅考虑土壤中弥散作用，设计情景为极端情况，用于表征淋溶废水垂直入渗对土壤环境的最大影响程度和影响范围。由下图及模型输出结果可知，在淋溶液持续渗漏100d后，若通过维护及时导排土地整治场地积水，杜绝淋溶液继续下渗后，整个预测时段内（泄露后3650d），包气带底部观测点N5可以观测到镍。

随着非正常状况泄漏的持续，在土壤弥散作用的情况下，切断泄露通道前，N1观测点所在位置随着淋溶液泄露时间的增加浓度镍呈现逐步升高的趋势，并逐步达到峰值浓度0.0039mg/L、0.27mg/L，泄露通道切断后随着时间的推移，N1观测点所在位置镍出现逐步降低的趋势。同理，N2观测点也有同样规律。

根据土壤剖面不同时间镍浓度变化曲线可知，在T=500d时，土壤剖面镍峰值位于包气带深度约50cm处；在T=1000d时，土壤剖面镍峰值位于包气带深度约80cm处，在T=3650d时，土壤剖面镍峰值位于包气带深度约220cm处，且底部观测点N5可以观测到镍。

综上，项目区域为北方半干旱地区，年均蒸发量远大于降水量，堆存矸石不易形成充分浸泡状态，自然情况下，场内矸石淋溶水基本均以蒸发形式进入大气，且填充前场底和边坡进行压实处理，矸石填充需经多层覆土并压实，另外，淋溶试验中，矸石是在被充分浸泡的状态下进行的，即使在填充期，强降雨季节产生少量淋溶水，淋溶水各项污染物浓度极小，未收集的极少量淋溶水即使下渗，在包气带实际存在的吸附和降解等共同作用下，镍在土壤中的含量较预测结果会偏小很多因此，本项目不会对土壤环境产生较大影响。

5.6-2  不同深度观测点镍浓度随时间变化情况

5.6-3  土壤剖面不同时间镍浓度变化曲线

### 5.6.5 土壤保护措施及对策

针对项目可能发生的土壤环境污染途径，以“源头控制、过程防控、跟踪监测”为原则，主要提出以下措施：

1、源头控制

为避免造地区矸石淋溶液对土壤造成污染，评价要求建设单位从源头采取控制措施，本项目所填矸石各污染物浓度应低于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）标准限值，除煤矸石外，禁止其他固体废物、危险废物和生活垃圾进入本场区作为填充物。

2、过程防控

（1）防尘措施

填充物矸石严格落实“分层堆放、分层压实”要求，及时进行覆土及绿化，避免矸石长期露天堆放；填充过程中避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施。

（2）防渗措施

施工前期做好场地表层熟土的收集及存放，以用于后期表土覆盖及植被恢复；场内填充前对场地底部及边坡进行清理并进行压实，压实系数不小于0.93；加强施工机械的管理及保养，防止漏油等。

（3）水环境方面

造地区四周设置排水边沟，将周边汇水及时排除场外，场区内马道平台和坡面设置排水沟，将场区内雨水排除场外，减少矸石淋溶液的形成，出口设置消力池，防止雨水冲刷下游。

3、土壤环境质量现状保障措施

本项目设计3年完成土地整治工作。复垦方向为耕地11.2234 hm2。场地全部覆土完成后统一交给当地村民使用。

①土壤改良

开发完成后的平台及边坡所需熟土主要来源于场地采集剥离的表层土，项目填充周期为3年，该部分表层土在临时堆放过程中，会造成一定程度的养分流失，为恢复土壤肥力，满足农业种植及植被绿化等复垦标准要求，需对场地进行土壤改良与培肥，常见的方法包括机械深耕、增施有机肥、秸秆还田、种植绿肥翻压还田、人工施肥等。

②植被措施

选择一定的先锋植物，并选择一定的适生物种，优势物种，乔草结合，注意各个维度的植物物种的合理配置。在植物工程初期可以选用一定的先锋植物，先锋植物不追求与优势物种长期共存，只求在短时间内能够改善立地条件，为其他植物侵入提供先决条件。本项目绿化植被经过筛选后，马道平台种植刺槐、紫穗槐等乔木和灌木，坡面撒播披碱草等草种。

4、跟踪监测

制定跟踪监测计划，设2个土壤跟踪监测点位，分别为场地挡矸墙下游（50m范围内，重点影响区）和场外南侧的农田（50m范围内，敏感目标），监测因子包括pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌共9项，标准执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/15618-2018）中规定的筛选值，监测频率为1次/3年。

### 5.6.6 土壤环境影响评价自查表

表5.6-4 项目土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型R；生态影响型£；两种兼有□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地£；农用地R；未利用地£ |  |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （13.9764）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（耕地）、方位（周边均有分布）、距离（0~200m） 敏感目标（常蒋村）、方位（N）、距离（180m） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降£；地面漫流£；垂直入渗R；地下水位£；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | PH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | PH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类R；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感R；较敏感□；不敏感£ |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级R；三级£ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）R；b）R；c）□；d）□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 |  |  |  |  |  |  | 同附录 C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 | 深度 |  | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1 |  | 3 | 0~0.2m |  |  |
|  |  | 柱状样点数 | 3 |  |  | 0~3.0m |  |  |
|  | 现状监测因子 | PH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 镍 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618R；GB 36600£；表D.1£；表 D.2£；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 各监测点位和因子均可满足相应标准规定的限值要求 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 镍 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 ER；附录 F□；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（）影响程度（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）R；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障R；源头控制R；过程防控R；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  |  | 监测频次 |  |
|  |  | 2 |  | PH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌共9项 |  |  | 每3年1次 |  |
|  | 信息公开指标 | 监测点位及监测值 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 从土壤环境影响的角度，项目建设总体可行 |  |  |  |  |  |  |

## 5.7 生态环境影响评价

### 5.7.1 项目建设生态环境影响分析

项目生态环境影主要为挡矸墙地基开挖、排水沟沟渠开挖及场外边坡取土破坏区域原有植被，对土地的扰动等造成施工场地内土质结构松散，造成水土流失，改变区域地形地貌和土地利用类型等。

1、对区域植被的影响

（1）植被破坏

项目占地面积共约13.9764hm2，现状为村民开垦的小块耕地，植被类型为杂草、灌木，植被零散，耕地种植植被类型为玉米等农作物，现状为闲置；因占地施工等，项目建设将导致上述区域原有植被损失殆尽。

项目场地及周边现状植被均为区域常见类型，且相对于整个区域，上述植被损失量占比较小，不会改变区域整体生态环境功能，另外，上述植被破坏属暂时性的，随着后期复垦和绿化，场地地表植被也将逐渐得到恢复和改善。

（2）填充阶段及运输扬尘对周边植物农田的影响

项目填充造地阶段，场内矸石倾倒和裸露堆积、矸石区间道路运输等产生的扬尘，在风力作用下，降落在周边区域植物及农田叶面上，其吸收水分成为深灰色的一层薄壳，可降低叶面的光合作用，堵塞叶面气孔，阻碍叶面气孔的呼吸作用及水分蒸发，减弱调湿和机体代谢功能，造成叶尖失水、干枯、落叶和减产，从而对植物农田造成一定的不利影响。

项目运输车辆要求采用密闭运输，区间道路已水泥硬化，路况较好，另外，根据多年气象统计资料，上党区年平均风速为2.1m/s，且还有地形阻隔，因此，项目填充阶段及运输扬尘对周边植物农田的影响较小。

2、对区域土地利用和地形地貌的影响

（1）土地利用结构与功能的变化

项目占地面积13.9764hm2，场内土地利用现状类型主要为旱地等，项目矸石填充，将破坏场内植被和土壤结构，导致其土地功能的暂时降低或丧失，但随着场内填充造地和绿化完成，大块平台复垦为耕地，场地周边、护坡（边坡及马道平台）恢复为有林地，其土地利用结构与功能将得到恢复和提升。

（2）对区域地形地貌的影响

场地按要求整治完成后，将形成平台及多级护坡，并和周围场地连接成片，较建设前，场内由原有沟地整治为梯级土地，区域整体地形地貌将更为规整，另外，上述变化对区域环境也将产生一定间接影响，一方面，建设期间矸石在填充堆积过程中，矸石表面在无植被覆盖时，易遭受风蚀和水蚀，加剧水土流失，而另一方面，待场地整治和绿化完成后，亦可起到减少水土流失、美化区域环境的积极作用。

项目界内取土区功能主要为辅助、补充取土，面积较小，且为狭长的边坡地，取土过程中不会造成局部大坑洼等不规则杂乱地形，对区域地形地貌影响很小。

3、对区域动物的影响

项目属农村地区，区域人类活动历史悠久，现场调查，项目评价范围及区域内已基本无大型及爬行动物，野生动物种类很少，多为昆虫、蚂蚱等节肢类动物及麻雀等鸟类，均为区域常见种类，适应能力较强，另外，项目占地面积较小，范围外类似动物生境区域较广，因此，项目施工可能会造成占地范围内原有动物的迁移，但不会造成其种类及数量的减少，对区域动物影响较小。

4、对区域水土流失的影响

项目建设过程中土方开挖、表层剥离，以及矸石覆土但尚未完成复垦绿化等阶段，如遇暴雨季节雨水冲刷易造成水蚀，另外大风天气，地表松散干土被风吹扬搬运，形成风蚀，在一定程度上会加剧区域水体流失，根据遥感解译，项目区域土壤侵蚀现状主要为微度—轻度侵蚀，整体侵蚀程度相对较轻，另外，项目场地区域汇水面积较小且大多经周边排水沟及管涵排出场外，因此，项目建设不会造成区域水土流失的明显加剧。

5、取土堆土影响

（1）取土影响

本项目不设置单独的取土场，采用场内挖去黄土自用的方式。场地挖方量为7.57万m3，场地内取土量为37.6万m3，共需土方量为45.17万m3，用于层间覆土和顶层覆土。取土作业应根据实际需求，坚持“按需取土”、“随取随用”等原则，尽量减小开挖面。

（2）堆土影响

项目实际建设过程中，场内填矸作业及土方采集为分区块逐渐推进，一般不会出现上述所有土方同时集中大量堆存情况，其中，建设前期可利用上游未作业区进行暂存，随着作业区域的推进及土方逐渐消耗及回用，建设后期新采集的土方可利用场内已开发完成的平台区进行暂存，项目不另设堆土场。

针对场内土方堆存，评价提出以下要求：各采集土方均在场内集中分类暂存，坚持“按需取土”、“随取随用”等原则，严禁在项目场界外进行堆弃，土方堆存过程中对土堆进行整形，部分装袋后对坡脚进行防护，土堆周边设临时排水设施，采取密网遮盖进行防尘等。

项目土方堆存过程产生的生态环境影响主要为水土流失，但在采取坡脚防护、周边设临时排水沟等措施后，其影响较小。

6、生态防护、减缓与恢复措施

根据以上分析，针对项目建设产生的各生态环境影响，评价提出以下防护、减缓与恢复措施：

（1）工程措施

①首先必须对场地表面进行简单的处理，对工程场地底部平面进行部分处理，进行平整；清除场地内的杂草树木，处理不稳定边坡，以防在土地整治期间发生滑坡、塌方等生产事故；采集从地面到耕底层约0.5m厚熟土壤，临时存放于场地较为平缓地带，以便日后复垦时利用；土堆采用防尘网遮盖，周边外坡脚采用草袋土垒墙压边临时防护，减轻水土流失；沟底覆盖黄土，将沟底的土平整，夯实做为防渗层。

②采用“从内向外，从下向上，缩小凌空，分层压实”方法进行回填。用推土机把矸石推平，每堆放1m厚的矸石层进行一次压实，压实系数不低于0.93。分片覆土封闭，保持较小的作业面积，每一块分区达到堆土标高时及时覆土。

③在场地下游严格按照要求建挡矸墙，以免溃坝后矸石被洪水冲走而污染环境；为了防止周边来水进入场地，对坡面造成冲刷，修建排水边沟、马道横纵排水沟、排水竖井、排水涵洞。

④在达到堆存高度后要及时对堆顶进行覆土，覆土厚度1m。堆顶面积11.2234hm2，复垦为耕地，马道及护坡面积2hm2，复垦为有林地。

（2）绿化措施

工程完成之后，顶部平台11.2234 hm2，复垦为耕地；边坡及马道平台2hm2，采用灌草结合方式防护，种植刺槐5000株、紫穗槐40000株、撒播草籽面积为2hm²；进场道路两侧加强绿化。

（3）管理措施

对本项目而言，通过上述生态保护与生态恢复措施的实施，可以有效地减轻工程建设中对生态环境的影响，但要使得各项措施得以顺利落实，还必须加强管理，具体措施如下：

①结合生态管理方案，要制定并实施对项目进行的生态监测计划，发现问题，特别是重大问题时要呈报上级主管部门和环境保护部门及时处理。

②要编制施工人员守则和项目建成后运行人员的生态守则。

③要严格实施各项水土保持措施，确保矸石分层堆放、层层压实；排水边沟、马道横纵排水沟、挡矸墙等严格按照要求，保质保量完成。

④要严格保证各项绿化和生态恢复措施的实施，为确保植树种草的成活率，翌年应对上年造地情况实地检查，对死苗及时补种，病害苗及时打药后移除。

⑤绿化指标严格按设计执行，植物存活率高，生长情况良好；复垦耕地满足相关标准要求。

采取以上措施后，项目建设对区域生态环境影响较小。

8、项目复垦绿化完成后生态环境正效益分析

本项目土地整治实施完成后，顶部平台面积11.2234hm2，全部复垦为耕地；护坡（边坡和马道台阶）面积共2hm2，复垦为有林地；开发完成后变为大块平坦耕地，并与周边农田相连，可增加耕地面积0.0185hm2，从而提高整体土地利用价值及耕作效率，对区域生态结构功能的提高亦具有积极作用。

表5.7-1  项目建设前后土地及植被类型变化情况统计表

| 序号 | 土地及植被类型 | 整治前 | 整治后 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积（hm2） | 面积（hm2） | 面积（hm2） |
| 1 | 旱地（013） | 11.2049 | 11.2234 | 0.0185 |
| 2 | 有林地（031） | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 其他草地（043） | 1.0562 | 0 | -1.0562 |
| 4 | 农村道路（104） | 0.1067 | 0 | -0.1067 |
| 5 | 沟渠（117） | 0 | 0.4846 | 0.4846 |
| 6 | 田坎（123） | 1.6086 | 0.2684 | -1.3402 |
| 合计 |  | 13.9764 | 13.9764 | 0 |

另外，项目建设完成后，场地进行规范的护坡防护，并留设周边排水沟、马道横纵向排水沟等永久性排水设施，可有效减少区域水土流失，加强土壤保持和水源涵养，场地整治后，将原有沟地开发为大块平地并和周围区域连接成片，区域地形更加规整，植被更加分明有序，对美化区域景观亦具有一定的积极作用。

由以上可知，项目建设完成后，较整治之前，对改善区域生态环境及景观具有积极作用。

### 5.7.2 运营期生态环境影响分析

本项目建成后采取覆土恢复为耕地和有林地，复垦后耕地及植被覆盖率达到87.73%以上，项目建设和复垦绿化完成后，变为大块平坦耕地，并与周边农田相连，从而提高整体土地利用价值及耕作效率，对区域生态结构功能的提高亦具有积极作用，同时在改良土壤、涵养水源、防止水土流失等方面起到积极的作用。同时又对一般工业固废进行了填埋处理，有效的减少了固体废物永久性堆放产生的环境问题。

综上所述，本项目建设期将不可避免的对区域植被造成破坏、土地利用类型造成改变、水土流失加剧、景观造成破坏，当由于本项目基础工程施工期对生态环境的影响较短暂，并且是可逆的、可恢复的，在加强施工期环境管理后，可将影响降到最低，待全部施工结束后，这种影响也会随着施工期的结束而终止。同时按照建设内容要求进行植被恢复，区域生态环境比原来的情况有所改善。因此，本项目的实施具有生态环境效益。

### 5.7.3 生态环境影响评价自查表

表5.7-2  建设项目生态环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响 识别 | 生态保护目标 | 重要物种£；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他R |
|  | 影响方式 | 工程占用£；施工活动干扰□；改变环境条件□；其他R |
|  | 评价因子 | 物种£（ ） 生境□（ ） 生物群落□（ ） 生态系统□（ ） 生物多样性□（ ） 生态敏感区□（ ） 自然景观□（ ） 自然遗迹□（ ） 其他R（ ） |
| 评价等级 |  | 一级□ 二级□ 三级R 生态影响简单分析□ |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（1.636259）km2；水域面积：（ ）km2 |
| 生态现状 调查与 评价 | 调查方法 | 资料收集R；遥感调查R；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□ |
|  | 调查时间 | 春季□；夏季□；秋季R；冬季□ 丰水期□；枯水期□；平水期R |
|  | 所在区域的 生态问题 | 水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落R；土地利用R；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他□ 区□；其他□ |
| 生态影响 预测与 评价 | 评价方法 | 定性□；定性和定量□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落□；土地利用□；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他□ |
| 生态保护 对策措施 | 对策措施 | 避让□；减缓□；生态修复R；生态补偿□；科研□；其他□ |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期□；长期跟踪R；常规□；无□ |
|  | 环境管理 | 环境监理R；环境影响后评价□；其他□ |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行R；不可行□ |
| 注：“£”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |

## 5.8 环境风险评价

填充体在营运过程中可能存在着一定的环境风险，如沟口初期挡矸墙溃坝造成环境二次污染、地下水污染事故等会对项目场址周围的土地、空气、地表水、地下水和生态环境、自然等环境造成较大的不利影响，因此必须采取多种措施进行预防，杜绝或大大减少事故风险的发生。

本项目环境风险主要为初期坝体溃坝对周边环境造成的影响。参照《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）进行风险源识别和评价。

### 5.8.1 评价等级

拟建项目场址位于长治市上党区八义镇常蒋村南约150m处，征地面积约13.9764hm2，沟道大致呈东南－西北走向，沟长约450米，宽平均约400米，沟深平均35米，地形最低点位于项目区西北沟谷，海拔高程约983.0m，最高点位于中南部的山梁，海拔高程约1178.7m，最大相对高差为195.7m。

在场区西侧矸石沟沟口修建3.0m高浆砌石挡矸墙1座，地面以上墙高3.0m，挡墙顶宽为1.5m，基础埋深为1.5m，长度为50.0m。挡矸墙墙身采用M7.5水泥砂浆砌MU30片石；下设200mm厚C15混凝土基础，达到设计规范的要求后，出现险情的风险度较低，矸石物理化学性质稳定，为无毒无害产品，且填埋区周围没有环境敏感地区。

本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的环境风险物质和风险事故情形。参照《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015），根据本项目的工程特性，类比同类型项目的风险分析，确定拦挡坝溃坝及矸石自燃为风险控制主要环节。

### 5.8.2 环境敏感目标概况

本项目在非正常情况可能发生矸石自燃后产生硫化氢气体对周围环境空气造成影响，影响周围环境敏感目标为村庄。周围环境敏感目标村庄详见表5.8-1。

表5.8-1 周围环境敏感目标

| 序号 | 名称 | 方位 | 距离/km | 属性 | 人口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常蒋村 | N | 0.15 | 村庄 | 448 |
| 2 | 东坪村 | SW | 0.7 | 村庄 | 1410 |
| 3 | 狗湾村 | W | 0.8 | 村庄 | 1028 |
| 4 | 西旺沟村 | NE | 1.0 | 村庄 | 241 |
| 5 | 南王庆村 | NE | 2.0 | 村庄 | 1340 |
| 6 | 东横岭村 | N | 1.0 | 村庄 | 623 |
| 7 | 官道村 | N | 1.3 | 村庄 | 1300 |
| 8 | 龙山村 | S | 1.2 | 村庄 | 2460 |
| 9 | 西坪村 | W | 1.6 | 村庄 | 552 |
| 10 | 石后堡村 | W | 1.3 | 村庄 | 840 |

### 5.8.3 环境风险识别

本项目初期坝体事故主要是指由于雨季洪水进入场地内，造成初期坝体溃解，进而引起滑坡或泥石流的发生，产生新的水土流失，影响正常的生产，甚至威胁人群安全，溃坝事故发生后，矸石与空气、雨水等接触易发生自燃。因此在雨季要监测场地内地表水流的方向及积水量的变化情况及周边汇水面积的变化。

1、重点危险源识别

本项目参照金属非金属矿山尾矿库重大危险源的辨识，以矸石填充区域为单元。辨识依据是填充区域拦挡坝高、全库容和最大可能的事故后果，满足下列三个条件之一者，即为金属非金属尾矿库重大风险源：

①全库容1000万m3以上或坝高60m以上的尾矿库，即为一、二、三等尾矿库；②一旦发生最大程度的溃坝事故，可能造成下游居民死亡50人以上的尾矿库；③一旦发生失事，将会对下游的城镇工矿企业、交通运输及其他重要设施造成严重危害，或有毒有害物质会大面积扩散的尾矿库。

2、辨识结果

本项目设计填埋158.6万m3煤矸石，44.93万m3土方，拦挡坝高度约3m，属于四等库；此外，根据现场勘查，结合填充区及下游地形地貌，场区溃坝后不会对下游的城镇、工矿企业、交通运输及其他重要设施造成严重危害，不会造成下游50人以上死亡；土地整治过程中不使用有毒有害的易燃易爆等危险物质，故本项目不属于重点危险源。

根据本项目的工程特性，类比同类型项目的环境风险分析，确定本项目充填场地溃坝风险控制主要环节。

### 5.8.4 环境风险分析

1、土地整治区溃坝事故源项分析

充填场地区溃坝事故主要是由于挡矸墙质量问题、矸石滑坡以及管理不当引起的。

①挡矸墙质量：主要包括挡矸墙稳定性设计、基础处理等。

②矸石滑坡：指矸石边坡角度太大（大于27°），形成坡上负荷较大，且不经压实、分层处理，随意堆放，矸石呈松散状，在暴雨的情况下，起到“活化”作用，使得矸石向下游流失。

③管理不当：指维护不良，无人管理等使得排水系统堵塞，引发坝体失稳。

通过以上分析，只要本项目充填场地区的挡矸墙、排水系统满足设计要求，管理得到，且矸石堆放时严格按照由下到上，分层推平压实、分层覆土的方式堆放矸石，即可避免填埋区对环境的风险。

2、矸石堆滑坡分析

本项目矸石逐层倾倒，然后用推土机把矸石推平后往返逐层压实，矸石厚度达2m后，在表面覆盖0.5m后黄土，边坡按1:2的坡度，每堆高8m设置一道宽4m的马道平台，矸石堆体比较稳定。

根据上党区近年气候资料，本区年平均降水量远小于年平均蒸发量，上游汇水面积较小，场地周边设置排水沟导排场地外雨水，矸石受雨水冲刷的几率很小，故本项目矸石堆体一般不会发生滑坡。

3、溃坝事件对地表水环境的影响

矸石堆放过程中若遇到强降雨天气造成矸石堆场内水量过大，堆场内填充物对挡矸墙压力过大，导致挡矸墙无法承受填充物对挡矸墙的压力，而导致挡矸墙发生破裂、崩溃，破坏挡矸墙下方的农作物。若降雨量较大时，会导致填充物（矸石）大量泄漏。

根据《长治市上党区黎都土地整理有限公司上党区常蒋村利用煤矸石实施土地整治项目可行性研究报告》，挡矸墙设计参数可抵抗最大降雨量时充填区域内填充物的冲击，项目建设过程中严格按照设计要求，由有资质单位进行建设，保证坝体工程、排水工程的建设，可将场地周边雨水排至坝体外消力池，不会造成雨水大量流至场地内。

4、矸石淋溶水下渗对地下水环境的影响

遇降雨天气，场地内填充物（矸石）会产生一定量的浸溶液，淋溶水会下渗对区域地下水环境产生一定的影响，根据地下水预测结果，浸溶液中污染物不会导致区域地下水环境超标，不会造成地下水环境造成污染。

按照设计要求，对场地表土剥离、黄土开挖后，场地底部黄土夯实处理后可作为本项目防渗层，可减弱矸石淋溶水对区域地下水环境的影响。

5、溃坝后矸石发生自燃对大气环境的影响

含硫量是决定矸石自燃的主要内在因素。本项目拟充填矸石为3#、15#煤矸石，含硫量不超过1.5%，可能发生自燃。矸石溃坝后形成大面积裸露，矸石与空气及外界水体发生接出后容易形成自燃，自燃时会产生烟尘及CO、H2S、SO2等大量有害气体，同时可能伴有大量的煤尘，从而污染场地周围及下风向地区的空气环境，严重损害人体健康，还有可能造成流经场地的降水地表径流酸度增加，污染周边范围内的水体及土壤环境，因此，场地填矸应制定严格的防自燃措施，将矸石自燃风险降至最低。

6、风险结论

综上所述，本项目充填场地矸石堆体一般不会发生滑坡，按照设计及评价要求进行填充一般不会发生自燃。在加强填充区管理，保证水保措施发挥作用和进一步对场区边坡治理的情况下，不会发生溃坝及自燃风险。

另外，矸石属于为块状，和粉煤灰、尾矿库不一样，不会形成泥石流。在考虑最不利的情况下（即发生溃坝），类比2005年河南平顶山发生过的滑塌事故，矸石下泄影响的最大半径在300m左右，本项目即使发生溃坝事故，矸石大都倾泻在场地外耕地内，且项目下游500m范围内无村庄等敏感目标。因此，即使挡矸墙坝发生溃坝，也不会对村庄造成危害。

### 5.8.5 环境风险防范措施及应急要求

1、环境风险防范措施

项目下游500m范围内没有村庄和其他环境敏感目标存在。为使项目能安全、稳定运行，评价提出以下风险防范的相关要求：

（1）设计由有资质的正规单位进行，挡矸墙建成后须经安全验收后才能投入使用。

（2）提高挡矸墙的防洪标准，并采取专门的防护措施。项目水文计算采用24小时暴雨资料推求设计洪水，结合当地的《水文手册》和实际情况，正确的选用方法和所用参数进行。

（3）在坝体填筑前必须对坝基和岸坡进行处理，拆除坝基范围内的草皮、腐殖土等。坝体与坝基、坡岸的结合。

（4）挡矸墙及坡面必须设置防护，护坡材料应根据当地情况选取。

（5）加强挡矸墙的安全监测，包括巡视监测、变形监测、渗流监测、压力监测、水文、气象监测等。设置专人对项目区进行管理和维护，严禁在项目区周边进行爆破等危害填埋安全的活动。

（6）建设和管理必须遵守《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》。

（7）落实安全生产责任制，明确安全生产职责，加强监管，及时发现隐患。本工程矸石堆放采用分层堆置、覆土压实并复垦绿化的措施，边坡处按矸石堆放阶段形成多个台阶（每抬升8m设1个台阶，台阶宽度4m），每个平台外侧高于内侧，坡度为2%，内侧设排水沟，避免雨水对边坡覆土的冲刷。

（8）对已填充有煤矸石的区域按设计高程和边坡比（不高于1:2）对堆体进行整形，采取削坡、挡护、坡面固定等边坡治理措施，并做好坡脚防护措施，确保治理后的边坡达到稳定状态。

（9）规范填矸作业，严格落实由下至上分层堆放，土地整治过程中矸石倾倒厚度每达到1m时应利用推土机及时进行摊平，并选用30t以上压路机进行碾压2-3次，然后在矸石层表面喷洒10%的石灰乳液，使矸石表层形成约0.5cm厚的石灰，矸石每填充2m厚时，覆盖0.5m厚的层间黄土并压实，压实度不低于0.93，形成层间覆土阻燃系统。

（10）建设单位应配备专门机构和人员，建立自燃预警管理机制，定期对矸石堆体进行测温等监测、监控，特别是雨季、高温等季节。

2、应急要求

建设单位应建立一套事故风险应急管理组织机构，制定安全规定、事故防范措施及应急预案。本评价根据项目地面环境风险特点，制定相应的应急预案。

表5.8-2  应急预案表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划 | 危险目标：挡矸墙溃坝，滑坡、崩塌、矸石自然、水体污染 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 建设单位应建立应急组织机构、设专职应急人员负责应急工作。 |
| 3 | 预案分级相应条件 | 将应急预案分成几级，根据相应的界别分类，采取相对应的程序，进行应急措施 |
| 4 | 应急救援保障 | 应购置应急设备，如消防灭火、救援器材等。 |
| 5 | 报警、通讯联系方式 | 规定应急状态下的报警、通讯联系方式、通知方式和交通保障管制等。 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 应有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清楚泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散、应急计量控制、撤离组织计划 | 事故现场、受事故影响的区域人员及公众对应急计量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急终止程序事故现场善后处理、恢复措施、邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，定期安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育培训和发布有关信息。 |

### 5.8.6 环境风险分析结论

根据项目区地形标高及堆高设计，预计挡矸墙事故时冲入下游最大距离为300m，该范围内没有村庄、重要公路和水源井及其他环境敏感目标存在，全部为耕地、沟谷。因此，本项目挡矸墙溃坝后只要采取措施及时清理废渣，然后进行生态恢复，不会对环境造成永久损害。本项目的环境风险是可接受的。

# 6  环境保护措施及可行性论证

## 6.1 环境空气污染防治措施

根据《山西省环境保护厅关于加强扬尘污染治理工作的通知》、《山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划》等要求，针对本项目修建挡矸墙、排水等基础设施施工扬尘、填充过程中产生的扬尘、车辆运输扬尘，本次评价提出以下防治措施：

1、修建挡矸墙、排水等基础设施施工扬尘

（1）施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等；严格落实施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆运输“六个百分之百”要求；

（2）施工现场入口处设置围挡，围挡必须由硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢底座间距不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞；

（3）遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水抑尘，施工现场配1台洒水车，加大洒水频次，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；工程开挖土方应有计划地堆置在现场，且要及时回填，回填土方要及时碾压，临时堆土需对其进行覆盖，防止风蚀起尘；

（4）施工过程中使用水泥、石灰、砂石等容易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防风抑尘网对原料进行苫盖；

（5）使用外购商品混凝土，施工现场不设混凝土搅拌站。

2、填充过程中产生的扬尘

针对场内矸石填充产生的扬尘，采取的治理措施：

（1）在填埋作业区周边设置围栏等隔离设施，当天作业结束后，对场地内达到堆积高度的矸石及时覆土压实，对部分裸露矸石和临时堆积土方喷淋增湿；表土、黄土在场地上游平台堆积期间要利用装土草袋对坡脚进行防护，采取表面密网遮盖等措施进行抑尘防尘；

（2）矸石倾倒前必须对矸石表面进行洒水；降低卸车落差；增加洒水频次；大风天气禁止作业；

（3）堆存矸石和覆土要层层压实，矸石运至场地内后通过推土机推平，每堆放1m厚的矸石采用压路机压实，每堆放2m厚的矸石，覆盖0.5m厚黄土并压实，覆土0.5m，再进行压实，压实度不得小于0.93；矸石堆体边坡坡率控制在1:2，并及时分片覆土封闭，保持较小的作业面积，每一块分区达到堆土标高时及时覆土；

（4）施工单位应加强车辆机械保养，运输车辆全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；场内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械，长治市辖区内使用本地非道路移动机械必须在生态环境部门进行编码登记，同时张贴环保“二维码”信息采集卡、悬挂环保号牌。

3、车辆运输扬尘

（1）对项目进场道路进行硬化，场地出入口附近设洗车平台，运输车辆进出场前，对轮胎及车身进行清洗；

（2）运输车辆在项目区减速慢行，施工单位应合理有序施工，避免出现车辆及设备拥堵窝工情况，并加强车辆机械保养；

（3）物料、渣土运输车辆全封闭，保证物料不遗撒外漏。若不能全封闭，物料、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土等不沿路抛洒泄露；

（4）配设一辆洒水车，设专人对运输道路定期进行洒水，保持路面整洁。

采取以上措施后施工期产生的大气污染物对周围环境产生的影响极小。

4、 防自燃措施

加强入场填充物管控及检测，除煤矸石外，严禁其它类型固废进入项目路场地填充，特别是坑木、锯末、生活垃圾等易燃物料；严格落实由下至上分层堆放，矸石倾倒后利用推土机和压实机及时摊平压实，尽量减小矸石空隙；矸石倾倒厚度每达到1m，用推土机及时进行摊平，随即用压实机进行压实后，在矸石表层使用移动式喷洒车喷洒10%的石灰乳液，形成0.5cm厚的石灰覆盖层；填充过程中，严格按设计要求进行层间覆土，并对土层进行压实，使矸石处于缺氧状态；建设单位应配备专门机构和人员，建立自燃预警管理制度，定期对矸石堆体进行测温等监测、监控，特别是雨季、高温等季节。

另外，根据本项目的施工特点，除设有符合规定的装置外，禁止在施工现场禁烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

采取以上措施后施工期产生的大气污染物对周围环境产生的影响极小。

## 6.2水污染防治措施

### 6.2.1 地表水污染防治措施

项目修建挡矸墙、排水等基础设施建设期场地清理、土方采集、坝体、排水等工程施工内容相对较少，场内不设施工营地，项目矸石填充造地阶段，工作人员大多为周边村民，食宿等均依托村庄现有设施，项目废水主要为修建挡矸墙及排水设施施工废水、填充造地过程中降雨产生的矸石淋溶水及强降雨时场内短时水、洗车平台车辆冲洗废水等，为减缓上述废水对区域地表水环境的影响，项目主要采取以下防治措施：

（1）项目前期工程施工过程中，场地附近设沉淀池（容积视实际废水产生量而定，沉淀时间应大于2小时），收集的施工废水经沉淀处理后，回用于场地抑尘，不得外排；

（2）场地进出口洗车平台配设三级废水沉淀循环池，洗车废水经收集沉淀后回用，不得外排；

（3）为防止雨水冲刷施工场地，施工现场应设置临时排水系统，合理安排施工时间，避免雨季施工。

在采取上述措施后，施工期对水环境产生的影响较小。

### 6.2.2 地下水污染防治措施

为有效保护项目区的地下水环境，除了按设计的方案处理场地的各种废水，还需要建设地下水动态监测系统，并按期进行监测和采样测试分析。本项目地下水污染防治措施“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

1、源头控制措施

洗车废水三级沉淀池：企业制定和实施相应的监管措施，每周巡视三级沉淀池有无破损情况，做到污染物“早发现、早处理”。

矸石填充造地阶段：根据淋溶试验结果，本项目堆放的煤矸石属于I类一般工业固体废物。对其的储存、处置按照I类一般工业固体废物的要求进行，沟底覆土并夯实作为防渗层，矸石分层压实、黄土覆盖处理后，可达到良好的防渗效果。

2、分区防控措施

（1）严格按照设计建设挡矸墙、消力池、排水沟、排水涵洞、排水竖井等，减少矸石淋溶水的形成；

（2）按照设计进行堆放和覆土，由下至上分别为：堆存矸石和覆土要层层压实，矸石由里向外分区填充，分作业单元填充，对整个区域沿着水平方向逐渐推进，填充时从内向外，从下向上，缩小凌空，分层压实，用推土机把固废推平，选用压路机进行碾压2~3次，强振不少于2次，矸石压实度达到0.93以上；每堆放2m厚的矸石进行一次压实并覆土0.5m压实，隔绝空气，形成阻隔层；压实粘土上方铺设厚度1.0m的壤土作为覆盖层，在其上种植植被，进行复垦和绿化；

（3）控制每天作业面积，达到设计标高时及时覆土碾压，不使煤矸石表层裸露；

（4）本项目场地内黄土覆盖层较厚，沟底黄土经夯实作为防渗层（防渗层的厚度相当于渗透系数1×10-6cm/s）。

（5）矸石填充过程中禁止混入不符合要求的矸石以外的其他填充材料，禁止危险废物、生活垃圾和II类一般工业固体废物混入。

3、地下水污染监控系统

依据地下水监测原则，结合项目区水文地质条件，设置地下水跟踪监测井2眼，跟踪监测计划具体见第8.2监测计划。

## 6.3 噪声污染防治措施

1、 场内建设噪声防治措施

项目场内建设过程噪声主要来自挖掘机、推土机、压路机等施工机械，上述噪声源强相对较低，多为间歇性和流动性。项目针对场内噪声防治措施主要如下：

（1）合理安排施工时间，禁止午间和夜间作业；

（2）对各声源设备进行合理布局，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排；

（3）优先选用低噪声设备。

2、交通运输噪声防治措施

运矸道路两侧200m范围内的村庄为西源村、东蛮掌村、横河村、王坊村、中村、李坊村、北王庆村、桥沟村、南王庄村、官道村、沟湾村、常蒋村，敏感点较多。

评价要求运矸车辆采取以下措施减少运输噪声影响：

- ①固定运矸路线，运输车辆不得随意变更路线及穿越村庄；

- ②合理安排运输时间，禁止午间和夜间运输等；

③经过噪声敏感点村庄附近时，运矸车辆减速行驶，禁止鸣笛；

④定期对运矸车辆进行保养，保持车辆良好运行状态。

采取上述治理措施后，矸石运输噪声对村庄的影响可降低至最小。

## 6.4 固体废物处置措施

项目固废主要为场内剥离采集的表层熟土及挡矸墙、排水等工程施工开挖土方，均在场内分类集中存放，可全部回用于场地后期覆土，项目无多余弃方产生。

项目工作人员大多为附近村民，不在场内进行食宿，场内职工生活垃圾产生量很少，经收集后定期送至附近生活垃圾集中堆放点。

## 6.5 土壤环境防治措施

针对项目可能发生的土壤环境污染途径，以“源头控制、过程防控、跟踪监测”为原则，主要提出以下措施：

- 源头控制

- 为避免造地区矸石淋溶液对土壤造成污染，评价要求建设单位从源头采取控制措施，本项目所填矸石各污染物浓度应低于《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）标准限值，除煤矸石外，禁止其他固体废物、危险废物和生活垃圾进入本场区作为填充物。

2、过程防控

防尘措施：填充物矸石严格落实“分层堆放、分层压实”要求，及时进行覆土及绿化，避免矸石长期露天堆放；填充过程中避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施。

防渗措施：施工前期做好场地表层熟土的收集及存放，以用于后期表土覆盖及植被恢复；场内填充前对场地底部及边坡进行清理并进行压实，压实系数不小于0.93；加强施工机械的管理及保养，防止漏油等。

水环境方面：场区四周设置排水边沟，将周边汇水及时排除场外，场区内马道平台和坡面设置排水沟，将场区内雨水排除场外，减少矸石淋溶液的形成，出口设置消力池，防止雨水冲刷下游。

- 3、跟踪监测：

- 制定跟踪监测计划，设2个土壤跟踪监测点位，分别为场地挡矸墙下游（50m范围内，重点影响区）和场外南侧的耕地（50m范围内，敏感目标），监测因子包括PH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌共9项，标准执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/15618-2018）中规定的筛选值，监测频率为1次/3年。

采取以上防治措施后，项目建设不会对区域土壤环境造成大的影响。

## 6.6 生态环境防治措施

工程施工期对生态环境造成的影响主要表现在项目占地对土地利用格局的影响、对植被的破坏影响、对水土流失的影响、对周围景观的影响，项目采取的主要措施如下：

1、工程措施

（1）首先必须对场地表面进行简单的处理，对工程场地底部平面进行部分处理，进行平整；清除场地内的杂草树木，处理不稳定边坡，以防在土地整治期间发生滑坡、塌方等生产事故；采集从地面到耕底层约0.5m厚熟土壤，临时存放于场地较为平缓地带，以便日后复垦时利用；土堆采用防尘网遮盖，周边外坡脚采用草袋土垒墙压边临时防护，减轻水土流失；沟底覆盖黄土，将沟底的土平整，夯实做为防渗层。

（2）采用“从内向外，从下向上，缩小凌空，分层压实”方法进行回填。用推土机把矸石推平，每堆放1m厚的矸石层进行一次压实，压实系数不低于0.93。分片覆土封闭，保持较小的作业面积，每一块分区达到堆土标高时及时覆土。

（3）在场地下游严格按照要求建挡矸墙，以免溃坝后矸石被洪水冲走而污染环境；为了防止周边来水进入场地，对坡面造成冲刷，修建排水边沟、马道横纵排水沟、排水竖井、排水涵洞。

（4）严格控制场地内上游的临时堆土区域范围，土方堆放后进行压实处理，矸石填充过程中需要取土进行覆土时根据场内实际作业需求，坚持“按需取土”、“随取随用”等原则；取土前，在堆土区边坡外沿及两侧布设临时排水沟，以减缓水土流失。

（5）在达到堆存高度后要及时对堆顶进行覆土，覆土厚度1m。堆顶面积11.2234hm2，复垦为耕地，马道及护坡面积2hm2，复垦为有林地。

2、绿化措施

工程完成之后，顶部平台11.2234 hm2，复垦为耕地；边坡及马道平台2hm2，采用灌草结合方式防护，种植刺槐5000株、紫穗槐40000株、撒播草籽面积为2hm²；进场道路两侧加强绿化。

封场绿化平面布置图详见第三章附图3.1-6。

3、管理措施

对本项目而言，通过上述生态保护与生态恢复措施的实施，可以有效地减轻工程建设中对生态环境的影响，但要使得各项措施得以顺利落实，还必须加强管理，具体措施如下：

（1）结合生态管理方案，要制定并实施对项目进行的生态监测计划，发现问题，特别是重大问题时要呈报上级主管部门和环境保护部门及时处理。

（2）要编制施工人员守则和项目建成后运行人员的生态守则。

（3）要严格实施各项水土保持措施，确保矸石分层堆放、层层压实；排水边沟、马道横纵排水沟、挡矸墙等严格按照要求，保质保量完成。

（4）要严格保证各项绿化和生态恢复措施的实施，为确保植树种草的成活率，翌年应对上年造地情况实地检查，对死苗及时补种，病害苗及时打药后移除。

（5）绿化指标严格按设计执行，植物存活率高，生长情况良好；复垦耕地满足相关标准要求。

（6）建设过程中加强管理，严格划定施工、填充及取土范围，避免施工人员和机械随意越界破坏植被农田，科学安排施工时间，尽量避开雨季施工。

采取以上措施后，项目建设对区域生态环境影响较小。

## 6.7 环境风险防范措施

项目建设期间及建设完成后存在的环境风险主要为矸石自燃风险及挡矸坝溃坝风险。

1、 矸石自燃风险防范措施

项目拟填充煤矸石，对象仅针对其低硫和中硫煤矸石，为降低场地矸石自燃风险，评价主要提出以下预防措施：

（1）加强入场填充物管控及检测，除低硫和中硫煤矸石外，严禁中高硫、高硫煤矸石及生活垃圾、工业废渣、危废等其它类型固废进入项目场地填充。

（2）科学、规范填充作业，严格落实由下至上分层堆放，矸石倾倒后利用推土机和压路机及时摊平压实，压实度不小于0.93，土地整治过程中矸石倾倒厚度每达到1m时应利用推土机及时进行摊平，并选用压路机进行碾压2~3次，然后在矸石层表面喷洒10%的石灰乳液，使矸石表层形成0.5cm厚的石灰覆盖层，矸石每填充2m厚时，覆盖0.5m厚的层间黄土并压实，形成层间覆土阻燃系统。

（3）建设单位应配备专门机构和人员，建立自燃预警管理制度，定期对矸石堆体进行测温等监测、监控，特别是雨季、高温等季节。

严格落实上述措施后，项目矸石自燃风险可接受范围内。

2、拦挡坝溃坝、矸石滑坡风险防范措施

（1）设计由有资质的正规单位进行，挡矸墙建成后须经安全验收后才能投入使用。

（2）提高挡矸墙的防洪标准，并采取专门的防护措施。项目水文计算采用24小时暴雨资料推求设计洪水，结合当地的《水文手册》和实际情况，正确的选用方法和所用参数进行。

（3）在坝体填筑前必须对坝基和岸坡进行处理，拆除坝基范围内的草皮、腐殖土等。坝体与坝基、坡岸的结合。

（4）挡矸墙及坡面必须设置防护，护坡材料应根据当地情况选取。

（5）加强挡矸墙的安全监测，包括巡视监测、变形监测、渗流监测、压力监测、水文、气象监测等。设置专人对项目区进行管理和维护，严禁在项目区周边进行爆破等危害填埋安全的活动。

（6）建设和管理必须遵守《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》。

（7）落实安全生产责任制，明确安全生产职责，加强监管，及时发现隐患。本工程矸石堆放采用分层堆置、覆土压实并复垦绿化的措施，边坡处按矸石堆放阶段形成多个台阶（每抬升8m设1个台阶，台阶宽度4m），每个平台外侧高于内侧，坡度为2%，内侧设排水沟，避免雨水对边坡覆土的冲刷。

（8）对已填充有煤矸石的区域按设计高程和边坡比（不高于1:2）对堆体进行整形，采取削坡、挡护、坡面固定等边坡治理措施，并做好坡脚防护措施，确保治理后的边坡达到稳定状态。

采取以上措施后，本项目土地整治后，堆存矸石内部存在坍塌的可能性小，在严格按照设计进行合理堆放、绿化、复垦，做好日常环境管理和监测工作的前提下，本项目环境风险是可防范的。

3、环境风险突发事故应急预案

为保证出现环境风险时应急处理的快速、高效、有序进行，最大限度地减轻环境风险事故造成的人身伤害和财产损失，应编制环境风险应急预案。

采取以上措施后，可将事故发生的几率降至最低，项目风险事故的环境影响也可控制在可接受范围内。

## 6.8 环保投资估算

项目本身为固废治理及综合利用工程，环保投资概算主要针对项目建设过程中产生的扬尘、矸石淋溶液等二次污染所采取的治理措施，项目工程总投资5051.038万元，其中环保投资约191万元，占工程总投资的比例约为3.78%。

项目环保措施汇总及投资估算情况详见下表6.8-1。

表6.8-1 环保措施汇总及投资估算一览表

| 类别 | 治理工序 | 环保措施 | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态环境 | 占地施工破坏原有植被、矸石填充造地及取土改变区域地形地貌和土地利用类型等 | ①首先必须对场地表面进行简单的处理，对工程场地底部平面进行部分处理，进行平整；清除场地内的杂草树木，处理不稳定边坡，以防在土地整治期间发生滑坡、塌方等生产事故；采集从地面到耕底层约0.5m厚熟土壤，临时存放于场地较为平缓地带，以便日后复垦时利用；土堆采用防尘网遮盖，周边外坡脚采用草袋土垒墙压边临时防护，减轻水土流失；沟底覆盖黄土，将沟底的土平整，夯实做为防渗层。②采用“从内向外，从下向上，缩小凌空，分层压实”方法进行回填。用推土机把矸石推平，每堆放1m厚的矸石层进行一次压实，压实系数不低于0.93。分片覆土封闭，保持较小的作业面积，每一块分区达到堆土标高时及时覆土。③在场地下游严格按照要求建挡矸墙，以免溃坝后矸石被洪水冲走而污染环境；为了防止周边来水进入场地，对坡面造成冲刷，修建排水边沟、马道横纵排水沟、排水竖井、排水涵洞。④严格控制场地内上游的临时堆土区域范围，土方堆放后进行压实处理，矸石填充过程中需要取土进行覆土时根据场内实际作业需求，坚持“按需取土”、“随取随用”等原则；取土前，在堆土区边坡外沿及两侧布设临时排水沟，以减缓水土流失。⑤在达到堆存高度后要及时对堆顶进行覆土，覆土厚度1m。堆顶面积11.2234hm2，复垦为耕地，马道及护坡面积2hm2，复垦为有林地。 | 100 |
| 环境 空气 | 挡矸墙和排水等工程施工 | ①施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等；严格落实施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆运输“六个百分之百”要求；②施工现场入口处设置围挡，围挡必须由硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢底座间距不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞；③遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水抑尘，施工现场配1台洒水车，加大洒水频次，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；工程开挖土方应有计划地堆置在现场，且要及时回填，回填土方要及时碾压，临时堆土需对其进行覆盖，防止风蚀起尘；④施工过程中使用水泥、石灰、砂石等容易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防风抑尘网对原料进行苫盖；⑤使用外购商品混凝土，施工现场不设混凝土搅拌站。 | 25 |
|  | 矸石运输扬尘 | ①对项目进场道路进行硬化，场地出入口附近设洗车平台，运输车辆进出场前，对轮胎及车身进行清洗；②运输车辆在项目区减速慢行，施工单位应合理有序施工，避免出现车辆及设备拥堵窝工情况，并加强车辆机械保养。③物料、渣土运输车辆全封闭，保证物料不遗撒外漏。若不能全封闭，物料、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土等不沿路抛洒泄露。④配设一辆洒水车，设专人对运输道路定期进行洒水，保持路面整洁。 |  |
|  | 场内矸石倾倒扬尘、堆积扬尘 | ①在填埋作业区周边设置围栏等隔离设施，当天作业结束后，对场地内达到堆积高度的矸石及时覆土压实，对部分裸露矸石和临时堆积土方喷淋增湿；表土、黄土在场地上游平台堆积期间要利用装土草袋对坡脚进行防护，采取表面密网遮盖等措施进行抑尘防尘；②矸石倾倒前必须对矸石表面进行洒水；降低卸车落差；增加洒水频次；大风天气禁止作业；③堆存矸石和覆土要层层压实，矸石运至场地内后通过推土机推平，每堆放1m厚的矸石采用压路机压实，每堆放2m厚的矸石，覆盖0.5m厚黄土并压实，覆土0.5m，载进行压实，压实度不得小于0.93，矸石堆体边坡坡率控制在1：2，并及时分片覆土封闭，保持较小的作业面积，每一块分区达到堆土标高时及时覆土；④施工单位应加强车辆机械保养，运输车辆全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；场内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械，长治市辖区内使用本地非道路移动机械必须在生态环境部门进行编码登记，同时张贴环保“二维码”信息采集卡、悬挂环保号牌。 |  |
| 水环境 | 施工废水、矸石淋溶液及强降雨时场内短时水流、洗车平台废水 | ①项目前期工程施工过程中，场地附近设沉淀池，收集的施工废水经沉淀处理后，回用于场地抑尘，不得外排；②场地进出口洗车平台配设三级废水沉淀循环池，洗车废水经收集沉淀后回用；③场内填矸前，对场底和边坡进行压实，压实系数不小于0.93，矸石填充过程严格分区分开作业，及时摊平压实，即堆即压，按要求及时进行层间和表层覆土并压实，以减少雨水下渗；④严格落实周边排水沟、底部排水涵洞、排水竖井、消力池等设施，填充过程中及时敷设平台横向截水沟、边坡竖向排水沟等，保证场内外雨水的顺利导排及收集；⑤设2个地下水跟踪监测井，进行跟踪监测。 | 10 |
| 噪声 | 挖掘机、推土机、压路机等噪声 | 合理安排施工时间，禁止午间和夜间作业；对各声源设备进行合理布局，优先选用低噪声设备。 | / |
|  | 矸石运输噪声 | ①固定运矸路线，运输车辆不得随意变更路线及穿越村庄；②合理安排运输时间，禁止午间和夜间运输等；③经过噪声敏感点村庄附近时，运矸车辆减速行驶，禁止鸣笛；④定期对运矸车辆进行保养，保持车辆良好运行状态。 |  |
| 固废 | 场地表层剥离熟土、挡矸墙及排水等工程开挖土方 | 在场地上游分区堆存，压实、密目网苫盖，用于后期填充料（矸石）层间覆土、场地顶部绿化覆土。 | / |
|  | 施工人员生活 | 袋装分类收集，定期运至临近生活垃圾堆放点集中处置。 |  |
| 土壤 | 场内雨水及淋溶液下渗 | - ①除煤矸石外，禁止其他固体废物、危险废物和生活垃圾进入本场区作为填充物。②填充物矸石严格落实“分层堆放、分层压实”要求，及时进行覆土及绿化。③施工前期做好场地表层熟土的收集及存放，以用于后期表土覆盖及植被恢复；场内填充前对场地底部及边坡进行清理并进行压实，压实系数不小于0.93；加强施工机械的管理及保养，防止漏油等。④造地区四周设置排水边沟，将周边汇水及时排除场外，场区内马道平台和坡面设置排水沟，将场区内雨水排除场外，减少矸石淋溶液的形成，出口设置消力池，防止雨水冲刷下游。⑤对场地进行土壤改良和植被措施，马道平台种植刺槐、紫穗槐等乔木和灌木，坡面撒播披碱草等草种。⑥跟踪监测，设2个土壤跟踪监测点位，监测频率为1次/3年 | 1 |
| 环境风险 | 矸石自燃风险 | ①加强入场填充物管控及检测，除低硫和中硫煤矸石外，严禁中高硫、高硫煤矸石及生活垃圾、工业废渣、危废等其它类型固废进入项目场地填充。②科学、规范填充作业，严格落实由下至上分层堆放，矸石倾倒后利用推土机和压路机及时摊平压实，压实度不小于0.93，土地整治过程中矸石倾倒厚度每达到1m时应利用推土机及时进行摊平，并选用压路机进行碾压2~3次，然后在矸石层表面喷洒10%的石灰乳液，使矸石表层形成0.5cm厚的石灰覆盖层，矸石每填充2m厚时，覆盖0.5m厚的层间黄土并压实，形成层间覆土阻燃系统。③建设单位应配备专门机构和人员，建立自燃预警管理制度，定期对矸石堆体进行测温等监测、监控，特别是雨季、高温等季节。 | 50 |
|  | 溃坝风险 | ①设计由有资质的正规单位进行，挡矸墙建成后须经安全验收后才能投入使用。②提高挡矸墙的防洪标准，并采取专门的防护措施。③在坝体填筑前必须对坝基和岸坡进行处理，拆除坝基范围内的草皮、腐殖土等。坝体与坝基、坡岸的结合。④挡矸墙及坡面必须设置防护，护坡材料应根据当地情况选取。⑤加强挡矸墙的安全监测，包括巡视监测、变形监测、渗流监测、压力监测、水文、气象监测等。设置专人对项目区进行管理和维护，严禁在项目区周边爆破等危害填埋安全的活动。⑥建设和管理必须遵守《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》。⑦落实安全生产责任制，明确安全生产职责，加强监管，及时发现隐患。本工程矸石堆放采用分层堆置、覆土压实并复垦绿化的措施，边坡处按矸石堆放阶段形成多个台阶（每抬升8m设1个台阶，台阶宽度4m），每个平台外侧高于内侧，坡度为2%，内侧设排水沟，避免雨水对边坡覆土的冲刷。⑧对已填充有煤矸石的区域按设计高程和边坡比（不高于1:2）对堆体进行整形，采取削坡、挡护、坡面固定等边坡治理措施，并做好坡脚防护措施，确保治理后的边坡达到稳定状态。 | 列入工程投资 |
|  | 环境风险突发事故应急预案 |  | 5 |
| 合计 |  |  | 191 |

# 7环境经济损益分析

环境影响经济损益分析是环境影响评价的一个重要组成部分。通过环境影响经济损益分析，对建设项目所造成的环境资源损失进行定量计算，并与建设项目的经济效益进行比较，以确定其经济上的可行性。

## 7.1环境经济损益评价

### 7.1.1环境保护费用的确定与计算

本项目总投资项目总投资5051.038万元，环保投资为191万元，占工程建设总投资的3.78%。

环境保护的费用从经济学角度可分为外部费用和内部费用。外部费用是指回填过程中产出污染物对自然资源及环境质量造成损害的费用，即环境损害费用。内部费用指防止污染而付出的费用，即环境控制费用，由基本建设费和运行费两部分组成。环境保护费用由下式表示：

Et= Et(O+I)

式中：Et---环境保护费用

Et(O)---外部费用

Et(I)---内部费用

7.1.1.1外部费用计算

Et(0)=i=1nTi外部费用包括：回填占压土地所引起的农业区域经济所需付出的费用，环境及其它资源损害费用等。外部费用可由下式计算：

式中：Et(O)----环境保护外部费用

Ti—包括建设征地费，补偿费、“三废”及噪声污染费、环境绿化费、环境其它等工程项目费用。

i—外部费用项目个数（I＝1、2、3……n）

（1）污、废水排放损失费

施工期间设沉淀池，废水收集后进行沉淀处理，回用于场地抑尘不外排；场地进出口洗车平台设三级废水沉淀循环水池，洗车废水沉淀后回用；短时水流经场地内排水沟、排水竖井等设施排出。费用为10万元。

（2）噪声污染损失费

本项目各种噪声设备采取措施后，根据噪声影响预测，场地噪声和运输车辆对邻近村庄影响可接受，不考虑噪声污染排污费。

（3）废气污染损失费

本项目实施过程以及运输过程中，会产生扬尘，项目采取及时洒水抑尘、限制车速等措施，费用为25万。

（4）环境其它损失费

环境其它损失费按上述（1）-（4）项合计的5%计算：

（25+10）×5%＝1.75万元

则本项目年环保外部费用总计为36.75万元。

- 7.1.1.2内部费用的计算

内部费用是指建设单位为了防治污染而设置和安装防治设备及其运行的投资，内部费用包括基本建设费用和运行费用两部分，由下式计算：

Et（I）= Hc+Hy

式中：Et（I）—环境内部费用

Hc—内部费用中的基本建设费用

Hy—内部费用中的运行费用

（1）内部费用中的基本建设费用

环保内部费用中的基本建设费用是防止或减少环境污染所投入的基本建设投资，包括建设工程费、绿化工程费用等，大约总计494.6457万元。

（2）内部费用中的运行费用

环保内部费用中的运行费用是指环保固定资产维护和运行的日常性开支，它既包括列入基本活动的开支，也包括每年的预算拨款和其它来源的开支。

年运行费用以基本建设费用的5%计，即为24.7323万元，则环境保护内部费共计519.378万元。

环境保护费用总计556.128万元。

### 7.1.2工程的经济效益、环境效益的分析

建设项目的经济效益必须与环境效益协调发展。在项目取得经济效益的同时要考虑到对环境的影响，并采取经济、合理、有效的控制措施和可行的防治污染途径，把环境污染消灭在生产工艺过程中。

环境保护的经济效益可采用有效的环境措施而置换的经济价值与为了保证这一价值而投入的环境费用之比确定，用下式表示：

Jx=i=1nSiHh

式中：Jx—环境经济效益系数

Si—每年因采用有效环境保护措施而换回的经济价值

Hh—年环保费用

i—换回经济价值的项目数

本项目施工废水经沉淀后全部回用地面洒水等，不外排；煤矸石回填达到设计要求时，对形成坡面、马道、平台进行覆土绿化和土地复垦整理。最终形成5个台阶、1个耕地平台，平台面积为11.2234hm2，每年可增加部分农业收入。按1公顷地收入5000元计算，每年可收入56117元。

环境经济效益系数：Jx＝56117/556.128＝100.91

上式表明投入1万元的环境费用可获得100.91元的收益，说明每年环境保护费用并不是纯支出，对环境的治理可使环境得到一定程度的保护，其环境效益和社会效益的意义远超出经济效益。

## 7.2生态环境效益分析

本项目建设完成后土地利用变化情况见下表。

根据下表可以看出，项目建设完成后，土地整治前旱地面积11.2049公顷，占比为80.17%。复垦后为11.2234公顷，旱地比例增加至80.30%，耕地面积增加0.0185公顷；增加2hm2有林地，占地比例由0%增至14.31%。

表7.2-1  项目完成后土地类型及面积比例变化一览表

| 位置 | 开发前 |  | 比例 | 开发后 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | hm2 | % | hm2 | % |
| 项目区域 | 旱地 | 11.2049 | 80.17 | 11.2234 | 80.30 |
|  | 田坎 | 1.6086 | 11.51 | 0.2684 | 1.92 |
|  | 其它草地 | 1.0562 | 7.56 | 0 | 0 |
|  | 农村道路 | 0.1067 | 0.76 | 0 | 0 |
|  | 有林地 | 0 | 0 | 2 | 14.31 |
|  | 沟渠 | 0 | 0 | 0.4846 | 3.47 |
|  | 总计 | 13.9764 | 100.00 | 13.9764 | 100.00 |

## 7.3小结

综上，本项目兼具经济效益和生态效益，总投资5051.038万元，其中环保投资191万元。在实现污染治理的同时也带来了一定的经济效益。因此本项目从社会经济效益和环境效益角度是可行的。

# 8环境管理与监测计划

为贯彻国家和地方政府关于环境保护相关规定，确保在后期运营维护过程中污染物能够达标排放，及时发现运营维护过程中存在的环境问题，防止出现环境污染事故，应当制定针对性的环境管理与监测计划。有效的环境管理和定期监测能够预防和反映项目运营维护中出现的问题，及时止损，做到防微杜渐。

## 8.1环境管理

环境管理是限制和控制人类损害环境质量、协调经济社会发展与环境保护、维护生态平衡之间关系有序发展的重要手段，目的在于保证经济得到长期稳定增长的同时，使人类有一个良好的生存和生产环境。它以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段去约束人类的社会经济活动，既不超过环境容量的极限，又能满足人类日益增长的物质文化生活需要，并使经济发展与生态环境维持在相互可以接受的水平。

### 8.1.1环境管理机构

环境管理是企业管理工作中的重要组成内容，通过开展环境管理工作，首先能够全面有效的掌握和了解企业在环境保护工作方面存在的缺陷，及时查漏补缺，提高环保工作的完整度；此外可以增强企业员工的环保意识，在日常工作中将各项环保措施落实到位，保证各项污染防治措施能够正常运行，按照相关环保规章制度进行日常的生产。

一、内部环境管理体系

环评要求企业设置本项目环保兼职人员，负责本项目的环保规章制度制定、环保设施运行、环境监测工作。

环保兼职人员职责：

（1）摸清污染物排放情况，污染防治设施运行情况；

（2）环境保护规章制度的制定和执行；

（3）严格要求施工人员按照相关规定和环评要求进行煤矸石的堆放和压实，覆土厚度要达标，并保证满足压实系数要求；

（4）负责环境保护技术资料、文件的整理和归档工作；

（5）负责进行环境保护的培训和宣传，保证工作人员在施工过程中能够严格落实相关环保规定，降低对周边环境质量的影响

（6）制定监测计划。

二、外部环境管理体系

市、区生态环境局负责对该项目进行后续环保监督工作，对该项目污染物排放、日常监测、环保验收等情况进行监督检查，对检查过程中发现的不符合环保要求的情况进行督促改正，确保该项目的运行满足现行环境要求。

### 8.1.2环境管理计划

本项目环境管理计划见下表。

表8.1-1 环境管理计划表

| 阶段 | 管理计划 |
| --- | --- |
| 施工阶段 | - 建立环境管理制度，规定施工过程应执行的各项环保措施； - 设立专人对环保措施的落实情况进行监督，分区域或分阶段将环保责任落实到人； - 委托相关环境监理公司对施工全过程进行监理，对施工过程的环境要求落实情况进行如实记录，不符合要求的施工过程要求重新施工； - 在填充区设立环境保护图形标志； - 配合环保部门的检查监督工作； - 6、修复周边因施工影响造成的环境破坏现象。 |
| 验收阶段 | - 根据施工记录和现场检查情况，核实施工过程各项工程内容是否按要求完成； - 检查各项环保设施调试是否正常，做好运行记录； - 根据调试中出现的问题及时对环保措施进行完善； - 4、按照“三同时”制度进行项目验收，确保正式运行前项目各项污染物能够达标排放、污染防治设施能够正常运行。 |
| 运营阶段 | 1、设专人负责运营期的维护管理； 2、初期重点对场地内植被做好管护，定期灌溉，保证成活率，及时补栽； 3、定期安排洒水车对场地进行洒水抑尘，减少扬尘影响； 4、完善场地内环保图形标志的设置，设立信息牌，说明改场地的基本情况和使用时的注意事项； 5、定期进行边坡稳定性监测，对不稳定因素及时进行修复，保证运营期的安全。 |

### 8.1.3环境管理制度

环境管理的有效施行，须依据相关的环境制度。企业应完善各类环保规章制度，使环境管理工作做到有据可依，有章可循，避免各类污染事故发生，使环保责任落实到人，加强和确保环保工作的有序开展。

企业应制定的基本环境制度包括：《环境保护管理制度》、《环境保护考核制度》、《环境管理岗位责任制》、《环境污染事故管理规定》、《环境管理档案制度》、《环境污染事故管理规定》等。

### 8.1.4排污口规范化

在场地入口处设置明显的环境保护图形标志。按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求执行。

表8.1-2  排放口图形标志

| 排放口 | 固体废物堆放场 |
| --- | --- |
| 图形标志 |  |
| 背景颜色 | 绿色 |
| 图形颜色 | 白色 |

### 8.1.5环境管理台账要求

环境管理台账是环境管理的重要信息资源。排污单位应根据排污许可证的规定，对自行监测、落实各项环境管理要求等行为进行具体记录。企业应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，实行电子台账和纸质台账同步记录保存。

台账记录内容应包括基本信息、生产设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境还礼信息等。记录频次按照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）要求进行。

### 8.1.6信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）的相关规定，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，主要公开内容如下：

① 基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

单位名称：长治市上党区黎都土地整理有限公司；

统一社会信用代码：91140421MA0K0T450Q

法定代表人：李志伟

企业地址：山西省长治市上党区正大南路

项目地址：山西省长治市上党区八义镇常蒋村南

② 排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

主要污染物：颗粒物、二氧化硫，为无组织排放。

③ 污染防治设施的建设和运行情况；

④ 建设项目环境影响评价及其环境保护行政许可情况；

⑤ 突发环境事件应急预案；

⑥ 其他应当公开的环境信息，如竣工环境保护验收备案、自行监测工作开展情况及监测结果等。

## 8.2环境监测

环境监测是环境管理工作的一个重要组成部分。制定必要的环境监测计划，并按计划严格执行，能够有效的检查公司的环境管理工作的成效，及时发现本企业的环境行为是否满足环保的要求，从中找出不足，及时进行必要的修正和改进，从而保证污染治理设施的正常运转，保证各项环保措施的实施与落实，使环境保护管理工作正常而有效的进行，切实保护好环境。评价要求：建设单位委托有资质的环境监测公司对项目排污进行定期监测，环境监测计划包括对大气、噪声、土壤、地下水的监测。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019），同时参照《一般工业固废贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），制定监测计划见下表。

表8.2-1 本项目环境监测计划

| 监测阶段 | 项目 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气 | 场界无组织，项目区上风向1个点位及下风向4个点位 | 颗粒物 | 1次/季度 |
|  |  | 常蒋村 |  |  |
|  | 噪声 | 场界四周昼、夜噪声 | 等效A声级 | 1次/季度 |
|  |  | 常蒋村 |  |  |
|  | 土壤 | 挡矸墙下游50m内、场外南侧农田50m内各设1个监测点位 | pH、镉、铬、砷、铅、铜、汞、镍、锌 | 1次/3年 |
|  | 地下水 | 场地地下水流向上游50m处、下游50m处，东坪村、常蒋村各设一处水质监测井 | pH、浑浊度、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、砷、汞、Cr 6+ 、铅、镍、镉 | 1次/季度，每两次监测间隔不少于1个月 |
|  | 生态环境 | 场区 | 植物群落变化、分布变化 | 1次/年 |
| 复垦营运期 | 地下水 | 场地地下水流向上游50m处、下游50m处，东坪村、常蒋村各设一处水质监测井 | pH、浑浊度、溶解性总固体、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、砷、汞、Cr 6+ 、铅、镍、镉 | 1次/半年，直到地下水质连续2年不超出地下水本底水平 |
|  | 生态环境 | 场区农田植被 | 植被类型、植物种类、覆盖度、生物多样性 | 1次/3年 |

## 8.3环境监理

环境监理工作是为了保证项目在施工过程能够将各项环保措施落实到位，对未按照有关环境保护要求施工的，责令建设单位和施工单位限期改正，造成生态破坏的，要采取补救措施或予以恢复，是生态环境保护的一道防线。

本项目具有施工工期长、占地范围大等特点，结合项目特点，确定本项目使用的环境监理方法包括巡视、旁站、检查、现场记录等。

### 8.3.1环境监理职责

环境监理人员工作职责包括：

1、至少两名以上监理人员进行本工程的监理工作，应掌握相关环保法律法规、标准及专业知识，取得环境监理相关资质；

2、保证现场巡视监理次数，现场巡视监理须携带编写监测仪器和取证设备，发现异常情况应及时取证并按规定采取相应处理措施；

3、对重点污染源及其污染防治设施定期进行现场监理，公开监理依据和监理结论，及时报告监理工作情况；

4、每日对现场出现的环境问题及处理结果作日记录，每月向环境管理办公室提交月报表，并根据积累的有关资料整理环境监理档案。每季度提出一次环境监理评估报告。

### 8.3.2环境监理内容

具体环境监理内容见下表。

表8.3-1  环境监理内容

| 序号 | 项目 | 监理内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 施工机械 | 尾气达标排放。 |
| 2 | 场地平整 | 沟底黄土压实厚度不低于0.5m。 |
| 3 | 挡矸墙 | 墙体基础埋深达标，预拌混凝土、砼试块试验合格。 |
| 4 | 排水设施 | 坡度及设施厚度达标，砼试块试验合格。 |
| 5 | 回填工程 | 回填过程每1m进行1次压实，每2m覆土0.5m，保证压实系数。 |
| 6 | 施工扬尘 | 施工场地、道路定时洒水抑尘。易起尘的施工材料、临时堆土等采取洒水或遮挡措施。 |
| 7 | 施工噪声 | 夜间禁止高噪声设备施工，若必须施工，须取得环保部门许可，并告知附近居民。 |
| 8 | 施工废水 | 修建完善的排水系统，在施工区设置集水池，严禁乱排乱流。 |

## 8.4环境保护措施及污染物排放清单

环境保护措施及污染物排放清单见下表。

表8.4-1 污染物排放清单

| 要素 | 产污环节 |  |  | 污染因子 | 产生量 | 污染防治措施 | 排放量 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 挡矸墙和排水等工程施工 |  |  | 扬尘 | / | ①做到工地“六个百分百”要求，配1台洒水车，工地应进行洒水抑尘，晴朗天气时每日洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；②易起尘土方作业应辅以洒水抑尘，四级及以上大风天气停止土方作业，作业处面覆以防尘网；施工现场定期喷洒，保证地面湿润；场地建设土方开挖同步洒水降尘，百分百湿法作业，工程开挖土方应及时回填；回填土方要及时碾压，临时堆土需对其进行覆盖，防止风蚀起尘；③施工场地水泥、砂石、灰土、灰浆等易起尘建材应用防尘布覆盖，采用外购混凝土，现场不设混凝土搅拌站。 | / | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5煤炭工业无组织排放限值（监控点与参考点浓度差值）：1.0mg/m3 |
|  | 填充过程 | 非作业期 |  | 扬尘 | / | 在填埋作业区周边设置围栏等隔离设施，当天作业结束后，对场地内达到堆积高度的矸石及时覆土压实，对部分裸露矸石和临时堆积土方喷淋增湿；表土、黄土在场地上游平台堆积期间要利用装土草袋对坡脚进行防护，采取表面密网遮盖等措施进行抑尘防尘。 | / |  |
|  |  | 作业期 | 矸石倾倒 | 扬尘 | 13.89t/a 5.3kg/h | 倾倒前必须对矸石表面进行洒水；降低卸车落差；增加洒水频次；大风天气禁止作业等，严格按照上述措施实施后，抑尘率约为85%。 | 2.1t/a 0.8kg/h |  |
|  |  |  | 矸石及其覆土层堆积 | 扬尘 | 10.6t/a 1.34kg/h | ① 严格落实由下至上分层堆放的作业方式，矸石倾倒后利用推土机和压实机及时摊平压实，做到即堆即压，压实度不小于0.93；② 根据要求，及时进行覆土及绿化，避免矸石长期露天堆放；③ 增加洒水频次，利用洒水车及时对场地进行洒水抑尘。严格按照上述措施实施后，抑尘率约为85%。 | 1.59t/a 0.2kg/h |  |
|  |  |  | 机械尾气 | 机械 废气 | / | ①施工单位应加强车辆机械保养；②运输车辆全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；③场内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械，长治市辖区内使用本地非道路移动机械必须在生态环境部门进行编码登记，同时张贴环保“二维码”信息采集卡、悬挂环保号牌。 | / |  |
|  | 车辆运输 |  |  | 扬尘 | 2.97t/a 1.13kg/h | ①对项目进场道路进行硬化，场地出入口附近设洗车平台，运输车辆进出场前，对轮胎及车身进行清洗；②运输车辆在项目区减速慢行，施工单位应合理有序施工，避免出现车辆及设备拥堵窝工情况，并加强车辆机械保养。③物料、渣土运输车辆全封闭，保证物料不遗撒外漏。若不能全封闭，物料、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土等不沿路抛洒泄露。④按要求对进场道路进行硬化，配设一辆洒水车，设专人对运输道路定期进行洒水，保持路面整洁。 | 1.19t/a 0.45kg/h |  |
| 废水 | 施工过程 |  |  | SS、 石油类 | / | 场内设1座沉淀池（容积视实际废水产生量而定，沉淀时间应大于2小时），施工废水经沉淀处理后，全部回用于场地抑尘，不外排 | / | / |
|  | 矸石填充造地阶段场内矸石淋溶液 |  |  | SS、 F–、As、Cd、Pb | / | ①建设438米排水涵洞、排水涵洞终端接入消力池；②在场地内设置5座排水竖井，排水竖井直径2m，钢筋混凝土结构；排水竖井高程上每隔1.0m布置六个泄水孔，放水口的直径为0.2m。③场内填矸前，对堆场底部土方进行压实，压实度不小于0.93，矸石填充过程严格分区分开作业，及时摊平压实，即堆即压，压实度不小于0.93，按要求及时进行层间和表层覆土并压实，以减少雨水下渗。 | / |  |
|  | 雨水 |  |  | SS | / | 场地设置排水边沟、马道横纵排水沟、排水竖井、排水涵洞与下游消力池相连，雨水经截水沟、消力池排出场外，评价要求在每年雨季到来之前应提前巡查防排水措施。 | / |  |
|  | 车辆冲洗废水 |  |  | SS | / | 洗车平台配设三级废水沉淀循环池，洗车废水经收集沉淀后回用于场地抑尘，不外排。 | / |  |
| 噪声 | 施工场地过程 |  |  | 噪声 | 70~85 dB（A） | 合理安排施工时间，禁止午间和夜间作业；对各声源设备进行合理布局，优先选用低噪声设备。 | 昼间70 dB（A），夜间55 dB（A） | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）：昼间70dB（A），夜间45dB（A） |
|  | 运输车辆 |  |  | 噪声 | 65-75 dB(A) | ①固定运矸路线，运输车辆不得随意变更路线及穿越村庄；②合理安排运输时间，禁止午间和夜间运输等；③经过噪声敏感点村庄附近时，运矸车辆减速行驶，禁止鸣笛；④定期对运矸车辆进行保养，保持车辆良好运行状态。 | / | / |
| 固废 | 场地表层剥离、黄土开挖、坝体、排水等施工 |  |  | 土方 | 约7.57万方 | 在场地上游分区堆存，压实、密目网苫盖，用于后期填充料（矸石）层间覆土、场地顶部绿化覆土。 | 合理处置 | / |
|  | 施工人员生活 |  |  | 生活 垃圾 | 少量 | 袋装分类收集，定期运至临近生活垃圾堆放点集中处置。 |  |  |
| 风险 | 自燃风险 |  |  |  | / | 本项目矸石含硫量较低，采取工程措施防自燃：矸石厚度每达到1m，用移动式喷洒车喷洒10%的石灰乳液，形成0.5cm厚的石灰覆盖层；矸石每堆放2m厚的矸石覆盖一层0.5m厚的黄土，隔绝空气，预防由于矸石内部热量积聚，引起矸石自燃。 | / | / |
| 土壤 | 矸石粉尘大气沉降、矸石淋溶液入渗及强降雨场内雨污水地表漫流等 |  |  |  |  | ①除煤矸石外，禁止其他固体废物、危险废物和生活垃圾进入场区作为填充物。②填充物矸石严格落实“分层堆放、分层压实”要求，及时进行覆土及绿化，避免矸石长期露天堆放；填充过程中避免大风天气作业，大风天气增加洒水频率等降尘措施。③施工前期做好场地表层熟土的收集及存放，以用于后期表土覆盖及植被恢复；场内填充前对场地底部及边坡进行清理并进行压实，压实系数不小于0.93；加强施工机械的管理及保养，防止漏油等。④造地区四周设置排水边沟，将周边汇水及时排除场外，场区内马道平台和坡面设置排水沟，将场区内雨水排除场外，减少矸石淋溶液的形成，出口设置消力池，防止雨水冲刷下游。⑤对场地进行土壤培肥和植被措施，马道平台种植刺槐、紫穗槐等乔木和灌木，坡面撒播披碱草等草种。 | / | / |
| 生态 | 占地施工及场址内取土破坏区域原有植被、对土地的扰动等，造成水土流失，矸石填充造地改变区域地形地貌和土地利用类型等 |  |  |  |  | ①严格按照相关规范和环评要求进行施工，降低施工过程对周边生态环境的影响；②绿化措施：工程完工后，顶部平台复垦为耕地，边坡及马道采用灌草结合的方式进行防护，进场道路加强绿化；③管理措施：制定并实施相关生态管理监测计划，对施工过程和后期养护过程进行严格管理，保证工程质量合格，提高绿植成活率。 | / | / |

# 9  结论

## 9.1 项目概况

上党区常蒋村利用煤矸石实施土地整治项目建设地点为长治市上党区八义镇常蒋村和东坪村，场地中心地理坐标为：东经113.040270，北纬35.985395，为新建项目，总投资5051.038万元。

2021年6月10日，长治市上党区自然资源局出具《关于对上党区常蒋村利用煤矸石实施土地整治项目立项的批复》；2021年11月1日，长治市上党区黎都土地整理有限公司在长治市上党区行政审批服务管理局进行了“上党区常蒋村利用煤矸石实施土地整治项目”的备案，项目代码：2111-140404-89-05-486796。主要建设内容包括场地平整、挡矸墙工程、排水工程、回填工程、边坡防护工程、覆土还田及道路工程等。项目区占地面积13.9764hm2，其中旱地11.2049hm2，其他草地1.0562hm2，农村道路0.1067hm2，田坎1.6086 hm2。设计填埋158.6万m3煤矸石，项目实施后，坡面防护2hm2，复垦耕地面积11.2234hm2。

## 9.2 环境质量现状

### 9.2.1 环境空气质量现状

1、区域环境空气质量达标情况

本次评价引用长治市大气污染防治工作领导组办公室、长治市水污染防治工作领导小组办公室《关于2020年1-12月及12月长治市环境空气质量和地表水水质情况的通报》（长气防办[2021]1号），其中发布的上党区2020年环境空气质量主要污染物浓度数据，例行监测项目包括：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。其中PM10、PM2.5、O3的年评价指标超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。

2、项目区域其他污染物环境质量现状

本次评价委托山西中安环境监测有限公司于2021年11月1日-11月7日对项目场区和常年下风向西横岭村进行了环境空气质量补充监测，监测项目为TSP。监测结果表明两个监测点位TSP日均浓度变化范围均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

### 9.2.2 地表水环境质量现状

项目区域地表水体主要为北侧600米的色头河，下游汇入陶清河，陶清河是浊漳南源主要支流之一。根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），项目下游属小宋断面，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，水环境功能为一般河流源头水保护区、保留区。本项目未进行地表水环境质量现状监测，根据长治市大气污染防治工作领导组办公室、长治市水污染防治工作领导小组办公室《关于2020年1-12月及12月长治市环境空气质量和地表水水质情况的通报》（长气防办[2021]1号），2020年1-12月，上党区小宋断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质目标。

### 9.2.3 地下水环境质量现状

本次评价委托山西中安环境监测有限公司于2021年11月2日对项目评价区域地下水环境质量现状进行了监测，共设3个水质监测点位。由监测结果可知，3个监测点位的21项监测指标均可达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。

### 9.2.4 声环境质量现状

本次评价委托山西中安环境监测有限公司于2021年11月1日-11月2日对项目区周边和敏感点常蒋村进行了声环境质量现状监测。根据监测结果，项目区周边和常蒋村的昼、夜间噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准限值要求。

### 9.2.5 生态环境现状评价

项目场地位于长治市上党区八义镇常蒋村南约150m处，区域属于农村地区。场址周围主要以农田和村庄为主，农作物多为玉米；其次为草丛及灌丛植被，多分布在区域山坡和小块旱地之间，植被类型多为区间常见的白羊草、荆条及酸枣等；受工业发展、人类活动等影响，区域野生动物种类主要为鸟类（麻雀、喜鹊等）与昆虫（蝉、蝴蝶、蚂蚱等），大型及爬行动物很少，多为家养动物。区域内无珍稀、濒危野生动植物分布，生态系统结构较为简单。

### 9.2.6 土壤环境质量现状

建设单位委托山西中安环境监测有限公司对拟建场地及其周边的土壤环境进行了现状监测，监测时间为2021年11月2日，共设7个监测点位，其中场地内设4个监测点（1#-4#），场外周边200m调查范围内设3个监测点，1#-6#监测内容包括理化指标及pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌等因子，7#常蒋村村监测内容为GB36600-2018表1中基本项目45项。

由监测结果可知：项目1#-6#各监测因子均可满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中规定的标准限值（筛选值），7#监测点位的监测因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018） 表1筛选值第二类，区域土壤环境质量现状较好。

## 9.3 污染物排放情况

项目大气污染物主要为无组织粉尘，采取各环保措施后，场地周界可以达标排放，项目建设过程中无外排生产性废水，场内不设办公、住宿、食堂等生活设施，亦无生活废水外排，项目固废主要为场地建设前期剥离采集的表层熟土、坝体及排水等工程施工开挖土方，可全部回用于场地后期覆土，无多余弃土方排放。

根据山西省环境保护厅《建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知（晋环发[2015]25号）文件，本项目不属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，因此本项目不需进行总量申请，无总量控制指标。

## 9.4 主要环境影响

1、大气环境影响

项目建设过程中大气污染源主要包括修建挡矸墙及排水等基础设施施工扬尘、填充过程中产生的扬尘、车辆运输扬尘、矸石自燃废气等。

2、水环境影响

项目基础设施建设期施工内容相对较少，场内不设施工营地，矸石填充造地阶段，工作人员大多为周边村民，食宿等均依托村庄现有设施，项目场内基本无生活废水产生。项目废水主要为修建挡矸墙及排水设施施工废水、填充造地过程中降雨产生的矸石淋溶水及强降雨时场内短时水、洗车平台车辆冲洗废水等。

3、声环境

项目噪声源主要来自建设过程中的挖掘机、装载机、推土机、压路机及运输车辆等，噪声源强约为70~90dB(A)。

4、固体废物

项目固废主要为前期场地采集开挖的土方，包括场地表层剥离熟土、坝体和排水工程开挖土方等，另外，场内工作人员会产生少量的生活垃圾。

5、土壤环境

项目土壤环境影响类型主要为污染影响，影响途径环节主要为场内填充堆积过程中产生的含（煤）粉尘，随大气沉降后对场地周围特别是下风区域土壤的结构、肥力、重金属含量等指标产生影响；场内矸石淋溶液浸泡及垂直入渗后，可能增加项目场地及下层土壤的重金属含量；另外，强降雨情景下，场内如发生含煤雨污水径流，可能污染下游沟道的土壤环境。

6、生态环境

项目生态环境影主要为挡矸墙地基开挖、排水工程开挖破坏区域原有植被，对土地的扰动等造成施工场地内土质结构松散，造成水土流失，土地整治后改变区域地形地貌和土地利用类型等。

## 9.5 主要环保措施

### 9.5.1 环境空气污染防治措施

（1）修建挡矸墙、排水等基础设施施工扬尘：施工单位严格落实施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆运输“六个百分之百”要求；施工现场入口处设置围挡；遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水抑尘，遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；工程开挖土方应有计划地堆置在现场，且要及时回填；施工过程中使用容易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防风抑尘网对原料进行苫盖；使用外购商品混凝土，施工现场不设混凝土搅拌站。

（2）填充过程中产生的扬尘：在填埋作业区周边设置围栏等隔离设施，当天作业结束后，对场地内达到堆积高度的矸石及时覆土压实，对部分裸露矸石和临时堆积土方喷淋增湿；矸石倾倒前必须对矸石表面进行洒水；堆存矸石和覆土要层层压实，矸石运至场地内后通过推土机推平，压实度不得小于0.93；施工单位应加强车辆机械保养。

（3）车辆运输扬尘：对项目进场道路进行硬化，场地出入口附近设洗车平台，运输车辆进出场前，对轮胎及车身进行清洗；运输车辆在项目区减速慢行，施工单位应合理有序施工，避免出现车辆及设备拥堵窝工情况；物料、渣土运输车辆全封闭；配设一辆洒水车，设专人对运输道路定期进行洒水，保持路面整洁。

采取以上措施后施工期产生的大气污染物对周围环境产生的影响极小。

### 9.5.2 地表水污染防治措施

对区域地表水环境的影响，项目主要采取以下防治措施：

（1）项目前期工程施工过程中，场地附近设沉淀池（容积视实际废水产生量而定，沉淀时间应大于2小时），收集的施工废水经沉淀处理后，回用于场地抑尘，不得外排；

（2）场地进出口洗车平台配设三级废水沉淀循环池，洗车废水经收集沉淀后回用，不得外排；

（3）为防止雨水冲刷施工场地，施工现场应设置临时排水系统，合理安排施工时间，避免雨季施工。

在采取上述措施后，施工期对水环境产生的影响较小。

### 9.5.2 地下水污染防治措施

为有效保护项目区的地下水环境，除了按设计的方案处理场地的各种废水，还需要建设地下水动态监测系统，并按期进行监测和采样测试分析。本项目地下水污染防治措施“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

### 9.5.3 噪声污染防治措施

项目针对场内噪声和交通运输车辆噪声防治措施主要如下：

（1）合理安排施工时间，禁止午间和夜间作业；对各声源设备进行合理布局，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排；优先选用低噪声设备。

- （2）①固定运矸路线，运输车辆不得随意变更路线及穿越村庄；②合理安排运输时间，禁止午间和夜间运输等；③经过噪声敏感点村庄附近时，运矸车辆减速行驶，禁止鸣笛；④定期对运矸车辆进行保养，保持车辆良好运行状态。

采取以上措施后，项目建设对区域声环境影响较小，不会影响周围居民正常生活。

### 9.5.4 固体废物处置措施

项目固废主要为场内剥离采集的表层熟土及挡矸墙、排水等工程施工开挖土方，均在场内分类集中存放，可全部回用于场地后期覆土，项目无多余弃方产生。

项目工作人员大多为附近村民，不在场内进行食宿，场内职工生活垃圾产生量很少，经收集后定期送至附近生活垃圾集中堆放点。

### 9.5.5 土壤环境防治措施

- （1）除煤矸石外，禁止其他固体废物、危险废物和生活垃圾进入本场区作为填充物。

（2）填充物矸石严格落实“分层堆放、分层压实”要求，及时进行覆土及绿化，避免矸石长期露天堆放；施工前期做好场地表层熟土的收集及存放，加强施工机械的管理及保养，防止漏油等；场区四周设置排水边沟，将周边汇水及时排除场外，场区内马道平台和坡面设置排水沟，将场区内雨水排除场外，减少矸石淋溶液的形成，出口设置消力池，防止雨水冲刷下游。

（3）制定跟踪监测计划，设2个土壤跟踪监测点位，分别为场地挡矸墙下游（50m范围内，重点影响区）和场外南侧的耕地（50m范围内，敏感目标）。

### 9.5.6 生态环境防治措施

（1）首先必须对场地表面进行简单的处理，对工程场地底部平面进行部分处理，进行平整；清除场地内的杂草树木，处理不稳定边坡，以防在土地整治期间发生滑坡、塌方等生产事故；采集从地面到耕底层约0.5m厚熟土壤，临时存放于场地较为平缓地带，以便日后复垦时利用；土堆采用防尘网遮盖，周边外坡脚采用草袋土垒墙压边临时防护，减轻水土流失；沟底覆盖黄土，将沟底的土平整，夯实做为防渗层；

（2）采用“从内向外，从下向上，缩小凌空，分层压实”方法进行回填。用推土机把矸石推平，每堆放1m厚的矸石层进行一次压实，压实系数不低于0.93。分片覆土封闭，保持较小的作业面积，每一块分区达到堆土标高时及时覆土；

（3）在场地下游严格按照要求建挡矸墙，以免溃坝后矸石被洪水冲走而污染环境；为了防止周边来水进入场地，对坡面造成冲刷，修建排水边沟、马道横纵排水沟、排水竖井、排水涵洞；

（4）严格控制场地内上游的临时堆土区域范围，土方堆放后进行压实处理，矸石填充过程中需要取土进行覆土时根据场内实际作业需求，坚持“按需取土”、“随取随用”等原则；取土前，在堆土区边坡外沿及两侧布设临时排水沟，以减缓水土流失；

（5）在达到堆存高度后要及时对堆顶进行覆土，覆土厚度1m。堆顶面积11.2234hm2，复垦为耕地，马道及护坡面积2hm2，复垦为有林地。

### 9.5.7 环境风险防范措施

（1）矸石自燃风险防范措施：加强入场填充物管控及检测，除低硫和中硫煤矸石外，严禁中高硫、高硫煤矸石及生活垃圾、工业废渣、危废等其它类型固废进入项目场地填充；科学、规范填充作业，土地整治过程中矸石倾倒厚度每达到1m时应利用推土机及时进行摊平，然后在矸石层表面喷洒10%的石灰乳液，使矸石表层形成0.5cm厚的石灰覆盖层，矸石每填充2m厚时，覆盖0.5m厚的层间黄土并压实，形成层间覆土阻燃系统；建设单位应配备专门机构和人员，建立自燃预警管理制度，定期对矸石堆体进行测温等监测、监控，特别是雨季、高温等季节。

（2）拦挡坝溃坝、矸石滑坡风险防范措施：挡矸墙建成后须经安全验收后才能投入使用；提高挡矸墙的防洪标准，并采取专门的防护措施；在坝体填筑前必须对坝基和岸坡进行处理，拆除坝基范围内的草皮、腐殖土等；加强挡矸墙的安全监测，设置专人对项目区进行管理和维护，严禁在项目区周边爆破等危害填埋安全的活动；建设和管理必须遵守《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》；落实安全生产责任制，明确安全生产职责，加强监管，及时发现隐患。

## 9.6 公众意见采纳情况

为保障公众环境保护知情权、参与权、表达权和监督权，了解项目所在区域公众对本工程项目的态度及建议，建设单位根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）要求，在不同阶段通过网络、张贴告示、报纸等多种形式进行了项目的环境影响评价公众参与。

项目公众调查及公示期间，建设单位及评价单位未收到投诉电话、也未收到书面或网络邮件等意见反馈，建议建设单位继续与公众保持沟通，及时采纳和解决其提出的合理意见及诉求。

## 9.7 经济损益分析

项目为固废综合利用工程，本身属环保投资性项目，项目工程总投资估算约5051.038万元，其中为防止扬尘、废水等二次污染所采取的环保投资约191万元，占工程总投资比例的3.78%。

项目的实施在促进地方经济发展的同时还可改善区域生态环境，具有较好的社会效益，在保证环保投资的前提下，环境效益比较明显且具有一定的经济正效益，本项目的建设能够实现环境、经济、社会效益的和谐统一，从环境经济角度来看是可行的。

## 9.8 环境管理与监测计划

为保护区域生态环境，确保本项目施工过程造成的环境污染问题能够得到有效治理，缓解项目实施带来的不良环境影响。本次评价要求建设单位在项目施工过程和后期养护过程设立环境管理部门，制定环境管理制度，将环境管理工作落实到位：设立规范的排污口；按照环评要求的监测计划，定期开展环境监测工作；保证各项环境保护设施、污染防治设施的正常运行。

## 9.9 结论及建议

1、结论

上党区常蒋村利用煤矸石实施土地整治项目位于长治市上党区八义镇常蒋村南约150m处，场址占地隶属于八义镇常蒋村和东坪村。项目选址、工艺等符合相关环境保护法律法规和技术规范要求，不违背长治市总体规划和上党区城区规划，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单管控要求。经采取环评提出的各项污染防治措施后，污染物均可达标排放，对区域环境影响较小。本项目公示期间未收到公众提出的相关反对意见。本项目建成后，可将原有沟地开发为大块耕地并与周边连接成片，从而增加区域耕地面积及机械化效率，减少水土流失，对改善区域生态环境及景观具有积极作用，周边环境质量基本可以维持现状水平。从环境保护角度分析，本项目可行。

2、建议

加强入场填充物管控，严禁中高硫、高硫煤矸石及生活垃圾、工业废渣、危险废物等其它类型固废进入项目场地填充。