- 山西力诺天润动物药业有限公司

- 新建年生产500万件动物用药品、饲料及饲料添加剂项目

- 环境影响报告书

- 建设单位：山西力诺天润动物药业有限公司

- 编制单位：山西程源环保工程有限公司

# 编制日期：二〇二三年六月

目 录

1概述	6

1.1项目概况	6

1.2环境影响评价工作过程	6

1.3分析判定相关情况	7

1.4关注的主要环境问题及环境影响	20

1.5环境影响评价主要结论	21

2总则	22

2.1编制依据	22

2.2环境影响评价因子与评价标准	26

2.3 评价等级的确定	33

2.4评价范围	41

2.5环境功能区划	41

2.6主要环境保护目标	42

3 建设项目工程分析	44

3.1 项目概况	44

3.2 生产工艺流程介绍	79

3.3 物料平衡	92

3.4 产污环节	103

3.5环境影响因素及治理措施分析	106

3.6总量申请	131

3.7环境保护措施	132

3.8达标排放分析	133

4环境现状调查与评价	136

4.1自然环境现状调查	136

4.2 环境保护目标调查（环境敏感区、环境功能区等）	142

4.3环境质量现状调查	149

5  环境影响预测与评价	160

5.1 环境空气影响评价	160

5.2 地表水环境影响评价	171

5.3 地下水环境影响评价	174

5.4声环境影响评价	188

5.5 固体废物环境影响评价	194

5.6 土壤环境环境影响评价	196

5.7 生态环境环境影响评价	200

5.8 环境风险影响评价	201

6环境保护措施及可行性论证	212

6.1施工期污染防治措施	212

6.2营运期污染防治措施	214

6.3建设项目“三同时”一览表	247

7 环境影响经济损益分析	251

7.1 环境经济损益分析的目的	251

7.2 环境保护投资	251

7.3 经济效益分析	253

7.4 环境效益分析	253

7.5 社会效益分析	254

7.6 小结	254

8 环境管理与监测计划	255

8.1 环境管理	255

8.2 污染物排放管理	258

8.3 环境监测	263

8.4 排污许可管理	266

8.5 总量控制指标	266

8.6 区域削减方案	266

9结论	267

9.1项目概况	267

9.2环境质量现状	267

9.3. 运营期环境影响及防治措施	268

9.4 总量控制	272

9.5环境经济损益分析	272

9.6 公众参与	272

9.7 环境管理与监测计划	272

9.8 总结论	273

附件：

- 1、项目环境影响评价工作委托书；

2、项目备案证；

3、营业执照；

4、土地使用证；

5、壶关经济开发区管理委员会《关于同意年产500万件动物用药品、饲料及饲料添加剂项目入驻壶关经济开发区的通知》；

6、污水处置协议；

7、环境质量现状监测报告。

- 附表：建设项目环境影响报告书审批基础信息表

# 1概述

## 1.1项目概况

山西力诺天润动物药业有限公司，成立于2020年8月，注册资本人民币1亿元，是一家集研发、生产、销售、配送、技术服务为一体且管理科学、现代化、专业化的高新技术企业。经营范围主要有：动物用药品的研发、生产、销售、配送、技术服务。

近几年来，养殖业不断发展，规范化养殖小区大量扩增，对养殖场保健产品及兽药类治疗产品需求大幅增加。为适应市场需求，山西力诺天润动物药业有限公司拟投资22000万元，在长治市壶关经济开发区，新建年生产500万件动物用药品、饲料及饲料添加剂项目。本项目设计年生产动物用药品500万件，其中包括粉剂110万件、预混剂48万件、中药散剂195万件、中药提取物可溶性粉6万件、中药颗粒剂52.5万件、化药颗粒剂6万件、中药片剂15万件、西药片剂20万件、中药口服液27.5万件、化药口服液20万件；生产动物用饲料添加剂100万件，包括固态混合饲料添加剂50万件、液态混合饲料添加剂50万件；生产动物用饲料9800吨。

2020年12月30日，山西力诺天润动物药业有限公司在壶关县行政审批服务管理局进行了“山西力诺天润动物药业有限公司新建年生产500万件动物用药品、饲料及饲料添加剂项目”的备案，项目代码：2012-140427-89-01-167485。

## 1.2环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国令第682 号，2017年10月1日起施行）中的有关规定，本项目需进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目兽药生产属于“二十四、医药制造业47兽用药品制造”，不属于单纯复配、分装类，需编制环境影响报告书；饲料添加剂生产属于“十一、食品制造业24其他食品制造”，属于无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造类，需编制环境影响报告表；按照最高评价类别确定本项目需编制环境影响报告书。因此，山西力诺天润动物药业有限公司委托山西程源环保工程有限公司进行该项目的环境影响评价工作。

在接受建设单位委托后，我公司立即组织技术人员进行了现场踏勘，调查该项目工程概况、污染排放情况等，对项目所在地的自然条件、环境保护目标、敏感因素进行了解，收集相关资料。对各环境要素进行了环境影响分析，并针对性的提出了环境保护措施，在此基础上完成了《山西力诺天润动物药业有限公司新建年生产500万件动物用药品、饲料及饲料添加剂项目环境影响报告书》（送审本）。

2023年2月13日长治市生态环境科学研究院（技术服务中心）以视频的方式主持召开了由山西程源环保工程有限公司编制的《山西力诺天润动物药业有限公司新建年生产500万件动物用药品、饲料及饲料添加剂项目环境影响报告书》技术审查会，形成了技术审查意见，评价单位按照专家技术审查意见进行了认真修改，形成了《山西力诺天润动物药业有限公司新建年生产500万件动物用药品、饲料及饲料添加剂项目环境影响报告书》（报批本）。

现报请主管部门审批。

## 1.3分析判定相关情况

- 1、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制、淘汰类项目，属于允许建设项目；且本项目目前已经在壶关县行政审批服务管理局备案，项目代码：2012-140427-89-01-167485，项目建设符合国家产业政策要求。

- 2、项目与行业产业政策相符性分析

对比《制药工业污染防治技术政策》》（公告2012年第18号），本项目符合该技术政策中的各项规定。本项目与该技术政策的符合性见表1.3-1。

表 1.3-1  与《制药工业污染防治技术政策》相符性分析

| 序号 | 文件要求 | 本项目情况 | 符合 情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总则 | 新（改、扩）建制药企业选址应符合当地规划和环境功能区划，并根据当地的自然条件和环境敏感区域的方位，确定适宜的厂址。 | 本项目选址位于壶关县经济开发区6号，项目用地为工业用地。制药企业本身也是环境保护目标，项目建成后厂界周围不允许建设涉及重污染、有毒有害物质的项目 | 符合 |
|  | 应对制药工业产生的化学需氧量（COD）、氨氮、残留药物活性成分、恶臭物质、挥发性有机物 （VOC）、抗生素菌渣等污染物进行重点防治。 | 本项目采取了措施对COD、氨氮、恶臭物质、挥发性有机物等进行重点防治。 | 符合 |
|  | 制药工业污染防治应遵循清洁生产与末端治理相结合、综合利用与无害化处置相结合的原则；注重源头控污，加强精细化管理，提倡废水分类收集、分质处理，采用先进、成熟的污染防治技术，减少废气排放，提高废物综合利用水平，加强环境风险防范。废水、废气及固体废物的处置应考虑生物安全性因素。 | 本项目废水采用“芬顿+混凝沉淀+水解酸化+UASB+二级A/O接触氧化”工艺，同时新建污泥浓缩+压滤处理系统处理达标后外排；废气经收集处理后均能达标排放；固体废物均能得到有效处置。 | 符合 |
|  | 制药企业应优化产品结构，采用先进的生产工艺和设备，提升污染防治水平；淘汰高耗能、高耗水、高污染、低效率的落后工艺和设备。 | 本项目采取了合理的污染防 治措施，采取了先进是生产工艺和设备。 | 符合 |
| 清洁生产 | 鼓励使用无毒、无害或低毒、低害的原辅材料，减少有毒、有害原辅材料的使用。 | 本项目均采用无毒、无害或低毒、低害的原辅材料。 | 符合 |
|  | 鼓励采用动态提取、微波提取、超声提取、双水相萃取、超临界萃取、液膜法、膜分离、大孔树脂吸附、多效浓缩、真空带式干燥、微波干燥、喷雾干燥等提取、分离、纯化、浓缩和干燥技术。 | 本项目采用多效浓缩，喷雾干燥等浓缩和干燥技术。 | 符合 |
|  | 生产过程中应密闭式操作，采用密闭设备、密闭原料输送管道；投料宜采用放料、泵料或压料技术，不宜采用真空抽料，以减少有机溶剂的无组织排放。 | 本项目采用密闭式操作，采用密闭设备、密闭管道，投 料采用放料、泵料等技术。 | 符合 |
|  | 有机溶剂回收系统应选用密闭、高效的工艺和设备，提高溶剂回收率。 | 项目使用乙醇，已选用密闭、高效的工艺和设备，提高溶剂回收率。 | 符合 |
| 水污染防治 | 废水宜分类收集、分质处理；高浓度废水、含有药物活性成分的废水应进行预处理。企业向工业园区的公共污水处理厂或城镇排水系统排放废水，应进行处理，并按法律规定达到国家或地方规定的排放标准。 | 本项目食堂餐饮废水经隔油预处理与其他生活污水一同进入自建污水站处理；生产废水经厂区污水处理站处理后，近期经园区污水管网排入壶关经开区污水处理厂处理；远期排入辛村北侧规划建设的污水厂处理。 | 符合 |
|  | 可生化降解的高浓度废水应进行常规预处理，难 生化降解的高浓度废水应进行强化预处理。预处理后的高浓度废水，先经“厌氧生化”处理后，与低浓度废水混合，再进行“好氧生化”处理及深度处理；或预处理后的高浓度废水与低浓度废水混合，进行“厌氧（或水解酸化）－好氧”生化处理及深度处理。 | 本项目无高毒、难降解等废 水，项目废水可生化性较好， 废水经厂区污水处理站“芬顿+混凝沉淀+水解酸化+UASB+二级A/O接触氧化”工艺，同时新建污泥浓缩+压滤处理系统处理达标后外排。 | 符合 |
|  | 毒性大、难降解废水应单独收集、单独处理后，再与其他废水混合处理。 |  |  |
|  | 低浓度有机废水，宜采用“好氧生化”或“水解酸化－ 好氧生化”工艺进行处理。 |  |  |
| 大气污染防治 | 粉碎、筛分、总混、过滤、干燥、包装等工序产生的含药尘废气，应安装袋式、湿式等高效除尘器捕集。 | 本项目粉碎产生的粉尘采用布袋除尘器进行处理，尾气经26m高排气筒排放。 | 符合 |
|  | 有机溶剂废气优先采用冷凝、吸附－冷凝、离子液吸收等工艺进行回收，不能回收的应采用燃烧法等进行处理。 | 本项目浓缩产生的乙醇不凝气经管道引入“水喷淋+两级活性炭吸附装置”处理后，经排气筒排放。 | 符合 |
| 固体废物处置和综合利用 | 制药工业产生的列入《国家危险废物名录》的废物， 应按危险废物处置，包括：高浓度釜残液、基因工程药物过程中的母液、生产抗生素类药物和生物工程类药物产生的菌丝废渣、报废药品、过期原料、废吸附剂、废催化剂和溶剂、含有或者直接沾染危险废物的废包装材料、废滤芯（膜）等。 | 本项目危险废物委托有资质单位处理。 | 符合 |
|  | 药物生产过程中产生的废活性炭应优先回收再生利用，未回收利用的按照危险废物处置。 |  |  |
|  | 中药、提取类药物生产过程中产生的药渣鼓励作有机肥料或燃料利用。 | 项目生产过程中产生的药渣 拟掺入药渣外售用作有机肥或燃料生产。 | 符合 |
| 二次污染防治 | 废水处理过程中产生的恶臭气体，经收集后采用化学吸收、生物过滤、吸附等方法进行处理。 | 废水处理产生的恶臭采用活 性炭吸附处理。 | 符合 |
|  | 废水处理过程中产生的剩余污泥，应按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准进行识别或鉴别，非危险废物可综合利用。 | 本项目废活性炭作为危险废物委托有资质单位处理。 | 符合 |
|  | 有机溶剂废气处理过程中产生的废活性炭等吸附过滤物及载体，应作为危险废物处置。 |  |  |
|  | 除尘设施捕集的不可回收利用的药尘，应作为危险废物处置。 | 药品生产线除尘灰掺入药渣外售用作有机肥或燃料生产；饲料添加剂生产线除尘灰收集后回用于生产。 | 符合 |
| 运行管理 | 企业应按照有关规定，安装 COD 等主要污染物的在线监测装置，并与环保行政主管部门的污染监控系统联网。 | 建立生产装置和污染防治设施运行管理台账，建立事故池，加强输料泵、管道、阀门等设备的经常性检查更换，杜绝生产过程中跑、冒、滴、漏现象。 | 符合 |
|  | 企业应建立生产装置和污染防治设施运行及检修规程和台账等日常管理制度；建立、完善环境污染事故应急体系，建设危险化学品的事故应急处理设施。 |  |  |
|  | 企业应加强厂区环境综合整治，厂区、制药车间、储罐区、污水处理设施地面应采取相应的防渗、防漏和防腐措施；优化企业内部管网布局，实现清污分流、雨污分流和管网防渗、防漏。 |  |  |
|  | 溶剂类物料、易挥发物料（氨、盐酸等）应采用储罐集中供料和储存，储罐呼吸气收集后处理；应加强输料泵、管道、阀门等设备的经常性检查更换， 杜绝生产过程中跑、冒、滴、漏现象。 |  |  |
| 监督管理 | 应重点加强对企业废水处理等工序的日常监测、控制与管理，严防偷、漏排行为发生。加强周边地表水、地下水和土壤污染的监控。 | 加强企业废水、周边地表水、地下水的监控，开展清洁生产工作，加强日常管理。 | 符合 |
|  | 应按有关规定，开展清洁生产工作，提高污染防治技术水平，确保环境安全。 |  |  |
|  | 制药企业所在地的环境保护行政主管部门应加强对企业污染治理设施运行和日常污染防治管理制度执行情况的定期检查和监督。 |  |  |

3、与相关环保政策符合性分析

本工程的建设均符合国家及地方的相关环保政策要求，本项目与国家及地方环保政策符合性见下表。

表1.1-1  项目与相关产业政策的符合性分析表

| 产业环保政策的有关要求 | 本工程的情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》 |  |  |
| 推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，加快钢铁、煤电超低排放改造，开展煤炭、火电、钢铁、焦化、化工、有色等行业强制性清洁生产，强化工业炉窑和重点行业挥发性有机物综合治理，实行生态敏感脆弱区工业行业污染物特别排放限值要求。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。开展黄河干支流入河排污口专项整治行动，加快构建覆盖所有排污口的在线监测系统，规范入河排污口设置审核。严格落实排污许可制度，沿黄所有固定排污源要依法按证排污。沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地等偷排、直排行为。加强工业废弃物风险管控和历史遗留重金属污染区域治理，以危险废物为重点开展固体废物综合整治行动。加强生态环境风险防范，有效应对突发环境事件。健全环境信息强制性披露制度。 | 本项目为兽药制造项目，不属于《山西省“两高”项目管理目录（2022试行版）》中的“两高项目”，位于壶关经济技术开发区新材料及物流片区。本项目严格执行报告书提出的各项环保措施，各项污染物均能达标排放或合理处置。危险废物在危废暂存间暂存，定期由资质单位处置。运营期加强生态环境风险防范，有效应对突发环境事件。 | 符合 |
| 《关于印发山西省黄河（汾河）流域水污染治理攻坚方案的通知》（晋政办发〔2020〕19号） |  |  |
| 加强工业企业达标排放监管。工业废水排放口、清净水排口直接排放的废水化学需氧量、氨氮、总磷三项污染物达地表水Ⅴ类标准,其他指标达行业特别排放限值。落实水环境应急监测措施，配套建设排水口生态鱼监测池。 | 本项目不设置废水排放口，运营期生产废水经自建污水处理设施处理后经罐车拉运至壶关经济开发区污水处理厂处理。 | 符合 |
| 汾河及入黄主要支流沿岸堤外50米、其支流堤外30米范围内实施植树种草增绿,建设绿色生态廊道,改善断面水质,保护河流生态空间。 | 距离本项目最近的地表水体为石子河，位于项目南侧约2.9km处。不在汾河入黄主要支流沿岸堤外50米、其支流堤外30米范围内。 | 符合 |
| 《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》（山西省人民政府令第262号） |  |  |
| 各级河长应当担负起治理的主体责任，对所有河渠内垃圾淤泥、入河排污口、排污企业全面排查，实行清单式管理，严格监测排污口达标情况，制定排污口管理标准，封堵非法排污口，确保源头污染治理到位。 | 本项目不设置废水排放口，运营期生产废水经自建污水处理设施处理后经罐车拉运至壶关经济开发区污水处理厂处理。 | 符合 |
| 在汾河干流河道水岸线以外原则上不小于一百米、支流原则上不小于五十米，划定生态功能保护线，建设缓冲隔离防护林带和水源涵养林带，改变农防段种植结构，提高汾河流域河流自净能力。 | 距离本项目最近的地表水体为石子河，位于项目南侧约2.9km处。不在汾河、黄河干流河道水岸线以外一百米、支流五十米范围内。 | 符合 |
| 《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》（环综合〔2022〕51号） |  |  |
| 推动河湖水生态环境保护。以黄河干流，湟水河、大通河、洮河、汾河、渭河、伊洛河、沁河、大汶河等主要支流，以及乌梁素海、红碱淖、沙湖、东平湖、龙羊峡水库、李家峡水库、刘家峡水库等湖库为重点，实施水生态调查评估与保护修复，优先开展饮用水水源地、自然保护地、国家级水产种质资源保护区、“三场一通道”（产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道）、野生动物保护栖息地等所在河湖生态缓冲带划定，严格生态缓冲带监管和岸线管控，推动清退、搬迁与生态保护要求不符的生产活动和建设项目。 | 距离本项目最近的地表水体为石子河，位于项目南侧约2.9km处。不在其河道水岸线以外五十米范围内。距离本项目最近的乡镇水源地为集店镇集中供水水源地，距离1.8km，评价范围内农村水源井为灌溉水井，非饮用水井，本项目运营期生产废水经自建污水处理设施处理后经罐车拉运至壶关经济开发区污水处理厂处理。不会对周边地表水体及水源井造成明显影响。 | 符合 |
| 加快污染水体消劣达标。汾河、都思兔河、黄甫川、涝河、南川河、三川河、杨兴河、乌兰木伦河、小黑河、泔河、马莲河等劣Ⅴ类水体，编制实施消劣行动方案。到2025年，黄河流域基本消除劣Ⅴ类水体（环境本底除外）。石川河、沮河、延河、三岔河等未达到水质目标要求的水体，依法编制实施水体达标规划。 | 距离本项目最近的地表水体为石子河，位于项目南侧约2.9km处。不在其河道水岸线以外五十米范围内。本项目运营期生产、生活污水经自建污水处理设施处理后排入园区污水管网，最终进入壶关经开区污水处理厂。不会对周边地表水体及水源井造成明显影响。 | 符合 |
| 推进入河排污口排查整治。有序推进入河排污口“排查、监测、溯源、整治”，全面摸清黄河干流及主要支流入河排污口底数，做到应查尽查，有口皆查，推进排污口水质水量在线监测设施建设，建立全流域入河排污口“一本账”“一张图”，实施入河排污口分类整治。 | 本项目不设置废水排放口，运营期生产污水经自建污水处理设施处理后经罐车拉运至壶关经济开发区污水处理厂处理。 | 符合 |

- 4、项目与《壶关县县城总体规划》（2011-2030）的符合性

根据《壶关县县城总体规划》（2011-2030），壶关县规划区范围包括龙泉镇镇域、集店镇乡域、壶关经济开发区与晋庄镇庄头村，规划区总面积137.6km2：规划形成以“十”字型轴线为主要框架的“一心四点、四轴、三区”的城乡总体空间布局。

本项目位于长治市壶关经济开发区，占地类型为工业用地，属于西北部平原核心增长区，西北部平原核心增长区包括龙泉镇、集店镇、经济开发区。它是壶关县域人口、经济、产业的增长极核，规划期内及今后县域投资建设的重点地区。因此，本项目建设符合壶关县总体规划要求。壶关县县城总体规划图见图1.3-1。

- 5、项目与《山西省壶关经济开发区总体规划》（2018-2035）的符合性

根据《山西省壶关经济开发区总体规划》（2018-2035），规划范围为核定的壶关开发区规划四至范围，即东至长治绕城高速，南至石子河北岸，西至中南铁路壶关段，北至壶关与平顺县界，面积30.49平方公里（2020年1月由山西省自然资源厅核准，壶关开发区面积调整为29.65平方公里）。

空间布局结构：根据开发区产业发展的要求，按照整体协调、有序开发的总体思路，进行具体的空间组织与落实。规划开发区形成“一核、一轴、一廊、四区”的空间结构。

一核：综合服务核，位于长平高速连接线与西城北路交汇处，依托优越的交通地理位置和现有发展基础，规划为整个开发区提供城市综合服务的集行政办公、商业商务、企业总部、居住生活、科创研发、旅游接待等功能于一体的综合服务核心，带动城市与产业共生发展。

一轴：依托西城北路和北部水系形成贯穿开发区南北产城融合发展轴，该轴线是壶关县域重要的城镇发展轴，是联系县城与开发区的重要发展轴带，在开发区内部串联各大功能片区，连接生活配套、商业商务、产业片区等多个发展组团。

一廊：依托石子河形成石子河生态廊道，保障生态基流，提升河流防洪排涝能力，保护和修复水生态系统，加强滨水地区生态化治理，营造水清、岸绿、安全、宜人的滨水空间。

四区：即中部综合配套服务区、南部产业集聚区、北部产业集聚区、乡村振兴及生态涵养区。

功能分区发展指引：①综合服务配套片区：规划布局安排管委会大楼、商务办公、研发中心、酒店宾馆、医院等公服设施，以及配套的居住用地；②欢乐谷旅游配套片区：规划欢乐谷景区逐步扩建到项目规划规模，在其南部安排一处商业设施用地；③站前物流文旅片区：结合长治一运、达洋电器及文旅项目，布局仓储物流用地、工业用地及娱乐康体用地，在站前广场两侧各布置一处商业设施用地；④新材料产业片区：规划结在中钢东部厂区（常平）北侧布置特种钢材厂区，同时积极盘活常平街两侧原常平集团老旧工业用地，实现工业用地二次开发和集约利用，培育新材料集群，布置新材料上下游企业。在中钢西部厂区（集店）南侧增加布置工业用地，安排中钢冷轧厂及配套项目用地；⑤新材料及物流片区：规划在西部布置新材料产业用地、物流仓储用地以及配套的商业、商务办公设施。围绕科研用地周围布置一类工业用地，建设相关产业双创基地；⑥装备制造业片区：规划主布置二类工业用地，作为装备制造企业用地。在高速出入口的西南侧布局一处仓储物流用地；⑦民爆产业片区：规划布局为工业用地，为壶化集团关联项目用地；⑧太行风情文旅片区：规划结合现有的小镇项目及元宝山生态修复与整治，与太行欢乐谷项目联动发展；⑨集店、常平居住片区。结合集店、常平规划的以居住为主的生活组团。集店居住片区规划行政办公用地、商业设施用地、居住用地、中小学用地、公共绿地等。常平居住片区主要在现状基础上增加商业设施和公园绿地；⑩乡村振兴示范片区：规划保留现有三座村庄，深化与开发区产业融合，按照发展全域全季旅游的要求，拓展“农文旅”的融合发展之路，推动康养结合的乡村旅游模式，积极培育家庭工场、手工作坊、乡村车间，就地吸纳农业人口；⑪美丽乡村与生态涵养区：规划推进人居环境整治，围绕精品民宿、

文旅体验、户外运动、健康养老等绿色项目，推进美丽乡村建设。通过生态手段，推进南大河生态治理与修复。

山西力诺天润动物药业有限公司位于南部产业集聚区，属于新材料及物流片区，占地性质为工业工地；本项目用地为租赁用地，现状为空地及部分厂房，未进行过工业生产活动，无遗留环境问题。本项目主要进行中药提取类药物、各种兽药制剂及饲料和饲料添加剂的生产。因此，本项目不违背壶关经济开发区总体规划要求。2022年9月7日，壶关经济开发区管理委员会出具了“关于同意年产500万件动物用药品、饲料及饲料添加剂项目入驻壶关经济开发区的通知”。壶关经济开发区功能分区图见图1.3-2。

- 5、与壶关县生态功能及经济区划符合性分析

- （1）生态功能区划

根据《壶关县生态功能区划》，本项目所在区域属于“II城区生态城市建设生态功能亚区”内的“II1集店镇平川水源涵养生态功能小区”。

该生态功能小区属于山间平川，位于壶关南北部集店镇的大部分区域和晋庄镇的北部地区，总面积为73.36平方公里。全年平均气温8.9℃，无霜期140天左右，年平均降雨量600毫米左右。该区气候温暖，地势平坦，土壤肥沃，为壶关县重要的粮食产区，也是壶关县主要工业区。粮食作物有谷子、小麦、玉米等。地理位置较为优越，通讯交通十分便利。

该区生态系统的主要服务功能是：水源涵养。

该生态功能小区的主要生态环境问题有：①该区农田面积较大，农业生产过程中由于长期使用化学肥料、农药以及农膜，致使土壤受到污染，土壤生产力下降。②该县的工业园区位于该区内，园区内的企业在生产过程中产生大量的粉尘和废渣，粉尘造成大气污染，并且覆盖在周边草木上，影响了草木的生长，废渣得不到及时合理的处置，破坏了地表植被。

该生态功能小区的保护措施与发展方向为：①发展生态农业，积极向生态农业方向转变，推广应用低残留高效、低毒农药和生物防治，禁止使用有机磷农药，减少化学农药的使用，推广使用可降解农膜，减少对土壤的污染；大力培植特色农业，积极推进农业产业化经营，实行专业化生产、规模化生产，努力培育龙头企业、打造农产品品牌、开拓市场；②合理布局产业结构，以结构调整为主线，走循环经济之路，建设环保型企业，对污染大的企业进行技术改造；园区内的企业必须配备相关的除尘设备，在厂区周边种植可以吸附空气污染物的植被，减少粉尘的向外扩散，对于园区产生的废渣，要统一规划集中处理。

- （2）生态经济区划

根据《壶关县生态经济区划》，本项目所在区域属于“IIIA西北部优化开发区”内的“IIIA-1集店新型工业发展生态经济区”。

该区存在的主要生态环境问题：①空气受到污染，主要是由于过往车辆引起的扬尘和用于采暖的煤灰等含硫燃料的燃烧产生的污染物；②人口密度相对较大，对生态环境的压力高；③水体受到污染，主要原因是该区的生活污水产生量大且处理效率不高。

区域生态环境保护要求：优化产业结构，减少“三废”排放，治理环境污染；增加植被覆盖率，保护、恢复生态环境。

功能定位：该区人口密集，工业发达，环境污染严重，生态承载力较低，应划分为优化开发区。系统的主要服务功能为水源涵养。

发展方向：①大气污染防治方面，要求新建企业使用燃气、燃料油等低硫低灰分燃料；发展集中供热、供气，减少城市大气污染物；②在水污染治理方向，建成污水处理厂，提高生活污水集中处理率，加强壶关县地下水超采区的保护与管理；等等。

综上所述，本项目主要进行中药提取类药物、各种兽药制剂及饲料和饲料添加剂的生产，各类污染物经处理后达标排放，不会造成环境恶化，项目建设与区域生态功能区划、生态经济区划的要求及发展方向不冲突。壶关县生态功能区划见图1.3-3和生态经济区划见图1.3-4。

- 6、与《长治“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（长政发〔2021〕21号）的符合性分析

- 根据长治市人民政府发布的《长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，建设项目需符合长治市生态环境准入总体要求，详见下表。长治市生态环境管控单元分布图见图1.3-5。

- 表1.3-2 与长治市生态环境准入总体要求的符合性分析

| - 管控类别 |  | - 管控要求 | 本项目情况 | 符合 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 空间布局约束 |  | 1、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 2、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环环评（2021)45号）要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 3、新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。 4、对纳入生态保护红线的区域，原则上按照禁止开发区域进行管理，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 5、在禁养区内禁止新建规模化畜禽养殖项目。 6、严格控制新建、扩建钢铁、焦化、建材、化工、有色金属等高排放、高污染项目。在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当限期搬迁。 7、禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院、幼儿园等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。 8、禁止新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能；确有必要新建的，应当严格执行产能置换，符合区域、行业规划环评规定。 | 本项目为兽用药品制造业，不属于“两高”项目，位于壶关县经济开发区，不在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，同时也不在生态保护红线范围内。 | 符合 |
| - 污染物排放管控 |  | 1、污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。 2、工业企业废水及生活污水（含浓盐水等清净下水）处理设施出水水质达到《污水综合排放标准》(DB14/1928 -2019）要求，其它指标达行业特别排放限值，将废污水排入城镇排水设施的所有工业、医疗机构执行排水许可证要求。 3、火电、炼钢行业执行超低排放标准。 4、焦化、水泥行业按要求完成超低排放改造，污染物排放执行超低排放标准。 5、加强建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施。 6、贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭，并采取有效抑尘措施。 7、运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 8、从事有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、皮革及其制品制造、化学原料以及化学制品制造、电镀等的单位，应当执行重金属污染物排放总量控制制度。 | 本项目食堂餐饮废水经隔油预处理与其他生活污水一同进入自建污水站处理；生产废水经厂区自建污水处理站处理后，近期由罐车拉运至壶关经济开发区污水处理厂处理；远期排入辛村北侧规划建设的污水厂处理；本项目施工期严格落实“六个百分之百”防治措施，运输垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆采用防尘布苫盖，设置洗车平台，车辆轮胎进出场都需进行清洗。 | 符合 |
| - 环境风险防控 |  | 1、企事业单位和其他生产经营者按照相关规定编制突发环境事件应急预案并向所在地县（区）生态环境部门报备。 2、煤矸石、粉煤灰、电石渣等，一般工业固体废物贮存、利用、处置要符合相关规范要求。 3、所有危险废物一律规范收集、贮存、转运、利用、处置。 4、严格控制农用地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 | 本项目按照《建设项目环境风险评价技术导则》进行了环境风险评价；一般工业固废得到了合理处置，危险废物暂存于危废间，委托有资质单位处理。 | 符合 |
| - 资源利用效率 | - 水资源利用 | 1、水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2、加快推进辛安泉饮用水水源地保护区和泉域重点保护区的保护和生态修复工作。 3、大力推进工业节水改造，鼓励支持企业开展节水技术改造和再生水回用。 4、严格执行水资源管理制度，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，提高水资源集约安全利用水平。 5、新建、改建、扩建项目设计开发利用辛安泉域水资源的必须符合《山西省泉域水资源保护条例》相关规定。 | 本项目不属于高耗水行业，不涉及辛安泉域水资源的开发利用。 | 符合 |
|  | - 能源利用 | 1、能源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标以及碳达峰、碳中和相关要求。 2、以煤炭、火电、冶金、建材、化工、焦化等高碳排放行业为重点，推广应用先进工艺和低碳技术，提高能效，有效控制工业领域温室气体排放。 | 本项目不属于高碳排放行业。 | 符合 |
|  | - 土地资源利用 | 1、土地资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2、严格耕地和城镇建设用地总量控制，确保耕地占补平衡，严格建设用地规模控制，落实“增存挂钩”制度，持续加大批而未供和限制土地处置力度，推进盘活存量建设用地，进一步提高土地利用效率。 3、提高矿产资源开发保护水平，落实资源价格形成机制，加快固废综合利用产业，提高资源综合利用效率。深入开展生活垃圾分类，加快构建废旧物资循环利用体系，推进“无废城市”建设。 4、（疑似）污染地块再开发利用，必须开展土壤环境调查评估；未开展土壤环境调查评估或经评估对人体健康有严重影响的，未经治理修复或治理修复后仍不符合相应规划用地土壤环境要求的，不得纳入用地程序。 | 本项目选址位于壶关县经济开发区，占地性质为工业用地，不占用基本农田。 | 符合 |

- 7、与“三线一单”符合性分析

- （1）生态保护红线

本项目位于壶关县经济开发区，项目所在地周边范围内无国家、省市重点保护文物、自然风景区等特殊环境敏感区；项目不在饮用水源保护地内，不在辛安泉重点保护区内，不属于壶关县生态功能区划和生态经济区划限制、禁止类项目；不在《生态保护红线划定技术指南》（环发〔2015〕56号）规定的需划入生态保护红线内的重点生态功能区、生态敏感区/脆弱区、禁止开发区及其它生态保护区内，符合生态保护红线要求。

- （2）环境质量底线

①本项目位于长治市壶关县，2022年壶关县常规监测点的监测因子SO2、CO、NO2均能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准要求；监测因子O3、PM10、PM2.5的监测值超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准要求。因此，壶关县属于环境空气质量不达标区。

山西中安环境监测有限公司于2021年11月18日至11月24日对本项目进行环境质量现状监测。由监测结果表可知：各监测点位的监测因子TSP的日均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准限值要求；硫化氢和氨1小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D最高允许浓度；非甲烷总烃1小时平均浓度满足河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的二级标准，区域环境质量良好。

本项目排放的大气污染物为各生产车间产生的颗粒物；中药提取车间产生的乙醇不凝气；蒸汽热源机产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；污水处理站产生的氨、硫化氢废气以及食堂油烟，采取环保措施后均可达标排放，对区域大气环境影响较小，符合环境质量底线控制要求。

②根据现场调查，距厂址最近的地表水体为厂区南侧2.9km的石子河，为浊漳河支流，季节性河流，根据《山西省水环境功能区划分》（DB14/67-2019），壶关县石子河河口桥断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准。本次引用了《长治市大气污染防治工作领导组办公室、长治市水污染防治工作领导小组办公室关于2022年1-12月及12月各县区环境空气质量和地表水水质情况的通报》中壶关县石子河河口桥断面2022年1-12月水质类别为Ⅳ类水，满足2022年水质目标。项目位于辛安泉域范围内，但不在重点保护区域内，距离最近的泉域重点保护区约18km。

本项目食堂餐饮废水经隔油预处理与其他生活污水一同进入自建污水站处理；生产废水经厂区污水处理站处理后，近期由罐车拉运至壶关经济开发区污水处理厂处理；远期排入辛村北侧规划建设的污水厂处理，不会对周边地表水、泉域重点保护区及集中供水水源地环境造成影响。

③本项目噪声主要为设备产生的机械性和空气动力学噪声，所有设备置于室内，选用低噪声设备，采用基础减振，对周围声环境影响较小。

④本项目一般工业固废得到了合理处置，危险废物暂存于危废间，委托有资质单位处理。

综上所述，本项目实施后，区域环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。

- （3）资源利用上线

项目营运期水、电消耗量不大，不会对当地资源利用造成影响，符合资源利用上线要求。

- （4）与环境准入负面清单的对照

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制、淘汰类项目，属于允许类项目；且本项目目前已经在壶关县行政审批服务管理局备案，项目代码：2012-140427-89-01-167485，项目建设符合国家产业政策要求。

因此，本项目建设符合“三线一单”原则。

## 1.4关注的主要环境问题及环境影响

针对本项目的工程特点，关注的主要环境问题为：

- （1）项目的建设是否能满足产业政策、环境法规及相关规划要求；

（2）生产过程中的有机废气、颗粒物等对环境的影响及采取的减缓措施；

（3）生产过程产生废水经污水处理站处理后，必须满足接管要求；

（4）本项目生产过程的环境风险及应急措施；

（5）本项目投产后是否能够满足污染物排放总量控制的要求；

（6）本项目运行是否能够满足环境功能区划和环境保护规划的要求。

## 1.5环境影响评价主要结论

本项目属于兽药生产及饲料添加剂的生产项目，符合国家和地方产业政策要求。建设项目位于壶关经济开发区，项目用地性质为工业用地，符合壶关县相关规划要求。项目总体工艺符合国家清洁生产的要求。各项污染治理措施得当，污染物经有效处理后可稳定达标排放，对外环境影响较小，不会降低区域功能类别，并能满足总量控制要求；环境风险水平可以接受；从环保角度论证，该项目建设是可行的。

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1 环境保护法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日实施）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022年6月5日实施）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）；

（6）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日实施）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日修订）；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日实施）；

（10）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日实施）；

（11）《中华人民共和国土地管理法》（2020年1月1日实施）；

（12）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日修订）；

- （13）《地下水管理条例》（2021年12月1日施行）。

### 2.1.2 环境保护法规、规章

（1）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）；

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日施行）；

（3）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号，2016年5月28日）；

（4）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号，2015年4月2日）；

（5）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号，2013年9月10日）；

（6）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号，国务院2018年6月27日）；

（7）《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号，2020年11月25日）；

（8）《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号，2018年7月16日）；

（9）《关于发布〈环境影响评价公众参与办法〉配套文件的公告》（公告2018年第48号）；

（10）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号，2017年8月29日）；

（11）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号，2014年3月25日）；

（12）《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》（环发〔2013〕104号，2013年9月17日）；

（13）《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号，2013年10月6日）；

（14）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号，2011年10月17日）；

（15）《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发〔2010〕7号，2010年2月6日）；

（16）《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国发〔2009〕38号，2009年9月26日）；

（17）《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号，2005年12月3日）；

（18）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国发展和改革委员会令第29号，2020年1月1日）；

（19）《关于京津冀大气污染传输通道城市执行大气污染物特别排放限值的公告》（环境保护部，公告2018年第9号，2018年1月15日）；

（20）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号，2016年10月26日）；

（21）《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环境保护部，环环评〔2016〕95号）；

（22）《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环境保护部，环发〔2015〕178号）；

（23）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号，2012年8月8日）；

（24）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号，2012年7月3日）；

（25）《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》（环境保护部公告2013年第14号，2013年2月27日）；

（26）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号，2014年12月30日）；

（27）《京津冀及周边地区2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（2021年10月28日）；

（28）《山西省环境保护条例》（2020年3月15日）；

（29）《山西省大气污染防治条例》（2019年1月1日）；

（30）山西省人民政府办公厅关于印发《山西省水环境质量巩固提升2021年行动计划的通知》（晋政办发电〔2021〕64号）；

（31）《山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划》（晋政发〔2018〕30号，2018年7月29日）；

（32）《山西省土壤污染防治条例》（2020年1月1日实施）；

（33）《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2019）（2019年11月）；

（34）关于印发《山西省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）》（2019年8月）；

（35）《关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》（晋环许可函〔2018〕39号，2018年1月）

（36）《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管实施方案的通知》（晋环环评〔2018〕70号，2018年6月）；

（37）《山西省泉域水资源保护条例》（2022年9月28日修订）；

（38）山西省人民政府办公厅关于印发《山西省空气质量巩固提升2021年行动计划的通知》（晋政办发电〔2021〕16号）；

（39）山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法》的通知（晋环规〔2023〕1号，2023年1月17日）；

（40）《山西省固体废物污染环境防治条例》（2021年5月1日施行）；

（41）《长治市空气质量巩固提升2021年行动计划》（长治市人民政府办公室，长政办发〔2021〕36号，2021年6月22日）；

（42）《长治市打赢蓝天保卫战2020年行动计划》（长政办发〔2020〕14号，2020年3月31日）；

（43）《长治市土壤污染防治2021年行动计划》（长土防办〔2021〕3号）；

（44）《长治市水环境质量巩固提升2021年行动计划》（长治市人民政府办公室，长政办发〔2021〕51号，2021年8月24日）。

### 2.1.3 技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（6）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）；

（10）《污染源源强核算技术指南 制药工业》（HJ992-2018）；

（11）《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）；

（12）《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业－中成药生产》（HJ1064-2019）；

（13）《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）；

- （14）《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）；

（15）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（16）《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）；

（17）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）。

### 2.1.4 参考资料

- （1）建设单位提供的其他相关技术资料。

（2）《山西力诺天润动物药业有限公司环境质量现状检测报告》，中安环监字（2021）第474号。

## 2.2环境影响评价因子与评价标准

### 2.2.1环境影响因素识别

根据工程特点和区域环境，项目环境影响因子识别情况详见下表。

表2.2-1  项目工程环境影响因子识别表

| 项目 | 施工期 |  |  |  | 营运期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 因素 类别 | 土建 | 安装 | 运输 | 废水 | 废气 | 固废 | 噪声 | 运输 | 效益 |
| 自然生态环境 | 地表水 | -1SP |  |  | -1LP |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | -1SP |  |  | -1LP |  | -1LP |  |  |  |
|  | 大气环境 | -1SP |  | -1SP |  | -2LP |  |  | -1LP |  |
|  | 声环境 | -1SP | -1SP | -1SP |  |  |  | -1LP | -1LP |  |
|  | 土壤 | -1SP |  |  | -1LP |  |  |  |  |  |
| 社会经济环境 | 工业 | +1SP |  |  |  |  |  |  |  | +1LW |
|  | 农业 |  |  |  |  |  | -1LP |  |  |  |
|  | 交通 | -1SP |  | -1SP |  |  |  |  | -1LP | +1LP |
|  | 土地利用 | -1SP |  |  |  |  | -1LP |  |  |  |
|  | 公众健康 | -1SP |  | -1SP | -1LP | -1LP |  | -1LP |  |  |
|  | 生活质量 |  |  |  | -1LP |  |  |  | -1LP | +1LP |
|  | 就业 |  |  |  |  |  |  |  |  | +1LP |
| 备注：影响程度：1－轻微；2－一般；3－显著 影响时段：S－短期；L－长期 影响范围：P－局部；W－大范围 影响性质：+有利；－不利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表2.2-1可以看出，项目营运期产生的废水、废气、固体废物和噪声对项目周围自然生态环境、社会经济环境将造成一定的长期不利影响，这种影响只是局部的，严格采取措施后，对周围环境影响较小；本项目的建设对当地的畜牧业发展及就业有一定的有利影响。

### 2.2.2评价因子的筛选

根据环境影响识别结果，拟建项目主要环境影响因素的评价因子见表2.2-2：

表2.2-2  评价因子确定一览表

| 项目 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | O2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、非甲烷总烃、氨、硫化氢 |
|  | 预测评价 | PM10、SO2、NOX、非甲烷总烃、H2S、NH3 |
| 地表水环境 | 现状评价 | pH、水温、溶解氧、COD、BOD5、氨氮、总磷、挥发酚、石油类、粪大肠菌群 |
|  | 预测评价 | / |
| 声环境 | 现状评价 | LeqdB(A) |
|  | 预测评价 |  |
| 地下水 | 现状评价 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 |
|  | 预测评价 | 氨氮 |
| 固体废物 | 预测评价 | 生活垃圾、中药材前处理筛选杂质、中药提取过滤药渣、除尘灰、污泥、废原料包装桶、废机油、废活性炭等 |
| 环境风险 | 预测评价 | 乙醇、天然气、废机油 |

### 2.2.3评价标准

根据项目区域环境质量现状，确定本次环境影响评价所采用的评价标准如下：

#### 2.2.3.1环境质量标准

- （1）环境空气质量

①常规因子

项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012）及修改单二级标准，具体标准值见表2.2-3。

表2.2-3  《环境空气质量标准》（摘录）

| 名称 | 取值时间 | 标准浓度限值（ug/m3) | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 年平均 | 200 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012）二级标准 |
|  | 24小时平均 | 300 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| SO2 | 年平均 | 60 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |
| CO | 24小时平均 | 4000 |  |
|  | 1小时平均 | 10000 |  |

②特征因子

- 本项目特征污染因子为少量挥发性有机物不凝气，以非甲烷总烃计。非甲烷总烃参照执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中非甲烷总烃浓度限值二级标准限值要求；

- b、H2S、NH3参照执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值。

表2.2-4 环境空气质量标准值一览表

| 序号 | 因子名称 | 取值时间 | 评价标准 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 (mg/m3) | 一次值 | 2 | 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） |
| 2 | H2S （μg/m3） | 日均值 | 10 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| 3 | NH3 （μg/m3） |  | 200 |  |

- （2）地表水环境质量标准

本次评价区域地表水体为石子河。项目区域段石子河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准，主要指标的标准值见表2.2-5。

表2.2-5  地表水环境质量主要评价指标   单位：mg/L

| 污染物 | PH | COD | BOD5 | 溶解氧 | 氨氮 | 氰化物 | 硫化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6-9 | ≤40 | ≤10 | ≥2 | ≤2.0 | ≤0.2 | ≤1.0 |
| 污染物 | 挥发酚 | 氟化物 | 砷 | 汞 | 六价铬 | 总磷 | 高锰酸盐指数 |
| 标准值 | ≤0.1 | ≤1.5 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.4 | ≤15 |

- （3）地下水环境质量标准

项目区域地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，主要指标的标准值摘录见表2.2-6。

表2.2-6  《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准单位：mg/L

| 序号 | 污染物 | 标准值 | 单位 | 序号 | 污染物 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钾 | / | mg/L | 16 | 总硬度 | ≤450 | mg/L |
| 2 | 钠 | ≤200 | mg/L | 17 | 总大肠菌群 | ≤3.0 | CFU/100mL |
| 3 | 钙 | / | mg/L | 18 | 氟化物 | ≤1.0 | mg/L |
| 4 | 镁 | / | mg/L | 19 | 镉 | ≤0.005 | mg/L |
| 5 | CO32- | / | mg/L | 20 | 溶解性总固体 | ≤1000 | mg/L |
| 6 | HCO3- | / | mg/L | 21 | 锰 | ≤0.10 | mg/L |
| 7 | pH | 6.5~8.5 | 无量纲 | 22 | 铜 | ≤1.00 | mg/L |
| 8 | 氨氮 | ≤0.50 | mg/L | 23 | 铁 | ≤0.3 | mg/L |
| 9 | 硝酸盐 | ≤20.0 | mg/L | 24 | 耗氧量 | ≤3.0 | mg/L |
| 10 | 亚硝酸盐 | ≤1.00 | mg/L | 25 | 硫酸盐 | ≤250 | mg/L |
| 11 | 挥发性酚类 | ≤0.002 | mg/L | 26 | 氯化物 | ≤250 | mg/L |
| 12 | 氰化物 | ≤0.05 | mg/L | 27 | 铅 | ≤0.01 | mg/L |
| 13 | 菌落总数 | ≤100 | CFU/mL | 28 | 砷 | ≤0.01 | mg/L |
| 14 | 汞 | ≤0.001 | mg/L | 29 | *石油类 | / | mg/L |
| 15 | 铬（六价） | ≤0.05 | mg/L |  |  |  |  |

- （4）声环境质量标准

村庄：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008）中的1类标准：昼间55dB（A），夜间45dB（A）。

厂界周围：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

- （5）土壤标准

土壤执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，具体值见表2.2-7。

表2.2-7      土壤环境质量标准值（单位：mg/kg，pH除外）

| 序号 | 污染物项目 | 第二类用地 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60① |
| 2 | 镉 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 |
| 4 | 铜 | 18000 |
| 5 | 铅 | 800 |
| 6 | 汞 | 38 |
| 7 | 镍 | 900 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 |
| 26 | 苯 | 4 |
| 27 | 氯苯 | 270 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 |
| 30 | 乙苯 | 28 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 76 |
| 36 | 苯胺 | 260 |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 |
| 38 | 苯并〔a〕蒽 | 15 |
| 39 | 苯并〔a〕芘 | 1.5 |
| 40 | 苯并〔b〕荧蒽 | 15 |
| 41 | 苯并〔k〕荧蒽 | 151 |
| 42 | 䓛 | 1293 |
| 43 | 二苯并〔a,h〕蒽 | 1.5 |
| 44 | 茚并〔1,2,3-cd〕芘 | 15 |
| 45 | 萘 | 70 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值（见3.6水平的，不纳入污染地块管理。土壤环境背景值可参见附录A。 |  |  |

### 2.2.3.2 污染物排放标准

- （1）废气排放标准

①施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017）限值，其他废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）二级标准，标准见表2.2-8。

表2.2-8   《施工场界扬尘排放限值》（摘录）

| 污染物 | 无组织排放监控浓度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 施工阶段 | 小时平均浓度 |
| 施工扬尘 （总悬浮颗粒物TSP) | 周界外浓度最高点 | 拆除、土方及地基处理工程 | ≤0.8mg/m3 |
|  |  | 基础、主体结构及装饰工程 | ≤0.7mg/m3 |

②运营期锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019）中规定的燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，具体标准见表2.2-9所示。

表2.2-9	《锅炉大气污染物排放标准》（摘录）

| 污染物项目 | 新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | ≤5mg/m3 | 烟囱或烟道 |
| SO2 | ≤35mg/m3 |  |
| NOx | ≤50mg/m3 |  |

③运营期挥发性有机物：本项目乙醇废气（以非甲烷总烃计）排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2中大气污染物特别排放限值要求，无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中标准限值，标准值见下表。

表2.2-10  《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）

| 污染物 | 有组织排放限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 其他制药工业废气（mg/m3） | NMHC 最低去除效率 | 监控位置 |
| 非甲烷总烃 | 60 | 80% | 车间或生产设施排气筒 |

表2.2-11  VOCs无组织排放限值       单位：mg/m3

| 执行标准 | 污染物 | 表号 级别 | 特别排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） | NMHC | 表A.1 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  |  |  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

④运营期药品生产线有组织颗粒物排放浓度执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中相关规定，同时要满足《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办〔2019〕9号）要求；饲料生产线有组织颗粒物排放标准执行《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》（长气防办〔2019〕9号）文中限值；厂界颗粒物浓度执行《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)；标准值见表2.2-12。

表2.2-12   颗粒物排放标准

| 有组织 | 污染物 | 监控位置 | 允许排放浓度（mg/m3) | 同时满足浓度（mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | 车间或生产 设施排气筒 | 20 | 10 |
| 无组织 | 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 | - |

⑤污水处理站有组织废气：氨、硫化氢排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）大气污染物特别排放限值要求；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中二级排放限值标准值；无组织废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中见表2.2-13。

表2.2-13  污水站废气执行标准

| 类型 | 标准 | 污染物 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 臭气浓度 | 无量纲 | 20 |
|  | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） | 氨 | mg/m3 | 5 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m3 | 20（二级） |
| 无组织 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 臭气浓度 | 无量纲 | 2000 |
|  |  | 氨 | mg/m3 | 1.5 |
|  |  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.06 |

⑥食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），其标准值见表2.2-14。

表2.2-14 《饮食业油烟排放标准》（摘录）

| 标准类别 | 油烟最高允许排放浓度 | 净化设施最低去除率 | 基准炉灶数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型炉灶标准 | 2.0mg/m3 | ≥60% | ≥1，＜3 |

- （2）废水排放标准

本项目食堂餐饮废水经隔油预处理与其他生活污水一同进入自建污水站处理；生产废水经厂区污水处理站处理后，近期经罐车拉运至壶关经开区污水处理厂处理；远期排入辛村北侧规划建设的污水厂处理。有毒污染物总汞、总砷执行《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB 21906-2008）中限值要求，其它污染物执行园区污水处理厂纳管水质指标，标准值见下表。

表2.2-16 《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB 21906-2008）   单位：mg/L（pH值、色度除外）

| 序号 | 污染物项目 | 限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急性毒性（HgCl2毒性当量） | 0.07 | 企业废水总排放口 |
| 2 | 总汞 | 0.01 | 车间或生产设施废水排放口 |
| 3 | 总砷 | 0.1 |  |
| 4 | 单位产品基准排水量/（m3/t） | 300 | 排水量计量位置与污染物排放监控位置一致 |

表2.2-17 园区污水处理厂纳管水质指标

| 项目 | 进水水质（mg/L） |
| --- | --- |
| PH | 6.5~9.5 |
| COD | 500 |
| BOD5 | 350 |
| SS | 400 |
| NH3-N | 45 |
| TN | 70 |
| TP | 8 |

- （3）噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准：昼间70dB（A），夜间55dB（A）。

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中2类区的标准，标准值见表2.2-18。

表2.2-18   工业企业厂界环境噪声排放标准限值	单位：dB(A)

| 厂界外声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

- （4）固体废弃物排放标准

一般固体废物处理处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定，生活垃圾的管理执行《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020年4月修订）等有关规定。危险废物分类按照《国家危险废物名录》（2021版）；临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

## 2.3 评价等级的确定

### 2.3.1大气环境评价等级

- （1）大气环境评价等级划分依据

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018）中相关要求，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

- ①Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi＝Ci×100%/Coi

Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1小时地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

评价等级按表2.3-1的分级判据进行划分。

表2.3-1  评价工作等级判据表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

- （2）废气污染源参数

各污染源参数见表2.3-2、表2.3-3。

表2.3-2   废气污染源参数一览表（点源）

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/o |  | 排气筒 底部 海拔高度/m | 排气筒参数/m |  | 烟气 温度 /℃ | 烟气 流速 /（m/s） | 年排放小时数 /h | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  | 高度 | 内径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | SO2 | NOx | NH3 | H2S | 非甲烷总烃 |
| DA001 | 前处理 | 113.220078 | 36.160215 | 1007 | 26 | 0.45 | 20 | 13.8 | 2000 | 0.0517 | / | / | / | / | / |
| DA002 | 中药散剂、提取 | 113.220062 | 36.159936 | 1007 | 26 | 0.5 | 20 | 12.7 | 2000 | 0.0625 | / | / | / | / | / |
| DA003 | 中药提取精馏、浓缩 | 113.220046 | 36.159678 | 1007 | 26 | 0.25 | 20 | 11.3 | 2000 | / | / | / | / | / | 0.09 |
| DA004 | 粉剂预混剂 | 113.220400 | 36.159662 | 1007 | 26 | 0.4 | 20 | 14.8 | 2000 | 0.0495 | / | / | / | / | / |
| DA005 | 口服溶液剂 | 113.220658 | 36.159555 | 1007 | 26 | 0.3 | 20 | 10.2 | 2000 | 0.0185 | / | / | / | / | / |
| DA006 | 片剂颗粒剂 | 113.220840 | 36.159893 | 1007 | 26 | 0.35 | 20 | 12.4 | 2000 | 0.025 | / | / | / | / | / |
| DA007 | 固体饲料添加剂大料投料、小料投料、包装工序 | 113.220371 | 36.161314 | 1006 | 26 | 0.35 | 20 | 11.8 | 2000 | 0.031 | / | / | / | / | / |
| DA008 | 液体饲料添加剂投料工序 | 113.220714 | 36.161325 | 1006 | 26 | 0.2 | 20 | 11.5 | 2000 | 0.0085 | / | / | / | / | / |
| DA009 | 热源机 | 113.220833 | 36.159973 | 1007 | 26 | 0.25 | 60 | 14.3 | 2000 | 0.0085 | 0.01 | 0.0865 | / | / | / |
| DA010 | 污水处理站 | 113.219416 | 36.161293 | 1007 | 26 | 0.6 | 20 | 14.7 | 6000 | / | / | / | 0.012 | 0.0002 | / |

表2.3-3   废气污染源参数一览表（面源）

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标（o) |  | 海拔高度/m | 长度/m | 宽度/m | 有效排放 高度/m | 与正北向夹角/° | 年排放小时数/h | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | 污水处理站 | 113.219641 | 36.161336 | 1006 | 10 | 3 | 2 | 15 | 6000 | 0.0012 | 0.00003 |

- （3）估算模型参数

表2.3-4   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市人口数） | / |
| 最高环境温度/°C |  | 37.1 |
| 最低环境温度/°C |  | -24.7 |
| 土地利用类型 |  | 耕地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率（m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

- （4）估算模型计算结果及评价等级确定

项目大气影响评价等级判定见表2.3-5。

表2.3-5   评价等级判定一览表

| 排放方式 | 污染源 | 评价因子 | 评价标准（µg/m3) | Pmax (%) | Cmax (μg/m3) | D10% (m) | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 | 前处理排气筒 | PM10 | 450µg/m3 | 1.44% | 6.47ug/m3 | -- | 二级 |
|  | 中药散剂、提取排气筒 | PM10 | 450µg/m3 | 1.78% | 8ug/m3 | -- | 二级 |
|  | 中药提取精馏、浓缩排气筒 | 非甲烷总烃 | 200µg/m3 | 0.42% | 8.47ug/m3 | -- | 三级 |
|  | 粉剂预混剂排气筒 | PM10 | 450µg/m3 | 1.31% | 5.9ug/m3 | -- | 二级 |
|  | 口服溶液剂排气筒 | PM10 | 450µg/m3 | 0.39% | 1.74ug/m3 | -- | 三级 |
|  | 片剂颗粒剂排气筒 | PM10 | 450µg/m3 | 0.55% | 2.46ug/m3 | -- | 三级 |
|  | 固体饲料添加剂投料、小料投料、包装工序排气筒 | PM10 | 450µg/m3 | 0.88% | 3.96ug/m3 | -- | 三级 |
|  | 液体饲料添加剂投料工序排气筒 | PM10 | 450µg/m3 | 0.16% | 0.7ug/m3 | -- | 三级 |
|  | 热源机排气筒 | PM10 | 450µg/m3 | 0.07% | 0.33ug/m3 | -- | 三级 |
|  |  | SO2 | 500µg/m3 | 0.08% | 0.38ug/m3 | -- | 三级 |
|  |  | NO2 | 200µg/m3 | 1.66% | 3.31ug/m3 | -- | 二级 |
|  | 污水处理站排气筒 | NH3 | 200µg/m3 | 1.18% | 2.35ug/m3 | -- | 二级 |
|  |  | H2S | 10µg/m3 | 0.39% | 0.04ug/m3 | -- | 三级 |
| 面源 | 污水处理站 | NH3 | 200µg/m3 | 5.03% | 10.06ug/m3 | -- | 二级 |
|  |  | H2S | 10µg/m3 | 2.51% | 0.25ug/m3 | -- | 二级 |

综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为污水处理站无组织面源的NH3，Pmax值为5.03%，Cmax为10.06ug/m3，1%≦5.03%＜10%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

- （5）评价范围

本工程大气评价范围为以厂界为中心，边长5km的矩形区域。

### 2.3.2地表水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中的要求，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、收纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

本项目建成后食堂餐饮废水经隔油预处理与其他生活污水一同进入自建污水站处理。

生产废水经厂区自建污水处理站处理后，近期由罐车拉运至壶关经济开发区污水处理厂处理；远期排入辛村北侧规划建设的污水厂处理。

因此，本项目污废水属于间接排放。本项目属于污染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染影响型建设项目评价等级判定表，确定本项目地表水环境影响评价工作等价为三级B。

### 2.3.3地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），建设项目评价工作等级的划分依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

- ①建设项目行业分类

参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目饲料添加剂生产行业类别属“L 石化、化工 85中饲料添加剂的制造”，为单纯混合或分装的，报告类型为报告表，所属地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类；药品生产行业类别属“M 医药 92、中成药制造、中药饮片加工”，有提炼工艺的，报告类型为报告书，所属地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类；属“M 医药 90、化学药品制造”，为单纯药品复配的，报告类型为报告表，所属地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

- ②建设项目场地的地下水环境敏感程度

本项目地下水调查评价范围内农村分散式水井均不是饮用水井，集店镇集中供水水源地位于项目区上游，因此，确定本项目地下水环境敏感程度分级为“较敏感”。

表2.3-6  地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区：特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散式居民饮用水水源等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表2.3-7  地下水环境敏感程度分级

| 环境敏感程度项目类别 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上所述，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）》Ⅲ类建设项目地下水环境影响评价工作等级划分原则确定，本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

- 2.3.4噪声评价等级

- ①项目所在区域声环境功能区类别

本项目位于长治市壶关经济开发区，场址所在区域声环境功能区为2类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

- ②建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度

经预测，拟建项目实施后，项目产噪设备经采取噪声防治措施后，场址周边敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下。

- ③受建设项目影响人口的数量

项目建设前后，周围受影响人口基本不变。

按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中声环境影响评价级别划分原则，确定拟建项目声环境评价工作等级为二级。

表2.3.8  声环境影响评价工作等级判别情况

| 项目 | 一级评价 | 二级评价 | 三级评价 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地声环境功能 | 0类 | 1、2类 | 3、4类 | 2类 |
| 建设前后敏感点噪声增量 | ＞5dB（A） | 3~5dB（A） | ＜3dB（A） | ＜3dB（A） |
| 建设前后受影响人口变化情况 | 显著增多 | 增加较多 | 变化不大 | 变化不大 |
| 其它 | 在确定评价等级时，如果建设项目符合两个等级 的划分原则，按较高等级评价 |  |  | / |
| 判定结果 | / |  |  | 二级 |

### 2.3.5生态评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2022)：依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，评价等级划分为一级、二级和三级。本项目占地面积约55.31亩（<2km2）； 所在区域内没有国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境；没有自然公园；不涉及生态保护红线；根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018）判断不属于水文要素影响型项目；地下水水位及土壤影响范围内无分布天然林、公益林、湿地等生态保护目标；故项目生态环境影响评价为三级。

### 2.3.6土壤评价等级

- ①建设项目分类

对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018）中的附录A，本项目属于制造业中“石油、化工”类的“其他”类，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类；本项目化学药品制造属于单纯混合和分装的，根据“注1”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。根据导则要求，敏感程度按相对最高级别进行判定，因此判定本项目土壤环境影响评价类别为Ⅲ类。

- ②土壤环境影响评价等级

参照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型敏感程度分级和评价工作等级划分见表2.3-9和2.3-10。

表2.3-9   污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表2.3-10   污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作 等级 敏感程度 | I类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目属于Ⅲ类项目；根据调查，本项目占地55.31亩（合3.69公顷），类型为小型；本项目周边土地存在耕地，土壤环境敏感程度为敏感，因此，确定本项目土壤环境评价等级为三级。

### 2.3.7风险评价等级

- ①危险物质数量与临界量的比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，公司环境风险物质为天然气、乙醇、废机油。本项目设有一个50m3乙醇储罐，乙醇满罐储存量为39.5t；天然气通过燃气管道接入厂内，故在厂内不储存；废机油最大储存量为0.3t。

本项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆危险物质储存量及临界量见表2.3-11。

表2.3-11   危险物质储存量及临界量一览表

| 名称 | 最大存在量t | 临界量t | qi/Qi | 功能单元∑qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙醇 | 39.5 | 500 | 0.079 | 0.07912 |
| 废机油 | 0.3 | 2500 | 0.00012 |  |

由表2.3-11分析可知，项目危险物质储存量与其临界量的比值Q为0.07912，Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

- ②评价工作等级划分

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）环境风险评价工作级别的划分判据见表2.3-12。

表2.3-12  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

综上分析，本项目环境风险潜势为Ⅰ，因此本次环境风险评价仅开展简单分析。

## 2.4评价范围

根据建设项目环境影响特点及当地气象条件、自然环境状况等，确定各要素评价范围，详见下表。

表2.4-1  评价范围一览表

| 环境要素 | 评价级别 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 二级 | 以厂界为中心，边长5km的矩形区域 |
| 地下水 | 三级 | 结合区域地下水流向及河流分布情况等，并考虑区域饮用水井影响进行适当外扩，确定地下水调查评价范围约为6 km2。 |
| 噪声 | 二级 | 场界及周边外扩200m范围 |
| 风险 | 简单分析 | 环境风险源为圆心，半径3km范围内 |
| 生态 | 三级 | 场地周边外扩200m范围 |
| 土壤 | 三级 | 占地范围内及占地范围外0.05km范围内。 |

## 2.5环境功能区划

### 2.5.1 大气环境功能区划

项目评价区整体环境功能类型主要为农村地区，确定区域大气环境功能为GB3095-2012中二类功能区。

### 2.5.2 水环境功能区划

根据《山西省地表水水环境功能区划》(DB14/67-2019)，石子河区域水质功能为Ⅴ类，执行《地表水环境质量》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质标准。

区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准要求。

### 2.5.3 声环境功能区划

项目场址区域属于开发区，周边声环境功能为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类功能区。

### 2.5.4 生态功能区划和生态经济区划

根据《壶关县生态功能区划》，项目场地所在区域位于“Ⅱ城区生态城市建设生态功能亚区”内的“Ⅱ1集店镇平川水源涵养生态功能小区”。

根据《壶关县生态经济区划》，项目场地所在区域位于“Ⅲ 优化开发区”内的“ⅢA西北部优化开发区”中的“ⅢA-1集店新型工业发展生态经济区”。

## 2.6主要环境保护目标

根据周边环境现状调查，项目厂址附近1km范围内无自然保护区、风景名胜区、国家重点保护文物等特殊环境敏感区，项目环境保护目标主要为周围的村庄、地下水、土壤植被等，具体详见下表2.6-1，主要环境保护目标分布见附图2.6-1。

表2.6-1  项目主要环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 保护对象 | 坐标 |  |  | 方位 | 距离（m） | 保护目标及区域功能 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |
| 环境 空气 | 西庄村 | 113.225078 | 36.153631 |  | SE | 223 | 二类功能区 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中 二级标准 |  |
|  | 李掌村 | 113.228109 | 36.147922 |  | SE | 1407 |  |  |  |
|  | 南凰村 | 113.242137 | 36.165148 |  | NE | 1689 |  |  |  |
|  | 会龙庄村 | 113.209923 | 36.17086 |  | NW | 1019 |  |  |  |
|  | 北三家村 | 113.215902 | 36.176465 |  | N | 1108 |  |  |  |
|  | 常平村 | 113.239256 | 36.132836 |  | SE | 3170 |  |  |  |
|  | 东长井村 | 113.193105 | 36.160656 |  | SW | 1809 |  |  |  |
|  | 河口村 | 113.208652 | 36.139063 |  | NW | 1800 |  |  |  |
|  | 集店村 | 113.201102 | 36.148183 |  | NW | 1370 |  |  |  |
|  | 东关壁村 | 113.20626 | 36.184811 |  | NE | 2352 |  |  |  |
|  | 西关壁村 | 113.197426 | 36.185074 |  | NE | 3064 |  |  |  |
| 地表水 | 石子河 | 南 |  |  |  | 2900 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准 |  |  |
| 地下水 | 集店镇集中供水水源地 |  |  | SW |  | 1800 | 第四系松散岩类孔隙水含水层 |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
|  | 西庄村水井 |  |  | SE |  | 381 |  |  |  |
|  | 三家村水井 |  |  | N |  | 986 |  |  |  |
|  | 东长井水井 |  |  | NW |  | 970 |  |  |  |
|  | 会龙庄村水井 |  |  | NW |  | 890 |  |  |  |
|  | 南皇村水井 |  |  | NE |  | 951 |  |  |  |
| 声环境 | 厂界 |  |  |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 |  |  |
| 生态 | 场地及周边的农田、植被、土壤、水土流失、自然景观等 |  |  |  |  |  | 不影响周边植被生长，保持生态系统稳定，防范水土流失 |  |  |
| 土壤 | 周边现状耕地、居民区 |  |  |  |  |  | 不导致土壤环境破坏 |  |  |

# 3 建设项目工程分析

## 3.1 项目概况

### 3.1.1 拟建项目概况

1、项目名称：山西力诺天润动物药业有限公司新建年生产500万件动物用药品、饲料及饲料添加剂项目

2、建设单位：山西力诺天润动物药业有限公司

3、建设性质：新建

4、建设地点：长治市壶关经济开发区6号，邻S325省道，周边交通便利；厂区中心坐标为：E113°13'12.471"，N 36° 9'35.712"。

- 5、占地面积：55.31亩

6、投资总额：22000万元，其中环保投资619.2万元，占投资总额的2.81%。

- 7、生产制度：年工作时间250d，一班制，每班8h。

### 3.1.2 建设规模及产品方案

本项目年生产动物用药品500万件（包括粉剂110万件、预混剂48万件、中药散剂195万件、中药提取物可溶性粉6万件、中药颗粒剂52.5万件、化药颗粒剂6万件、中药片剂15万件、西药片剂20万件、中药口服液27.5万件、化药口服液20万件）；生产动物用饲料添加剂100万件（包括固态混合饲料添加剂50万件、液态混合饲料添加剂50万件）。项目规模及产品方案具体见表3.1-1。

表3.1-1  本项目建设规模及产品方案

| 序号 | 剂型 | 品 名 | 包装规格 | 年产量 （万件） |  | 年产量 （吨） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉剂 | 氟苯 | 50克/袋*10袋/件 | 10 | 110 | 50 | 550 |
| 2 |  | 盐酸多西环素可溶性粉 | 50克/袋*10袋/件 | 10 |  | 50 |  |
| 3 |  | 硫酸新霉素可溶性粉 | 50克/袋*10袋/件 | 10 |  | 50 |  |
| 4 |  | 单硫酸卡那霉素可溶性粉 | 50克/袋*10袋/件 | 10 |  | 50 |  |
| 5 |  | 酒石酸泰乐菌素可溶性粉 | 50克/袋*10袋/件 | 10 |  | 50 |  |
| 6 |  | 卡巴匹林钙可溶性粉 | 50克/袋*10袋/件 | 10 |  | 50 |  |
| 7 |  | 磺胺氯吡嗪钠可溶性粉 | 50克/袋*10袋/件 | 10 |  | 50 |  |
| 8 |  | 复方阿莫西林粉 | 50克/袋*10袋/件 | 10 |  | 50 |  |
| 9 |  | 盐酸林可大观霉素可溶性粉 | 50克/袋*10袋/件 | 10 |  | 50 |  |
| 10 |  | 阿莫西林可溶性粉 | 50克/袋*10袋/件 | 10 |  | 50 |  |
| 11 |  | 芬苯达唑粉 | 50克/袋*10袋/件 | 10 |  | 50 |  |
| 12 | 预混剂 | 替米考星预混剂 | 50克/袋*10袋/件 | 8 | 48 | 40 | 240 |
| 13 |  | 盐酸氨丙啉乙氧酰胺苯甲酯磺胺喹噁啉预混剂 | 50克/袋*10袋/件 | 8 |  | 40 |  |
| 14 |  | 延胡索酸泰妙菌素预混剂 | 50克/袋*10袋/件 | 8 |  | 40 |  |
| 15 |  | 癸氧喹酯预混剂 | 50克/袋*10袋/件 | 8 |  | 40 |  |
| 16 |  | 酒石酸泰万菌素预混剂 | 50克/袋*10袋/件 | 8 |  | 40 |  |
| 17 |  | 复方磺胺间甲氧嘧啶预混剂 | 50克/袋*10袋/件 | 8 |  | 40 |  |
| 18 | 中药散剂 | 银翘散 | 100克/袋*10袋/件 | 15 | 195 | 150 | 1950 |
| 19 |  | 麻杏石甘散 | 100克/袋*10袋/件 | 15 |  | 150 |  |
| 20 |  | 板青连黄散 | 100克/袋*10袋/件 | 15 |  | 150 |  |
| 21 |  | 补中益气散 | 100克/袋*10袋/件 | 15 |  | 150 |  |
| 22 |  | 麻黄鱼腥草散 | 100克/袋*10袋/件 | 15 |  | 150 |  |
| 23 |  | 扶正解毒散 | 100克/袋*10袋/件 | 15 |  | 150 |  |
| 24 |  | 益母增蛋散 | 100克/袋*10袋/件 | 15 |  | 150 |  |
| 25 |  | 荆防败毒散 | 100克/袋*10袋/件 | 15 |  | 150 |  |
| 26 |  | 穿参止痢散 | 100克/袋*10袋/件 | 15 |  | 150 |  |
| 27 |  | 茵陈金花散 | 100克/袋*10袋/件 | 15 |  | 150 |  |
| 28 |  | 健脾止泻散 | 100克/袋*10袋/件 | 15 |  | 150 |  |
| 29 |  | 鸡球虫散 | 100克/袋*10袋/件 | 15 |  | 150 |  |
| 30 |  | 龙胆泻肝散 | 100克/袋*10袋/件 | 15 |  | 150 |  |
| 31 | 中药提取物可溶性粉 | 银黄可溶性粉 | 50克/袋*10袋/件 | 1.5 | 6 | 7.5 | 30 |
| 32 |  | 黄芩可溶性粉 | 50克/袋*10袋/件 | 1.5 |  | 7.5 |  |
| 33 |  | 黄芪多糖可溶性粉 | 50克/袋*10袋/件 | 1.5 |  | 7.5 |  |
| 34 |  | 山花黄芩提取物 | 50克/袋*10袋/件 | 1.5 |  | 7.5 |  |
| 35 | 中药口服液 | 四逆汤 | 100毫升/瓶*5瓶/件 | 2.5 | 27.5 | 12.5 | 137.5 万瓶 |
| 36 |  | 银黄二陈合剂 | 100毫升/瓶*5瓶/件 | 2.5 |  | 12.5 |  |
| 37 |  | 桑仁清肺口服液 | 100毫升/瓶*5瓶/件 | 2.5 |  | 12.5 |  |
| 38 |  | 玉屏风口服液 | 100毫升/瓶*5瓶/件 | 2.5 |  | 12.5 |  |
| 39 |  | 清解合剂 | 100毫升/瓶*5瓶/件 | 2.5 |  | 12.5 |  |
| 40 |  | 公英青蓝合剂 | 100毫升/瓶*5瓶/件 | 2.5 |  | 12.5 |  |
| 41 |  | 清瘟解毒口服液 | 100毫升/瓶*5瓶/件 | 2.5 |  | 12.5 |  |
| 42 |  | 双黄连口服液 | 100毫升/瓶*5瓶/件 | 2.5 |  | 12.5 |  |
| 43 |  | 麻杏石甘口服液 | 100毫升/瓶*5瓶/件 | 2.5 |  | 12.5 |  |
| 44 |  | 苦参苍术口服液 | 100毫升/瓶*5瓶/件 | 2.5 |  | 12.5 |  |
| 45 |  | 驱球止痢合剂 | 100毫升/瓶*5瓶/件 | 2.5 |  | 12.5 |  |
| 46 | 化药口服液 | 恩诺沙星溶液 | 100毫升/瓶*5瓶/件 | 5 | 20 | 25 | 100 万瓶 |
| 47 |  | 替米考星溶液 | 100毫升/瓶*5瓶/件 | 5 |  | 25 |  |
| 48 |  | 复方磺胺甲氧嘧啶钠溶液 | 100毫升/瓶*5瓶/件 | 5 |  | 25 |  |
| 49 |  | 氟苯尼考溶液 | 100毫升/瓶*5瓶/件 | 5 |  | 25 |  |
| 50 | 中药颗粒剂 | 肝胆颗粒 | 50克/袋*10袋/件 | 5 | 52.5 | 25 | 262.5 |
| 51 |  | 青蒿常山颗粒 | 50克/袋*10袋/件 | 5 |  | 25 |  |
| 52 |  | 芪板青颗粒 | 50克/袋*10袋/件 | 5 |  | 25 |  |
| 53 |  | 茵栀解毒颗粒 | 50克/袋*10袋/件 | 5 |  | 25 |  |
| 54 |  | 甘草颗粒 | 50克/袋*10袋/件 | 5 |  | 25 |  |
| 55 |  | 五味健脾颗粒 | 50克/袋*10袋/件 | 5 |  | 25 |  |
| 56 |  | 四黄止痢颗粒 | 50克/袋*10袋/件 | 5 |  | 25 |  |
| 57 |  | 穿苦颗粒 | 50克/袋*10袋/件 | 4.5 |  | 22.5 |  |
| 58 |  | 柴葛解肌颗粒 | 50克/袋*10袋/件 | 5 |  | 25 |  |
| 59 |  | 芪贞增免颗粒 | 50克/袋*10袋/件 | 8 |  | 40 |  |
| 60 | 化药颗粒剂 | 氟尼辛葡甲胺颗粒 | 100克/袋*10袋/件 | 3 | 6 | 15 | 30 |
| 61 |  | 阿莫西林克拉维酸钾颗粒 | 100克/袋*10袋/件 | 3 |  | 15 |  |
| 62 | 中药 片剂 | 清瘟败毒片 | 0.25克/片*10片/瓶*5瓶/件 | 5 | 15 | 0.625 | 1.875 |
| 63 |  | 板蓝根片 | 0.25克/片*10片/瓶*5瓶/件 | 5 |  | 0.625 |  |
| 64 |  | 黄连解毒片 | 0.25克/片*10片/瓶*5瓶/件 | 5 |  | 0.625 |  |
| 65 | 西药 片剂 | 阿苯达唑片 | 0.25克/片*10片/瓶*5瓶/件 | 4 | 20 | 0.5 | 2.5 |
| 66 |  | 伊维菌素片 | 0.25克/片*10片/瓶*5瓶/件 | 4 |  | 0.5 |  |
| 67 |  | 土霉素片 | 0.25克/片*10片/瓶*5瓶/件 | 4 |  | 0.5 |  |
| 68 |  | 安乃近片 | 0.25克/片*10片/瓶*5瓶/件 | 4 |  | 0.5 |  |
| 69 |  | 甲硝唑片 | 0.25克/片*10片/瓶*5瓶/件 | 4 |  | 0.5 |  |
| 70 | 混合型饲料添加剂 | 牛磺酸 | 200克/袋*20袋/件 | 2.5 | 50 | 100 | 2000 |
| 71 |  | L-赖氨酸 | 200克/袋*20袋/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 72 |  | DL-蛋氨酸 | 200克/袋*20袋/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 73 |  | L-抗坏血酸（维生素C） | 200克/袋*20袋/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 74 |  | 维生素D3 | 200克/袋*20袋/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 75 |  | 硫酸铜 | 200克/袋*20袋/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 76 |  | 硫酸亚铁 | 200克/袋*20袋/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 77 |  | 丁酸钠 | 200克/袋*20袋/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 78 |  | 糖萜素 | 200克/袋*20袋/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 79 |  | 甘露寡糖 | 200克/袋*20袋/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 80 |  | 低聚壳聚糖 | 200克/袋*20袋/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 81 |  | 地衣芽孢杆菌 | 200克/袋*20袋/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 82 |  | 枯草芽孢杆菌 | 200克/袋*20袋/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 83 |  | 丁酸梭菌 | 200克/袋*20袋/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 84 |  | 酿酒酵母 | 200克/袋*20袋/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 85 |  | 粪肠球菌 | 200克/袋*20袋/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 86 |  | 蛋白酶 | 200克/袋*20袋/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 87 |  | 纤维素酶 | 200克/袋*20袋/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 88 |  | 杜仲叶提取物 | 200克/袋*20袋/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 89 |  | 淫羊藿提取物 | 200克/袋*20袋/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 90 | 液态混合型饲料添加剂 | 牛磺酸 | 200毫升/瓶*20瓶/件 | 2.5 | 50 | 100 | 2000 |
| 91 |  | L-赖氨酸 | 200毫升/瓶*20瓶/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 92 |  | DL-蛋氨酸 | 200毫升/瓶*20瓶/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 93 |  | L-抗坏血酸（维生素C） | 200毫升/瓶*20瓶/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 94 |  | 维生素D3 | 200毫升/瓶*20瓶/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 95 |  | 硫酸铜 | 200毫升/瓶*20瓶/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 96 |  | 硫酸亚铁 | 200毫升/瓶*20瓶/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 97 |  | 丁酸钠 | 200毫升/瓶*20瓶/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 98 |  | 糖萜素 | 200毫升/瓶*20瓶/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 99 |  | 甘露寡糖 | 200毫升/瓶*20瓶/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 100 |  | 低聚壳聚糖 | 200毫升/瓶*20瓶/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 101 |  | 地衣芽孢杆菌 | 200毫升/瓶*20瓶/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 102 |  | 枯草芽孢杆菌 | 200毫升/瓶*20瓶/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 103 |  | 丁酸梭菌 | 200毫升/瓶*20瓶/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 104 |  | 酿酒酵母 | 200毫升/瓶*20瓶/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 105 |  | 粪肠球菌 | 200毫升/瓶*20瓶/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 106 |  | 蛋白酶 | 200毫升/瓶*20瓶/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 107 |  | 纤维素酶 | 200毫升/瓶*20瓶/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 108 |  | 杜仲叶提取物 | 200毫升/瓶*20瓶/件 | 2.5 |  | 100 |  |
| 109 |  | 淫羊藿提取物 | 200毫升/瓶*20瓶/件 | 2.5 |  | 100 |  |

- 注：本项目建成后，提取物全部用于项目自用。

- 产品执行的质量标准：

本项目部分药品执行《兽药质量标准》（2017年版）中标准，部分执行《中国兽药典》（2020年版）中标准，具体见表3.1-2。

表3.1-2  项目产品质量标准

| 序号 | 剂型 | 品 名 | 产品执行的质量标准 | 含量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉剂 | 氟苯尼考粉 | 2020年版中国兽药典 | 10% |
| 2 |  | 盐酸大观霉素盐酸林可霉素可溶性粉 |  | 盐酸大观霉素盐酸林可霉素可溶性粉 |
| 3 |  | 硫酸新霉素可溶性粉 |  | 6.25% |
| 4 |  | 阿莫西林可溶性粉 |  | 10%阿莫西林 |
| 5 |  | 酒石酸泰乐菌素可溶性粉 |  | 10% |
| 6 |  | 卡巴匹林钙可溶性粉 |  | 50% |
| 7 |  | 磺胺氯吡嗪钠可溶性粉 |  | 10% |
| 8 |  | 芬苯达唑粉 |  | 5%芬苯哒唑 |
| 9 |  | 盐酸多西环素可溶性粉 | 2017年版兽药质量标准 | 10% |
| 10 |  | 单硫酸卡那霉素可溶性粉 |  | 12% |
| 11 |  | 复方阿莫西林粉 |  | 10%阿莫西林+2.5%克拉维酸 |
| 12 | 预混剂 | 替米考星预混剂 | 2020年版中国兽药典 | 20%替米考星 |
| 13 |  | 盐酸氨丙啉乙氧酰胺苯甲酯磺胺喹噁啉预混剂 |  | 20%氨丙啉+10%乙氧酰胺苯甲酯+12%磺胺喹噁啉 |
| 14 |  | 延胡索酸泰妙菌素预混剂 |  | 10%延胡酸泰妙菌素 |
| 15 |  | 癸氧喹酯预混剂 |  | 6% |
| 16 |  | 酒石酸泰万菌素预混剂 | 2017年版兽药质量标准 | 20% |
| 17 |  | 复方磺胺间甲氧嘧啶预混剂 |  | 10%磺胺间甲氧嘧啶+2%甲氧苄啶 |
| 18 | 中药散剂 | 银翘散 | 2020年版中国兽药典 | 法定比例 |
| 19 |  | 麻杏石甘散 |  | 法定比例 |
| 20 |  | 鸡球虫散 |  | 法定比例 |
| 21 |  | 补中益气散 |  | 法定比例 |
| 22 |  | 麻黄鱼腥草散 |  | 法定比例 |
| 23 |  | 扶正解毒散 |  | 法定比例 |
| 24 |  | 龙胆泻肝散 |  | 法定比例 |
| 25 |  | 荆防败毒散 |  | 法定比例 |
| 26 |  | 穿参止痢散 | 2017年版兽药质量标准 | 法定比例 |
| 27 |  | 茵陈金花散 |  | 法定比例 |
| 28 |  | 健脾止泻散 |  | 法定比例 |
| 29 |  | 板青连黄散 |  | 法定比例 |
| 30 |  | 益母增蛋散 |  | 法定比例 |
| 31 | 中药提取物可溶性粉 | 银黄可溶性粉 | 2017年版兽药质量标准 | 100克相当于原生药75克 |
| 32 |  | 黄芩可溶性粉 |  | 100克相当于原生药100克 |
| 33 |  | 黄芪多糖粉 |  | 1克含黄芪多糖不得小于450mg |
| 35 | 中药口服液 | 四逆汤 | 2020年版中国兽药典 | 1克相当于原生药1克 |
| 36 |  | 玉屏风口服液 |  | 1克相当于原生药1克 |
| 37 |  | 清解合剂 |  | 1克相当于原生药1克 |
| 38 |  | 清瘟解毒口服液 |  | 每1ml相当于原生药1.18克 |
| 39 |  | 双黄连口服液 |  | 每1ml相当于原生药1.5克 |
| 40 |  | 麻杏石甘口服液 |  | 每1ml相当于原生药2.4克 |
| 41 |  | 桑仁清肺口服液 | 2017年版兽药质量标准 | 1克相当于原生药1克 |
| 42 |  | 公英青蓝合剂 |  | 1ml相当于原生药1.1克 |
| 43 |  | 驱球止痢合剂 |  | 每1ml相当于原生药2克 |
| 46 | 化药口服液 | 恩诺沙星溶液 | 2020年版中国兽药典 | 2.50% |
| 47 |  | 替米考星溶液 |  | 10% |
| 48 |  | 氟苯尼考溶液 |  | 10% |
| 49 |  | 复方磺胺嘧啶混悬液 | 2017年版兽药质量标准 | 10%磺胺嘧啶+2%甲氧苄啶 |
| 50 | 中药颗粒剂 | 肝胆颗粒 |  | 1克相当于原生药3克 |
| 51 |  | 青蒿常山颗粒 |  | 1克相当于原生药2克 |
| 52 |  | 芪板青颗粒 |  | 1克相当于原生药1.65克 |
| 53 |  | 茵栀解毒颗粒 |  | 1克相当于原生药1.6克 |
| 54 |  | 穿苦颗粒 |  | 100克相当于原生药280克 |
| 55 |  | 芪贞增免颗粒 |  | 1克相当于原生药1.2克 |
| 56 |  | 四黄止痢颗粒 | 2020年版中国兽药典 | 1克相当于原生药1克 |
| 57 |  | 甘草颗粒 | 2020年版中国兽药典 | 1克相当于原生药1克 |
| 60 | 化药颗粒剂 | 氟尼辛葡甲胺颗粒 | 2020年版中国兽药典 | 5% |
| 62 | 中药 片剂 | 清瘟败毒片 | 2020年版中国兽药典 | 1片相当于原生药0.3克 |
| 63 |  | 板蓝根片 |  | 1片相当于原生药0.5克 |
| 64 |  | 黄连解毒片 |  | 1片相当于原生药0.3克 |
| 65 | 西药 片剂 | 阿苯达唑片 |  | 1片含0.1克 |
| 66 |  | 伊维菌素片 |  | 1片含5mg |
| 67 |  | 土霉素片 |  | 1片含0.125克 |
| 68 |  | 安乃近片 |  | 1片含0.125克 |
| 69 |  | 甲硝唑片 | 2017年版兽药质量标准 | 1片含0.2克 |

产品性质及用途介绍：

拟建项目生产的兽药类别均为普通类药物，药物种类划分及主要用途见表3.1-3。

表3.1-3 本项目药物分类及主要用途

| 名称 |  | 类别 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中药提取物可溶性粉 | 银黄可溶性粉 | 普通类 | 清热解毒，宣肺燥湿，主治鸡大肠杆菌病 |
|  | 黄芩可溶性粉 |  | 清热燥湿，泻火解毒，止血，安胎。用于湿热、暑热胸闷呕恶，湿热痞满，泻痢，黄疸，肺热咳嗽，高热烦渴，血热吐衄，痈肿疮毒，胎动不安 |
|  | 黄芪多糖粉 |  | 清抗病毒，抗肿瘤、抗衰老、抗辐射、抗应激及抗氧化等作用。黄芪多糖是黄芪发挥作用的主要成分，黄芪具有益气固表、敛汗固脱、托疮生肌、利水消肿等功效。可以用于气虚乏力，中气下陷，久泻脱肛，表虚自汗，慢性肾炎，蛋白尿，糖尿病以及贫血，血小板减少等疾病 |
|  | 山花黄芩提取物 |  | 抗炎、抑菌，促生长。用于促进肉鸡生长 |
| 粉剂 |  | 普通类 | 用于巴氏杆菌和大肠杆菌所致的细菌性疾病、革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌等感染等 |
| 预混剂 |  | 普通类 | 治疗猪胸膜肺炎放线杆菌、巴氏杆菌及支原体感染 |
| 散剂 |  | 普通类 | 用于泻火解毒、凉血、清热、宣肺、平喘等 |
| 颗粒剂 |  | 普通类 | 祛痰止咳、清热解毒、凉血等 |
| 口服溶液剂 |  | 普通类 | 辛凉解表、清热解毒治疗感冒发热等 |
| 中药片剂 |  | 普通类 | 感冒发热，咽喉肿痛，肝胆湿热；清热解毒、凉血泻火及一些流行性的病毒感染 |
| 西药片剂 |  | 普通类 | 杀虫抑菌，可以用于治疗钩虫病，蛔虫病，蛲虫病等等线虫疾病，还可以用于治疗囊虫病和包虫病 |
| 饲料添加剂 |  | 普通类 | 抑制有害菌的繁殖，使肠内菌群保持正常；产生消化酶；增强免疫作用 |

### 3.1.3 工程主要建设内容

本项目主体工程，配套辅助工程、环保工程等具体情况见表3.1-4。

表3.1-4  本项目工程概况

| 类别 | 建设名称 |  | 具体建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 药品生产车间（综合车间一） | 前处理车间 | 1层，钢筋混凝土框架结构，占地面积506.18m2。内设中药粉碎机组、粗碎机、洗药机、切药机、热风烘箱等 |
|  |  | 散剂车间 | 1层，钢筋混凝土框架结构，占地面积553.36m2。内设方锥混合机、在线清洗、烘干系统、无尘输送及自动化操作系统、包装封口机 |
|  |  | 粉剂预混剂车间 | 1层，钢筋混凝土框架结构，占地面积763.2m2。内设粉碎机、对夹式料斗混合机、清洗、烘干系统、自动化包装机等 |
|  |  | 口服液车间 | 1层，钢筋混凝土框架结构，占地面积483.72m2。内设塑瓶生产线、配制罐、储液罐灯检机、贴标机等 |
|  |  | 片剂、颗粒剂车间 | 1层，钢筋混凝土框架结构，占地面积717.24m2。内设粉碎机、振动筛、摇摆颗粒机、湿法混合制粒机、卧式沸腾干燥机、料斗混合机、整粒机、压片机、颗粒包装机、瓶装线等 |
|  |  | 中药提取浓缩收膏车间 | 1层，钢筋混凝土框架结构。包括防爆提取车间244.1m2，普通提取车间235.37m2，收膏干燥车间374.41m2，内设提取罐、提取液储罐、醇沉罐（其中1台为酸沉罐）、单效浓缩器、双效浓缩器、浓缩液储罐、上清液储罐、酒精配制罐、稀酒精储罐、酒精储罐、球型浓缩器、中药浸膏喷雾干燥机、真空干燥机、粉碎机、混合机等 |
|  | 饲料添加剂生产车间 |  | 1层，钢筋混凝土框架结构，占地面积2700.0m2。内设固体添加剂提升系统、原料储存系统、混合系统、除尘系统；液体添加剂电加热配制罐、微孔过滤器、灌装机等 |
|  | 综合车间（二、三、四） |  | 预留车间 |
| 辅助 工程 | 办公楼 |  | 4层，钢筋混凝土框架剪力墙结构，占地面积864m2 |
|  | 职工宿舍楼 |  | 4层，钢筋混凝土框架剪力墙结构，占地面积561.6m2 |
|  | 科研楼1 |  | 2层，钢筋混凝土框架剪力墙结构，占地面积144m2，用于饲料添加剂产品检测 |
|  | 科研楼2 |  | 2层，钢筋混凝土框架剪力墙结构，占地面积144m2，用于兽药产品检测 |
|  | 空调系统 |  | 一共安装7套空调系统。前处理车间制冷105kw、制热85kw，散剂车间制冷115kw、制热75kw，粉剂预混剂车间制冷160kw、制热105kw，口服液车间制冷120kw、制热90kw，片剂颗粒剂车间制冷280kw、制热230kw，中药提取物车间制冷90kw、制热75kw，饲料添加剂车间制冷91kw、制热180kw。空调采用风冷。 |
|  | 门卫 |  | 1层，砌体结构 |
|  | 消防控制室 |  | 1层，砌体结构 |
|  | 非机动车棚、停车位 |  | 1层，砌体结构 |
|  | 消防水池 |  | 1层，砌体结构，地下建筑 |
|  | 事故水池 |  | 设一座500m3的事故水池用于收集事故废水 |
| 储运 工程 | 药材库 （综合车间一） |  | 1层，钢筋混凝土框架结构，占地面积418.4m2，用于中药材养护、储存 |
|  | 成品库 （综合车间一） |  | 1层，钢筋混凝土框架结构，占地面积364.0m2，用于储存成品 |
|  | 原辅料库 （综合车间一） |  | 1层，钢筋混凝土框架结构，占地面积296.0m2，用于储存原辅料 |
| 公用 工程 | 供水 |  | 生产、生活给水：由市政供水管网供给。市政给水管网已接至项目区。 |
|  | 排水 |  | 厂区排水实施雨污分流。 雨水工程：进入厂区雨水管网，最终汇入周边道路雨水管网。 生产废水：经厂区污水处理站处理后，近期由罐车拉运至壶关经济开发区污水处理厂处理；远期排入辛村北侧规划建设的污水厂处理； 生活废水：食堂餐饮废水经隔油预处理与其他生活污水一同进入自建污水站处理。 |
|  | 供热 |  | 项目采暖季采暖部分由空调供给，除空调区外，其余区域采暖由市政供热管网供给。 |
|  | 供电 |  | 10KV高压电源由电业局10KV电网引至厂区变电站，变电站至厂区各用电单体采用低压（380V/220V）配电。本项目厂区设两台800KVA变压器并预留一台，高压为10KV，低压380V，可满足项目用电需要。 |
|  | 供汽 |  | 生产用蒸汽由4台1t/h燃气蒸汽锅炉提供，能够满足生产需求。 |
| 环保 工程 | 废气处理 | 前处理车间粉尘 | 各操作室粉尘经1#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒（DA001）排放。 |
|  |  | 中药散剂车间粉尘 | 各操作室粉尘经1#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒（DA001）排放。 |
|  |  | 中药提取车间粉尘、乙醇不凝气 | 各操作室粉尘经2#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒（DA002）排放；精馏、浓缩产生的乙醇不凝气经“水喷淋+两级活性炭吸附”装置处理后经26m高排气筒（DA003）排放。 |
|  |  | 粉剂预混剂车间粉尘 | 各操作室粉尘经3#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒（DA004）排放。 |
|  |  | 口服溶液剂车间粉尘 | 各操作室粉尘经4#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒（DA005）排放。 |
|  |  | 片剂颗粒剂车间粉尘 | 各操作室粉尘经5#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒（DA006）排放。 |
|  |  | 固体饲料添加剂大料投料、包装粉尘 | 经一套6#脉冲除尘器处理后经1根26m高排气筒（DA007）排放。 |
|  |  | 液体饲料添加剂投料粉尘 | 经一套7#脉冲除尘器处理后经1根26m高排气筒（DA008）排放。 |
|  |  | 蒸汽热源机 | 燃用清洁能源+低氮燃烧，经1根26m高排气筒（DA009）排放。 |
|  |  | 食堂油烟 | 食堂油烟采用高效油烟净化器处理。 |
|  |  | 污水处理站氨、硫化氢 | 经两级活性炭装置吸附后经1根26m高排气筒（DA010）排放。 |
|  | 废水 | 生产废水 | 原料清洗废水、水提废水、清净下水等经厂区自建污水处理站处理后，近期由罐车拉运至壶关经济开发区污水处理厂处理（2023年2月15日，壶关经济开发区管理委员会以壶经开函【2023】8号文出具了“关于山西力诺天润有限公司废水排放相关说明的函”，并承诺在园区污水管网未建成前，负责将本项目自建污水处理站处理达标后的废水拉运至壶关经济开发区污水处理厂处理）；远期排入辛村北侧规划建设的污水厂处理。 |
|  |  | 生活污水 | 食堂餐饮废水经隔油预处理与其他生活污水一同进入自建污水站处理。 |
|  | 固废 | 中药材前处理筛选杂质 | 集中收集后定期委托环卫部门及时清运。 |
|  |  | 中药提取过滤药渣 | 用作有机肥或燃料生产。 |
|  |  | 除尘灰 | 药品及饲料添加剂生产线除尘灰掺入药渣中用作有机肥或燃料生产。 |
|  |  | 废离子交换树脂 | 由厂家定期更换，不在厂内贮存。 |
|  |  | 污泥 | 污水处理站污泥经脱水干化后送生活垃圾填埋场卫生填埋。 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾由当地环卫部门定期清理。 |
|  |  | 危险废物 | 废原料包装桶、乙醇精馏残渣、废机油、废活性炭集中收集暂存于危废间，委托有资质单位处理。 |
|  | 噪声 |  | 选用低噪声设备，采取基础减震、建筑隔声等降噪措施。 |
| 依托工程 | 供水 |  | 生产、生活给水：由园区市政供水管网供给。园区市政给水管网已接至项目区。 |
|  | 排水 |  | 厂区排水实施雨污分流。 雨水工程：进入厂区雨水管网，最终汇入周边道路雨水管网。 生产废水：经厂区污水处理站处理后，近期经罐车拉运至壶关经开区污水处理厂处理；远期排入辛村北侧规划建设的污水厂处理； 生活废水：食堂餐饮废水经隔油预处理与其他生活污水一同进入自建污水站处理。 |
|  | 供热 |  | 项目采暖季采暖部分由空调供给，除空调区外，其余区域采暖由园区市政供热管网供给。 |
|  | 供电 |  | 10KV高压电源由电业局10KV电网引至厂区变电站，变电站至厂区各用电单体采用低压（380V/220V）配电。本项目厂区设两台800KVA变压器并预留一台，高压为10KV，低压380V，可满足项目用电需要。 |

### 3.1.4 总平面布置

本项目位于长治市壶关经济开发区，厂区平面布置规则的矩形，厂内分生产区和生活区，其中生活区位于厂区的西南侧，生活区域内设置办公楼、宿舍楼、科研楼、广场、非机动车棚、停车位。生产区位于厂区的北部和东部，依次为污水处理站、3个仓库、饲料及饲料添加剂生产车间、综合车间（一），其中综合车间（一）内分设前处理车间，散剂车间，粉剂预混剂车间，口服液车间，片剂、颗粒剂车间以及中药提取浓缩收膏车间、仓库及辅助区域等。本项目总平面布置图见图3.1-1，综合车间（一）平面布置图见图3.1-2，操作流程图见图3.1-3。

### 3.1.5 主要生产设备

本项目生产中药散剂和中药提取物可溶性粉需要前处理，两类产品共用一条前处理生产线，粉剂、预混剂共用一条生产线，片剂、颗粒剂共用一条生产线，其余产品为独立的生产线，不存在设备交叉使用的情况。各产品及车间生产设备清单见表3.1-5。

表3.1-5 项目各产品及车间生产设备清单表

| 类别 | 序号 | 设备名称 | 型号及参数 | 单位 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共设施 | 1 | 纯化水制备机组 | 5t/h，配5t纯化水储罐，分配系统，消毒杀菌系统 | 套 | 1 | 304 |  |
|  | 2 | 空压机 | 6m3/min，无油机 | 套 | 1 | / |  |
|  | 3 | 蒸汽热源机 | 1t/h，配原水箱、水处理装置 | 台 | 4 | / |  |
|  | 4 | 真空泵 | -- | 套 | 3 | / |  |
|  | 5 | 一体式冷水制冷机组 | -- | 套 | 1 | / |  |
|  | 6 | 空调机组 |  | 套 | 7 | / |  |
| 前处理 | 1 | 中药粉碎机组 | FZ400型 | 台 | 1 | 304 | 中药散剂和中药提取物可溶性粉共用 |
|  | 2 | 洗药机 | 700 | 台 | 1 | 304 |  |
|  | 3 | 切药机 | -- | 台 | 1 | 304 |  |
|  | 4 | 热风烘箱 | CT-IV | 台 | 1 | 304 |  |
|  | 5 | 粗碎机 | -- | 台 | 1 | 304 |  |
| 中药散剂 | 1 | 方锥混合机 | 3000L | 台 | 1 | 304 |  |
|  | 2 | 在线清洗、烘干系统 | / | 套 | 1 | 304 |  |
|  | 3 | 无尘输送及自动化操作系统 | / | 套 | 1 | 304 |  |
|  | 4 | 包装封口机 | 带输送轨道、不合格品剔除、二维码采集等 | 套 | 1 | 304 |  |
| 中药提取物可溶性粉 | 1 | 提取罐 | 6t，配泵、双联过滤器 | 台 | 4 | 304 |  |
|  | 2 | 提取液储罐 | 10t | 台 | 4 | 304 |  |
|  | 3 | 醇沉罐 | 3t | 台 | 3 | 304 |  |
|  | 4 | 单效浓缩器 | 1t，配防爆泵 | 台 | 2 | 304 |  |
|  | 5 | 双效浓缩器 | 2t | 台 | 3 | 304 |  |
|  | 6 | 浓缩液储罐 | 2t | 台 | 4 | 304 |  |
|  | 7 | 上清液储罐 | 6t，配防爆泵 | 台 | 2 | 304 |  |
|  | 8 | 乙醇配制罐 | 6t，配防爆泵 | 台 | 1 | 304 |  |
|  | 9 | 稀乙醇储罐 | 6t，配防爆泵 | 台 | 1 | 304 |  |
|  | 10 | 乙醇储罐 | 6t，配防爆泵 | 台 | 1 | 304 |  |
|  | 11 | 球型浓缩器 | 1000L | 台 | 1 | 304 |  |
|  | 12 | 中药浸膏喷雾干燥机 | 100型 | 台 | 1 | 304 |  |
|  | 13 | 真空干燥机 | FZG-20型 | 台 | 1 | 304 |  |
|  | 14 | 粉碎机 | 30B | 台 | 1 | 304 |  |
|  | 15 | 混合机 | CH-200 | 台 | 1 | 304 |  |
| 片剂颗粒剂 | 1 | 粉碎机 | 30B | 台 | 1 | 304 | 片剂与颗粒剂共用 |
|  | 2 | 振动筛 | ZS-515 | 台 | 1 | 304 |  |
|  | 3 | 粉碎机 | 30B | 台 | 1 | 304 |  |
|  | 4 | 摇摆颗粒机 | YK-160 | 台 | 1 | 304 |  |
|  | 5 | 湿法混合制粒机 | 400型 | 台 | 1 | 304 |  |
|  | 6 | 卧式沸腾干燥机 | 30B+50B | 台 | 1 | 304 |  |
|  | 7 | 料斗混合机 | 1000L | 台 | 1 | 304 |  |
|  | 8 | 整粒机 | 140 | 台 | 1 | 304 |  |
|  | 9 | 压片机 | 20-25冲 | 台 | 1 | 304 |  |
|  | 10 | 颗粒包装机 | / | 台 | 1 | 304 |  |
|  | 11 | 瓶装线 | 含理瓶机、电子数粒机、旋盖机、封口机、贴标机 | 套 | 1 | / |  |
| 口服液 | 1 | 配制罐 | 3t，配卫生泵、过滤器 | 台 | 2 | 304 |  |
|  | 2 | 储液罐 | 3t，配卫生泵、过滤器 | 台 | 2 | 304 |  |
|  | 3 | 塑瓶生产线 | 理瓶机、灌装选（轧）盖机、感应封口机，40-60瓶/分 | 套 | 2 | 304 |  |
|  | 4 | 灯检机 | / | 台 | 1 | / |  |
|  | 5 | 贴标机 | / | 台 | 1 | / |  |
| 粉剂预混剂 | 1 | 烘箱 | CT-C-I型 | 台 | 1 | 304 | 粉剂预混剂共用 |
|  | 2 | 粉碎机 | / | 台 | 1 | 304 |  |
|  | 3 | 振动筛 | ZS-515 | 台 | 1 | 304 |  |
|  | 4 | 负压称量柜 | / | 台 | 1 | / |  |
|  | 5 | 投料平台 | / | 套 | 1 | 304 |  |
|  | 6 | 对夹式料斗混合机 | 2000L | 台 | 1 | 304 |  |
|  | 7 | 料斗 | / | / | 若干 | 304 |  |
|  | 8 | 清洗、烘干系统 | / | 套 | 1 | 304 |  |
|  | 9 | 自动化包装机 | 带输送轨道、不合格品剔除、二维码采集等 | 套 | 2 | 304 |  |
| 固体饲料添加剂 | 1 | 斗式提升机TDTG36/18 | 2.2kW，15t/h | 台 | 1 | 304 |  |
|  | 2 | 电动起重机 | 1.1kW | 台 | 1 | / |  |
|  | 3 | 入料斗及格栅 | 不锈钢，厚2cm | 台 | 1 | 304 |  |
|  | 4 | 小料入料斗 | 不锈钢，厚2cm | 台 | 1 | 304 |  |
|  | 5 | SHJ-1.0双螺旋锥式混合机 | 5.5kW | 台 | 1 | 304 |  |
|  | 6 | 手动放料蝶阀 |  | 台 | 1 | / |  |
|  | 7 | 空气压缩机 | 7.5kW | 台 | 2 | / |  |
|  | 8 | 电子秤 |  | 台 | 2 | / |  |
|  | 9 | 鼓式混合机 | 0.75kW | 台 | 1 | 304 |  |
|  | 10 | 定量分装机 | 0.75kW，包装规格10-2500g | 台 | 1 | 304 |  |
|  | 11 | 螺旋提升机 | 1.5kW，不锈钢材质 | 台 | 1 | 304 |  |
| 液体饲料添加剂 | 1 | 电加热配制罐 | SUS304，0.75kW，LY-500 | 台 | 1 | 304 |  |
|  | 2 | 微孔过滤器 | SUS304，3T | 台 | 1 | 304 |  |
|  | 3 | 药液泵 | SUS304，0.55kW | 台 | 2 | / |  |
|  | 4 | 储液罐 | SUS304,1000L | 台 | 1 | 304 |  |
|  | 5 | 液体灌装机 | SUS201 | 台 | 1 | 304 |  |
|  | 6 | 电子秤 |  | 台 | 2 | / |  |
|  | 7 | 卫生管件及阀门 | SUS304 | 套 | 1 | / |  |

表3.1-5 科研楼1设备清单表

| 序号 | 仪器名称 | 设备型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温恒湿试验箱 | JITAI-100A | 2台 |
| 2 | 稳定性试验箱 | WYH-100Z | 3台 |
| 3 | 药品稳定性试验箱 | BXY-400S | 1台 |
| 4 | 电热鼓风干燥箱 | 101-1 | 1台 |
| 5 | 立式电热压力蒸气灭菌锅 | LDZX-30KBS | 1台 |
| 6 | 隔水式电热恒温培养箱 （稳定性考察（口服液）） | GHP-9050 | 1台 |
| 7 | 生化培养箱 | SHP型 | 1台 |
| 8 | 电热恒温培养箱 | DH -360型 | 1台 |
| 9 | 霉菌培养箱 | MJX-150型 | 1台 |
| 10 | 臭氧灭菌柜 | GY-300A | 1台 |

表3.1-5 科研楼2设备清单表

| 序号 | 仪器名称 | 设备型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温恒湿试验箱 | JITAI-80A | 2台 |
| 2 | 稳定性试验箱 | BXY-150 | 2台 |
| 3 | 综合稳定试验箱 | BXY-400 | 1台 |
| 4 | 手提式压力蒸汽灭菌锅 | YX-18LM | 1台 |
| 5 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3 | 1台 |
| 6 | 生化培养箱 | SPX-50B | 1台 |
| 7 | 电热恒温培养箱 | 303-2A | 1台 |
| 8 | 霉菌培养箱 | MJX-100B-Z | 1台 |
| 9 | 臭氧灭菌柜 | TCL-H300 | 1台 |

### 3.1.6 原辅材料消耗

项目所用原料储存方式有桶装、袋装，其中桶装和袋装原料、产品储存在仓库中，本项目主要原辅材料使用见表3.1-6。

表 3.1-6   本项目主要原辅材料汇总表

| 类别 | 通用名称 | 原辅材料 | 用量（吨/年） | 储存时间（天） | 储存量（吨） | 包装规格 | 储存方式 | 贮存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉剂预混剂 | 氟苯尼考粉 | 氟苯尼考 | 5.000 | 1 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 葡萄糖 | 45.000 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 盐酸多西环素可溶性粉 | 盐酸多西环素 | 5.000 | 1 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 葡萄糖 | 45.000 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 硫酸新霉素可溶性粉 | 硫酸新霉素 | 3.125 | 1 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 葡萄糖 | 46.875 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 单硫酸卡那霉素可溶性粉 | 单硫酸卡那 | 6.000 | 1 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 葡萄糖 | 44.000 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 酒石酸泰乐菌素可溶性粉 | 酒石酸泰乐 | 5.000 | 1 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 葡萄糖 | 45.000 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 卡巴匹林钙可溶性粉 | 卡巴匹林钙 | 25.000 | 1 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 葡萄糖 | 25.000 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 磺胺氯吡嗪钠可溶性粉 | 磺胺氯吡嗪钠 | 5.000 | 1 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 葡萄糖 | 45.000 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 复方阿莫西林粉 | 阿莫西林 | 5.000 | 1 | 0.5 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 克拉维酸 | 1.250 | 2 | 0.2 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 葡萄糖 | 43.750 | 1 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 盐酸大观霉素盐酸林可霉素可溶性粉 | 大观霉素 | 5.000 | 2 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 林可霉素 | 2.500 | 1 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 葡萄糖 | 42.500 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 阿莫西林可溶性粉 | 阿莫西林 | 5.000 | 2 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 葡萄糖 | 45.000 | 4 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 芬苯达唑粉 | 芬苯哒唑 | 2.500 | 2 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 葡萄糖 | 47.500 | 4 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 替米考星预混剂 | 替米考星 | 10.000 | 1 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 葡萄糖 | 40.000 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 盐酸氨丙啉乙氧酰胺苯甲酯磺胺喹噁啉预混剂 | 氨丙啉 | 10.000 | 1 | 0.5 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 乙氧酰胺- | 5.000 | 1 | 0.25 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 磺胺喹-- | 6.000 | 1 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 葡萄糖 | 29 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 延胡索酸泰妙菌素预混剂 | 延胡索酸泰妙 | 5.000 | 1 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 葡萄糖 | 45.000 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 癸氧喹酯预混剂 | 癸氧喹酯 | 3.000 | 1 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 葡萄糖 | 47.000 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 酒石酸泰万菌素预混剂 | 酒石酸泰万 | 10.000 | 1 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 葡萄糖 | 40.000 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 复方磺胺间甲氧嘧啶预混剂 | 磺胺间甲氧嘧啶 | 5.000 | 1 | 0.5 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 甲氧嘧啶 | 1.000 | 1 | 0.1 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 葡萄糖 | 44.000 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
| 中药散剂 | 银翘散 | 金银花 | 26.866 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 连翘 | 20.149 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 薄荷 | 13.433 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 荆芥 | 13.433 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 淡豆豉 | 13.433 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 牛蒡子 | 20.149 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 桔梗 | 11.194 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 淡竹叶 | 8.955 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 甘草 | 8.955 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 芦根 | 13.433 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 麻杏石甘散 | 麻黄 | 18.750 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 苦杏仁 | 18.750 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 石膏 | 93.750 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 甘草 | 18.750 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 板青连黄散 | 板蓝根 | 50.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 大青叶 | 40.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 连翘 | 20.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 麻黄 | 20.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 甘草 | 20.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 补中益气散 | 炙黄芪 | 35.714 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 党参 | 28.571 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 白术（炒） | 28.571 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 炙甘草 | 14.286 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 当归 | 14.286 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 陈皮 | 9.524 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 升麻 | 9.524 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 柴胡 | 9.524 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 麻黄鱼腥草散 | 麻黄 | 25.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 黄芩 | 25.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 鱼腥草 | 50.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 穿心莲 | 25.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 板蓝根 | 25.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 扶正解毒散 | 板蓝根 | 60.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 黄芪 | 60.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 淫羊藿 | 30.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 益母增蛋散 | 黄芪 | 9.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 熟地黄 | 9.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 当归 | 12.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 淫羊藿 | 22.500 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 女贞子 | 22.500 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 益母草 | 22.500 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 板蓝根 | 12.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 丹参 | 7.500 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 紫花地丁 | 7.500 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 山楂 | 12.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 地榆 | 7.500 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 甘草 | 6.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 荆防败毒散 | 荆芥 | 19.853 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 防风 | 13.235 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 羌活 | 11.029 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 独活 | 11.029 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 柴胡 | 13.235 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 前胡 | 11.029 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 枳壳 | 13.235 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 茯苓 | 19.853 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 桔梗 | 13.235 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 川芎 | 11.029 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 甘草 | 6.618 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 薄荷 | 6.618 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 穿参止痢散 | 穿心莲 | 105.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 苦参 | 45.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 茵陈金花散 | 茵陈 | 17.500 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 金银花 | 12.500 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 黄芩 | 15.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 黄柏 | 10.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 柴胡 | 10.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 龙胆 | 15.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 防风 | 15.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 荆芥 | 15.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 甘草 | 10.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 板蓝根 | 30.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 健脾止泻散 | 猪苓 | 12.857 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 干姜 | 12.857 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 青皮 | 12.857 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 陈皮 | 12.857 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 茯苓 | 12.857 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 肉桂 | 8.571 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 车前子 | 12.857 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 厚朴 | 12.857 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 苍术 | 17.143 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 甘草 | 12.857 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 泽泻 | 21.429 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 鸡球虫散 | 青蒿 | 98.684 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 仙鹤草 | 16.447 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 何首乌 | 16.447 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 白头翁 | 9.868 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 肉桂 | 8.553 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 龙胆泻肝散 | 龙胆 | 21.094 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 车前子 | 14.063 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 柴胡 | 14.063 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 当归 | 14.063 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 栀子 | 14.063 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 生地黄 | 21.094 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 甘草 | 7.031 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 黄芩 | 14.063 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 泽泻 | 21.094 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 木通 | 9.375 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
| 中药提取物可溶性粉 | 银黄可溶性粉 | 金银花 | 1.875 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 黄芩 | 3.750 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 麦芽糊精 | 6.150 | 1 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 黄芩可溶性粉 | 黄芩 | 41.667 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 麦芽糊精 | 6.150 | 1 | 0.5 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 黄芪多糖粉 | 黄芪 | 83.334 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 麦芽糊精 | 12.300 | 1 | 0.5 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
| 口服溶液剂 | 四逆汤 | 淡附片 | 9.375 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 干姜 | 6.250 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 炙甘草 | 9.375 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 纯化水 | 25 |  | 0.5 |  |  | 原料仓库 |
|  | 桑仁清肺口服液 | 桑白皮 | 1.25 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 知母 | 1 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 苦杏仁 | 1 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 前胡 | 1.25 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 石膏 | 1.5 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 连翘 | 1.5 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 枇杷叶 | 0.75 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 海浮石 | 0.5 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 甘草 | 0.75 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 橘红 | 1.25 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 黄芩 | 1.75 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 纯化水 | 12.500 |  | 0.5 |  |  | 原料仓库 |
|  | 玉屏风口服液 | 黄芪 | 7.500 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 防风 | 2.500 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 白术（炒） | 2.500 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 纯化水 | 12.500 |  | 0.5 |  |  | 原料仓库 |
|  | 清解合剂 | 石膏 | 5.546 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 金银花 | 1.159 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 玄参 | 0.828 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 黄芩 | 0.662 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 生地黄 | 0.662 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 连翘 | 0.579 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 栀子 | 0.579 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 龙胆 | 0.497 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 甜地丁 | 0.497 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 板蓝根 | 0.497 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 知母 | 0.497 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 麦冬 | 0.497 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 纯化水 | 12.500 |  | 0.5 |  |  | 原料仓库 |
|  | 公英青蓝合剂 | 蒲公英 | 2.500 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 大青叶 | 2.500 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 板蓝根 | 2.500 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 金银花 | 1.250 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 黄芩 | 1.250 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 黄柏 | 1.250 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 甘草 | 1.250 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 藿香 | 0.625 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 石膏 | 0.625 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 纯化水 | 12.500 |  | 0.5 |  |  | 原料仓库 |
|  | 清瘟解毒口服液 | 地黄 | 1.883 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 栀子 | 3.138 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 黄芩 | 2.824 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 连翘 | 2.511 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 玄参 | 1.883 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 板蓝根 | 2.511 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 纯化水 | 12.500 |  |  |  |  | 原料仓库 |
|  | 双黄连口服液 | 金银花 | 4.688 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 黄芩 | 4.688 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 连翘 | 9.375 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 纯化水 | 12.500 |  |  |  |  | 原料仓库 |
|  | 麻杏石甘口服液 | 麻黄 | 3.75 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 苦杏仁 | 3.75 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 石膏 | 18.75 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 甘草 | 3.75 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 纯化水 | 12.500 |  |  |  |  | 原料仓库 |
|  | 驱球止痢合剂 | 常山 | 6.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 白头翁 | 5.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 仙鹤草 | 5.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 马齿苋 | 5.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 地锦草 | 4.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 纯化水 | 12.500 |  |  |  |  | 原料仓库 |
|  | 恩诺沙星溶液 | 恩诺沙星 | 0.625 | 1 | 0.2 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 纯化水 | 25.000 |  |  |  |  | 原料仓库 |
|  | 替米考星溶液 | 替米考星 | 2.500 | 1 | 0.2 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 丙二醇 | 25.000 | 1 | 0.5 | 25公斤/桶 | 铁桶 | 原料仓库 |
|  | 复方磺胺嘧啶混悬液 | 磺胺嘧啶 | 2.500 | 1 | 0.2 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 甲氧苄啶 | 0.500 | 1 | 0.2 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 纯化水 | 25.000 |  |  |  |  | 原料仓库 |
|  | 氟苯尼考溶液 | 氟苯尼考 | 2.500 | 1 | 0.2 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 丙二醇 | 25.000 | 1 | 0.5 | 25公斤/桶 | 铁桶 | 原料仓库 |
| 片剂颗粒剂 | 肝胆颗粒 | 板蓝根 | 75.000 | 3 | 0.5 |  |  | 原料仓库 |
|  |  | 茵陈 | 75.000 | 3 | 0.5 |  |  | 原料仓库 |
|  |  | 无水葡萄糖 | 20.000 | 1 | 0.5 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 青蒿常山颗粒 | 青蒿 | 15.000 | 3 | 0.5 |  |  | 原料仓库 |
|  |  | 常山 | 15.000 | 3 | 0.5 |  |  | 原料仓库 |
|  |  | 白头翁 | 10.000 | 3 | 0.5 |  |  | 原料仓库 |
|  |  | 黄芪 | 10.000 | 3 | 0.5 |  |  | 原料仓库 |
|  |  | 无水葡萄糖 | 15.000 | 1 | 0.5 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 芪板青颗粒 | 黄芪 | 6.250 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 板蓝根 | 6.250 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 金银花 | 6.250 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 蒲公英 | 12.500 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 大青叶 | 6.250 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 甘草 | 3.750 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 无水葡萄糖 | 16.750 | 1 | 0.5 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 茵栀解毒颗粒 | 茵陈 | 12.857 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 栀子 | 6.429 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 虎杖 | 7.143 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 黄芩 | 6.429 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 钩藤 | 7.143 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 无水葡萄糖 | 17.000 | 1 | 0.5 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 甘草颗粒 | 甘草 | 50.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 无水葡萄糖 | 40.000 | 1 | 0.5 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 四黄止痢颗粒 | 黄连 | 5.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 黄柏 | 5.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 大黄 | 2.500 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 黄芩 | 5.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 板蓝根 | 5.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 甘草 | 2.500 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 无水葡萄糖 | 20.000 | 1 | 0.5 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 穿苦颗粒 | 黄芪 | 4.809 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 穿心莲 | 19.237 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 吴茱萸 | 1.924 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 大黄 | 7.695 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 苦参 | 14.427 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 白芷 | 4.809 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 蒲公英 | 4.809 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 白头翁 | 4.809 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 甘草 | 0.481 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 无水葡萄糖 | 9.900 | 1 | 0.5 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 芪贞增免颗粒 | 黄芪 | 24.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 淫羊藿 | 12.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 女贞子 | 12.000 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 无水葡萄糖 | 30.400 | 1 | 0.5 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 氟尼辛葡甲胺颗粒 | 氟尼辛葡甲胺 | 1.500 | 1 | 0.2 | 25公斤/桶 | 塑料内袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 无水葡萄糖 | 28.500 | 1 | 0.5 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 清瘟败毒片 | 石膏 | 0.1875 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 地黄 | 0.046875 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 水牛角 | 0.09375 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 黄连 | 0.03125 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 栀子 | 0.046875 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 牡丹皮 | 0.03125 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 黄芩 | 0.0390625 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 赤芍 | 0.0390625 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 玄参 | 0.0390625 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 知母 | 0.046875 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 连翘 | 0.046875 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 桔梗 | 0.0390625 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 甘草 | 0.0234375 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 淡竹叶 | 0.0390625 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 淀粉 | 0.475 | 1 | 0.5 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 板蓝根片 | 板蓝根 | 0.75 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 茵陈 | 0.375 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 甘草 | 0.125 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 淀粉 | 0.375 | 1 | 0.5 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 黄连解毒片 | 黄连 | 0.115 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 黄芩 | 0.231 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 黄柏 | 0.231 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 栀子 | 0.173 | 3 | 0.5 | 40公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  |  | 淀粉 | 0.475 | 1 | 0.5 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 阿苯达唑片 | 阿苯达唑 | 0.200 | 1 | 0.5 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 淀粉 | 0.300 | 1 | 0.5 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 伊维菌素片 | 伊维菌素 | 0.010 | 1 | 0.5 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 淀粉 | 0.490 | 1 | 0.5 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 土霉素片 | 土霉素 | 0.250 | 1 | 0.5 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 淀粉 | 0.250 | 1 | 0.5 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 安乃近片 | 安乃近 | 0.250 | 1 | 0.5 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 淀粉 | 0.250 | 1 | 0.5 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 甲硝唑片 | 甲硝唑 | 0.400 | 1 | 0.5 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 淀粉 | 0.100 | 1 | 0.5 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
| 混合型饲料添加剂 | 牛磺酸 | 牛磺酸 | 5.5 | 1 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 葡萄糖 | 94.5 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | L-赖氨酸 | L-赖氨酸 | 5.5 | 1 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 葡萄糖 | 94.5 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | DL-蛋氨酸 | DL-蛋氨酸 | 5.5 | 1 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 葡萄糖 | 94.5 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | L-抗坏血酸（维生素C） | L-抗坏血酸（维生素C） | 5.5 | 1 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 葡萄糖 | 94.5 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 维生素D3 | 维生素D3 | 5.5 | 1 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 葡萄糖 | 94.5 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 硫酸铜 | 硫酸铜 | 5.5 | 1 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 葡萄糖 | 94.5 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 硫酸亚铁 | 硫酸亚铁 | 5.5 | 1 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 葡萄糖 | 94.5 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 丁酸钠 | 丁酸钠 | 5.5 | 1 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 葡萄糖 | 94.5 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 糖萜素 | 糖萜素 | 5.5 | 1 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 葡萄糖 | 94.5 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 甘露寡糖 | 甘露寡糖 | 5.5 | 1 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 葡萄糖 | 94.5 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 低聚壳聚糖 | 低聚壳聚糖 | 5.5 | 1 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 葡萄糖 | 94.5 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 地衣芽孢杆菌 | 地衣芽孢杆菌 | 10 | 1 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 米糠粉 | 90 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 枯草芽孢杆菌 | 枯草芽孢杆菌 | 10 | 1 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 米糠粉 | 90 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 丁酸梭菌 | 丁酸梭菌 | 10 | 1 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 米糠粉 | 90 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 酿酒酵母 | 酿酒酵母 | 10 | 1 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 米糠粉 | 90 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 粪肠球菌 | 粪肠球菌 | 10 | 1 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 米糠粉 | 90 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 蛋白酶 | 蛋白酶 | 2.5 | 1 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 葡萄糖 | 97.5 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 纤维素酶 | 纤维素酶 | 2.5 | 1 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 葡萄糖 | 97.5 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 杜仲叶提取物 | 杜仲叶提取物 | 5 | 1 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 葡萄糖 | 95 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
|  | 淫羊藿提取物 | 淫羊藿提取物 | 2.5 | 1 | 0.3 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 葡萄糖 | 97.5 | 2 | 1 | 25公斤/袋 | 塑料内衬+蛇皮袋 | 原料仓库 |
| 液态混合型饲料添加剂 | 牛磺酸 | 牛磺酸 | 2.5 | 1 | 0.5 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 纯化水 | 97.5 |  |  |  |  | 原料仓库 |
|  | L-赖氨酸 | L-赖氨酸 | 5.5 | 1 | 0.5 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 纯化水 | 94.5 |  |  |  |  | 原料仓库 |
|  | DL-蛋氨酸 | DL-蛋氨酸 | 5.5 | 1 | 0.5 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 纯化水 | 94.5 |  |  |  |  | 原料仓库 |
|  | L-抗坏血酸（维生素C） | L-抗坏血酸（维生素C） | 5.5 | 1 | 0.5 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 纯化水 | 94.5 |  |  |  |  | 原料仓库 |
|  | 维生素D3 | 维生素D3 | 5.5 | 1 | 0.5 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 纯化水 | 94.5 |  |  |  |  | 原料仓库 |
|  | 硫酸铜 | 硫酸铜 | 5.5 | 1 | 0.5 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 纯化水 | 94.5 |  |  |  |  | 原料仓库 |
|  | 硫酸亚铁 | 硫酸亚铁 | 5.5 | 1 | 0.5 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 纯化水 | 94.5 |  |  |  |  | 原料仓库 |
|  | 丁酸钠 | 丁酸钠 | 5.5 | 1 | 0.5 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 纯化水 | 94.5 |  |  |  |  | 原料仓库 |
|  | 糖萜素 | 糖萜素 | 5.5 | 1 | 0.5 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 纯化水 | 94.5 |  |  |  |  | 原料仓库 |
|  | 甘露寡糖 | 甘露寡糖 | 5.5 | 1 | 0.5 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 纯化水 | 94.5 |  |  |  |  | 原料仓库 |
|  | 低聚壳聚糖 | 低聚壳聚糖 | 5.5 | 1 | 0.5 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 纯化水 | 94.5 |  |  |  |  | 原料仓库 |
|  | 地衣芽孢杆菌 | 地衣芽孢杆菌 | 10 | 1 | 0.5 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 纯化水 | 90 |  |  |  |  | 原料仓库 |
|  | 枯草芽孢杆菌 | 枯草芽孢杆菌 | 10 | 1 | 0.5 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 纯化水 | 90 |  |  |  |  | 原料仓库 |
|  | 丁酸梭菌 | 丁酸梭菌 | 10 | 1 | 0.5 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 纯化水 | 90 |  |  |  |  | 原料仓库 |
|  | 酿酒酵母 | 酿酒酵母 | 10 | 1 | 0.5 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 纯化水 | 90 |  |  |  |  | 原料仓库 |
|  | 粪肠球菌 | 粪肠球菌 | 10 | 1 | 0.5 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 纯化水 | 90 |  |  |  |  | 原料仓库 |
|  | 蛋白酶 | 蛋白酶 | 2.5 | 1 | 0.5 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 纯化水 | 97.5 |  |  |  |  | 原料仓库 |
|  | 纤维素酶 | 纤维素酶 | 2.5 | 1 | 0.5 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 纯化水 | 97.5 |  |  |  |  | 原料仓库 |
|  | 杜仲叶提取物 | 杜仲叶提取物 | 5 | 1 | 0.5 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 纯化水 | 95 |  |  |  |  | 原料仓库 |
|  | 淫羊藿提取物 | 淫羊藿提取物 | 2.5 | 1 | 0.5 | 25公斤/桶 | 塑袋+纸桶 | 原料仓库 |
|  |  | 纯化水 | 97.5 |  |  |  |  | 原料仓库 |

### 3.1.7 公用工程

- 一、给排水工程

- 1、水源

由市政供水管网供给，市政给水管网已接至项目区。供水水质及水量满足本项目用水要求。

- 2、给排水

- （1）生活用水

厂区职工共计127人，厂区职工生活用水按照90L/d人计，职工日用水量为11.43m3/d（2857.5m3/a）。职工食堂用水按15L/（p·次），就餐人数127人，每日2餐，则职工食堂日用水量为3.81m3/d（952.5m3/a）。生活污水的排放系数按80%计，生活污水日产生量为12.192m3/d（3048m3/a）。

- （2）生产用水

- ①中药提取车间用水

中药提取车间水提过程需加纯水，中草药与水1:21混合，用水量为13.02m3/d，废水在水提工序排出，根据物料平衡，水提浓缩废水产生量为12.76m3/d。

- ②前处理清洗用水

前处理车间需对物料进行清洗，用水量为21.05m3/d，废水产生量按用水量的90%计，为18.95m3/d。

- （3）热源机用水

本项目热源为燃气蒸汽热源机。蒸汽热源机软化用水量为热源机循环水量的20%，本项目为4台1t/h的蒸汽热源机，每天运行8小时，循环水量为32m3，则补充软水水量为6.4m3/d。热源机用水由纯水制备装置供应。热源机排污水的产生量约为补充水量的20%，热源机补充软水水量为6.4m3/d，则热源机排污水量为1.28m3/d。

- （4）车间地面冲洗用水

本项目生产车间建筑面积为5877.58m2，地面冲洗水按0.5L/d·m2，则地面冲洗用水为2.94 m3/d，735m3/a；排水量按用水量的90%计，则地面冲洗排水量为2.646m3/d，661.5m3/a。

- （5）绿化用水

根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2021），绿化用水量按1.5L/m2·d计算，项目绿化面积为5512m2，年用水量为2075m3/a，每天绿化用水量为8.3 m3。

- （6）循环水系统补水

项目循环冷却水需定期补水，循环水量为50m3/h，补水量为循环量的1%，循环水系统补水量为0.5m3/h（4m3/d）；排水量为1m3/d，损耗量为3m3/d。

- （7）纯水制备

项目纯水制备装置纯水产生量约40.47m³/d（其中中药提取车间用纯水13.02m³/d，前处理车间用纯水21.05m³/d，热源机用纯水6.4m³/d），纯水回收率约70%，则全厂纯水制水用水量约57.8m³/d，浓水产生量为17.33m³/d。

软水：离子交换是带有可交换离子（阳离子或阴离子）的不溶性固体与溶液中带有同种电荷的离子之间置换离子的过程。这种含有可交换离子的不溶性固体称为离子交换剂，其中带有可交换阳离子的交换剂称为阳离子交换剂，带有可交换阴离子的交换剂称为阴离子交换剂。软水制备设备的制水率按70%计。

钠离子交换器制水工艺流程：a.供水工艺流程：来自供水管网的生产新水由水泵加压经自清洗过滤器过滤后，供钠离子交换器进行软化处理，钠离子交换器制备的软化水进入软水箱，由软水供水泵组加压供软水使用单元使用；b.再生工艺流程：开机前的准备工作：检查钠离子交换器的各阀门处于关闭状态，新水池水位在3.0m以上，反洗水泵、运行水泵、盐液泵水泵处于正常状态，盐过滤器检查无故障，稀盐池具备充足合格的盐水，储盐库备有充足的工业盐。

当钠离子交换器出水水质不合格后，钠离子交换器内部树脂交换能力降低，此时需停止运行，进行反洗再生：小反洗（反洗压脂层）操作步骤：①开启反洗水泵，检查水泵运转正常后缓慢开启中排进水阀门（A），打开排空阀门（C），待排空阀门有水正常流出后予以关闭，逐步打开反洗出水阀门（B），控制进水流量为10-15m3/h左右，注意观察仪表读数，注意观察树脂在第三视窗范围内波动，反洗时间约5-10min左右，检查反洗排水无杂质、污物后停止反洗，关闭中排进水阀门（A）及反洗出水阀门（B）；在反洗过程中注意不能从反洗排水门中发现树脂，发现树脂后及时调整反洗水量避免跑树脂；②进盐液：将工业盐按照比例使其在浓盐池中充分溶解，开启浓盐池底部的连通阀，将浓盐水放入稀盐池内，将稀盐池内的盐液浓度控制在10.5-11.5％，检查盐过滤器的出水阀门、进水阀门处于开启状态，开启盐液泵向盐计量箱补充再生液盐水。检查盐喷射器进水阀门处于关闭状态，开启反洗水泵检查水泵运转正常，缓慢开启盐喷射器的进水阀门控制喷射液的流量为15-20m3/h，再生液的浓度在4-5％，开启进盐水阀门（D），开启中排排水阀门（E），进盐液一段时间后从中排水管取样处取样化验排水的总硬度，当排水的总硬度值与进水的总硬度值接近时，此时可判断树脂再生完毕，停止盐液泵运行；继续通过盐喷射器向钠离子交换器内部进清水10m3左右，停止反洗水泵运行，关闭交换器进盐水阀门（D）、中排排水阀（E）；③小正洗：检查各方面无异常后开启运行水泵，检查水泵运行正常，开启运行进水阀门（F），排空阀门（C），待排空阀门有水正常流出后予以关闭，开启中排排水阀门（E），开始小正洗，排水流量为30m3/h，时间约5-10min后无白色泡沫流出，关闭中排排污阀门（E）；④大正洗：在小正洗的基础上开启正洗排污阀门（G）继续进行正洗操作，时间约15-20min，排水流量为85-95m3/h，化验出水的硬度，当出水硬度小于3mg/L停止正洗，投入设备的运行；⑤运行：过滤器再生完毕投入运行后，每小时化验一次水的硬度、氯根，出水的硬度控制在小于3mg/L，当出水硬度超过3mg/L时，钠离子交换器失效，按照上述步骤进行重新再生；⑥大反洗：正常投入运行后不采用大反洗，多采用小反洗，大反洗只有在第一次投入运行及运行10个周期后或者钠离子交换器周期产水量低于1500m3时采用大反洗。

操作步骤：检查钠离子交换器各阀门处于关闭状态，开启反洗水泵，检查水泵的电流、压力、流量正常，缓慢开启交换器的反洗进水门（F），排空阀门（C）待排空阀有水正常流出后予以关闭，开启反洗排水阀门（B）；通过第一、二个视窗观察树脂的变化情况，树脂在交换器内呈现翻动状态，树脂缓慢上升，第三个视窗不能观察到树脂，调整流量85-95m3，控制树脂在视窗范围内波动，反洗10-15分钟后检查反洗排污水无杂质、污物后停止反洗，在反洗过程中注意不能从反洗排水门中发现树脂，发现树脂后及时调整反洗水量避免跑树脂。

- 图3.1-4  本项目厂区动力车间内钠离子交换器示意图

- （8）设备冲洗水

中药提取车间设备清洗水主要来自水提设备清洗水，本次设4台6000L提取罐，清洗用水量为提取罐容积的1/2，中药提取物可溶性粉每天生产4批次，每批次清洗2次，则清洗用水量为96m³/d；废水量按90%计，废水量为86.4m³/d。

根据企业提供资料，其余车间设备清洗用水为30m³/d；废水量按90%计，废水量为27m³/d。

- （9）科研楼检测用水

科研楼主要用于成品检测，检测用水约1m3/d，废水量按80%计，则科研楼废水为0.8m3/d。

表3.1-7 本项目用排水情况一览表

| 名称 | 用水定额 | 日用水量m3/d | 日排水量m3/d | 年用水 量m3/a | 年排 水量m3/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中药提取车间用水 | / | 13.02 | 12.76 | 3255 | 3190 | / |
| 前处理车间用水 | / | 21.05 | 18.95 | 5262.5 | 4737.5 | / |
| 生活用水 | 90L/P．d | 11.43 | 9.144 | 2857.5 | 2286 | 定员127人 |
| 食堂用水 | 15L/（p•次） | 3.81 | 3.048 | 952.5 | 762 | 就餐人127人，每日2餐 |
| 绿化洒水 | 1.5L/m2.a | 8.3 | 0 | 2057 | 0 | 本项目绿化面积5512m2 |
| 科研楼检测用水 | / | 1.0 | 0.8 | 200 | 0 | / |
| 车间地面冲洗水 | 0.5L/d·m2 | 2.94 | 2.646 | 735 | 661.5 | / |
| 热源机用水 | / | 6.4 | 1.28 | 1600 | 320 | / |
| 循环系统补水 | / | 4 | 1 | 1000 | 250 | 循环量50m3/h |
| 纯水制备 | / | 57.8 | 17.33 | 14450 | 4332.5 | 纯水回收率70%，中药提取车间用纯水13.02m³/d，前处理车间用纯水21.05m³/d，热源机用纯水6.4m³/d |
| 中药提取车间设备清洗水 | / | 96 | 86.4 | 24000 | 21600 | 每天生产4批次，每批清洗2次 |
| 综合制剂车间设备清洗水 | / | 30 | 27 | 7500 | 6750 | / |

图3.1-5  本项目全厂用排水平衡图  单位：m3/d

- 二、供电

项目供电10KV高压电源由电业局10KV电网引至厂区变电站，变电站至厂区各用电单体采用低压（380V/220V）配电。本项目厂区内设两台800KVA变压器并预留一台，高压为10KV，低压380V，可满足项目用电需要。

- 三、供汽

本项目用汽环节主要有干燥、水提、浓缩等，蒸汽最大需求量为4.0t/h；本项目拟运行4台1t/h燃气蒸汽热源机，能够满足本项目蒸汽用量。项目建成后全厂用汽负荷见下表。

表3.1-8 本项目蒸汽平衡

| 项目 | 用汽工序 |  | 蒸汽参数 |  | 蒸汽消耗量t/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 压力（Mpa） | 温度（℃） |  |
| 1 | 中药前处理 | 干燥 | 0.8 | 70-90 | 0.2 |
| 2 | 中药提取 | 提取 | 0.8 | 60-80 | 0.8 |
| 3 |  | 乙醇浓缩1 | 0.8 | 60-80 | 0.8 |
| 4 |  | 乙醇精馏 | 0.8 | 55-65 | 0.7 |
| 5 |  | 乙醇浓缩2 | 0.8 | 60-80 | 0.7 |
| 6 | 粉剂预混剂 | 干燥 | 0.8 | 70-90 | 0.2 |
| 7 | 片剂颗粒剂 | 干燥 | 0.8 | 70-90 | 0.2 |
| 8 | 饲料生产 | 制粒 | 0.8 | 70-90 | 0.2 |
| 9 | 生活 | 空调 | 0.3 | / | 0.2 |
| 10 | 全厂 | 合计 | / | / | 4.0 |

- 四、空调系统

共设置7套空调系统。前处理车间制冷105kw、制热85kw，散剂车间制冷115kw、制热75kw，粉剂预混剂车间制冷160kw、制热105kw，口服液车间制冷120kw、制热90kw，片剂颗粒剂车间制冷280kw、制热230kw，中药提取物车间制冷90kw、制热75kw，饲料添加剂车间制冷91kw、制热180kw。除实验室净化空调系统采用净化用恒温恒湿机组外，其余空调系统冷源均采用风冷。净化空调系统加热、加湿采用0.3MPa饱和蒸汽。

## 3.2 生产工艺流程介绍

### 3.2.1 中药粉碎与前处理

本项目中药前处理主要为散剂用药材的前处理和提取用药材的前处理。

生产工艺流程描述如下：

- （1）挑拣中药材通过洗药机清洗后，采用切割机切割；

（2）切割后的中药材采用箱式电加热干燥设备进行干燥，干燥温度控制在55℃-65℃；

（3）干燥后的中药材通过中药粉碎机组进行破碎、粉碎后，包装送入散剂车间，破碎、粉碎工序会产生一定的粉尘；

（4）干燥后的中药材通过粗碎机粗碎后配料送入提取车间，粗碎工序会产生一定的粉尘。

图3.2-1  中药前处理工艺流程及产排污环节图

### 3.2.2 中药散剂

本项目共生产13种中药散剂，具体生产工艺流程描述如下：

（1）将经过前处理的中药粉按配比称量，采用真空上料机将备好的原辅料投入混合机进行混合均匀，对混合好的粉剂检查其外观及均匀度，混合工序会产生一定的粉尘；

（2）将混合好的粉剂在车间一定洁净度下采用内分装生产线进行内包装，对内包装好的粉剂抽检其装量。将内包好的粉剂在外包装生产线上装箱贴标后入库待售。

- 图3.2-2  中药散剂生产工艺流程及产排污环节图

### 3.2.3 中药可溶性提取物

项目共生产4种中药提取可溶性粉，分别为银黄可溶性粉、黄芩可溶性粉、山花黄芩提取物、黄芪多糖可溶性粉。具体生产工艺流程如下。

（1）前处理：项目购进的原料在前处理车间进行挑选、洗药、润药、切药、干燥、粉碎、配料得到净药材后运至提取车间。

（2）提取：净药材称量后投料，药材投入提取罐后加入纯水，提取罐夹套通入蒸汽加热煎煮，提取时间约2小时，提取完成提取液经过滤后放入提取液储罐暂存，然后去双效浓缩器浓缩，得到浓缩液去醇沉罐进行醇沉，取上清液通过浓缩器浓缩到要求密度后结束浓缩过程，在洁净区域进行收膏。

（3）将已浓缩至比重1.15-1.3以上的稠浸膏由浓缩液输送泵转入中药浸膏喷雾干燥机进行干燥。

（4）干燥结束后，进行粉碎得到粉末，经物料周转容器将提取物粉末转至内包装间，与其他粉末按配比混合后经内包装设备将提取物粉末装入双层药用低密度聚乙烯中，扎紧袋口，放入一张物料标签于两袋之间，标签上注明品名、批号、重量，注上生产日期并签名。

（5）内包装后的提取物转至外包装车间，进行外包装，并贴外标，包装好后，进入仓库暂存。

图3.2-3  中药可溶性提取物生产工艺流程及产排污环节图

### 3.2.4 粉剂预混剂

项目共生产11种粉剂，6种预混剂，生产工艺流程描述如下：

（1）原辅料经清外包，暂存于原料库，对需要干燥的原料采用箱式电加热干燥设备进行干燥，干燥温度控制在55℃-65℃；

（2）根据来料情况，对于部分原料粒径达不到要求的，需要先进行粉碎，粉碎工序会产生一定的粉尘；

（3）采用真空上料机将来料加入筛分机，对来料或粉碎后的来料进行筛分，筛分工序会产生一定的粉尘；

（4）将准备好的各种原辅料进行按配比称量，采用真空上料机将备好的原辅料加入混合机进行混合均匀，对混合好的粉剂检查其外观及均匀度，混合工序会产生一定的粉尘；

（5）将混合好的粉剂在车间一定洁净度下采用内分装生产线进行内包装， 对内包装好的粉剂抽检其装量。将内包好的粉剂在外包装生产线上装箱贴标后入库待售。

图3.2-4  粉剂预混剂生产工艺流程及产排污环节图

### 3.2.5 口服溶液剂

项目共生产11种中药口服液：4种化药口服液，生产工艺流程描述如下：

（1）称量：按配方量将中药提取物及原辅料进行称重，加入物料桶内，原料杂质如绳头等收集后交由环卫部门处理。

（2）配液：打开卫生级球阀将两级反渗透制水系统内的水定量引入配液罐内，后关闭进水阀门及卫生级球阀，将原料泵入到配液罐内，开启搅拌。

（3）灌装加塞：将储存药液用高速液体异型自动包装机灌入口服液包装物中加塞。

（4）封口：用封口机将每个灌装好的产品包装瓶瓶口加热轧盖封口。

- （5）灯检：将灌封好的口服液产品，通过灯检设备进行检查工作，剔除不合格产品。

（6）打码、贴标：用打码机将印制的标签根据要求打上生产日期、保质期等，贴到独立的产品包装瓶上。

- （7）包装：按照设定的产品包装规格将独立的产品包装放置到包装箱内，将已打有生产日期、生产批号、有效期的标签贴在包装箱上，入库待售。废包装材料交由原厂家收回。

- 图3.2-5  口服溶液剂生产工艺流程及产排污环节图

### 3.2.6 片剂颗粒剂

项目共生产10种中药颗粒剂，1种化药颗粒剂，片剂8种。生产工艺流程描述：

（1）粉碎：根据来料情况，对于部分原料粒径达不到要求的，需要先进行粉碎。

（2）振荡筛分：采用真空上料机将来料加入筛分机，对来料或粉碎后的来料进行筛分。

（3）称量：按照各种颗粒剂各成分含量要求，对各种原料及辅料进行称量。

（4）配料、混合：将称量好的各种原辅料进行配料混合，采用真空上料机将备好的原辅料加入混合机进行混合均匀。对混合好的料粉检查其外观及均匀度。

（5）湿法制粒：混合好的粉料经真空上料机上料到湿法制粒机内，加入计量好的纯水，用制粒机混合均匀并制粒。

- （6）干燥：将制好粒的颗粒采用箱式干燥机进行干燥。

（7）整粒：将干燥后的颗粒通过真空上料机上料到整粒机料斗（接口）），颗粒流入到整粒室，结团或不均匀的颗粒在高速旋转整粒刀作用下，被撞击、剪切，然后经过筛网网孔排出均匀的颗粒，整粒后的颗粒在导流筒作用下经出料口向内包工序流动。

（8）包装（颗粒剂）：整理后的颗粒剂在一定洁净度下采用内分装生产线进行内包装，对内包装好的颗粒剂抽检其装量。将内包好的散剂在外包装生产线上装箱贴标后入库待售。

（9）压片包装（片剂）：混好的料送到压片机上进行压片，制得素片。然后按需要进行包装，最后将产品装盒、装箱，送入成品仓库。

图3.2-6  片剂颗粒剂生产工艺流程及产排污环节图

### 3.2.7 固态混合型饲料添加剂

- （1）原料的接收

生产所需的原料均是已粉碎并符合质量标准的产品，物料到厂后，由质检人员取样化验，待检测合格后，入原料库存放备用。

- （2）称量配料工序

采用人工称量配料，在称量过程中，首先要求电子秤合格有效。要求定期由技术管理人员对电子秤进行校准和保养，每年至少一次由标准计量部门进行检验；其次每次称量必须把电子秤周围打扫干净，称量后将散落在秤上的物料收集投料，以保证原料数据准确；切忌用估计值来作为投料数量。

- （3）初混工序

采用分批混合，用料较少的原料由人工称量后投入到V混合机中，进行初步混合。

- （4）提升投料工序

大料采用斗式上料机提升物料，然后进入锥式双螺旋混合机中；小料采用人工投料，进入锥式双螺旋混合机中。提升物料时检查斗式上料机的性能，确保安全，投料过程中，要先开启脉冲除尘器，减少粉尘。

- （5）混合工序

将大料和小料投入锥式双螺旋混合机后，开动混合机按键，进行混合，根据规定时间充分混合。

- （6）包装工序

将混合完毕后，由出料口进入输送螺旋机，根据不同产品的不同规格进行包装，包装完毕转入成品库待检区。

- （7）成品检测

移至待检区的成品，经由质检员取样，化验合格后办理成品入库。

图3.2-7  固态混合型饲料添加剂生产工艺流程及产排污环节图

G24

G25

G26

### 3.2.8 液态混合型饲料添加剂

液态混合型饲料添加剂是经过以下各个工序加工后，制备而成，包括原辅料的接收与处理、称量、配制过滤、灌装、包装等工序。并设有空气压缩、加热、空调系统等辅助系统。

- （1）称量工序

按照生产指令单从仓库领取的原辅料，进入生产车间，脱去外包装，确认物料无误后，由操作人员放入电子台秤上进行称量和复核，确认原辅料数量准确无误，

- （2）配制过滤工序

在配制罐内注入配方量纯化水，开启电加热系统，将罐内纯化水加热，根据产品的比例，加入适量的溶剂或助溶剂，在加入原料，搅拌使其溶解后，加纯化水定位到配制全量，连续回流搅拌10分钟，使其半成品呈均匀一致，经过滤装置进行过滤，将过滤后的产品经药液泵及相关管道注入贮液罐备用。

- （3）灌装工序

将贮液罐的半成品样品经药液泵及相关管道打入到液体灌装机中，开启液体灌装机开关进行产品的灌装，并且进行压盖封口，其次在灌装过程中应不断检查样品的装量和封口质量。

- （4）包装工序

将外包装材料和标签、箱签在包材拆包室脱去外包装，进入包装间；灌装后的产品由人工推入包装间中，产品由人工贴签、装箱，箱内放入说明书，用胶带机封箱，封条要粘严密、平直，箱外贴箱签。包装结束后交仓库待验区存放，做好标记，经品管部检验合格后移入仓库合格区。

图3.2-8  液态混合型饲料添加剂生产工艺流程及产排污环节图

G27

## 3.3 物料平衡

- 3.3.1中药散剂类、中药提取物可溶性粉类产品物料平衡

本项目中药散剂、中药可溶性粉物料平衡如下：

表3.3-1  中药散剂、可溶性粉生产物料平衡

| 序号 | 进入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/a） |
| 一 | 中药散剂（195万件） |  |  |  |
| 1 | 银翘散原辅料 | 152 | 银翘散 | 150 |
| 2 | 麻杏石甘散原辅料 | 152 | 麻杏石甘散 | 150 |
| 3 | 板青连黄散原辅料 | 153 | 板青连黄散 | 150 |
| 4 | 补中益气散原辅料 | 150 | 补中益气散 | 150 |
| 5 | 麻黄鱼腥草散原辅料 | 150 | 麻黄鱼腥草散 | 150 |
| 6 | 扶正解毒散原辅料 | 150 | 扶正解毒散 | 150 |
| 7 | 益母增蛋散原辅料 | 158 | 益母增蛋散 | 150 |
| 8 | 荆防败毒散原辅料 | 150 | 荆防败毒散 | 150 |
| 9 | 穿参止痢散原辅料 | 150 | 穿参止痢散 | 150 |
| 10 | 茵陈金花散原辅料 | 154 | 茵陈金花散 | 150 |
| 11 | 健脾止泻散原辅料 | 151 | 健脾止泻散 | 150 |
| 12 | 鸡球虫散原辅料 | 152.44 | 鸡球虫散 | 150 |
| 13 | 龙胆泻肝散原辅料 | 157.3 | 龙胆泻肝散 | 150 |
| 14 | 纯化水 | 4875 | 拣选杂质 | 10.4 |
| 15 |  |  | 粉尘 | 19.34 |
| 16 |  |  | 清洗废水 | 4387.5 |
| 17 |  |  | 水蒸气 | 487.5 |
| 合计 |  | 6854.74 |  | 6854.74 |
| 二 | 中药提取物可溶性粉（6万件） |  |  |  |
| 1 | 银黄可溶性粉原辅料 | 13.775 | 银黄可溶性粉 | 7.5 |
| 2 | 黄芩可溶性粉原辅料 | 47.817 | 黄芩可溶性粉 | 15 |
| 3 | 黄芪多糖可溶性粉原辅料 | 95.634 | 黄芪多糖可溶性粉 | 7.5 |
| 4 | 清洗用纯化水 | 387.5 | 水蒸气 | 38.7 |
| 5 | 水提用纯化水 | 3255 | 粉尘 | 3.5 |
| 6 | 补充乙醇 | 2.7 | 乙醇不凝气 | 0.6 |
| 7 | 回收乙醇 | 123.3 | 清洗废水 | 348.8 |
| 8 |  |  | 浓缩废水 | 3189.9 |
| 9 |  |  | 拣选杂质 | 0.8 |
| 10 |  |  | 提取药渣 | 188.026 |
| 11 |  |  | 精馏残渣 | 2.1 |
| 12 |  |  | 回收乙醇 | 123.3 |
| 合计 |  | 3925.726 |  | 3925.726 |

图3.3-1  中药散剂物料平衡图（t/a）

图3.3-2  中药可溶性粉物料平衡图（t/a）

表3.3-2  乙醇平衡表

| 序号 | 进入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/a） |
| 1 | 补充乙醇 | 2.7 | 乙醇不凝气 | 0.6 |
| 2 | 回收乙醇 | 123.3 | 精馏残渣 | 2.1 |
| 3 |  |  | 回收乙醇 | 123.3 |
| 合计 |  | 126 |  | 126 |

图3.3-3  乙醇平衡图（t/a）

- 3.3.2粉剂预混剂类产品物料平衡

本项目粉剂预混剂物料平衡如下：

表3.3-2  粉剂预混剂生产物料平衡

| 序号 | 进入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/a） |
| 一 | 粉剂预混剂（158万件） |  |  |  |
| 1 | 氟苯原辅料 | 50.2 | 氟苯 | 50 |
| 2 | 盐酸多西环素可溶性粉原辅料 | 50.4 | 盐酸多西环素可溶性粉 | 50 |
| 3 | 硫酸新霉素可溶性粉原辅料 | 51 | 硫酸新霉素可溶性粉 | 50 |
| 4 | 单硫酸卡那霉素可溶性粉原辅料 | 51 | 单硫酸卡那霉素可溶性粉 | 50 |
| 5 | 酒石酸泰乐菌素可溶性粉原辅料 | 51 | 酒石酸泰乐菌素可溶性粉 | 50 |
| 6 | 卡巴匹林钙可溶性粉原辅料 | 50.5 | 卡巴匹林钙可溶性粉 | 50 |
| 7 | 磺胺氯吡嗪钠可溶性粉原辅料 | 50.3 | 磺胺氯吡嗪钠可溶性粉 | 50 |
| 8 | 复方阿莫西林粉原辅料 | 50.2 | 复方阿莫西林粉 | 50 |
| 9 | 盐酸林可大观霉素可溶性粉原辅料 | 50.5 | 盐酸林可大观霉素可溶性粉 | 50 |
| 10 | 阿莫西林可溶性粉原辅料 | 50.5 | 阿莫西林可溶性粉 | 50 |
| 11 | 芬苯达唑粉原辅料 | 50.5 | 芬苯达唑粉 | 50 |
| 12 | 替米考星预混剂原辅料 | 41 | 替米考星预混剂 | 40 |
| 13 | 盐酸氨丙啉乙氧酰胺苯甲酯磺胺喹噁啉预混剂原辅料 | 41 | 盐酸氨丙啉乙氧酰胺苯甲酯磺胺喹噁啉预混剂 | 40 |
| 14 | 延胡索酸泰妙菌素预混剂原辅料 | 41 | 延胡索酸泰妙菌素预混剂 | 40 |
| 15 | 癸氧喹酯预混剂原辅料 | 41 | 癸氧喹酯预混剂 | 40 |
| 16 | 酒石酸泰万菌素预混剂原辅料 | 41 | 酒石酸泰万菌素预混剂 | 40 |
| 17 | 复方磺胺间甲氧嘧啶预混剂原辅料 | 41 | 复方磺胺间甲氧嘧啶预混剂 | 40 |
|  |  |  | 粉尘 | 9.9 |
|  |  |  | 水蒸气 | 2.0 |
| 合计 |  | 801.9 |  | 801.9 |

图3.3-4  粉剂预混剂物料平衡图（t/a）

- 3.3.3口服溶液剂类产品物料平衡

本项目口服溶液剂物料平衡如下：

表3.3-3   口服溶液剂生产物料平衡

| 序号 | 进入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/a） |
| 一 | 口服溶液剂（47.5万件） |  |  |  |
| 1 | 四逆汤固体原辅料 | 25 | 四逆汤 | 50 |
| 2 | 桑仁清肺口服液固体原辅料 | 12.5 | 桑仁清肺口服液 | 25 |
| 3 | 玉屏风口服液固体原辅料 | 12.5 | 玉屏风口服液 | 25 |
| 4 | 清解合剂固体原辅料 | 12.5 | 清解合剂 | 25 |
| 5 | 公英青蓝合剂固体原辅料 | 12.75 | 公英青蓝合剂 | 25 |
| 6 | 清瘟解毒口服液固体原辅料 | 12.75 | 清瘟解毒口服液 | 25 |
| 7 | 双黄连口服液固体原辅料 | 17.75 | 双黄连口服液 | 30 |
| 8 | 麻杏石甘口服液固体原辅料 | 28 | 麻杏石甘口服液 | 40 |
| 9 | 驱球止痢合剂固体原辅料 | 18 | 驱球止痢合剂 | 35 |
| 10 | 恩诺沙星溶液固体原辅料 | 0.45 | 恩诺沙星溶液 | 25 |
| 11 | 替米考星溶液固体原辅料 | 2.5 | 替米考星溶液 | 25 |
| 12 | 复方磺胺甲氧嘧啶钠溶液固体原辅料 | 1.0 | 复方磺胺甲氧嘧啶钠溶液 | 25 |
| 13 | 氟苯尼考溶液固体原辅料 | 1.0 | 氟苯尼考溶液 | 25 |
| 14 | 纯化水 | 177 | 粉尘 | 3.7 |
| 15 | 丙二醇 | 50 |  |  |
| 合计 |  | 383.7 |  | 383.7 |

图3.3-5  口服溶液剂物料平衡图（t/a）

- 3.3.4片剂颗粒剂类产品物料平衡

本项目片剂颗粒剂物料平衡如下：

表3.3-4  片剂颗粒剂生产物料平衡

| 序号 | 进入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/a） |
| 一 | 片剂颗粒剂（93.5万件） |  |  |  |
| 1 | 肝胆颗粒原辅料 | 25.1 | 肝胆颗粒 | 25 |
| 2 | 青蒿常山颗粒原辅料 | 25.36 | 青蒿常山颗粒 | 25 |
| 3 | 芪板青颗粒原辅料 | 25.26 | 芪板青颗粒 | 25 |
| 4 | 茵栀解毒颗粒原辅料 | 25.16 | 茵栀解毒颗粒 | 25 |
| 5 | 甘草颗粒原辅料 | 25.28 | 甘草颗粒 | 25 |
| 6 | 五味健脾颗粒原辅料 | 25.16 | 五味健脾颗粒 | 25 |
| 7 | 四黄止痢颗粒原辅料 | 25.2 | 四黄止痢颗粒 | 25 |
| 8 | 穿苦颗粒原辅料 | 23.02 | 穿苦颗粒 | 22.5 |
| 9 | 柴葛解肌颗粒原辅料 | 25.6 | 柴葛解肌颗粒 | 25 |
| 10 | 芪贞增免颗粒原辅料 | 40.48 | 芪贞增免颗粒 | 40 |
| 11 | 氟尼辛葡甲胺颗粒原辅料 | 30.72 | 氟尼辛葡甲胺颗粒 | 30 |
| 12 | 清瘟败毒片原辅料 | 1.025 | 清瘟败毒片 | 0.625 |
| 13 | 板蓝根片原辅料 | 1.425 | 板蓝根片 | 0.625 |
| 14 | 黄连解毒片原辅料 | 1.025 | 黄连解毒片 | 0.625 |
| 15 | 阿苯达唑片原辅料 | 0.52 | 阿苯达唑片 | 0.5 |
| 16 | 伊维菌素片原辅料 | 0.51 | 伊维菌素片 | 0.5 |
| 17 | 土霉素片原辅料 | 0.51 | 土霉素片 | 0.5 |
| 18 | 安乃近片原辅料 | 0.51 | 安乃近片 | 0.5 |
| 19 | 甲硝唑片原辅料 | 0.51 | 甲硝唑片 | 0.5 |
|  |  |  | 粉尘 | 5 |
|  |  |  | 水蒸气 | 0.5 |
| 合计 |  | 302.375 |  | 302.375 |

图3.3-6  片剂颗粒剂物料平衡图（t/a）

- 3.3.5固态混合型饲料添加剂类产品物料平衡

本项目固态混合型饲料添加剂物料平衡如下：

表3.3-5 固态混合型饲料添加剂生产物料平衡

| 序号 | 进入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/a） |
| 一 | 固态混合型饲料添加剂（50万件） |  |  |  |
| 1 | 牛磺酸原辅料 | 100.31 | 牛磺酸 | 100 |
| 2 | L-赖氨酸原辅料 | 100.31 | L-赖氨酸 | 100 |
| 3 | DL-蛋氨酸原辅料 | 100.31 | DL-蛋氨酸 | 100 |
| 4 | L-抗坏血酸（维生素C）原辅料 | 100.31 | L-抗坏血酸（维生素C） | 100 |
| 5 | 维生素D3原辅料 | 100.31 | 维生素D3 | 100 |
| 6 | 硫酸铜原辅料 | 100.31 | 硫酸铜 | 100 |
| 7 | 硫酸亚铁原辅料 | 100.31 | 硫酸亚铁 | 100 |
| 8 | 丁酸钠原辅料 | 100.31 | 丁酸钠 | 100 |
| 9 | 糖萜素原辅料 | 100.31 | 糖萜素 | 100 |
| 10 | 甘露寡糖原辅料 | 100.31 | 甘露寡糖 | 100 |
| 11 | 低聚壳聚糖原辅料 | 100.31 | 低聚壳聚糖 | 100 |
| 12 | 地衣芽孢杆菌原辅料 | 100.31 | 地衣芽孢杆菌 | 100 |
| 13 | 枯草芽孢杆菌原辅料 | 100.31 | 枯草芽孢杆菌 | 100 |
| 14 | 丁酸梭菌原辅料 | 100.31 | 丁酸梭菌 | 100 |
| 15 | 酿酒酵母原辅料 | 100.31 | 酿酒酵母 | 100 |
| 16 | 粪肠球菌原辅料 | 100.31 | 粪肠球菌 | 100 |
| 17 | 蛋白酶原辅料 | 100.31 | 蛋白酶 | 100 |
| 18 | 纤维素酶原辅料 | 100.31 | 纤维素酶 | 100 |
| 19 | 杜仲叶提取物原辅料 | 100.31 | 杜仲叶提取物 | 100 |
| 20 | 淫羊藿提取物原辅料 | 100.31 | 淫羊藿提取物 | 100 |
| 21 |  |  | 粉尘 | 6.2 |
| 合计 |  | 2006.2 |  | 2006.2 |

图3.3-7  固态混合型饲料添加剂物料平衡图（t/a）

- 3.3.6液态混合型饲料添加剂类产品物料平衡

本项目液态混合型饲料添加剂物料平衡如下：

表3.3-6 液态混合型饲料添加剂生产物料平衡

| 序号 | 进入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/a） |
| 一 | 固态混合型饲料添加剂（50万件） |  |  |  |
| 1 | 牛磺酸原辅料 | 5.585 | 牛磺酸 | 100 |
| 2 | L-赖氨酸原辅料 | 5.585 | L-赖氨酸 | 100 |
| 3 | DL-蛋氨酸原辅料 | 5.585 | DL-蛋氨酸 | 100 |
| 4 | L-抗坏血酸（维生素C）原辅料 | 5.58 | L-抗坏血酸（维生素C） | 100 |
| 5 | 维生素D3原辅料 | 5.585 | 维生素D3 | 100 |
| 6 | 硫酸铜原辅料 | 5.585 | 硫酸铜 | 100 |
| 7 | 硫酸亚铁原辅料 | 5.585 | 硫酸亚铁 | 100 |
| 8 | 丁酸钠原辅料 | 5.585 | 丁酸钠 | 100 |
| 9 | 糖萜素原辅料 | 5.585 | 糖萜素 | 100 |
| 10 | 甘露寡糖原辅料 | 5.585 | 甘露寡糖 | 100 |
| 11 | 低聚壳聚糖原辅料 | 5.585 | 低聚壳聚糖 | 100 |
| 12 | 地衣芽孢杆菌原辅料 | 10.085 | 地衣芽孢杆菌 | 100 |
| 13 | 枯草芽孢杆菌原辅料 | 10.085 | 枯草芽孢杆菌 | 100 |
| 14 | 丁酸梭菌原辅料 | 10.085 | 丁酸梭菌 | 100 |
| 15 | 酿酒酵母原辅料 | 10.085 | 酿酒酵母 | 100 |
| 16 | 粪肠球菌原辅料 | 10.085 | 粪肠球菌 | 100 |
| 17 | 蛋白酶原辅料 | 2.585 | 蛋白酶 | 100 |
| 18 | 纤维素酶原辅料 | 2.585 | 纤维素酶 | 100 |
| 19 | 杜仲叶提取物原辅料 | 5.085 | 杜仲叶提取物 | 100 |
| 20 | 淫羊藿提取物原辅料 | 2.585 | 淫羊藿提取物 | 100 |
| 21 | 纯化水 | 1877 | 粉尘 | 1.7 |
| 合计 |  | 2001.7 |  | 2001.7 |

图3.3-8  液态混合型饲料添加剂物料平衡图（t/a）

## 3.4 产污环节

### 3.4.1施工期污染源

- 1、废气

本项目施工期的大气污染源主要为施工作业扬尘、运输车辆扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气。

- 2、废水

本项目施工期产生的废水主要是来自暴雨的地表径流、施工废水及施工人员的生活污水。

- 3、固体废物

本项目施工期固体废弃物主要包括建筑垃圾、施工人员的生活垃圾和弃土。

- 4、噪声

本项目施工期噪声来源主要为各类施工机械噪声及物料运输的交通噪声。

### 3.4.2运行期污染源

- 1、废气

A、中药前处理废气主要有：

（1）G1：前处理破碎粉尘；

（2）G2：前处理粉碎粉尘；

（3）G3：前处理包装粉尘；

（4）G4：前处理粗碎粉尘；

（5）G5：前处理配料粉尘；

B、中药散剂生产废气主要有：

（6）G6：中药散剂生产配料粉尘；

（7）G7：中药散剂生产投料粉尘；

（8）G8：中药散剂生产混合粉尘；

（9）G9：中药散剂生产分装粉尘；

C、中药可溶性粉生产废气主要有：

（10）G10：中药提取精馏、浓缩及储罐呼吸乙醇不凝气；

（11）G11：中药可溶性粉生产粉碎粉尘；

（12）G12：中药可溶性粉生产混合粉尘；

D、粉剂预混剂生产废气主要有：

（13）G13：粉剂预混剂生产粉碎粉尘；

（14）G14：粉剂预混剂生产配料粉尘；

（15）G15：粉剂预混剂生产投料粉尘；

（16）G16：粉剂预混剂生产混合粉尘；

（17）G17：粉剂预混剂生产分装粉尘；

E、口服溶液剂生产废气主要有：

（18）G18：口服溶液剂生产配料粉尘；

（19）G19：口服溶液剂生产配料粉尘；

F、片剂颗粒剂生产废气主要有：

（20）G20：片剂颗粒剂生产粉碎粉尘；

（21）G21：片剂颗粒剂生产压片粉尘；

（22）G22：片剂颗粒剂生产颗粒内包粉尘；

（23）G23：片剂颗粒剂生产片剂内包粉尘；

G、固态混合型饲料添加剂生产废气主要有：

（24）G24：提升机投料粉尘；

（25）G25：人工投料粉尘；

（26）G26：包装粉尘；

H、液态混合型饲料添加剂生产废气主要有：

- （27）G27：投料粉尘；

- （28）G28：热源机尾气；

- （29）G29：污水处理站恶臭；

- （30）G30：食堂油烟。

- 2、废水

项目运营期产生的废水主要有：

（1）W1：中药材洗润废水；

（2）W2：中药提取浓缩冷凝废水；

（3）W3：地面冲洗水；

（4）W4：车间设备清洗水；

（5）W5：纯水制备浓盐水；

（6）W6：热源机定排水；

（7）W7：生活污水。

- 3、固体废物

（1）S1：中药材前处理筛选杂质；

（2）S2：中药提取物过滤药渣；

（3）S3：乙醇精馏残渣；

（4）S4：废离子交换树脂；

（5）S5：各除尘器除尘灰；

（6）S6：活性炭吸附塔产生的废活性炭；

（7）S7：污水处理站污泥；

（8）S8：废原料包装桶；

（9）S9：废机油；

（10）S10：生活垃圾。

- 4、噪声

本工程采用设备较多，生产过程中主要噪声源为混合机、粉碎机、制粒机、包装机、风机以及各种泵类等设备运行时产生的噪声，噪声源强为85～100dB（A）。

## 3.5环境影响因素及治理措施分析

### 3.5.1施工期环境污染影响分析及防治措施

本项目建设期为12个月，施工建设期间的主要环境问题产生于建设过程中土方挖掘填埋、土建施工、建筑材料运输、堆存、设备安装调试等，产生的污染物主要有施工扬尘、噪声、生活污水、固体废物。

### 3.5.1.1 施工期环境空气污染影响分析及防治措施

- 1、施工期大气环境污染影响分析

施工期间大气污染源来自土地平整、建筑材料运输产生的扬尘以及汽车运输车辆排放的尾气。

施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。其中施工场地清理、建筑材料运输等工序产生量较大，原材料堆存、建筑结构施工、设备安装等产生量相对较小。由于污染源为间歇性源，并且扬尘点低，因此只会在近距离内形成局部暂时污染影响。但污染物会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。

- 2、施工期大气污染防护措施

为减轻扬尘污染，根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）、《关于进一步加强建筑施工工地环境保护管理的通知》（并环发〔2010〕18号文）以及《城市扬尘防治技术规范》、晋环发〔2012〕272号《关于加强扬尘污染治理工作的通知》的规定进行控制。要求建筑工地采取以下措施来有效控制建设项目施工期间对环境的影响。

土方工程防尘措施：本工程中产尘点主要来自场地清理平整等施工过程。根据现场踏勘，主要会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。环评要求施工过程中应采取对作业面适当喷水、大风天停止作业等措施以减小扬尘污染。

建筑材料的运输防尘管理措施：施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘，经现场踏勘，工程建筑材料没有采取防尘措施，环评要求应采取防尘布苫盖措施。

建筑垃圾的防尘管理措施：环评要求对施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带；车辆轮胎进出场都需进行清洗。

车辆运输扬尘：汽车扬尘污染与如路面状况、车辆行驶速度、载重量、天气情况等多种因素有关。汽车运输过程中产生的扬尘时间短、扬尘落地快、影响范围主要集中在运输道路两侧，车辆运输引起的扬尘对沿线村庄影响较小，环评要求对此段路面采取定时洒水抑尘、车辆不要装载过满并采取密闭或遮盖措施。

施工机械尾气：施工期间运输车辆和施工机械设备将产生燃烧烟气，主要污染物为CO、NO2、CmHn等。施工机械排放烟气具有排放量小、间歇性、短期性和流动性的特点，该类污染源对大气环境的影响较轻。评价要求非道路移动机械所有人或者使用人应当遵守下列规定：（1）作业机械达到非道路移动机械大气污染物排放标准；（2）定期对作业机械进行排放检测和维修养护；（3）未安装污染控制装置或者污染控制装置不符合要求，不能达标排放的，应当加装或者更换符合要求的污染控制装置；（4）接受相关管理部门的监督检查。

本工程施工过程为分段进行，施工时间较短，在采取合理化管理和土堆和建筑材料遮盖等措施后，施工扬尘对现场施工人员的影响会大为降低。

为尽可能减少施工期间的大气污染影响。评价要求施工单位必须采取严格的抑尘措施，车辆要求限速行驶，并随时保持路面清洁，同时适当洒水，可有效减少汽车扬尘；所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内。施工现场垃圾渣土及时清理出现场；施工现场适当洒水抑尘（洒水时间及次数视具体情况操作，大风天气应增加洒水次数）；施工运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部门进行清理或清洗以保证车辆清洁上路。采取上述措施后可使扬尘量降低50%～70%，可有效减少施工期扬尘对环境的影响。

### 3.5.1.2 施工期声环境污染影响分析及防治措施

- 1、施工期声环境污染影响分析

施工期的噪声可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。其中机械噪声从噪声角度出发可以把工程施工期分为土方阶段、基础施工阶段、结构制作阶段及设备安装阶段，各阶段具有其独自的噪声特性。第一阶段的噪声主要产自推土机、挖掘机、装载机及各种车辆，这些声源大部分是移动声源，没有明显的指向性；第二阶段的噪声源主要有各种打桩机，属于脉冲性噪声，基本上是固定声源；第三阶段主要产生噪声的设备有混凝土搅拌机、振捣器、电锯、起重机等，其中包括一些撞击噪声；第四阶段主要产噪设备有起重机、升降机等。各施工阶段中第一阶段即土方阶段的挖掘机对声环境的影响最大。

施工过程中各声源设备源强类比调查结果见表3.5-1。

表3.5-1  施工期主要噪声源一览表（单位：dB）

| 施工阶段 | 施工机械 | 声级 | 声源性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方阶段 | 推土机 | 78-96 | 间歇性 |
|  | 挖掘机 | 100-110 | 间歇性 |
|  | 装载机 | 90-100 | 间歇性 |
|  | 各种车辆 | 80-95 | 间歇性 |
| 基础施工阶段 | 冲击打桩机 | 95-105 | 间歇性 |
| 结构制作阶段 | 混凝土搅拌机 | 80-90 | 间歇性 |
|  | 振捣器 | 85-100 | 间歇性 |
|  | 电锯 | 100-110 | 间歇性 |
| 设备安装阶段 | 吊车 | 90-100 | 间歇性 |
|  | 升降机 | 90-100 | 间歇性 |

- 2、施工期声污染防护措施

由于施工现场距村庄距离较远，因此施工噪声不会对厂外环境造成大的影响，但对现场施工人员危害较大，为确保项目施工过程尽可能的对敏感点减少影响，评价要求施工时应合理安排施工时间，限制车辆夜间运输，途经沿线村庄时限速行驶，禁止鸣笛。

另外，施工设备选型上应尽量采用低噪声设备，如振捣器采用变频振捣器等；对动力机械设备进行定期的维修、养护，设备常因松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级；在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声。

### 3.5.1.3 施工期水环境污染影响分析及防治措施

施工废水主要包括施工人员生活污水和建筑施工废水。

环评要求在施工厂区内建设生活污水沉淀池（池长2m，宽1m，深0.5m），生活污水经沉淀后回用于厂区洒水，不外排。

为防止施工现场施工废水任意漫流，环评要求在施工现场设一沉淀池（池长2m，宽2m，深1m，施工结束后可以作为运营期场地冲洗地面废水沉淀池），将生产废水收集进行沉淀后回用于工地的抑尘洒水，防止施工排水对地表水造成影响。

### 3.5.1.4 施工期固体废物环境污染影响分析及防治措施

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。

①施工人员产生的生活垃圾在施工现场集中收集后，保障施工人员有一个清洁卫生的工作和生活环境，如设置带盖垃圾桶，生活垃圾收集后定期送小店区生活垃圾填埋场集中处理，禁止乱堆乱放。

②施工过程产生的建筑垃圾及弃土要加强管理分类堆放。首先应考虑回收利用，尤其是拆除现有工程产生的废旧设备及建筑垃圾中的钢筋、钢板等下角料分类回收利用，剩余不可回收利用建筑垃圾及弃土要集中堆放及时清理，送当地指定的建筑垃圾处理场处置，不得随意倾倒影响环境。

### 3.5.2运行期防治措施及污染物排放分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—中成药生产》（HJ1064-2019），结合本项目工程特点，项目运营期污染物排放情况及污染防治措施如下。

### 3.5.2.1大气污染物防治措施及污染物排放情况

- 一、大气污染物防治措施及污染物排放情况

- （1）兽药及添加剂生产粉尘、乙醇不凝气

本项目药品各生产工序均位于独立操作室，生产过程中的产尘环节主要为制粒、粉碎、干燥、包装等产生的粉尘，本项目生产线均为GMP生产线，对生产环境空气质量要求较高，粉尘产生量很小。本项目药品生产破碎、筛分、配料、混合、制粒等工序产生的粉尘经集气罩引入布袋除尘器处理后经排气筒排放，中药提取工序精馏、浓缩产生的不凝气经管道引入“水喷淋+两级活性炭吸附装置”处理后，经排气筒排放。饲料添加剂投料、包装粉尘经集气罩引入脉冲除尘器处理后经排气筒排放。根据物料衡算，各生产环节产排污情况见表3.5-6。采取以上措施后，药品粉尘、乙醇浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2中大气污染物特别排放限值要求。

集气罩风量按如下公式进行计算：

Q=v×F×3600

式中：Q——风量，m3/h；

v——罩口平均风速，m/s，本次评价取1.0；

F——罩口面积，m2。

集气罩为外部顶吸罩，矩形顶吸罩面积F=A×B

- （2）热源机烟气

本项目采用4台1t/h的燃气蒸汽热源机为生产供汽，燃料选用天然气，由天然气管网输送至厂区。

①天然气组分

表3.5-2   天然气成分及参数一览表

| 组分 | 氮气 | 氧气 | 二氧化碳 | 甲烷 | 乙烷 | 总硫 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | ≤3 | ≤1 | ≤0.4 | ≥95 | ≤1 | ≤20mg/m3 |
| 组分 | 丙烷 | 正丁烷 | 异丁烷 | 新戊烷 | 正戊烷 | 异戊烷 |
| % | ≤0.3 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 |

②天然气特性

表3.5-3   天然气主要物化参数一览表

| 项目 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 密度 | 0.7174kg/m3 | 0℃ |
| 比重（空气密度按1计） | 0.5548 | 0℃ |
| 热值 | 39076.53kj/Nm3 | / |
| 互换性指标 | W=55.70MJ/m3 | 华白数（0℃） |
|  | W=53.65MJ/m3 | 华白数（20℃） |
| 爆炸极限 | 14.54% | 爆炸上限 |
|  | 4.54% | 爆炸下限 |

本项目使用的天然气质量符合国家标准《天然气》（GB17820-2018）中规定的气质标准中的一类标准，详见下表。

表3.5-4   《天然气》（GB17820-2018）

| 项目 | 一类 | 二类 |
| --- | --- | --- |
| 高位发热量a/（MJ/m3） ≥ | 34.0 | 31.4 |
| 总硫（以硫计）a/（mg/m3） ≤ | 20 | 100 |
| 硫化氢a/（mg/m3） ≤ | 6 | 20 |
| 二氧化碳摩尔分数，% | 3.0 | 4.0 |
| 注：a本标准中气体体积的标准参比条件是101.325kPa，20℃；b高位发热量以干基计。 |  |  |

1t/h燃气热源机耗气量计算如下（本项目使用的天然气热值为39.077MJ/m3，热源机热效率为91.65%）：

0.7MW×3600/39.077MJ/m3/91.65%=70.36m3/h

根据热源机运行制度，运行时间为8h×250d，则4台热源机天然气消耗量为56.288万m3/a。

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），本项目热源机污染源源强核算方法二氧化硫产生量采用物料衡算法进行计算，烟尘和氮氧化物采用类比法计算，热源机废气量按产排污系数法计算。

- ①热源机烟气量

热源机烟气量按照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录C 中的方法进行计算，本项目燃料为天然气，热源机烟气量具体计算过程如下：

对于1m3气体燃料，理论空气量按下式进行计算。

式中：V0——理论空气量，m3/m3；

φ（CO）——一氧化碳体积分数，%，本项目取值0；

φ（H2）——氢体积分数，%，本项目取值0；

φ（H2S）——氢体积分数，%，本项目取值0.0005；

φ（CmHn）——烃类体积分数，%，m 为碳原子数，n 为氢原子数；根据本项目天然气成分组成，甲烷（CH4）取值95，乙烷（CH3CH3）取值1，丙烷（CH3CH3CH3）取值0.3，正丁烷（C4H10）取值0.002，异丁烷（C4H10）取值0.002，新戊烷（C5H12）取值0.002，正戊烷（C5H12）取值0.002，异戊烷（C5H12）取值0.002。φ（O2）——氧体积分数，%，本项目取值1。

根据计算，1m3 气体燃料所需理论空气量为9.242m3。

热源机烟气产生量按下式进行计算。

式中：VRO2——烟气中二氧化碳和二氧化硫容积之和，m3/m3，经计算得出0.993465；

VN2——烟气中氮气量，m3/m3，经计算得出7.33118；

φ（CO2）——二氧化碳体积分数，%，本项目取值0.4；

φ（CO）——一氧化碳体积分数，%，本项目取值0；

φ（H2S）——氢体积分数，%，本项目取值0.0005；

φ（CmHn）——烃类体积分数，%，m 为碳原子数，n 为氢原子数；

V0——理论空气量，m3/m3，9.242；

Vg——干烟气排放量，m3/m3，经计算得出10.173045；

α——过量空气系数，1.2；

φ（N2）——氮体积分数，%，本项目取值3；

VH2O——烟气中水蒸气量，m3/m3，经计算得出2.0917612；

φ（H2）——氢体积分数，%，本项目取值0；

d——气体燃料中含有的水分，一般取10g/kg（干空气）；

Vs——湿烟气排放量，m3/m3，经计算得出12.29456544。

根据上式计算结果，热源机烟气排放量（湿烟气）约为12.295m3/m3。本项目天然气用量为56.288万m3/a，则热源机烟气产生量为692.06万Nm3/a。

- ②SO2产生情况

本项目使用的天然气符合《天然气》GB17820-2018 中一类标准，其成分中总硫含量≦20mg/m3，本次评价按最大值20mg/m3 计算。SO2 产生量按下面的公式进行计算：

式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t；

R——核算时段内热源机燃料耗量，万m3；

St——燃料总硫的质量浓度，mg/m3；

ηs——脱硫效率，%，本项目为0；

K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量，本次评价按最不利情况，全部氧化计，K=1。

根据上式计算，热源机废气中SO2 产生量为0.023t/a，产生浓度为3.3mg/m3。

- ③烟尘产生情况

类比《山西三晋药业有限公司污染源监测报告》中天然气锅炉污染物排放监测结果，烟尘产生浓度均可达到5mg/m3 的排放标准要求，本次评价按最大值5mg/m3 进行计算，则热源机废气中烟尘产生量为0.034t/a。

- ④NOx产生情况

本项目天然气热源机配套低氮燃烧器进行燃烧，采用烟气外循环燃烧技术，能够有效抑制热力型NOx 的生成，根据热源机生产商提供的设备技术参数及《山西三晋药业有限公司污染源监测报告》中天然气锅炉污染物排放监测结果，锅炉NOx排放浓度可降低至50mg/m3 以下，本次评价按50mg/m3 计，则热源机废气中NOx产生量为0.346t/a。

因此，热源机废气中的各污染物SO2、NOx 和烟尘排放浓度均能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）表3 中燃气锅炉大气污染物排放标准中的规定，即：SO2 35mg/m3、NOx 50mg/m3、烟尘5mg/m3，4台燃气热源机烟气共用1 根26m高的排气筒排放。

- （3）污水处理站废气

本项目新建一座200m3/d污水处理站，恶臭是大气、水、固体废物中的异味通过空气介质作用于人的嗅觉思维被感知的一种感觉污染。污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物分解、发酵过程中散发的化学物质，主要种类有：硫化物、氨、硫醇、甲基硫、粪臭素、酪酸、丙酸等。

污水的臭味容易散发到空气中，对周围环境造成影响。臭味的主要发生部位有：泵房、格栅、水解酸化池、沉淀池、接触氧化池、污泥池等。

- 1）有组织源强

根据查阅《污水处理厂恶臭防治对策及环境影响评价的研究》（薛松、和慧等，青岛理工大学学报，2012年）参考文献中的数据以及类比同类型行业资料，本项目污水处理站NH3产生量为0.072t/a，产生浓度为0.8mg/Nm3；H2S产生量为0.002t/a，产生浓度为0.02mg/Nm3。本项目主要污水处理设备均置于地下，本项目除臭采用集中收集+两级活性炭吸附装置，系统风量15000m3/h。根据相同处理工艺的经验数据，两级活性炭吸附工艺对于硫化氢和氨的去除率可以达到50%以上，则NH3排放量为0.033t/a，排放浓度为0.4mg/Nm3；H2S排放量为0.001t/a，排放浓度为0.01mg/Nm3。

- 2）无组织源强

根据《污水处理厂恶臭防治对策及环境影响评价的研究》（薛松、和慧等，青岛理工大学学报，2012年），参考文献中给出的数据，污水处理厂各臭气排放设施加盖或全封闭后对臭气的收集率按90%计，未收集的恶臭气体以无组织形式排放至厂区内，则按照比例折算，全厂无组织排放量见下表。

表3.5-5  本项目污水处理站臭气无组织排放源强一览表

| 项目 | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| 无组织排放 | 0.0012 | 0.0072 | 0.00003 | 0.0002 |

污水处理站产生臭气的场所主要是在各处理环节产生的臭气逸散。针对污水处理设备产生的恶臭，环评要求采取以下措施：

①污水处理池留有进、出气口，利于把处于自由扩散状态的气体组织起来，通过风机把处于自由扩散状态的气体引入两级活性炭吸附装置处理；

②污水管设计流速应足够大，尽量避免产生死区，导致污水淤积腐败产生臭气；

③加强污水处理间的通风，以减少恶臭对周围的干扰；

④加强绿化。本项目所在道路两侧已经进行了大量绿化，绿化面积较大，应加强绿化的养护工作，同时加强场地中间空地的绿化，使其起到美化、净化作用，阻止恶臭气体的扩散，尽量吸附有害气体，净化院区及周围环境空气；

⑤加强管理。在运行操作中加强管理。污泥储池平时应注意加盖，防止臭气外逸；

⑥定期清理格栅所截留的栅渣，及时清运污泥；

⑦在各种池子停运修理时，池底积泥暴露会散发臭气，应采取及时清除积泥的措施来防止臭气的影响。

采取上述防治措施后，恶臭能得到有效控制，并达《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中大气污染物特别排放限值要求，治理措施可行，不会对周边大气环境产生不利影响。

- （4）食堂油烟

厂区职工127人，本项目食堂以150人就餐设计，耗油量以40g/人.天计，消耗食用油2.19t/a，烹饪过程中分解、挥发量按2%计算，油烟污染物产生量为43.8kg/a。根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）及其附录A表A.1，厨房的炉灶、蒸箱、烤炉等加工设施上方应设置油烟净化器。

本项目食堂内设置2个基准灶头（运行时间250d/a，7h/d），在灶头上方设置有集气罩，油烟排风量为10000Nm3/h，油烟收集后通过1台油烟净化器处理，油烟净化器去除效率不低于60%，则本项目油烟排放量为17.52kg/a，排放浓度为1mg/Nm3，小于2.0mg/Nm3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） “小型”的相关要求。

表3.5-6  项目有组织废气产排污情况

| 编号 | 产生位置 |  | 系统风量 Nm3/h | 污染物 名称 | 产生情况 |  | 去除率% | 污染物排放 情况 |  |  | 执行 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度mg/m3 | 产生 量t/a |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放 量t/a | 浓度 mg/m3 |
| G1 | 前处理 | 破碎 | 1700 | 粉尘 | 844.1 | 2.87 | 1#布袋除尘器，处理效率99% | 7.79 | 0.1067 | 0.2134 | 10 |
| G2 |  | 粉碎 | 1700 | 粉尘 | 844.1 | 2.87 |  |  |  |  |  |
| G3 |  | 包装 | 1300 | 粉尘 | 1000.0 | 2.6 |  |  |  |  |  |
| G4 |  | 粗碎 | 1700 | 粉尘 | 294.1 | 1.0 |  |  |  |  |  |
| G5 |  | 配料 | 1500 | 粉尘 | 333.3 | 1.0 |  |  |  |  |  |
| G6 | 中药散剂 | 配料 | 1500 | 粉尘 | 933.3 | 2.8 | 1#布袋除尘器，处理效率99% |  |  |  |  |
| G7 |  | 投料 | 1500 | 粉尘 | 933.3 | 2.8 |  |  |  |  |  |
| G8 |  | 混合 | 1500 | 粉尘 | 933.3 | 2.8 |  |  |  |  |  |
| G9 |  | 分装 | 1300 | 粉尘 | 1000.0 | 2.6 |  |  |  |  |  |
| G10 | 中药提取 | 精馏、浓缩 | 2000 | 乙醇 | 150 | 0.6 | 水喷淋+两级活性炭吸附，处理效率70% | 45 | 0.09 | 0.18 | 100 |
| G11 |  | 粉碎机 | 1700 | 粉尘 | 235.3 | 0.8 | 2#布袋除尘器，处理效率99% | 2.34 | 0.0075 | 0.015 | 10 |
| G12 |  | 混合机 | 1500 | 粉尘 | 233.3 | 0.7 |  |  |  |  |  |
| G13 | 粉剂预混剂 | 粉碎 | 1500 | 粉尘 | 733.3 | 2.2 | 3#布袋除尘器，处理效率99% | 7.3 | 0.0495 | 0.099 | 10 |
| G14 |  | 配料 | 1300 | 粉尘 | 769.2 | 2.0 |  |  |  |  |  |
| G15 |  | 投料 | 1300 | 粉尘 | 769.2 | 2.0 |  |  |  |  |  |
| G16 |  | 混合 | 1300 | 粉尘 | 769.2 | 2.0 |  |  |  |  |  |
| G17 |  | 分装 | 1300 | 粉尘 | 653.8 | 1.7 |  |  |  |  |  |
| G18 | 口服溶液剂 | 配料 | 1300 | 粉尘 | 730.8 | 1.9 | 4#布袋除尘器，处理效率99% | 7.1 | 0.0185 | 0.037 | 10 |
| G19 |  | 配料 | 1300 | 粉尘 | 692.3 | 1.8 |  |  |  |  |  |
| G20 | 片剂颗粒剂 | 粉碎 | 1300 | 粉尘 | 884.6 | 2.3 | 5#布袋除尘器，处理效率99% | 5.8 | 0.025 | 0.05 | 10 |
| G21 |  | 压片 | 1000 | 粉尘 | 150 | 0.3 |  |  |  |  |  |
| G22 |  | 颗粒内包 | 1000 | 粉尘 | 1100 | 2.2 |  |  |  |  |  |
| G23 |  | 片剂内包 | 1000 | 粉尘 | 100 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| G24 | 固态饲料添加剂 | 投料 | 1500 | 粉尘 | 766.7 | 2.3 | 6#脉冲布袋除尘器，处理效率99% | 7.6 | 0.031 | 0.062 | 10 |
| G25 |  | 小料投料 | 1300 | 粉尘 | 653.8 | 1.7 |  |  |  |  |  |
| G26 |  | 包装 | 1300 | 粉尘 | 846.2 | 2.2 |  |  |  |  |  |
| G27 | 液态饲料添加剂 | 投料 | 1300 | 粉尘 | 653.8 | 1.7 | 7#脉冲布袋除尘器，处理效率99% | 6.5 | 0.0085 | 0.017 | 10 |
| G28 | 热源机 |  | 2529.8 | 烟尘 | 5 | 0.034 | - | 5 | 0.017 | 0.034 | 5 |
|  |  |  |  | SO2 | 3.3 | 0.023 |  | 3.3 | 0.012 | 0.023 | 35 |
|  |  |  |  | NOx | 50 | 0.346 |  | 50 | 0.173 | 0.346 | 50 |
| G29 | 污水处理站 |  | 15000 | NH3 | 0.8 | 0.072 | 50% | 0.4 | 0.012 | 0.033 | 20 |
|  |  |  |  | H2S | 0.02 | 0.002 |  | 0.01 | 0.0002 | 0.001 | 5 |
| G30 | 食堂 |  | 10000 | 油烟 | 2.5 | 0.0438 | 60% | 1 | 0.07 | 0.01752 | 2 |

表3.5-7  废气产生位置及收集方式

| 工序 | 废气产生位置 | 收集方式 | 排气筒设置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中药材前处理 | 破碎（自带收尘装置）、粉碎（罩口面积0.47m2）、包装（罩口面积0.36m2）、粗碎（罩口面积0.47m2）、配料（罩口面积0.40m2） | 封闭车间，其中破碎机自带收尘装置，处理后的废气经管道引入1#布袋除尘器，其余工序废气经集气罩收集后引入1#布袋除尘器 | 排气筒（DA001）高26m |
| 中药散剂生产 | 配料（自带收尘装置）、投料（自带收尘装置）、混合（自带收尘装置）、分装（自带收尘装置） | 封闭车间，自带收尘装置，处理后的废气经管道引入1#布袋除尘器 | 排气筒（DA001）高26m |
| 中药可溶性粉生产 | 粉碎（罩口面积0.47m2）、混合（罩口面积0.40m2） | 封闭车间，集气罩引入2#布袋除尘器 | 排气筒（DA002）高26m |
|  | 精馏、浓缩 | 封闭车间，管道引入“水喷淋+两级活性炭吸附”装置 | 排气筒（DA003）高26m |
| 粉剂预混剂生产 | 粉碎（罩口面积0.40m2）、配料（自带收尘装置）、投料（自带收尘装置）、混合（自带收尘装置）、分装（自带收尘装置） | 封闭车间，粉碎粉尘经集气罩收集后引入3#布袋除尘器，其余工序废气经自带收尘装置处理后，经管道引入3#布袋除尘器 | 排气筒（DA004）高26m |
| 口服溶液剂生产 | 配料（自带收尘装置） | 封闭车间，自带收尘装置，处理后的废气经管道引入4#布袋除尘器 | 排气筒（DA005）高26m |
| 片剂颗粒剂生产 | 粉碎（罩口面积0.36m2）、压片（罩口面积0.27m2）、颗粒内包（罩口面积0.27m2）、片剂内包（罩口面积0.27m2） | 封闭车间，集气罩引入5#布袋除尘器 | 排气筒（DA006）高26m |
| 固体饲料添加剂生产 | 投料（自带收尘装置）、包装（罩口面积0.36m2） | 封闭车间，投料废气经自带收尘装置处理后，经管道引入6#布袋除尘器，集气罩引入6#脉冲除尘器 | 排气筒（DA007）高26m |
| 液体饲料添加剂 | 投料（罩口面积0.36m2） | 封闭车间，集气罩引入7#脉冲除尘器 | 排气筒（DA008）高26m |
| 其他 | 热源机 | 4台热源机共用一根排气筒 | 排气筒（DA009）高26m |
|  | 污水处理站 | 各池体加盖，废气经管道引入两级活性炭吸附装置 | 排气筒（DA010）高26m |
| 食堂 | 食堂 | 集气罩+油烟净化系统 | - |

综上所述，在采取以上治理措施后，污染物均能达标排放，不会对周围环境空气产生明显影响。

- 3.5.2.2水污染物防治措施及排污分析

- 1、废水产生情况

项目运营期废水主要包括：生活污水和生产废水，其中生产废水包括工艺废水、车间地面冲洗废水、循环 水系统排水、热源机排水。

- （1）生活用水

厂区职工共计127人，厂区职工生活用水按照90L/d人计，职工日用水量为11.43m3/d（2857.5m3/a）。职工食堂用水按15L/（p·次），就餐人数127人，每日2餐，则职工食堂日用水量为3.81m3/d（952.5m3/a）。生活污水的排放系数按80%计，生活污水日产生量为12.192m3/d（3048m3/a）。

- （2）生产用水

- ①中药提取车间用水

中药提取车间水提过程需加纯水，中草药与水1:21混合，用水量为13.02m3/d，废水在水提工序排出，根据物料平衡，水提浓缩废水产生量为12.76m3/d。

- ②前处理清洗用水

前处理车间需对物料进行清洗，用水量为21.05m3/d，废水产生量按用水量的90%计，为18.95m3/d。

- （3）热源机用水

本项目热源为燃气蒸汽热源机。蒸汽热源机软化用水量为热源机循环水量的20%，本项目为4台1t/h的蒸汽热源机，每天运行8小时，循环水量为32m3，则补充软水水量为6.4m3/d。热源机用水由纯水制备装置供应。热源机排污水的产生量约为补充水量的20%，热源机补充软水水量为6.4m3/d，则热源机排污水量为1.28m3/d。

- （4）车间地面冲洗用水

本项目生产车间建筑面积为5877.58m2，地面冲洗水按0.5L/d·m2，则地面冲洗用水为2.94 m3/d，735m3/a；排水量按用水量的90%计，则地面冲洗排水量为2.646m3/d，661.5m3/a。

- （5）绿化用水

根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.3-2021），绿化用水量按1.5L/m2·d计算，项目绿化面积为5512m2，年用水量为2075m3/a，每天绿化用水量为8.3 m3。

- （6）循环水系统补水

项目循环冷却水需定期补水，循环水量为50m3/h，补水量为循环量的1%，循环水系统补水量为0.5m3/h（4m3/d）；排水量为1m3/d，损耗量为3m3/d。

- （7）纯水制备

项目纯水制备装置纯水产生量约40.47m³/d（其中中药提取车间用纯水13.02m³/d，前处理车间用纯水21.05m³/d，热源机用纯水6.4m³/d），纯水回收率约70%，则全厂纯水制水用水量约57.8m³/d，浓水产生量为17.33m³/d。

- （8）设备冲洗水

中药提取车间设备清洗水主要来自水提设备清洗水，本次设4台6000L提取罐，清洗用水量为提取罐容积的1/2，中药提取物可溶性粉每天生产4批次，每批次清洗2次，则清洗用水量为96m³/d；废水量按90%计，废水量为86.4m³/d。

根据企业提供资料，其余车间设备清洗用水为30m³/d；废水量按90%计，废水量为27m³/d。

- （9）化验用水

科研楼化验用水约1m3/d，废水量按80%计，则化验废水为0.8m3/d。

项目运营期各单元废水产生量及水质情况详见表3.5-8。

表3.5-8  项目各单元废水产生情况一览表

| 污染物来源 |  | 污染物名称 | 排放量 （m3/d） | 治理前污染物组成 | 排放方式 | 治理措施及排放去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 |  | CODCr 、BOD5、氨氮 | 12.192 | CODCr﹤450mg/L BOD5﹤300mg/L 氨氮﹤35mg/L | 间歇 | 进入厂区污水处理站 | 食堂餐饮废水经隔油预处理与其他生活污水一同进入自建污水站处理； 生产废水经厂区自建污水处理站处理后，近期经罐车拉运至壶关经开区污水处理厂处理；远期排入辛村北侧规划建设的污水厂处理。 |
| 工艺废水 | 水提废水 | pH 、CODCr、BOD5、SS、 氨氮 | 12.76 | pH﹤7~8 CODCr﹤10000mg/L BOD5﹤3000mg/L SS﹤100mg/L 氨氮﹤10mg/L | 间歇 | 直接进入厂区污水处理站 |  |
|  | 清洗废水 | pH、CODCr、BOD5、SS | 18.95 | pH﹤7~8 CODCr﹤800mg/L BOD5r﹤270mg/L SS﹤200mg/L | 间歇 | 直接进入厂区污水处理站 |  |
| 地面冲洗废水 |  | pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮 | 2.646 | pH﹤7~8 CODCr﹤800mg/L BOD5r﹤270mg/L 氨氮﹤50mg/L SS﹤100mg/L | 间歇 | 直接进入厂区污水处理站 |  |
| 设备冲洗水 |  | pH 、CODCr、BOD5、SS、 氨氮 | 113.4 | pH﹤7~8 CODCr﹤800mg/L BOD5﹤270mg/L SS﹤100mg/L 氨氮﹤10mg/L | 间歇 | 直接进入厂区污水处理站 |  |
| 热源机排水 |  | 盐类 | 1.28 | 清净下水 | 间歇 | 直接进入厂区污水处理站 |  |
| 循环水系统排水 |  | 盐类 | 1.0 | 清净下水 | 间歇 |  |  |
| 纯水制备排水 |  | 盐类 | 17.33 | 清净下水 | 间歇 |  |  |
| 科研楼化验废水 |  | pH | 0.8 | -- | 间歇 |  |  |
| 合计 |  |  | 180.358 | - |  |  | - |

- 2、废水处理措施及达标情况

- ①项目自建污水处理站

由前面分析可知，项目产生废水量约为180.358m3/d。进入污水处理站的污水量为180.358m3/d。本项目拟建污水处理站处理能力为200m3/d，采用“芬顿+混凝沉淀+水解酸化+UASB+二级A/O接触氧化”工艺，同时新建污泥浓缩+压滤处理系统。出水水质达到壶关经开区污水处理厂纳管水质指标。污水处理工艺见下图。

图3.5-1 本项目污水处理站工艺流程图

- 3.5-9 污水处理站进出水水质指标

| 单元名称 | 指标 | COD | SS | TP | 氨氮 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芬顿 | 进水水质mg/l | 10000 | 300 | 10 | 50 | 70 |
|  | 出水水质mg/l | 8000 | 300 | 10 | 50 | 70 |
|  | 去除率% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 混凝沉淀 | 进水水质mg/l | 8000 | 300 | 10 | 50 | 70 |
|  | 出水水质mg/l | 7200 | 120 | 9 | 50 | 70 |
|  | 去除率% | 10% | 60% | 10% | 0% | 0% |
| 水解酸化 | 进水水质mg/l | 7200 | 120 | 9 | 50 | 70 |
|  | 出水水质mg/l | 5760 | 96 | 9 | 55 | 70 |
|  | 去除率% | 20% | 20% | 0% | -10% | 0% |
| 一级A/O | 进水水质mg/l | 5760 | 96 | 9 | 55 | 70 |
|  | 出水水质mg/l | 1152 | 96 | 3.6 | 11 | 21 |
|  | 去除率% | 80% | 0% | 60% | 80% | 70% |
| 二级A/O | 进水水质mg/l | 1152 | 96 | 3.6 | 11 | 21 |
|  | 出水水质mg/l | 460.8 | 96 | 2.16 | 4.4 | 10.5 |
|  | 去除率% | 60% | 0% | 40% | 60% | 50% |
| 二沉池 | 进水水质mg/l | 460.8 | 96 | 2.16 | 4.4 | 10.5 |
|  | 出水水质mg/l | 414.72 | 19.20 | 2.16 | 3.96 | 9.45 |
|  | 去除率% | 10% | 80% | 0% | 10% | 10% |
| 深度消毒 | 进水水质mg/l | 414.72 | 19.20 | 2.16 | 3.96 | 9.45 |
|  | 出水水质mg/l | 290.30 | 19.20 | 2.16 | 3.76 | 9.45 |
|  | 去除率% | 30% | 0% | 0% | 5% | 0% |
| 污水处理站出口 | - | 290.30 | 19.20 | 2.16 | 3.76 | 9.45 |
| 纳管水质指标 | - | 500 | 400 | 8 | 45 | 70 |

- 生产废水经厂区污水处理站处理后，近期经罐车拉运至壶关经开区污水处理厂处理；远期排入辛村北侧规划建设的污水厂处理。

- ②壶关经济开发区污水处理厂（近期）

壶关经济开发区污水处理厂位于壶关县经济开发区天禹新举厂区内，中心坐标为：经度113.241112；纬度36.178682。东侧为壶关高测新材料科技有限公司，西侧为壶关县经济开发区标准化厂房项目，南侧紧邻S76平长高速，北侧为荒地。设计总规模1000m3/d。

污水处理厂采用预处理+二级处理（缺氧+好氧+MBR工艺），经格栅渠滤除较大的垃圾，污水经提升泵房进入调节池，再经地埋式一体化污水处理设备（缺氧+好氧+MBR工艺）进行处理，MBR产水采用紫外线消毒，同时增加次氯酸钠消毒系统一套，最终出水排入清水池，清水池内尾水回用，多余部分外排。剩余污泥采用叠螺污泥脱水机进行机械浓缩脱水，泥饼外运交由长治市污泥处置中心进行处理。

图3.5-2	废水处理工艺流程示意图

- （2）污水排放标准与排放去处

污水处理厂的尾水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后回用于周边绿化浇洒、道路清扫等，剩余部分外排南大河支流。

- （3）污水处理厂接纳项目废水可行性分析

- 1）项目废水尾水水量接纳可行性分析

壶关经济开发区污水处理厂工程规模为1000m3/d，目前接管规模约为300m3/d，还有700m3/d的余量，本项目进入污水处理厂水量为180.358m3/d，从水量考虑壶关经济开发区污水处理厂有能力接纳并处理本项目废水。

- 2）项目废水尾水水质接管可行性分析

本项目生活废水经厂区自建污水处理站处理后，各污染因子浓度均能达到壶关经济开发区污水处理厂的接管标准，不会从水质上对污水处理厂造成冲击。

2023年2月15日，壶关经济开发区管理委员会以壶经开函【2023】8号文出具了“关于山西力诺天润有限公司废水排放相关说明的函”，并承诺在园区污水管网未建成前，负责将本项目自建污水处理站处理达标后的废水拉运至壶关经济开发区污水处理厂处理。

综上，本项目生产废水经处理后排入壶关经济开发区污水处理厂处理是可行的。

- ③辛村北侧规划污水处理厂（远期）

根据《山西省壶关经济开发区总体规划（2018-2035）》，在辛村北侧规划污水厂，污水统一收集后排入污水处理厂进行净化和处理，污水厂规划远期规模为3万立方米/日，占地1.2公顷，污水收集范围为壶关经济开发区全区，规划要求污水处理厂出水水质达到国家污水综合排放Ⅰ级A标准，再生水用于工业企业用水、市政道路绿化浇洒用水，景观等用水。

在开发区规划的工业污水处理厂建成运行后，本项目生产废水排入壶关经开区污水处理厂处理。

- 3.5.2.3固体废物污染防治措施

本项目产生的固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物以及生活垃圾。

- S1：中药材前处理筛选杂质

本项目中药材原材料筛选过程会产生杂质，主要为碎石、木枝等非药用部分，产生量约10.4t/a。集中收集后定期委托环卫部门及时清运。

S2：中药提取过滤药渣

中药材提取过程中，提取罐会产生一定量的药渣，产生量约为188.026t/a，属于一般工业固废，由专用容器收集后，外售用作有机肥或燃料生产。

S3：乙醇精馏残渣

乙醇精馏过程会有残余物产生，属于危险废物，产生量约为2.1t/a。

S4：废离子交换树脂

本项目软水制备系统钠离子交换器中树脂需定期更换，更换量为3t/a。

S4：除尘灰

- ①药品、饲料添加剂生产线除尘灰

- 本项目药品、饲料添加剂生产线粉碎、干燥、包装等生产设备经设备自带的除尘器除尘后会产生除尘灰，产生量约49.2666t/a。除尘灰掺入药渣外售用作有机肥或燃料生产。

- ②饲料生产线除尘灰

本项目饲料生产线投料、包装等过程经设布袋除尘器除尘后会产生除尘灰，产生量约28.039t/a。除尘灰收集后回用于生产。

S5：废活性炭

- ①醇提废气治理产生的活性炭

本项目中药提取精馏、浓缩环节产生的乙醇气体由水喷淋+两级活性炭吸附装置处理，经过一定使用周期后，活性炭会饱和，丧失净化功能，必须及时更换新的活性炭。根据计算可知活性炭产生量约为3.6t/a，暂存于危废间，委托有资质单位处理。

- ②污水处理站恶臭治理产生的活性炭

本项目污水处理站产生的恶臭气体由两级活性炭吸附装置处理，经过一定使用周期后，活性炭会饱和，丧失净化功能，必须及时更换新的活性炭。根据计算可知活性炭产生量约为0.64t/a，暂存于危废间，委托有资质单位处理。

S6：污泥

污水处理站运行过程中会产生一定量的污泥，产生量约为10t/a，污泥经压滤后，送生活垃圾填埋场卫生填埋。

S7：废原料包装桶

根据建设单位提供的资料，包装废容器属危险废物，年产生量约1.5t/a。

S8：废机油

项目运行期机械设备维修、养护过程中产生的废机油等属危险废物，产生量约为1t/a。

S9：生活垃圾

本工程劳动定员为127人，年工作日按250天计，生活垃圾按0.5kg/（人·d）计，产生量约为15.9t/a。生活垃圾主要成分为餐厨余物、办公室清扫废物、废纸、废塑料等，属一般的固体废弃物。在厂区定点设置垃圾箱，分类收集后，委托当地环卫部门定期清运。

本项目废活性炭、废原料包装桶、废机油及乙醇精馏残渣等均属于危险废物（编号HW49），废机油属于危险废物（编号HW08），应严格按照《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准（GB 18597-2023）》 的有关规定进行处置，应委托有资质的单位进行处置。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017 第43号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）及《危险废物转移管理办法（修订草案）》（国家生态环境保护部）的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求：

1）危险废物储存设施要求：地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的窖不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

2）危险废物储存要求：基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定，衬里放在一个基础或底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围；衬里材料与堆放危险废物相容，在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统，不相容的危险废物不能堆放在一起，总贮存量不超过300kg危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设在多个直径不少于30mm的排气孔，不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。危险废物管理要求：

a.建危险废物贮存专用库房；

根据本项目的工序特点，本项目在厂区设1座建筑面积为25m2危废暂存库，用于暂存厂内产生的各类危险废物，室内设围堰并进行防渗硬化处理；

b.危险固废应装入高密度聚乙烯袋子并封闭；

c.装载危险废物的容器内必须留足够的空间，容器顶部与固体表面之间保留100mm以上的空间；

d.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A所示的标签。

e. 危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物；

f. 必须做好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；

危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

g. 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

h. 危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作；

i. 在转移危险废物前，要严格执行危险废物转移计划和转移联单填报，通过“全国固体废物管理综合系统”及时网上填报电子联单，并做好相关台账记录。每转移一车（次）同类危险废物，需要填写一份转移联单，多类危险废物的，应当每一类填写一份联单。如实填写完联单内容后，打印出来，加盖公章后，交付于有资质的运输单位核实确认，携带联单，按规定路线运输危废。装卸车时要对运输单位、运输车辆、司机及押运员的资质进行审验。车辆到达处置单位，并对运载的危废数量进行验收确认后，并在电子联单上加盖公章。完整的电子联单寄回产废单位，由专门人员负责保管，保存年限不得少于5年。

j. 建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

k. 联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。

本工程固体废物产生及排放情况见下表。

表3.5-10  本项目固体废物产生及排放情况

| 项目 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 处置量（t/a） | 排放量（t/a） | 废物属性 | 处置措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固废 | 中药材前处理筛选杂质 | 10.4 | 10.4 | 0 | 一般工业固体废物 | 定期委托当地环卫部门收集处置 |
|  | 中药提取过滤药渣 | 188.026 | 188.026 | 0 |  | 外售用作有机肥或燃料生产 |
|  | 药品、饲料添加剂生产线除尘灰 | 49.2666 | 49.2666 | 0 |  | 掺入药渣外售用作有机肥或燃料生产 |
|  | 饲料生产线除尘灰 | 28.039 | 28.039 | 0 |  | 回用于生产 |
|  | 废离子交换树脂 | 3.0 | 3.0 | 0 |  | 由厂家定期更换，不在厂内贮存 |
|  | 污泥 | 10.0 | 10.0 | 0 |  | 污泥经压滤后，送生活垃圾填埋场卫生填埋 |
|  | 乙醇精馏残渣 | 2.1 | 2.1 | 0 | HW02（275-004-02） | 危险废物，暂存于厂内危废暂存库中，定期交由有资质的单位处置 |
|  | 废原料包装桶 | 1.5 | 1.5 | 0 | HW49（900-041-49） |  |
|  | 废活性炭 | 4.24 | 4.24 | 0 | HW49（900-039-49） |  |
|  | 废机油 | 1.0 | 1.0 | 0 | HW08（900-249-08） |  |
|  | 生活垃圾 | 15.9 | 15.9 | 0 | — | 定期委托当地环卫部门收集处置 |

- 3.5.2.4噪声污染源分析及防治措施

本项目噪声主要是由于机械的撞击、摩擦、转动等运动而引起的空气动力性噪声以及由于气流的起伏运动或气动力引起的空气动力性噪声，主要噪声源有：粉碎机、振动筛、混合机、干燥机等。噪声源强见表3.5-8。

表3.5-11 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置 |  |  | 距室内边界距离m | 室内边 界声级dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声压级/距声源距离dB(A)/m |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 中药粉碎与前处理 | 中药粉碎机组 | FZ400型 | 100/1 | 采用低噪声设备，室内安装，基础减震 | -44 | 68 | 0.6 | 12 | 84 | 连续 | 18 | 60 | 1m |
| 2 |  | 粗碎机 | -- | 100/1 |  | -46 | 60 | 0.6 | 12 | 84 | 连续 | 18 | 60 | 1m |
| 9 | 中药提取 | 球型浓缩器 | 1000L | 100/1 |  | -55 | 14 | 0.6 | 12 | 84 | 连续 | 18 | 60 | 1m |
| 10 |  | 中药浸膏喷雾干燥机 | 100型 | 100/1 |  | -55 | 20 | 0.6 | 12 | 84 | 连续 | 18 | 60 | 1m |
| 11 |  | 真空干燥机 | FZG-20型 | 100/1 |  | -55 | 24 | 0.6 | 12 | 84 | 连续 | 18 | 60 | 1m |
| 12 |  | 粉碎机 | 30B | 100/1 |  | -55 | 50 | 0.6 | 12 | 84 | 连续 | 18 | 60 | 1m |
| 13 |  | 混合机 | CH-200 | 100/1 |  | -55 | 30 | 0.6 | 12 | 84 | 连续 | 18 | 60 | 1m |
| 24 | 片剂颗粒剂 | 粉碎机 | 30B | 100/1 |  | -55 | 20 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
| 25 |  | 振动筛 | ZS-515 | 100/1 |  | -55 | 24 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
| 26 |  | 粉碎机 | 30B | 100/1 |  | -55 | 50 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
| 27 |  | 摇摆颗粒机 | YK-160 | 100/1 |  | -55 | 30 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
| 28 |  | 湿法混合制粒机 | 400型 | 100/1 |  | -55 | 42 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
| 29 |  | 卧式沸腾干燥机 | 30B+50B | 100/1 |  | -55 | 48 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
| 30 |  | 料斗混合机 | 1000L | 100/1 |  | -55 | 50 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
| 31 |  | 整粒机 | 140 | 100/1 |  | -55 | 14 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
| 32 |  | 压片机 | 20-25冲 | 100/1 |  | -55 | 20 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
| 34 | 中药散剂 | 方锥混合机 | 方锥混合机 | 100/1 |  | -55 | 50 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
| 35 | 粉剂预混剂 | 粉碎机 | / | 100/1 |  | -55 | 30 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
| 36 |  | 振动筛 | ZS-515 | 100/1 |  | -55 | 42 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
| 37 |  | 对夹式料斗混合机 | 2000L | 100/1 |  | -55 | 44 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
|  | 固体饲料添加剂 | 斗式提升机 | 2.2kW，15t/h | 100/1 |  | -55 | 40 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
|  |  | 双螺旋锥式混合机 | 5.5kW | 100/1 |  | -55 | 38 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
|  |  | 空气压缩机 | 7.5kW | 100/1 |  | -55 | 32 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
|  |  | 鼓式混合机 | 0.75kW | 100/1 |  | -55 | 44 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
|  |  | 定量分装机 | 0.75kW，包装规格10-2500g | 100/1 |  | -55 | 50 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
|  |  | 螺旋提升机 | 1.5kW，不锈钢材质 | 100/1 |  | -55 | 56 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
|  | 液体饲料添加剂 | 药液泵 | SUS304，0.55kW | 100/1 |  | -55 | 41 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |

表3.5-11（续）  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置 |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声压级/距声源距离dB(A)/m |  |  |
| 1 | 废气处理系统风机 | / | 0 | 0 | 0.6 | 100/1 | 采用低噪声设备，基础减震 | 连续 |
| 2 | 制冷机组 | / | 3 | -44 | 0.6 | 90/1 |  | 连续 |
| 3 | 空调净化机组 | / | 3 | 20 | 0.6 | 100/1 |  | 连续 |
| 4 | 泵类 | / | 20 | 18 | 0.6 | 100/1 |  | 连续 |

为降低噪声对周围环境的影响，防止噪声影响职工及周围企业正常的生产、生活。针对本项目生产特点，评价提出的噪声防治措施包括以下几个方面：

- 1、合理选择机械设备，从声源上控制噪声的级别

对于本项目的生产装置，设计时应尽可能选择辐射噪声小、振动小的低噪声设备，从源头上控制噪声产生的级别。

- 2、配套减噪隔振设施

对于主要生产设备如粉碎机、筛粉机等要做好合理安装，合理布局，做好减振工作。

对泵类等因转动辐射产生噪声的设备，需要考虑减振和隔振措施，安装隔振机座、弹簧减震器等。设备与管道应采用橡胶材料等软性连接，避免用钢性接头。

- 3、产噪设备室内设置

对风机、泵类及生产设备等产噪设备，置于室内。

- 4、加强个人防护

除采取以上防治措施外，本项目还应充分重视操作人员的劳动保护，为其发放耳塞、耳罩，并设置操作人员值班室，避免操作人员长期处于高噪声环境中，从噪声受体保护方面减轻噪声对操作人员的直接影响。

- 5、重视绿化

重视绿化工作也是噪声防治的一项积极措施。绿化不仅可以美化环境、调节气候，而且还可阻滞噪声传播、吸收尘等污染物，减轻污染。新建工程应根据当地的气候特点，选取适宜当地生长的树种，种植于高噪声源及厂界四周。

由于声源噪声分贝值不太高，加上厂房车间隔音，距离衰减，绿化植物对噪声的屏障，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

## 3.6总量申请

根据晋环规【2023】1号文“山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法》的通知”要求，纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物排放总量指标的，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。

根据工程分析，本项目受控污染物为大气污染物中的烟尘、二氧化硫、工业粉尘、氮氧化物及挥发性有机物。

本项目总量申请控制指标具体为：烟尘：0.034t/a，粉尘0.4934t/a，SO2 0.023t/a，NOX0.346t/a，挥发性有机物0.18t/a。

## 3.7环境保护措施

综合本项目工程分析结果，表3.7-1给出了环评提出的环保措施汇总情况。

表3.7-1 本项目环保措施一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环保措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染源 | 前处理车间 | 粉尘 | 各操作室粉尘经1#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒（DA001）排放。 |
|  | 中药散剂车间 | 粉尘 | 各操作室粉尘经1#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒（DA001）排放。 |
|  | 中药提取车间 | 粉尘、乙醇不凝气 | 各操作室粉尘经2#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒（DA002）排放；精馏、浓缩产生的乙醇不凝气经“水喷淋+两级活性炭吸附”装置处理后经26m高排气筒（DA003）排放。 |
|  | 粉剂预混剂车间 | 粉尘 | 各操作室粉尘经3#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒（DA004）排放。 |
|  | 口服溶液剂车间 | 粉尘 | 各操作室粉尘经4#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒（DA005）排放。 |
|  | 片剂颗粒剂车间 | 粉尘 | 各操作室粉尘经5#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒（DA006）排放。 |
|  | 固体饲料添加剂投料、包装工序 | 粉尘 | 经一套6#脉冲除尘器处理后经1根26m高排气筒（DA007）排放。 |
|  | 液体饲料添加剂投料工序 | 粉尘 | 经一套7#脉冲除尘器处理后经1根26m高排气筒（DA008）排放。 |
|  | 燃气热源机 | 烟尘、SO2、NOx | 燃用清洁能源+低氮燃烧，经1根26m高排气筒（DA009）排放。 |
|  | 污水处理站 | 氨、硫化氢 | 经两级活性炭装置吸附后经1根26m高排气筒（DA010）排放。 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 食堂油烟采用高效油烟净化器处理。 |
| 水污染源 | 办公生活 | COD、氨氮、SS | 目食堂餐饮废水经隔油预处理与其他生活污水一同进入自建污水站处理后由罐车拉运至壶关经济开发区污水处理厂集中处理。 |
|  | 清洗废水 | pH、CODCr、BOD5、SS | 经厂区污水处理站处理后，近期由罐车拉运至壶关经济开发区污水处理厂处理；远期排入辛村北侧规划建设的污水厂处理。 |
|  | 水提废水 | pH 、CODCr、BOD5、SS、 氨氮 |  |
|  | 车间地面清洗水 | pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮 |  |
|  | 设备冲洗水 | pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮 |  |
|  | 软水制备浓水 | 盐类 |  |
|  | 热源机定排水 | 盐类 |  |
|  | 循环水系统排水 | 盐类 |  |
| 固体废物 | 中药材前处理筛选杂质 | 石子、木屑 | 集中收集后定期委托环卫部门及时清运。 |
|  | 中药提取过滤药渣 | 药渣 | 外售用作有机肥或燃料生产。 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 药品及饲料添加剂生产线除尘灰掺入药渣中用作有机肥或燃料生产；饲料生产线除尘灰回用于生产。 |
|  | 软水制备系统 | 废离子交换树脂 | 由厂家定期更换，不在厂内贮存。 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 污水处理站污泥经脱水干化后送生活垃圾填埋场卫生填埋。 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 生活垃圾由当地环卫部门定期清理。 |
|  | 危险废物 | 乙醇精馏残渣、废原料包装桶、废机油、废活性炭 | 暂存于危废间，委托有资质单位处理。 |
| 噪声 | 泵类、风机 | 机械性和空气动力学噪声 | 选用低噪声设备，置于室内，软连接，基础减振，安装消声器。 |

## 3.8达标排放分析

本项目主要废气排放源为车间粉碎、配料、混合等过程产生的粉尘以及热源机烟气等，达标排放分析见表3.8-1。

由分析结果可知，通过采取有效的污染物治理措施，本项目产生的大气污染物能够满足“达标排放”的要求。

表3.8-1 本项目有组织排放源“达标排放分析”

| 编号 | 污染源 |  | 污染物 | 浓度mg/m3 |  | 速率kg/h |  | 评价标准 | 达标排放分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 | 标准值 | 排放 速率 | 标准值 |  |  |
| G1 | 前处理 | 破碎 | 粉尘 | 7.79 | 10 | 0.1067 | / | 制药工业大气污染物排放标准（GB47823-2019）中大气污染物特别排放限值及《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办〔2019〕9号） | 达标排放 |
| G2 |  | 粉碎 | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  | 包装 | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |
| G4 |  | 粗碎 | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |
| G5 |  | 配料 | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |
| G6 | 中药散剂 | 配料 | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |
| G7 |  | 投料 | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |
| G8 |  | 混合 | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |
| G9 |  | 分装 | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |
| G10 | 中药提取 | 精馏、浓缩 | 乙醇 | 45 | 100 | 0.0075 | / |  |  |
| G11 |  | 粉碎机 | 粉尘 | 2.34 | 10 | 0.09 | / |  |  |
| G12 |  | 混合机 | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |
| G13 | 粉剂预混剂 | 粉碎 | 粉尘 | 7.3 | 10 | 0.0495 | / |  |  |
| G14 |  | 配料 | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |
| G15 |  | 投料 | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |
| G16 |  | 混合 | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |
| G17 |  | 分装 | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |
| G18 | 口服溶液剂 | 配料 | 粉尘 | 7.1 | 10 | 0.0185 | / |  |  |
| G19 |  | 配料 | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |
| G20 | 片剂颗粒剂 | 粉碎 | 粉尘 | 5.8 | 10 | 0.025 | / |  |  |
| G21 |  | 压片 | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |
| G22 |  | 颗粒内包 | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |
| G23 |  | 片剂内包 | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |
| G24 | 固态饲料添加剂 | 投料 | 粉尘 | 7.6 | 10 | 0.031 | / | 《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办〔2019〕9号） |  |
| G25 |  | 小料投料 | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |
| G26 |  | 包装 | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |
| G27 | 液态饲料添加剂 | 投料 | 粉尘 | 6.5 | 10 | 0.0085 | / |  |  |
| G28 | 热源机 |  | 烟尘 | 5 | 5 | 0.017 | / | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）中新建燃气锅炉大气污染物排放限值 |  |
|  |  |  | SO2 | 3.3 | 35 | 0.012 | / |  |  |
|  |  |  | NOx | 50 | 50 | 0.173 | / |  |  |
| G29 | 污水处理站 |  | NH3 | 0.4 | 20 | 0.012 | / | 制药工业大气污染物排放标准（GB47823-2019）中大气污染物特别排放限值 |  |
|  |  |  | H2S | 0.01 | 5 | 0.0002 | / |  |  |
| G30 | 食堂 |  | 油烟 | 1 | 2 | 0.07 | / | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |  |

# 4环境现状调查与评价

## 4.1自然环境现状调查

- 4.1.1地理位置

长治市位于太行山南段、山西省东南部，东倚太行山，与河北省邯郸、河南省安阳两市为邻，西屏太岳山与山西省临汾接壤，南部与山西省晋城毗邻，北部与山西省晋中交界。全境地势由西北向东南缓缓倾斜，东西最长处约150km，南北最宽处约140km，总面积13896km2。地理坐标为东经111°58′03"-112°44′04"，北纬35°49′-37°08′。

壶关县位于山西省东南部，太行山系的南端。北靠平顺县，南连陵川县，西邻上党区，东与河南省林县相邻。其地理坐标为：东经113°10′-113°40′；北纬35°50′-35°12′。

本项目建设地点位于壶关县经济开发区，场地中心地理坐标为：E113°13'12.471"，N 36° 9'35.712"。本项目地理位置图见图4.1-1。

- 4.1.2地形地貌

壶关县位于太行山中，太行山脊及其支脉呈东北－南西方向横穿县境中部（俗称分水岭），地势自中部向西北和东南倾斜。致使西北较缓，东部陡峭。加之地质类型以奥陶系石炭灰岩为主，经流水常年切割，形成境内山岭纵横，沟谷交错，土地支离破碎的地形地貌。境内大部分地区海拔在1000-1300m之间，全县平均海拔1252.5m，最高点为石坡乡双井村打虎岭，海拔1822m；最低点为桥上乡东川低村，海拔仅486m。按地表形态，全县大致可分为三大类四个地形区：西北部山间平地；西南部的丘陵山地；中部沟壑山地及东南部石质山地。

- ①西北部山间平地

包括辛村、集店、城关、西川底等乡镇的大部分村庄，总面积为201018亩，本区山川界线明显，地势向西北方向倾斜，较为平坦，山丘缓小，多为石灰岩组成，部分山顶有片状黄土覆盖，少处山川交界处有界地和梯田，平川的中心地带有河流长期切割的侵蚀沟，地形多成凹形，海拔一般在1000-1200m。

- ②西南部丘陵山地

包括黄家川村、黄山乡、东柏林乡的全部和常行乡、百尺镇的大部分，共76个村，总面积186017亩，本区由西南向西北倾斜而下，由砂页岩和黄褐土组成，河谷较缓，地形多呈M形，海拔在1100-1400m。

- ③中部沟壑山地

包括晋庄、东崇贤、龙泉、店上等乡镇的全部和黄山、东柏林、常行、百尺等乡镇的一部分，共136个村，总面积429257亩。本区山岭、沟壑相连，高低悬殊较大，地形多呈凹形，海拔1100-1500m。

- ④东南部石质山地

包括东井岭、石坡、树掌、大峡谷等乡镇，面积较大，从北到南全部为崇山峻岭，沟深谷狭，耕地较少，海拔1300-1600m。

本项目位于西北部山间平地，项目场地较平坦。

- 4.1.3水文地质

- 1、地表水

壶关县地表水资源主要来自卫河、漳河两大流域的四条主要河流，流域面积为1006.9km2。以石坡、东井岭、常行等乡为界，西北为漳河流域，流域面积为557.1km，季节性河流两条，即石子河和陶清河，都发源于本县南部山区，经晋庄、店上、固村等乡镇，流出县境后注入漳河，年径流量为2533万m3。流经县城的龙丽河为石子河支流，为季节性河流。东南为卫河流域，流域面积449.8km2，是地下水出露的两条清水流域，即郊沟河和桑延河，发源于本县境内东部的树掌、石坡、石河沐一带，向东流出县境，注入卫河，年径流量为6307万m3。壶关县地表水系图见附图4.1-2。

- （1）桑延河

- 属于卫河水系，位于县境东南部大峡谷镇境内，是一条小清水河流，发源于大峡谷镇牛洞上村一带，于本乡黄崖底村东出境，流入河南省辉县柿园水库，全长11.3km，流域面积31.95km2，平均径流量331万m3，年平均清水流量0.1m3/s。

- （2）郊沟河

- 属于卫河水系，位于县境东部，是全县最大的一条清水河流，发源于常行乡神山岭和陵川县平城镇交界处，流经树掌、石坡、东井岭、大峡谷等4个乡镇，于大峡谷镇东川底村流入河南省林州市弓上水库，总长49km，境内流域面积442km2，平均纵坡14%，清水多年平均流量6260万m3，多年平均清、洪径流量7727万m3米，最大洪峰流量3350m3/s，平均输沙量45.2万吨。

- （3）陶清河

- 属浊漳河水系，为季节性暴雨型山区河流，发源于东井岭乡西马安村，流经店上、龙泉、黄山、百尺、东井岭等5个乡镇，由黄山乡辛庄村西出境，流入上党区西故县乡河头村，全长约33公里，境内流域面积270.3万km2，平时无清水，汛期遇大雨，集洪水成河，洪峰上涨历时3~5小时，平均纵坡8.85%，平均径流量416万m3，平均输沙量48.38万吨。

- （4）石子河

- 属浊漳河水系，为季节性暴雨型河流，发源于石坡乡安口岭西北部，流经晋庄、城关、集店3个乡镇，于集店镇东长井村南出境，流入长治市石子河水库，全长26km，流域面积193.5km2，平均纵坡16.7%，平均径流量436万m3，平均输沙量45.02万吨。

- （5）百泉河

- 属浊漳河水系，为暴雨型山区河流，发源于集店镇西庄村北一带，流经集店、辛村2乡，于辛村乡出境，流入潞城区

- 黄牛蹄书库，全长7.5公里，流域面积52.25km2，年径流量150万m3。

距项目场地最近的地表水体为南侧2.9km处的石子河，详见区域地表水系图4.1-2。

- 2、地下水

壶关县境内地下水5650万m3，浅、中层第四系松散层地下水分布均匀流向东南，水质较差，硬度较高，不作为城市供水水源，多为农业开采利用。深层奥陶系岩溶地下水，水质较好，适宜饮用，目前开采的深层水，井深在400-500m左右。

壶关县地下水资源贫乏，地下水主要类型为寒武系—奥陶系岩溶裂隙水。境内东部由于强烈切割，寒武纪岩溶地下水以下降泉的形式排泄补给河水，转化为地表径流流出县境；西南部山顶分布有石炭、二叠系层间裂隙岩溶水，分布面积很小补给条件差，形成的泉、水则随丰、枯水年的变化，丰年出露，枯年干没；西部河谷覆盖有新近纪、第四纪上层滞水，主要受地形和地表水体影响，呈片状分布，埋藏分别在20-30m和60-70m之间。

- 3、辛安泉域

- ①辛安泉域概况

辛安泉出露于潞城区西流村至平顺县北耽车长16km的浊漳河河谷中，可见泉170余个。辛安村以上较大泉组有林滩泉、西流泉、苇泉、南流泉、称王曲泉群，出露高程615-643m，出露地层为奥陶系中统；辛安村以下有实会泉、车流泉等，多出露于寒武系中统，称实会泉群，标高600-615m。多年平均流量11.9m3/s（1959-1984年）。

辛安泉域位于山西省东南部，包括长治市的武乡、襄垣、沁县、黎城、潞城、平顺、壶关、长子、屯留、上党区、城区等12个县（市、区），还包括晋中地区的榆社县等。

泉域东部为太行山，西部为太岳山，中部为长治盆地，山区高程1100-1500m，部分山峰高达2000m以上，盆地高程700-950m。主要河流为浊漳河，属海河流域漳卫河水系，上游分南、西、北三条支流，在襄垣县小校村汇流后自西向东穿越太行山流向华北平原。

泉域属温暖半干旱大陆性气候，四季分明，年平均气温9.4℃.降水主要集中在夏、秋两季，多年平均降水量569.6mm。泉域内岩溶地下水主要含水层为奥陶系中统石灰岩、泥灰岩，角砾状灰岩等，其次为寒武系中、上统石灰岩、白云质灰岩等。奥陶系下统白云岩，除排泄区外在区域上为相对隔水层。

大气降水在碳酸盐石裸露区的入渗是岩溶水主要补给来源，其次是灰岩区河段地表水及水库水的渗漏补给。岩溶水总体上由南、西南、西北及北向排泄区汇流，在浊漳河河谷的西流北耽车一带以泉群形式集中排泄，为侵蚀、接触、溢流全排型泉。

在可溶岩裸露、半裸露的补给区，岩溶水水质优良，矿化度260～400mg/L，为HCO3-Ca或HCO3-Ca.Mg型水，西部径流滞缓区，岩溶水处于封闭、半封闭状态，矿化度多在1000mg/L以上，水质类型变为硫酸重碳酸或硫酸盐型水。

- ②辛安泉域边界

辛安泉域北部及西部边界：泉域北部、西部在构造上处于沁水向斜核部，地表出露二叠、三叠系地层，寒武、奥陶系地层埋深千米以上，岩溶水呈半封闭的滞流状态，因此以浊漳河与汾河及沁河的地表分水岭为泉域边界。自北向南由榆社县人头山－辉教北－子金山－分南南。西部沁县与沁源县行政边界，自北向南基本为自分南南－屯留区八泉－长子县良坪西。

南部边界：为浊漳河和沁河与丹河的地表分水岭，自西向东基本为长治市与长治市的行政边界，由老庄沟-色头镇南-金泉山-陵川西马安。

东部边界：东北段以清漳河与浊漳河地表分水岭及和神烟地下分水岭与娘子关泉域为界。为晋中地区和顺县、左权县与榆社县、长治市武乡县的行政边界。自人头山-榆社红崖头东-左权申家峧。中段：受上遥背斜影响，东部寒武系下统及长城系非可溶岩形成隔水边界。自北向南由申家峧-黎城仟仵-上遥镇-洪井。南段：北端为辛安泉与河北省涉县东湖泉的地下分水岭，自北向南由黎城县洪井-东阳关镇-宋家庄；南端为北耽车以下浊漳河河谷一带寒武系下统计长城系非可熔岩地层分布，平顺县虹梯关、赵城一带燕山期闪长岩侵入体构成阻水边界，自北向南由宋家庄-阳高-虹梯关-东寺头-西安里北-西马安。

根据以上边界圈定泉域范围，总面积10950km2，包括长治市12个县（市、区），面积9430km2，晋中榆社县1520 km2。其中碳酸盐岩裸露区面积2200km2，覆盖、埋藏区8750 km2。

- ③泉域重点保护区范围

泉水集中出露带：以浊漳河为轴线，北起黎城县南赵店桥，顺浊漳河谷向下游，至平顺县北耽车，包括河谷两岸地带；西起山西化肥厂排污渠道，两侧宽200m，至辛安桥下河道，面积48 km2。

文王山地垒渗漏段：自黄碾南铁路桥上游500m起，顺浊漳河南源主河道，左右两侧各500m，向下游至与浊漳河西源汇流处，面积18km2。两处合计面积为66km2。

- ④本项目对辛安泉域的影响分析

本项目在辛安泉域范围内，但不在重点保护区，距文王山地垒渗漏段约23km，距泉水集中出露带约17km，项目与辛安泉域的相对位置关系见附图4.1-3。

- 4.1.4气候与气象

壶关县位于内陆高原区，属暖温带及温带大陆性气候。由于海拔高差大，地形复杂，形成了复杂多样的气候特点。季节变化明显。冬季降雨较少，春季干旱多风，秋季凉爽霜早，夏季炎热多雨。复杂的地形为小气候的形成创造了条件，特别是南部峡谷地带，形成了与其他地区截然不同的小气候。长治市常年主导风向为东南风，次主导风向为西北风，夏季主导风向为东南风。

壶关县属暖温带及温带大陆性气候，壶关年平均气温9.4℃，最冷月平均气温-5.7℃，最热月平均气温22.3℃，历年极端最高气温37.1℃（2005年6月22日），极端最低气温-24.7℃（1998年1月19日）。年平均降水量543.8毫米，其中6-8月降水量325.0毫米，占全年降水量对的60%，年最大降水量973.8毫米（2003年）。年平均相对湿度64。年平均蒸发量1452.5毫米。年平均雷暴日数31.7天。年平均大风日数4.5天。年平均冰雹日数1.6天。年最大积雪深度32厘米（2009年11月12日），年最大冻土深度69厘米（2000年2月共3天）。常有干旱、冰雹、暴雨、霜冻和大风等灾害发生。

- 4.1.5地震

根据中国《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2001），本区地震烈度为Ⅶ度区，区域构造稳定性较好。

- 4.1.6生态环境

壶关县自然植被主要是大面积的天然次生油松林、人工油松林、天然油松栎类混交林，其次是呈片状或地带性分布的侧柏、白皮松、刺槐、南方红豆杉等小片纯林。境内自然植被的分布是东南部石质山区主要为针阔叶林复合群落；中部土石山区多为灌木、草本混合植被；西部丘陵地带属旱生性农田草本群落。

- （1）植被

大峡谷区域曾经是历史上有名的森林密集区，旧县志记载这里是“翠松苍桧，凌云千丈；茂林修竹，与山无穷”。自1930年代中期以后，林地惨遭破坏。

如今，壶关县境内现有植被总面积为520km2，覆盖度在30%以下的植被总面积3357km2，占总面积的35.5%；在30%-60%以上的植被面积为93km2，占总面积的9.2%，在60%以上的植被面积为70km2，占总面积的7.0%。

其中天然植被主要分布于树掌镇和石坡乡，尤以紫团山和打虎岭的天然植被为好；人工植被中山区以油松为主，沟坡以刺槐、杨树为主，此外还有苹果、梨、山楂、花椒等经济林木。

- （2）植物

壶关县境内野生植物丰富，种类繁多，栽培植物也很多。据不完全统计，栽培和野生木本粮油果树有7个科目13属24种135个品种。林木以油松、刺槐、杨树为主，经济树有苹果、梨、桃、杏、红果、花椒、核桃、葡萄等；野生植物有黄花、木耳、山杏、党参、黄芪、柴胡沙棘等。

- （3）动物

壶关县有金钱豹、黑鹳、金雕等130种国家保护动物。全县森林面积50多万亩，耕地35万亩，境内盛产小麦、玉米、谷子、土豆、大豆等粮食作物，还有酥梨，紫团参等土特产品。

现场调查，项目场地区域土地利用主要以耕地为主，其次为绣线菊灌丛及白羊草草丛等，植被类型均为区域常见。

## 4.2 环境保护目标调查（环境敏感区、环境功能区等）

- 4.2.1 特殊环境敏感区调查

现场调查，项目用地及周边1km范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、国家重点保护文物等敏感目标。

- 4.2.2集中饮用水源地

- 1、城镇集中式饮用水水源保护区

根据《关于同意县级以上城镇集中式饮用水水源保护区划分方案的批复》（晋政函〔2009〕149号），壶关县北关深井水源地位于龙泉镇，坐标北纬36.121°、东经113.205°，取水口数量3，一级保护区面积0.01km2。

本项目距离壶关县北关深井水源地约4km。壶关县北关深井水源地规划详见图4.2-1。

- 2、乡镇集中式饮用水水源地

距离本项目最近的乡镇集中式饮用水水源地为集店镇集中供水水源。根据《关于同意长治市乡镇集中式饮用水水源地保护区划定方案的批复》（晋政函〔2012〕136号），集店镇集中供水水源取水口数量为1，地理坐标东经113°12′18″、北纬36°08′48″，一级保护区半径18m、面积0.0010km2，不设二级保护区，服务对象为集店镇。

本项目距离集店镇集中供水水源距离约为1.8km。本项目与集店镇集中供水水源位置关系见图4.2-2。

本项目与壶关县乡镇集中饮用水源地位置关系图见附图4.2-3。

- 4.2.3壶关县生态功能区划

根据《壶关县生态功能区划》，本项目所在区域属于“II城区生态城市建设生态功能亚区”内的“II1集店镇平川水源涵养生态功能小区”。

该生态功能小区属于山间平川，位于壶关南北部集店镇的大部分区域和晋庄镇的北部地区，总面积为73.36平方公里。全年平均气温8.9℃，无霜期140天左右，年平均降雨量600毫米左右。该区气候温暖，地势平坦，土壤肥沃，为壶关县重要的粮食产区，也是壶关县主要工业区。粮食作物有谷子、小麦、玉米等。地理位置较为优越，通讯交通十分便利。

该区生态系统的主要服务功能是：水源涵养。

该生态功能小区的主要生态环境问题有：①该区农田面积较大，农业生产过程中由于长期使用化学肥料、农药以及农膜，致使土壤受到污染，土壤生产力下降。②该县的工业园区位于该区内，园区内的企业在生产过程中产生大量的粉尘和废渣，粉尘造成大气污染，并且覆盖在周边草木上，影响了草木的生长，废渣得不到及时合理的处置，破坏了地表植被。

该生态功能小区的保护措施与发展方向为：①发展生态农业，积极向生态农业方向转变，推广应用低残留高效、低毒农药和生物防治，禁止使用有机磷农药，减少化学农药的使用，推广使用可降解农膜，减少对土壤的污染；大力培植特色农业，积极推进农业产业化经营，实行专业化生产、规模化生产，努力培育龙头企业、打造农产品品牌、开拓市场；②合理布局产业结构，以结构调整为主线，走循环经济之路，建设环保型企业，对污染大的企业进行技术改造；园区内的企业必须配备相关的除尘设备，在厂区周边种植可以吸附空气污染物的植被，减少粉尘的向外扩散，对于园区产生的废渣，要统一规划集中处理。

- 4.2.4壶关县生态经济区划

根据《壶关县生态经济区划》，本项目所在区域属于“IIIA西北部优化开发区”内的“IIIA-1集店新型工业发展生态经济区”。

该区存在的主要生态环境问题：①空气受到污染，主要是由于过往车辆引起的扬尘和用于采暖的煤灰等含硫燃料的燃烧产生的污染物；②人口密度相对较大，对生态环境的压力高；③水体受到污染，主要原因是该区的生活污水产生量大且处理效率不高。

区域生态环境保护要求：优化产业结构，减少“三废”排放，治理环境污染；增加植被覆盖率，保护、恢复生态环境。

功能定位：该区人口密集，工业发达，环境污染严重，生态承载力较低，应划分为优化开发区。系统的主要服务功能为水源涵养。

发展方向：①大气污染防治方面，要求新建企业使用燃气、燃料油等低硫低灰分燃料；发展集中供热、供气，减少城市大气污染物；②在水污染治理方向，建成污水处理厂，提高生活污水集中处理率，加强壶关县地下水超采区的保护与管理；等等。

- 4.2.5壶关县县城总体规划

根据《壶关县县城总体规划（2011－2030）》，规划形成以“十”字型轴线为主要框架的“一心、四点、四轴、三区”的城乡总体空间布局。

“一心”：指由龙泉镇、集店镇、壶关经济开发区三者一体化发展形成大县城。它是拉动城乡集聚发展的重要增长中心，特指城镇体系中的“一马”；是全县综合服务和创新中心。

“四点”：指店上镇、树掌镇、晋庄镇、百尺镇四个重点城镇。它们是拉动城乡集约、集聚发展的“四马”，其中店上镇、树掌镇也分别是县域中部、东部的中心城镇“四轴”：指县城对接平顺县、潞城区、上党区的东北—西南区域发展主轴，县城对接长治市、县域中部、县域东部的西北—东南区域发展主轴，以及从县城—晋庄—东南山区，从县城—百尺—东南山区的两条县域内部的城镇发展副轴。

“三区”：指西北部平原核心增长区、中部沟壑山区特色农业区、东南部石质山区生态旅游涵养区三类建设分区。

工业发展方向与重点：

坚持改造提升传统产业，培育新兴产业，促进工业经济向高科技、高附加值、循环生态的新型化工业方向发展。重点是，改造提升传统产业，其中，对传统煤炭工业实现重组转型，发展钢铁深加工，做强民爆化工企业，大力发展新型建材产业；培育新能源、新材料、新医药、现代物流、高新技术等新兴产业，实现产业高科技化、产业结构多元化、高级化、低碳化；壮大农产品加工业，建设优质农产品供应基地。

工业空间布局：

规划形成三大工业园和两个工业据点。

三大工业园：一是，城北新型工业园。布局在长安高速连接线以北，紧邻中南铁路，以新材料、新能源、现代物流等高端、无污染产业为主导。规划引进各类高新技术产业，将该园区发展成为带动县域经济发展、产业结构调整，创新能力提升的重要平台。二是，中部常平工业园。规划现有的常平、环海、壶化三个企业集团，加快煤焦化、钢铁冶炼等传统产业的改造升级，加强企业自主创新，发展循环经济，将该园区发展成以煤焦化、钢铁深加工为主的循环经济工业园。三是，城南现代农业产业园。规划依托九牛寨乳业、紫团饮业、辛寨醋业、康泰牧业等绿色食品加工企业，布局现代农业产业园。将该园区发展成壶关经济新的增长极。

多个工业据点：规划在百尺镇镇区南部赵屋、镇域西北部西柏林村形成两个煤炭开采工业据点，在石坡乡以华阳集团为核心形成铁矿采选工业据点。

本项目位于长治市壶关经济开发区，占地类型为工业用地，属于西北部平原核心增长区，西北部平原核心增长区包括龙泉镇、集店镇、壶关经济开发区。它是壶关县域人口、经济、产业的增长极核，规划期内及今后县域投资建设的重点地区。因此，本项目建设符合壶关县总体规划要求。

- 4.2.6 山西省壶关经济开发区总体规划

根据《山西省壶关经济开发区总体规划》（2018-2035），规划范围为核定的壶关开发区规划四至范围，即东至长治绕城高速，南至石子河北岸，西至中南铁路壶关段，北至壶关与平顺县界，面积30.49平方公里（2020年1月由山西省自然资源厅核准，壶关开发区面积调整为29.65平方公里）。

空间布局结构：根据开发区产业发展的要求，按照整体协调、有序开发的总体思路，进行具体的空间组织与落实。规划开发区形成“一核、一轴、一廊、四区”的空间结构。

一核：综合服务核，位于长平高速连接线与西城北路交汇处，依托优越的交通地理位置和现有发展基础，规划为整个开发区提供城市综合服务的集行政办公、商业商务、企业总部、居住生活、科创研发、旅游接待等功能于一体的综合服务核心，带动城市与产业共生发展。

一轴：依托西城北路和北部水系形成贯穿开发区南北产城融合发展轴，该轴线是壶关县域重要的城镇发展轴，是联系县城与开发区的重要发展轴带，在开发区内部串联各大功能片区，连接生活配套、商业商务、产业片区等多个发展组团。

一廊：依托石子河形成石子河生态廊道，保障生态基流，提升河流防洪排涝能力，保护和修复水生态系统，加强滨水地区生态化治理，营造水清、岸绿、安全、宜人的滨水空间。

四区：即中部综合配套服务区、南部产业集聚区、北部产业集聚区、乡村振兴及生态涵养区。

功能分区发展指引：①综合服务配套片区：规划布局安排管委会大楼、商务办公、研发中心、酒店宾馆、医院等公服设施，以及配套的居住用地；②欢乐谷旅游配套片区：规划欢乐谷景区逐步扩建到项目规划规模，在其南部安排一处商业设施用地；③站前物流文旅片区：结合长治一运、达洋电器及文旅项目，布局仓储物流用地、工业用地及娱乐康体用地，在站前广场两侧各布置一处商业设施用地；④新材料产业片区：规划结在中钢东部厂区（常平）北侧布置特种钢材厂区，同时积极盘活常平街两侧原常平集团老旧工业用地，实现工业用地二次开发和集约利用，培育新材料集群，布置新材料上下游企业。在中钢西部厂区（集店）南侧增加布置工业用地，安排中钢冷轧厂及配套项目用地；⑤新材料及物流片区：规划在西部布置新材料产业用地、物流仓储用地以及配套的商业、商务办公设施。围绕科研用地周围布置一类工业用地，建设相关产业双创基地；⑥装备制造业片区：规划主布置二类工业用地，作为装备制造企业用地。在高速出入口的西南侧布局一处仓储物流用地；⑦民爆产业片区：规划布局为工业用地，为壶化集团关联项目用地；⑧太行风情文旅片区：规划结合现有的小镇项目及元宝山生态修复与整治，与太行欢乐谷项目联动发展；⑨集店、常平居住片区。结合集店、常平规划的以居住为主的生活组团。集店居住片区规划行政办公用地、商业设施用地、居住用地、中小学用地、公共绿地等。常平居住片区主要在现状基础上增加商业设施和公园绿地；⑩乡村振兴示范片区：规划保留现有三座村庄，深化与开发区产业融合，按照发展全域全季旅游的要求，拓展“农文旅”的融合发展之路，推动康养结合的乡村旅游模式，积极培育家庭工场、手工作坊、乡村车间，就地吸纳农业人口；⑪美丽乡村与生态涵养区：规划推进人居环境整治，围绕精品民宿、

文旅体验、户外运动、健康养老等绿色项目，推进美丽乡村建设。通过生态手段，推进南大河生态治理与修复。

山西力诺天润动物药业有限公司位于南部产业集聚区，属于新材料及物流片区。本项目主要进行兽药及饲料添加剂的生产。因此，本项目不违背壶关经济开发区总体规划要求。

- 4.2.7长治市辛安泉饮用水水源地保护区

根据《长治市辛安泉饮用水水源地保护条例》，辛安泉饮用水水源地，是指在辛安泉域范围内的潞城区辛安泉西流南村（西南村）辛安泉排泄区建设的城镇集中式饮用水水源地。辛安泉饮用水水源地保护区划分为一级保护区、二级保护区，并在保护区外围设立准保护区，实行分级保护与管理。

辛安泉饮用水水源地一级保护区范围为现有水源井组周边区域，涉及潞城区辛安泉镇西流北村（西北村）西流南村（西南村），黎城县程家山乡北流村，面积3.73平方公里。

辛安泉饮用水水源地二级保护区范围为东至黎城县隆旺村东－北流村东－南堡村东一线，南至平顺县王曲村北，西至潞城区西流南村（西南村）西1.3公里－涧口村西一线，北至潞城区续村南－黎城县东窑上村北一线，面积24.9平方公里。

辛安泉饮用水水源地准保护区范围为水源地上游辛安泉域灰岩裸露补给区，涉及城区、潞州区、上党区、潞城区、壶关县、平顺县、黎城县、武乡县、襄垣县，面积约1260平方公里。

在辛安泉饮用水水源地准保护区范围内禁止下列行为：

1、直接或者间接向水域排放不符合国家以及地方规定排放标准的废水；

2、新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目增加排污量；

- 3、使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水灌溉农田；

4、利用渗井、废弃矿井、废弃井孔等排放工业废水、生活污水和矿坑水；

- 5、法律、法规规定的其他禁止行为。

在辛安泉饮用水水源地二级保护区除禁止本条例第十四条规定的行为外，还禁止下列行为：

1、新建、改建、扩建炼焦、化工、炼油、冶炼、电镀、皮革、造纸、制浆、印染、染料、放射性以及其他排放污染物的建设项目；

2、使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；

3、建设畜禽养殖场、养殖小区；

4、利用未经净化的污水灌溉农田；

5、倾倒、堆放、储存危险化学品和有毒有害废弃物；

6、建设工业固体废物、粪便和易溶、有毒有害废弃物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场、转运站；

7、可能对辛安泉饮用水水源地二级保护区水环境安全造成危害的其他行为。

在辛安泉饮用水水源地一级保护区内除禁止本条例第十四条和第十五条规定的行为外，还禁止下列行为：

1、新建、改建、扩建与供水设施、防洪设施和保护水源无关的建设项目；

2、倾倒、堆放工业废渣、废液、垃圾、粪便、油类和其他有害废弃物；

- 3、从事农牧业活动；

4、从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓、水上训练或者其他可能污染饮用水水体的活动；

5、设置与供水需要无关的码头、停靠船舶；

6、设置旅游娱乐设施、餐饮服务项目；

7、可能对辛安泉饮用水水源地一级保护区水环境安全造成危害的其他行为。

本项目位于壶关县龙泉镇东归善村西北侧170m处，不在辛安泉饮用水水源地一级、二级及准保护区范围内。本项目建设不会对辛安泉饮用水水源地造成影响。本项目与辛安泉饮用水水源地位置关系图见附图4.2-4。

## 4.3环境质量现状调查

- 4.3.1大气环境

- 1、项目区域环境质量现状

为了解本项目区域环境空气质量现状，本次引用了《长治市大气污染防治工作领导组办公室、长治市水污染防治工作领导小组办公室关于2022年1-12月及12月各县区环境空气质量和地表水水质情况的通报》中壶关县2022年1-12月环境空气质量监测数据统计表。

表4.3-1 壶关县2022年1-12月环境空气质量监测数据统计表（单位：μg/m3）

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 71 | 70 | 101.4 | 超标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 12 | 60 | 20 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 27 | 40 | 67.5 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 37 | 35 | 105.7 | 超标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数浓度 | 2200 | 4000 | 55 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均第90百分位数浓度 | 162 | 160 | 101.25 | 超标 |

由上述监测结果表可知：2022年壶关县常规监测点的监测因子SO2、CO、NO2均能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准要求；监测因子O3、PM10、PM2.5的监测值超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准要求。因此，壶关县属于环境空气质量不达标区。

- 2、其他污染物环境质量现状监测

- 建设单位委托山西中安环境监测有限公司于2021年11月18日至11月24日对本项目进行环境质量现状监测。

- （1）其他检测因子（除常规污染物）

项目其他监测因子为TSP、氨、硫化氢、非甲烷总烃。

- （2）监测点位

项目其它污染物补充监测点位见表4.3-2，监测点位图4.3-1。

表4.3-2   大气环境监测点设置情况一览表

| 序号 | 测点名称 | 相对方位 | 距离（m） | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目厂址 | / | / | TSP、非甲烷总烃、氨、硫化氢 |
| 2# | 西庄村 | 东南 | 223 |  |

- （3）监测时间及频次

各监测因子监测频次、监测时间情况见表4.3-3。

表4.3-3   监测频次、监测时间一览表

| 监测因子 |  | 监测频次 | 监测时间 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 日平均浓度 | 每天采样时间为24小时 | 2021年11月18~24日 | 采样期间同步观测风向、风速、气温、气压等气象参数。 |
| 氨、硫化氢、非甲烷总烃 | 1小时平均浓度 | 每天采样4次，02：00、08：00、14：00、20：00，每次采样时间不少于45min。 |  |  |

- （4）采样及分析方法

采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）进行，监测分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和《空气和废气监测分析方法（第四版）》进行。具体分析方法、依据见表4.3-4。

表4.3-4    大气监测方法及检出限一览表

| 监测项目 | 采样方法依据 （标准名称及编号） | 分析方法依据 （标准名称及编号） | 分析方法 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 环境空气质量手工 监测技术规范 HJ 194-2017 | 重量法及修改单GB/T 15432-1995 | 0.001 mg/m3 |
| 非甲烷总烃 |  | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ38-2017 | 0.07 mg/m3 |
| 氨气 |  | 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009 | 0.01 mg/m3 |
| 硫化氢 |  | 亚甲蓝分光光度法 《水和废水监测分析方法》第四版 | 0.001 mg/m3 |

- （5）其他污染物现状监测结果

- ①评价方法：采用单因子污染指数法，计算公式为：

- Pi＝Ci /Coi

式中：Pi— i污染物的污染指数。

Ci— i污染物的实测浓度值，mg/m3。

Coi— 标准浓度值，mg/m3。

- ②根据监测，其他污染物现状监测结果见表4.3-5。

表4.3-5   其它污染物环境质量现状监测结果表

| 监测点位 | 污染物名称 | 标准值（mg/m3） | 浓度范围 （mg/m3） | 超标率 % | 最大浓度占标率% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目厂址 | TSP日均值 | 0.3 | 0.196~0.259 | 0 | 86.3 | 达标 |
|  | 氨1小时平均 | 0.2 | 0.033~0.079 | 0 | 39.5 | 达标 |
|  | 硫化氢1小时平均 | 0.01 | ND | 0 | — | 达标 |
|  | 非甲烷总烃1小时平均 | 2.0 | 0.27~0.72 | 0 | 36 | 达标 |
| 西庄村 | TSP日均值 | 0.3 | 0.177~0.298 | 0 | 99.3 | 达标 |
|  | 氨1小时平均 | 0.2 | 0.036~0.099 | 0 | 49.5 | 达标 |
|  | 硫化氢1小时平均 | 0.01 | ND | 0 | — | 达标 |
|  | 非甲烷总烃1小时平均 | 2.0 | 0.38~1.04 | 0 | 52 | 达标 |

由表4.3-5可知：各监测点位的监测因子TSP的日均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准限值要求；硫化氢和氨1小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D最高允许浓度；非甲烷总烃1小时平均浓度满足河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的二级标准，区域环境质量良好。

- 4.3.2声环境

- 1、监测点位

本次噪声现状监测按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）和噪声监测规范布点要求，项目场址四周各布设1各监测点，共4个点，监测点位图4.3-1。

- 2、监测时间与频率

监测时间为2021年11月18日~11月19日，昼夜各监测一次。

- 3、监测方法

- 监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的监测方法进行。

- 4、评价方法

根据现状监测结果，用等效连续A声级LAeq作为评价值，按《声环境质量标准》对评价区内现在的噪声情况进行现状分析评价，为本区域环境噪声预测提供背景值。

- 5、声环境现状监测结果及评价

噪声监测结果见4.3-6。

表4.3-6 噪声现状监测结果表    单位：dB（A）

| 监测时段 | 监测日期 | 2021年11月18日 |  |  |  | 2021年11月19日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测点位 监测项目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 1# |  | 2# | 3# | 4# |
| 昼 间 | Leq | 53.5 | 52.1 | 54.5 | 51.2 | 54.7 |  | 50.9 | 54.5 | 52.8 |
|  | L90 | 51.4 | 49.6 | 52.6 | 48.8 | 52.0 |  | 47.6 | 52.2 | 50.4 |
|  | L50 | 53.1 | 51.5 | 54.1 | 50.8 | 54.2 |  | 50.1 | 54.0 | 52.4 |
|  | L10 | 56.2 | 54.1 | 56.8 | 53.0 | 57.6 |  | 53.9 | 56.8 | 54.9 |
|  | 测值范围 | 51.2～54.5 |  |  |  |  | 50.9～54.7 |  |  |  |
|  | 标准值 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 夜 间 | Leq | 43.4 | 40.2 | 43.2 | 40.9 | 42.5 |  | 42.5 | 44.0 | 41.4 |
|  | L90 | 39.8 | 38.8 | 40.5 | 38.2 | 40.4 |  | 40.9 | 41.3 | 38.9 |
|  | L50 | 43.2 | 39.4 | 42.4 | 39.9 | 42.1 |  | 42.6 | 43.2 | 40.9 |
|  | L10 | 46.4 | 43.6 | 45.2 | 42.0 | 44.4 |  | 45.0 | 46.1 | 43.6 |
|  | 测值范围 | 40.2～43.4 |  |  |  |  | 41.4～44.0 |  |  |  |
|  | 标准值 | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |

由监测结果可知：场界4个监测点昼间噪声值范围为50.9~54.7dB(A)，夜间噪声值范围为40.2~44dB(A)，均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值要求（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。

- 4.3.3 地表水环境

根据现场调查，距厂址最近的地表水体为厂区南侧2.9km的石子河，为浊漳河支流，季节性河流，根据《山西省水环境功能区划分》（DB14/67-2019），壶关县石子河河口桥断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准。

本次引用了《长治市大气污染防治工作领导组办公室、长治市水污染防治工作领导小组办公室关于2022年1-12月及12月各县区环境空气质量和地表水水质情况的通报》中壶关县石子河河口桥断面2022年1-12月水质类别为Ⅳ类水，满足2022年水质目标。

- 4.3.4 地下水环境

- 1、地下水环境质量现状监测

为了解评价区地下水的环境质量现状，本次评价根据建设单位委托山西中安环境监测有限公司于2021年11月18日对项目所在区域地下水环境进行了现状监测。

- （1）监测点布置

根据区域地下水流向和环境特征，布设了3个水质水位监测点和3个水位监测点。具体点位设置、监测项目见表4.3-7，监测点位图4.3-2。

表4.3-7   地下水现状监测点位统计一览表

| 编号 | 位置 | 监测项目 | 取水含水层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集店排灌供水站深井（厂址西南侧） | ①K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- 共8种离子的浓度； ②pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数21项。并记录井深、水位、水温。 | 第四系松散岩类孔隙水含水层 |
| 2 | 西庄村水井（厂址东南侧） |  |  |
| 3 | 三家村水井（厂址北侧） |  |  |
| 4 | 东长井村水井（厂址西侧） | 井深、水位、水温 |  |
| 5 | 会龙庄村水井（厂址西北侧） |  |  |
| 6 | 南皇村水井（厂址东北侧） |  |  |

（2）执行标准：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

（3）监测频次：本项目区域地下水水质、水位监测一期，连续监测1d。监测时间为2021年12月18日。

- （4）监测方法：监测方法列于表4.3-8。

表4.3-8  地下水监测分析方法

| 监测项目 | 采样方法依据 （标准名称及编号） | 分析方法依据 （标准名称及编号） | 分析方法 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| K+ | 地下水环境监测 技术规范 HJ 164-2020 | 火焰原子吸收分光光度法GB 11904-89 | 0.03 mg/L |
| Na+ |  | 火焰原子吸收分光光度法GB 11904-89 | 0.010 mg/L |
| Ca2+ |  | 火焰原子吸收分光光度法GB 11905-89 | 0.02 mg/L |
| Mg2+ |  | 火焰原子吸收分光光度法GB 11905-89 | 0.002 mg/L |
| CO32- |  | 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》第四版 | -- |
| HCO3- |  | 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》第四版 | -- |
| Cl- |  | 硝酸银容量法GB/T5750.5-2006 | 1.0 mg/L |
| SO42- |  | 离子色谱法GB/T5750.5-2006 | 0.75 mg/L |
| pH值 |  | 玻璃电极法HJ1147-2021 | 0~14 |
| 氨氮 |  | 纳氏试剂光度法GB/T5750.5-2006 | 0.02 mg/L |
| 硝酸盐 |  | 紫外分光光度法GB/T5750.5-2006 | 0.2 mg /L |
| 亚硝酸盐 |  | 重氮偶合分光光度法GB/T5750.5-2006 | 0.001mg /L |
| 挥发性酚类 |  | 4-氨基安替比林萃取分光光度法GB/T5750.4-2006 | 0.002 mg/L |
| 氰化物 |  | 异烟酸-吡唑啉酮光度法GB/T5750.5-2006 | 0.002 mg/L |
| 砷 |  | 氢化物原子荧光法 GB/T5750.6-2006 | 1.0 µg/L |
| 汞 |  | 冷原子吸收法GB/T5750.6-2006 | 0.2 µg/L |
| 六价铬 |  | 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T5750.6-2006 | 0.004 mg/L |
| 总硬度 |  | EDTA络合滴定法 GB/T5750.4-2006 | 1.0 mg/L |
| 铅 |  | 石墨炉原子吸收法GB/T5750.6-2006 | 2.5 µg/L |
| 氟化物 |  | 离子选择电极法 GB/T5750.5-2006 | 0.2 mg/L |
| 镉 |  | 石墨炉原子吸收法GB/T5750.6-2006 | 0.5 µg/L |
| 铁 |  | 原子吸收分光光度法GB/T5750.6-2006 | 0.025 mg/L |
| 锰 |  | 原子吸收分光光度法GB/T5750.6-2006 | 0.025 mg/L |
| 溶解性总固体 |  | 称量法GB/T5750.4-2006 | 4 mg/L |
| 耗氧量 |  | 酸性氧化还原滴定法GB/T5750.7-2006 | 0.05 mg/L |

- 2、地下水环境质量现状评价

- （1）评价因子

地下水现状评价因子包括pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。

- （2）评价方法

采用单项标准指数法，一般项目计算公式为：

Pij = Cij / Csi

式中： Pij— 单项水质参数i在j监测点的标准指数；

Cij— i污染物在j监测点的浓度，mg/l ；

Csi— i污染物评价标准，mg/l；

pH 的标准指数计算公式为：

PPHj  =7.0− pHj7.0−pHsd    pHj≤7.0

PPHj  =pHj−7.0pHsu−7.0      pHj＞7.0

式中： PpHj — pH在第j监测点的标准指数；

pHj— j监测点实测的pH值；

pHsd—评价标准规定的pH值下限；

pHsu—评价标准规定的pH值上限。

- （3）评价结果

地下水现状评价结果见表4.3-9。

表4.3-9  地下水检测分析因子分析结果一览表   单位：mg/L

| 项目 |  |  | 1#集店 | 2#西庄村 | 3#三家村 | 4#东长井 | 5#会龙庄村 | 6#南皇村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K+（mg/L） |  | 监测值 | 1.77 | 2.11 | 1.88 | -- | -- | -- |
| Na+（mg/L） |  | 监测值 | 6.65 | 7.58 | 11.3 | -- | -- | -- |
| Ca2+（mg/L） |  | 监测值 | 128 | 135 | 121 | -- | -- | -- |
| Mg2+（mg/L） |  | 监测值 | 72.6 | 78.9 | 42.6 | -- | -- | -- |
| CO32-（mg/L） |  | 监测值 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| HCO3-（CaCO3计）（mg/L） |  | 监测值 | 205 | 211 | 242 | -- | -- | -- |
| Cl-（氯化物）（mg/L） |  | 监测值 | 172 | 155 | 58 | -- | -- | -- |
| SO42-（硫酸盐）（mg/L） |  | 监测值 | 204 | 214 | 164 | -- | -- | -- |
| pH值 | 标准值 | 监测值 | 7.62 | 7.74 | 7.72 | -- | -- | -- |
|  | 6.5-8.5 | 标准指数 | 0.41 | 0.49 | 0.48 | -- | -- | -- |
| 氨氮（mg/L） | 标准值 | 监测值 | 0.078 | 0.109 | 0.122 | -- | -- | -- |
|  | ≤0.5 | 标准指数 | 0.156 | 0.218 | 0.244 | -- | -- | -- |
| 硝酸盐氮（mg/L） | 标准值 | 监测值 | 8.02 | 7.55 | 7.67 | -- | -- | -- |
|  | ≤20 | 标准指数 | 0.401 | 0.378 | 0.384 | -- | -- | -- |
| 亚硝酸盐氮（mg/L） | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND | -- | -- | -- |
|  | ≤1.00 | 标准指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 挥发酚（mg/L） | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND | -- | -- | -- |
|  | ≤0.002 | 标准指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 氰化物（mg/L） | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND | -- | -- | -- |
|  | ≤0.05 | 标准指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 砷 （mg/L） | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND | -- | -- | -- |
|  | ≤0.01 | 标准指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汞 （mg/L） | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND | -- | -- | -- |
|  | ≤0.001 | 标准指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 六价铬（mg/L） | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND | -- | -- | -- |
|  | ≤0.05 | 标准指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 总硬度（CaCO3计） （mg/L） | 标准值 | 监测值 | 424 | 398 | 411 | -- | -- | -- |
|  | ≤450 | 标准指数 | 0.94 | 0.88 | 0.89 | -- | -- | -- |
| 氟化物（mg/L） | 标准值 | 监测值 | 0.327 | 0.278 | 0.258 | -- | -- | -- |
|  | ≤1.0 | 标准指数 | 0.327 | 0.278 | 0.258 | -- | -- | -- |
| 铅 （mg/L） | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND | -- | -- | -- |
|  | ≤0.01 | 标准指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 镉 （mg/L） | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND | -- | -- | -- |
|  | ≤0.005 | 标准指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 铁 （mg/L） | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND | -- | -- | -- |
|  | ≤0.3 | 标准指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 锰 （mg/L） | 标准值 | 监测值 | ND | ND | ND | -- | -- | -- |
|  | ≤0.1 | 标准指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 溶解性总固体（mg/L） | 标准值 | 监测值 | 896 | 932 | 874 | -- | -- | -- |
|  | ≤1000 | 标准指数 | 0.896 | 0.932 | 0.874 | -- | -- | -- |
| 耗氧量（mg/L） | 标准值 | 监测值 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | -- | -- | -- |
|  | ≤3 | 标准指数 | 0.4 | 0.43 | 0.47 | -- | -- | -- |
| 菌落总数（CFU/mL） | 标准值 | 监测值 | 54 | 62 | 54 | -- | -- | -- |
|  | ≤100 | 标准指数 | 0.54 | 0.62 | 0.54 | -- | -- | -- |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 标准值 | 监测值 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | -- | -- | -- |
|  | ≤3.0 | 标准指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水温（℃） |  | 监测值 | 13.1 | 13.0 | 13.3 | 13.2 | 13.8 | 13.4 |
| 井深（m） |  | 监测值 | 400 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 水位埋深（m） |  | 监测值 | 320 | 300 | 285 | 290 | 300 | 300 |
| 备注 |  |  | ND表示低于方法检出限的结果。 |  |  |  |  |  |

监测结果表明，评价范围内监测点位各项监测因子均未出现超标现象，满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。

- 4.3.5 土壤环境

本次评价委托山西中安环境监测有限公司对本项目对区域土壤环境进行了现状监测。

- 1、监测时间

2021年11月18日，山西中安环境监测有限公司对本项目土壤样品进行了监测。

- 2、监测点位

本项目监测点布设、采样方法和监测因子的确定参照《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）：项目为三级评价，取3个表层样。

表4.3-10  土壤环境监测布点表

|  | 监测点标号 | 取样位置 | 功能 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 占地范围内 | S1 | 厂区内西北侧0-0.2m | 表层样 | 1、理化指标：各点位地理坐标（经纬度）及其土壤颜色、结构、质地、砂砾含量、其他异物含量、pH值、阳离子交换量、氧化还原电位、饱和导水率（cm/s）、土壤容重（kg/m3）、孔隙度； 2、监测因子：GB36600-2018表1中基本项目45项。 |
|  | S2 | 厂区内中部0-0.2m | 表层样 |  |
|  | S3 | 厂区内东南0-0.2m | 表层样 |  |

- 3、执行标准

占地范围内监测点执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的风险筛选值标准。

- 4、监测因子及监测结果

表4.3-11  土壤质量现状监测结果表

| 序号 | 监测 项目 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S1 | S2 |  | S3 | 标准限值 |  | 单项 判定 |
|  |  | 0-0.2m |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | 7.39 |  | 7.19 | 7.31 |  | -- | -- |
| 2 | 砷（mg/kg） | 0.72 |  | 0.56 | 0.59 |  | ≤25mg/kg | 达标 |
| 3 | 镉（mg/kg） | 0.50 |  | 0.42 | 0.27 |  | ≤0.6mg/kg | 达标 |
| 4 | 铬（六价）（mg/kg） | 3 |  | 2.6 | 2.5 |  | ≤250mg/kg | 达标 |
| 5 | 铜（mg/kg） | 42.5 |  | 32.7 | 31 |  | ≤100mg/kg | 达标 |
| 6 | 汞（mg/kg） | 0.140 |  | 0.081 | 0.071 |  | ≤25mg/kg | 达标 |
| 7 | 镍（mg/kg） | 36.8 |  | 34.9 | 34.6 |  | ≤190mg/kg | 达标 |
| 8 | 四氯化碳（μg/kg） | ＜1.3 |  | ＜1.3 | ＜1.3 |  | ≤2800μg/kg | -- |
| 9 | 氯仿（μg/kg） | ＜1.1 |  | ＜1.1 | ＜1.1 |  | ≤900μg/kg | 达标 |
| 10 | 氯甲烷（μg/kg） | ＜1.0 |  | ＜1.0 | ＜1.0 |  | ≤37000μg/kg | 达标 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷（μg/kg） | ＜1.2 |  | ＜1.2 | ＜1.2 |  | ≤9000μg/kg | 达标 |

| 12 | 1,2-二氯乙烷（μg/kg） | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ≤5000μg/kg | 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1,1-二氯乙烯（μg/kg） | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ≤66000μg/kg | 达标 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯（μg/kg） | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ≤596000μg/kg | 达标 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯（μg/kg） | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ≤54000μg/kg | 达标 |
| 16 | 二氯甲烷（μg/kg） | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ≤616000μg/kg | 达标 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷（μg/kg） | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ≤5000μg/kg | 达标 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷（μg/kg） | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ≤10000μg/kg | 达标 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷（μg/kg） | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ≤6800μg/kg | 达标 |
| 20 | 四氯乙烯（μg/kg） | ＜1.4 | ＜1.4 | ＜1.4 | ≤53000μg/kg | 达标 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷（μg/kg） | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ≤840000μg/kg | 达标 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷（μg/kg） | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ≤2800μg/kg | 达标 |
| 23 | 三氯乙烯（μg/kg） | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ≤2800μg/kg | 达标 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷（μg/kg） | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ≤500μg/kg | 达标 |
| 25 | 氯乙烯（μg/kg） | ＜1.0 | ＜1.0 | ＜1.0 | ≤430μg/kg | 达标 |
| 26 | 苯（μg/kg） | ＜1.9 | ＜1.9 | ＜1.9 | ≤4000μg/kg | 达标 |
| 27 | 氯苯（μg/kg） | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ≤270000μg/kg | 达标 |
| 28 | 1,2-二氯苯（μg/kg） | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ≤560000μg/kg | 达标 |
| 29 | 1,4-二氯苯（μg/kg） | ＜1.5 | ＜1.5 | ＜1.5 | ≤20000μg/kg | 达标 |
| 30 | 乙苯（μg/kg） | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ≤28000μg/kg | 达标 |
| 31 | 苯乙烯（μg/kg） | ＜1.1 | ＜1.1 | ＜1.1 | ≤1290000μg/kg | 达标 |
| 32 | 甲苯（μg/kg） | ＜1.3 | ＜1.3 | ＜1.3 | ≤1200000μg/kg | 达标 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯（μg/kg） | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ≤570000μg/kg | 达标 |
| 34 | 邻二甲苯（μg/kg） | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ≤640000μg/kg | 达标 |
| 35 | 硝基苯（mg/kg） | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ≤76mg/kg | 达标 |
| 36 | 苯胺（mg/kg） | ＜1.2 | ＜1.2 | ＜1.2 | ≤260mg/kg | 达标 |
| 37 | 2-氯酚（mg/kg） | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ≤2256mg/kg | 达标 |
| 38 | 苯并[a]蒽（mg/kg） | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ≤15mg/kg | 达标 |
| 39 | 苯并[a]芘（mg/kg） | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ≤1.5mg/kg | 达标 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽（mg/kg） | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ≤15mg/kg | 达标 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽（mg/kg） | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ≤151mg/kg | 达标 |
| 42 | 䓛（mg/kg） | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ≤1293mg/kg | 达标 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽（mg/kg） | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ≤1.5mg/kg | 达标 |
| 44 | 茚并[l,2,3-cd]芘（mg/kg） | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ≤15mg/kg | 达标 |
| 45 | 萘（mg/kg） | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ≤70mg/kg | 达标 |

根据上表可知：本项目场区土壤环境中各类指标均能满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/15618-2018）表1中的风险筛选值（基本项目）；区域土壤环境良好。

表4.3-12 土壤理化性质监测结果一览表

| 样品类别 |  | 土 壤 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测项目 |  | 土壤各采样点理化性质（层次、颜色、质地、沙砾含量、其他异物）。 实验室测定（pH、阳离子交换量、其他异物、氧化还原电位、饱和导水率、土壤容量、孔隙度） |  |
| 检 测 结 果 |  |  |  |
| 测试日期 |  | 11月19~24日 |  |
| 监测点位 |  | S1 一号地块 | 附图 |
| 现 场 记 录 | 土层深度 | 0~0.2m |  |
|  | 层次 | 分化不明显 |  |
|  | 颜色 | 黄色 |  |
|  | 结构 | 团粒 |  |
|  | 质地 | 粘壤土 |  |
|  | 沙砾含量(%) | 0 |  |
|  | 其他异物 | 无 |  |
| 实 验 室 测 定 | pH | 7.36 |  |
|  | 阳离子交换量 | 18.25 |  |
|  | 氧化还原电位（mv） | 263 |  |
|  | 饱和导水率（mm/min） | 5.60E-05 |  |
|  | 土壤容量（g/cm3） | 2.32 |  |
|  | 孔隙度(%) | 43% |  |
|  | 有机质含量（mg/kg） | 5.97 |  |

# 5  环境影响预测与评价

## 5.1 环境空气影响评价

- 5.1.1 气象资料分析

壶关县位于内陆高原区，属暖温带及温带大陆性气候。由于海拔高差大，地形复杂，形成了复杂多样的气候特点。季节变化明显。冬季降雨较少，春季干旱多风，秋季凉爽霜早，夏季炎热多雨。复杂的地形为小气候的形成创造了条件，特别是南部峡谷地带，形成了与其他地区截然不同的小气候。

本次评价收集了壶关近20年的统计资料，经统计，壶关年平均气温9.4℃，最冷月平均气温-5.7℃，最热月平均气温22.3℃，历年极端最高气温37.1℃（2005年6月22日），极端最低气温-24.7℃（1998年1月19日）。年平均降水量543.8毫米，其中6-8月降水量325.0毫米，占全年降水量对的60%，年最大降水量973.8毫米（2003年）。年平均相对湿度64。年平均蒸发量1452.5毫米。年平均雷暴日数31.7天。年平均大风日数4.5天。年平均冰雹日数1.6天。年最大积雪深度32厘米（2009年11月12日），年最大冻土深度69厘米（2000年2月共3天）。常有干旱、冰雹、暴雨、霜冻和大风等灾害发生。多年风向玫瑰见图5.1-1。

图5.1-1  壶关县风向频率玫瑰图

- 5.1.2 环境空气影响预测与评价

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中相关要求，项目大气评价等级为二级，不需要进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

- 1、大气环境影响估算

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中相关要求，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响。

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi＝Ci×100%/Coi

Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1小时地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

- 2、预测因子

结合本项目大气环境影响评价因子，本次大气预测因子选取为颗粒物、SO2、NOx、NH3、H2S、非甲烷总烃。

- 3、评价标准

各污染物采用的具体评价标准值见表5.1-1。

表5.1-1  环境空气质量评价标准

| 污染物名称 | 标准来源 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时平均 | 名称 |  |
| TSP | 900µg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级浓度限值 | GB3095中二级日均浓度的3倍值 |
| PM10 | 450µg/m3 |  |  |
| SO2 | 500µg/m3 |  | / |
| NO2 | 200µg/m3 |  | / |
| 非甲烷总烃 | 2.0mg/m3 | 河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的二级标准 | / |
| NH3 | 200µg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D | / |
| H2S | 10µg/m3 |  | / |

- 4、废气污染源参数

- 各污染物参数见表5.1-2。

表5.1-2   废气污染源参数一览表（点源）

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/o |  | 排气筒 底部 海拔高度/m | 排气筒参数/m |  | 烟气 温度 /℃ | 烟气 流速 /（m/s） | 年排放小时数 /h | 污染物排放速率/（kg/h） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  | 高度 | 内径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PM10 | SO2 | NOx | NH3 | H2S | 非甲烷总烃 |
| DA001 | 前处理、中药散剂 | 113.220078 | 36.160215 | 1007 | 26 | 0.45 | 20 | 13.8 | 2000 | 0.0517 | / | / | / | / | / |
| DA002 | 中药提取 | 113.220062 | 36.159936 | 1007 | 26 | 0.5 | 20 | 12.7 | 2000 | 0.0625 | / | / | / | / | / |
| DA003 | 中药提取精馏、浓缩 | 113.220046 | 36.159678 | 1007 | 26 | 0.25 | 20 | 11.3 | 2000 | / | / | / | / | / | 0.09 |
| DA004 | 粉剂预混剂 | 113.220400 | 36.159662 | 1007 | 26 | 0.4 | 20 | 14.8 | 2000 | 0.0495 | / | / | / | / | / |
| DA005 | 口服溶液剂 | 113.220658 | 36.159555 | 1007 | 26 | 0.3 | 20 | 10.2 | 2000 | 0.0185 | / | / | / | / | / |
| DA006 | 片剂颗粒剂 | 113.220840 | 36.159893 | 1007 | 26 | 0.35 | 20 | 12.4 | 2000 | 0.025 | / | / | / | / | / |
| DA007 | 固体饲料添加剂大料投料、小料投料、包装工序 | 113.220371 | 36.161314 | 1006 | 26 | 0.35 | 20 | 11.8 | 2000 | 0.031 | / | / | / | / | / |
| DA008 | 液体饲料添加剂投料工序 | 113.220714 | 36.161325 | 1006 | 26 | 0.2 | 20 | 11.5 | 2000 | 0.0085 | / | / | / | / | / |
| DA009 | 热源机 | 113.220833 | 36.159973 | 1007 | 26 | 0.25 | 60 | 14.3 | 2000 | 0.0085 | 0.01 | 0.0865 | / | / | / |
| DA010 | 污水处理站 | 113.219416 | 36.161293 | 1007 | 26 | 0.6 | 20 | 14.7 | 6000 | / | / | / | 0.012 | 0.0002 | / |

表5.1-3    废气污染源参数一览表（面源）

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标（o) |  | 海拔高度/m | 长度/m | 宽度/m | 有效排放 高度/m | 与正北向夹角/° | 年排放小时数/h | 污染物排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | 污水处理站 | 113.219641 | 36.161336 | 1006 | 10 | 3 | 2 | 15 | 6000 | 0.0012 | 0.00003 |

- 5、估算模型参数

表5.1-4   估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市人口数） | / |
| 最高环境温度/°C |  | 37.1 |
| 最低环境温度/°C |  | -24.7 |
| 土地利用类型 |  | 耕地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率（m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

- 6、估算模型计算结果

项目废气污染源的正常排放污染物的Pmax和D10%估算模型计算结果一览表见表5.1-5。

表5.1-5   大气污染物估算模式计算结果（点源）

| 下方向距离（m) | 前处理、中药散剂车间排气筒（DA001） |  | 中药提取车间排气筒（DA002） |  | 中药提取车间精馏、浓缩排气筒（DA003） |  | 粉剂预混剂车间排气筒（DA004） |  |  | 口服溶液剂车间排气筒（DA005） |  |  | 片剂颗粒剂车间排气筒（DA006） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PM10 |  | PM10 |  | 非甲烷总烃 |  | PM10 |  |  | PM10 |  |  | PM10 |  |  |
|  | 1小时浓度占标率（%) | 1小时浓度ug/m3 | 1小时浓度占标率（%) | 1小时浓度ug/m3 | 1小时浓度占标率（%) | 1小时浓度ug/m3 | 1小时浓度占标率（%) | 1小时浓度ug/m3 |  | 1小时浓度占标率（%) | 1小时浓度ug/m3 |  | 1小时浓度占标率（%) |  | 1小时浓度ug/m3 |
| 10 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.08 | 10 | 0.01 |  | 10 | 0 |  | 0 |  | 0.02 |
| 50 | 0.31 | 1.41 | 0.37 | 1.65 | 0.34 | 6.88 | 50 | 0.32 |  | 50 | 0.29 |  | 0.26 |  | 1.16 |
| 100 | 0.84 | 3.77 | 1.08 | 4.86 | 0.34 | 6.85 | 100 | 0.69 |  | 100 | 0.3 |  | 0.37 |  | 1.65 |
| 163 | / | / | 1.78 | 8 | / | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / |
| 166 | 1.44 | 6.47 | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  | / |  | / |
| 174 | / | / | / | / | / | / | 1.31 | 5.9 |  | / | / |  | / |  | / |
| 200 | 1.38 | 6.22 | 1.69 | 7.63 | 0.37 | 7.44 | 1.28 | 5.77 |  | 0.35 | 1.56 |  | 0.54 |  | 2.41 |
| 225 | / | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  | 0.55 |  | 2.46 |
| 250 | / | / | / | / | 0.42 | 8.43 | / | / |  | 0.39 | 1.74 |  | / |  | / |
| 266 | / | / | / | / | 0.42 | 8.47 | / | / |  | / | / |  | / |  | / |
| 300 | 1.1 | 4.97 | 1.34 | 6.02 | 0.42 | 8.33 | 1.05 | 4.73 |  | 0.38 | 1.71 |  | 0.52 |  | 2.33 |
| 400 | 0.92 | 4.13 | 1.11 | 4.99 | 0.36 | 7.25 | 0.88 | 3.96 |  | 0.33 | 1.49 |  | 0.44 |  | 2 |
| 500 | 0.78 | 3.53 | 0.95 | 4.27 | 0.31 | 6.21 | 0.75 | 3.38 |  | 0.28 | 1.28 |  | 0.38 |  | 1.72 |
| 600 | 0.69 | 3.09 | 0.83 | 3.74 | 0.27 | 5.43 | 0.66 | 2.96 |  | 0.25 | 1.12 |  | 0.33 |  | 1.5 |
| 700 | 0.61 | 2.77 | 0.74 | 3.34 | 0.24 | 4.85 | 0.59 | 2.65 |  | 0.22 | 1 |  | 0.3 |  | 1.34 |
| 800 | 0.56 | 2.51 | 0.67 | 3.03 | 0.22 | 4.4 | 0.53 | 2.41 |  | 0.2 | 0.9 |  | 0.27 |  | 1.22 |
| 900 | 0.51 | 2.31 | 0.62 | 2.79 | 0.2 | 4.04 | 0.49 | 2.21 |  | 0.18 | 0.83 |  | 0.25 |  | 1.12 |
| 1000 | 0.47 | 2.14 | 0.57 | 2.58 | 0.19 | 3.74 | 0.45 | 2.05 |  | 0.17 | 0.77 |  | 0.23 |  | 1.04 |
| 1200 | 0.42 | 1.87 | 0.5 | 2.26 | 0.16 | 3.28 | 0.4 | 1.79 |  | 0.15 | 0.67 |  | 0.2 |  | 0.91 |
| 1400 | 0.38 | 1.7 | 0.46 | 2.05 | 0.15 | 2.95 | 0.36 | 1.62 |  | 0.13 | 0.61 |  | 0.18 |  | 0.82 |
| 1600 | 0.34 | 1.53 | 0.41 | 1.85 | 0.13 | 2.66 | 0.33 | 1.46 |  | 0.12 | 0.55 |  | 0.16 |  | 0.74 |
| 1800 | 0.31 | 1.4 | 0.37 | 1.69 | 0.12 | 2.44 | 0.3 | 1.34 |  | 0.11 | 0.5 |  | 0.15 |  | 0.68 |
| 2000 | 0.29 | 1.29 | 0.35 | 1.56 | 0.11 | 2.26 | 0.28 | 1.24 |  | 0.1 | 0.46 |  | 0.14 |  | 0.63 |
| 2200 | 0.27 | 1.21 | 0.32 | 1.46 | 0.11 | 2.1 | 0.26 | 1.15 |  | 0.1 | 0.43 |  | 0.13 |  | 0.58 |
| 2400 | 0.25 | 1.13 | 0.3 | 1.37 | 0.1 | 1.97 | 0.24 | 1.08 |  | 0.09 | 0.41 |  | 0.12 |  | 0.55 |
| 2500 | 0.24 | 1.1 | 0.29 | 1.33 | 0.1 | 1.92 | 0.23 | 1.05 |  | 0.09 | 0.39 |  | 0.12 |  | 0.53 |
| 最大浓度占标率%及浓度ug/m3 | 1.44% | 6.47ug/m3 | 1.78% | 8ug/m3 | 0.42% | 8.47ug/m3 | 1.31% | 5.9ug/m3 |  | 0.39% | 1.74ug/m3 |  | 0.55% |  | 2.46ug/m3 |
| 下风向最大浓度出现距离m | 166 | 166 | 163 | 163 | 250 | 266 | 174 | 174 |  | 250 | 250 |  | 225 |  | 225 |
| 下方向距离（m) | 固体饲料添加剂大料投料、小料投料、包装工序排气筒（DA007） |  | 液体饲料添加剂投料工序排气筒（DA008） |  | 燃气热源机排气筒（DA009） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PM10 |  | PM10 |  | SO2 |  | NOX |  |  | PM10 |  |  |  |  |  |
|  | 1小时浓度占标率（%) | 1小时浓度ug/m3 | 1小时浓度占标率（%) | 1小时浓度ug/m3 | 1小时浓度占标率（%) | 1小时浓度ug/m3 | 1小时浓度占标率（%) |  | 1小时浓度ug/m3 | 1小时浓度占标率（%) |  | 1小时浓度ug/m3 |  |  |  |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |  | 0.06 | 0 |  | 0.01 |  |  |  |
| 50 | 0.15 | 0.68 | 0.06 | 0.29 | 0.07 | 0.33 | 1.43 |  | 2.87 | 0.06 |  | 0.28 |  |  |  |
| 70 | / | / | / | / | 0.08 | 0.38 | 1.66 |  | 3.31 | 0.07 |  | 0.33 |  |  |  |
| 100 | 0.46 | 2.07 | 0.12 | 0.55 | 0.07 | 0.36 | 1.54 |  | 3.08 | 0.07 |  | 0.3 |  |  |  |
| 150 | 0.88 | 3.95 | 0.12 | 0.56 | 0.07 | 0.33 | 1.45 |  | 2.9 | 0.06 |  | 0.28 |  |  |  |
| 157 | 0.88 | 3.96 | / | / | / | / | / |  | / | / |  | / |  |  |  |
| 200 | 0.82 | 3.67 | 0.15 | 0.68 | 0.07 | 0.36 | 1.56 |  | 3.12 | 0.07 |  | 0.31 |  |  |  |
| 250 | 0.75 | 3.39 | 0.16 | 0.7 | 0.07 | 0.34 | 1.48 |  | 2.96 | 0.06 |  | 0.29 |  |  |  |
| 275 | / | / | / | / | / | / | / |  | / | / |  | / |  |  |  |
| 300 | 0.61 | 2.73 | 0.15 | 0.7 | 0.06 | 0.32 | 1.37 |  | 2.74 | 0.06 |  | 0.27 |  |  |  |
| 400 | 0.5 | 2.26 | 0.14 | 0.64 | 0.05 | 0.27 | 1.19 |  | 2.37 | 0.05 |  | 0.23 |  |  |  |
| 500 | 0.43 | 1.93 | 0.12 | 0.55 | 0.05 | 0.25 | 1.1 |  | 2.2 | 0.05 |  | 0.22 |  |  |  |
| 600 | 0.37 | 1.69 | 0.11 | 0.48 | 0.05 | 0.24 | 1.03 |  | 2.06 | 0.05 |  | 0.2 |  |  |  |
| 700 | 0.33 | 1.5 | 0.09 | 0.43 | 0.04 | 0.22 | 0.94 |  | 1.88 | 0.04 |  | 0.18 |  |  |  |
| 800 | 0.3 | 1.36 | 0.09 | 0.38 | 0.04 | 0.2 | 0.86 |  | 1.73 | 0.04 |  | 0.17 |  |  |  |
| 900 | 0.28 | 1.25 | 0.08 | 0.35 | 0.04 | 0.19 | 0.82 |  | 1.64 | 0.04 |  | 0.16 |  |  |  |
| 1000 | 0.26 | 1.16 | 0.07 | 0.32 | 0.04 | 0.18 | 0.78 |  | 1.56 | 0.03 |  | 0.15 |  |  |  |
| 1200 | 0.22 | 1.01 | 0.06 | 0.28 | 0.03 | 0.17 | 0.75 |  | 1.51 | 0.03 |  | 0.15 |  |  |  |
| 1400 | 0.2 | 0.9 | 0.06 | 0.25 | 0.03 | 0.16 | 0.7 |  | 1.41 | 0.03 |  | 0.14 |  |  |  |
| 1600 | 0.18 | 0.82 | 0.05 | 0.23 | 0.03 | 0.15 | 0.65 |  | 1.31 | 0.03 |  | 0.13 |  |  |  |
| 1800 | 0.17 | 0.75 | 0.05 | 0.21 | 0.03 | 0.14 | 0.61 |  | 1.22 | 0.03 |  | 0.12 |  |  |  |
| 2000 | 0.15 | 0.7 | 0.04 | 0.19 | 0.03 | 0.13 | 0.57 |  | 1.14 | 0.02 |  | 0.11 |  |  |  |
| 2200 | 0.14 | 0.65 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 0.12 | 0.53 |  | 1.06 | 0.02 |  | 0.1 |  |  |  |
| 2400 | 0.14 | 0.61 | 0.04 | 0.17 | 0.02 | 0.12 | 0.5 |  | 1 | 0.02 |  | 0.1 |  |  |  |
| 2500 | 0.13 | 0.59 | 0.04 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0.49 |  | 0.97 | 0.02 |  | 0.1 |  |  |  |
| 最大浓度占标率%及浓度ug/m3 | 0.88% | 3.96ug/m3 | 0.16% | 0.7ug/m3 | 0.08% | 0.38ug/m3 | 1.66% |  | 3.31ug/m3 | 0.07% |  | 0.33ug/m3 |  |  |  |
| 下风向最大浓度出现距离m | 150 | 157 | 250 | 250 | 70 | 70 | 70 |  | 70 | 70 |  | 70 |  |  |  |

表5.1-5续   大气污染物估算模式计算结果（点源）

| 下方向距离（m) | 污水处理站臭气排气筒（DA010） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 1小时浓度占标率（%) | 1小时浓度ug/m3 | 1小时浓度占标率（%) | 1小时浓度ug/m3 |
| 10 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 50 | 0.13 | 0.25 | 0.04 | 0 |
| 100 | 1.09 | 2.18 | 0.36 | 0.04 |
| 122 | 1.18 | 2.35 | 0.39 | 0.04 |
| 200 | 0.88 | 1.77 | 0.29 | 0.03 |
| 300 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.02 |
| 400 | 0.48 | 0.96 | 0.16 | 0.02 |
| 500 | 0.41 | 0.81 | 0.14 | 0.01 |
| 600 | 0.36 | 0.71 | 0.12 | 0.01 |
| 700 | 0.32 | 0.64 | 0.11 | 0.01 |
| 800 | 0.29 | 0.58 | 0.1 | 0.01 |
| 900 | 0.27 | 0.53 | 0.09 | 0.01 |
| 1000 | 0.25 | 0.49 | 0.08 | 0.01 |
| 1200 | 0.22 | 0.43 | 0.07 | 0.01 |
| 1400 | 0.2 | 0.39 | 0.07 | 0.01 |
| 1600 | 0.18 | 0.36 | 0.06 | 0.01 |
| 1800 | 0.16 | 0.32 | 0.05 | 0.01 |
| 2000 | 0.15 | 0.3 | 0.05 | 0 |
| 2200 | 0.14 | 0.28 | 0.05 | 0 |
| 2400 | 0.13 | 0.26 | 0.04 | 0 |
| 2500 | 0.13 | 0.25 | 0.04 | 0 |
| 最大浓度占标率%及浓度ug/m3 | 1.18% | 2.35ug/m3 | 0.39% | 0.04ug/m3 |
| 下风向最大浓度出现距离m | 122 | 122 | 122 | 122 |

表5.1--6   大气污染物估算模式计算结果（面源）

| 下方向距离（m) | 污水处理站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  |
|  | 1小时浓度占标率（%) | 1小时浓度ug/m3 | 1小时浓度占标率（%) | 1小时浓度ug/m3 |
| 10 | 5.03 | 10.06 | 2.51 | 0.25 |
| 50 | 1.97 | 3.95 | 0.99 | 0.1 |
| 75 | 1.55 | 3.1 | 0.77 | 0.08 |
| 100 | 1.31 | 2.61 | 0.65 | 0.07 |
| 200 | 0.83 | 1.66 | 0.41 | 0.04 |
| 300 | 0.57 | 1.14 | 0.29 | 0.03 |
| 400 | 0.49 | 0.98 | 0.24 | 0.02 |
| 500 | 0.44 | 0.88 | 0.22 | 0.02 |
| 600 | 0.4 | 0.79 | 0.2 | 0.02 |
| 700 | 0.36 | 0.72 | 0.18 | 0.02 |
| 800 | 0.33 | 0.66 | 0.16 | 0.02 |
| 900 | 0.3 | 0.6 | 0.15 | 0.01 |
| 1000 | 0.28 | 0.55 | 0.14 | 0.01 |
| 1200 | 0.24 | 0.47 | 0.12 | 0.01 |
| 1400 | 0.2 | 0.41 | 0.1 | 0.01 |
| 1600 | 0.18 | 0.36 | 0.09 | 0.01 |
| 1800 | 0.16 | 0.32 | 0.08 | 0.01 |
| 2000 | 0.14 | 0.28 | 0.07 | 0.01 |
| 2200 | 0.13 | 0.26 | 0.06 | 0.01 |
| 2400 | 0.12 | 0.23 | 0.06 | 0.01 |
| 2500 | 0.11 | 0.22 | 0.06 | 0.01 |
| 最大浓度占标率%及浓度ug/m3 | 5.03% | 10.06ug/m3 | 2.51% | 0.25ug/m3 |
| 下风向最大浓度出现距离m | 10 | 10 | 10 | 10 |

综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为污水处理站无组织面源的NH3，Pmax值为5.03%，Cmax为10.06ug/m3，1%≦5.03%＜10%，由上述分析可知，项目建成投产运营以后，各种污染物浓度贡献值均较小，因此项目运营后对周围大气环境影响较小。

- 7、大气环境防护距离

根据大气导则要求，利用估算模式对本项目无组织排放的氨、硫化氢计算大气环境防护距离，计算结果为无超标点，因此不需设置大气环境防护距离。

- 8、污染物排放量核算

项目大气污染物排放量核算结果见表5.1-9、5.1-10。

表5.1-9   大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口 | 污染物 | 核算排放浓度/（mg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前处理、中药散剂排气筒 | 粉尘 | 7.79 | 0.1067 | 0.2134 |
| 2 | 中药提取排气筒 | 粉尘 | 2.34 | 0.0075 | 0.015 |
| 3 | 中药提取车间精馏、浓缩排气筒 | 非甲烷总烃 | 45 | 0.09 | 0.18 |
| 4 | 粉剂预混剂排气筒 | 粉尘 | 7.3 | 0.0495 | 0.099 |
| 5 | 口服溶液剂排气筒 | 粉尘 | 7.1 | 0.0185 | 0.037 |
| 6 | 片剂颗粒剂排气筒 | 粉尘 | 5.8 | 0.025 | 0.05 |
| 7 | 固态饲料添加剂排气筒 | 粉尘 | 7.6 | 0.031 | 0.062 |
| 8 | 液态饲料添加剂排气筒 | 粉尘 | 6.5 | 0.0085 | 0.017 |
| 9 | 热源机排气筒 | 烟尘 | 5 | 0.017 | 0.034 |
|  |  | SO2 | 3.3 | 0.012 | 0.023 |
|  |  | NOx | 50 | 0.173 | 0.346 |
| 10 | 污水处理站排气筒 | NH3 | 0.4 | 0.012 | 0.033 |
|  |  | H2S | 0.01 | 0.0002 | 0.001 |
| 11 | 食堂排气筒 | 油烟 | 1 | 0.07 | 0.01752 |
| 有组织排放量 总计 |  | 粉尘 |  |  | 0.4934 |
|  |  | 烟尘 |  |  | 0.034 |
|  |  | SO2 |  |  | 0.023 |
|  |  | NOx |  |  | 0.346 |
|  |  | NH3 |  |  | 0.033 |
|  |  | H2S |  |  | 0.001 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 0.18 |
|  |  | 油烟 |  |  | 0.01752 |

表5.1-10  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值mg/m3 |  |
| 1 | 污水处理站 | 氨 | 加强污水处理间的通风，以减少恶臭对周围的干扰；加强绿化； 加强管理；定期清理格栅所截留的栅渣，及时清运污泥等 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 氨：1.5mg/m3 硫化氢：0.06mg/m3 | 0.0072 |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  | 0.0002 |
| 无组织排放量总计 |  | 氨 |  |  |  | 0.0072 |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  | 0.0002 |

- 10、评价结论

根据预测，本项目大气污染物最大占标率为Pmax为5.03%，污染物的最大落地浓度均未达到其标准值的10%，对周边大气环境质量影响较小，建设项目对大气环境的影响是可接受的。

- 11、大气环境影响评价自查表

表5.1-11   建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 |  | 一级£ |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级R |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级£ |  |  |
|  | 评价范围 |  | 边长=50km£ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5~50km£ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5kmR |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 |  | ≥2000t/a□ |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <500t/aR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 |  | 基本污染物（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物） 其他污染物（H2S、氨、非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5R |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 |  | 国家标准R |  |  | 地方标准R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附录DR |  |  |  |  | 其他标准£ |  |  |
| 现状评价 | 评价功能区 |  | 一类口£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二类区R |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区£ |  |  |  |
|  | 评价基准年 |  | （2021）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 |  | 长期例行监测数据£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据R |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测R |  |  |  |
|  | 现状评价 |  | 达标区£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区R |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 |  | 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源£ 现有污染源£ |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源£ |  |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源£ |  |  |  |  | 区域污染源£ |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 |  | 预测模型 | AERMOD£ |  | ADMS£ |  |  |  | AUSTAL2000£ |  |  |  |  | EDMS/AEDT£ |  |  |  |  | CALPUFF £ |  | 网格模型 £ |  | 其他£ |
|  |  | 预测范围 | 边长≥50km£ |  |  |  | 边长5~50km£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km£ |  |
|  |  | 预测因子 | 预测因子（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5£ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%£ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  |  |  | C本项目最大占标率≤10%£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>10%£ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二类区 |  |  |  | C本项目最大占标率≤30%R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>30%£ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （/）h |  |  |  | C非正常占标率≤100%£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率>100%£ |  |  |
|  |  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标£ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k>-20%£ |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 |  | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫化氢、氨、非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测R 无组织废气监测R |  |  |  |  |  | 无监测£ |  |  |
|  |  | 环境质量监测 | 监测因子：（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（/） |  |  |  |  |  | 无监测R |  |  |
| 评价结论 |  | 环境影响 | 可以接受 R 不可以接受 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大气环境防护距离 | 距（/）场界最远（/）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污染源年排放量 | SO2:( 0.023) t/a | NOx:(0.346)t/a |  |  |  | 颗粒物：(0.5274)t/a |  |  | 硫化氢：(0.001) t/a |  |  |  |  |  |  | 氨：(0.033)t/a |  |  | 非甲烷总烃：（0.18）t/a |  |  |
| 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.2 地表水环境影响评价

- 5.2.1 本项目运营期废水污染源及处置措施

本项目产生废水总量约为180.358m3/d。进入污水处理站的污水总量180.358m3/d。废水中所含的污染物主要为COD、BOD、氨氮和盐分等。热源机排水、循环水系统排水、纯水制备排水、生产废水经厂区污水处理站处理后，近期经园区污水管网排入壶关经开区污水处理厂处理；远期排入辛村北侧规划建设的污水厂处理。

- 5.2.2 正常生产时对地表水的影响

本项目排入污水处理站污水水量为180.358m3/d，拟建1座污水处理能力为200m3/d污水处理站。

根据项目各股废水水质情况，为确保项目运行过程中产生的生产废水稳定达标排放，本项目拟采取《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—中成药生产》中综合废水处理推荐的工艺。即工艺为“芬顿+混凝沉淀+水解酸化+UASB+二级A/O接触氧化”，出水水质达到壶关经开区污水处理厂纳管水质指标。

本项目在采取环评所要求治理措施后，本项目运营期废水不会对地表水环境产生影响。环评要求建设单位要制定科学、严格的规章制度，加强管理，必须保证污水的正常收集和处理。

本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见表5.2-1。

表 5.2-1  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设 施编号 | 污染治理设 施名称 | 污染治理 设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 水提废水、清洗废水、地面冲洗废水、 设备冲洗水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 厂区污水处理站 | 连续排放，流量稳定 | DW001 | 厂区污水处理站 | 芬顿+混凝沉淀+水解酸化+UASB+二级A/O接触氧化 | DW001 | R是 £否 | R企业排口 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口 |
| 2 | 热源机排水、循环水系统排水、纯水制备排水 | 盐类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油 | 自建污水站 |  | / | / | 食堂废水经隔油池预处理后与其他生活污水一同进入自建污水站处理 | DW002 |  |  |

5.2.3非正常排放时地表水影响分析

本项目生产过程中发生事故时的消防废水含有较多的污染物，在这种情况下，可能出现超标排放，将对水环境造成较大不利影响。

本项目污水处理站设置一座500m3的事故水池，事故水池为混凝土结构，底部采用1.5mm厚HDPE土工防渗膜+长丝无纺土工布+150mm厚P8防渗混凝土；可以保证事故产生的含污染废水全部收集池中，并逐步进行处理，做到事故状态下废水全部在厂内处理不外排。

通过采取以上措施，可以保证当地地表水环境不受非正常生产及事故排水影响。

本项目地表水环境影响评价自查表见表5.2-2。

表5.2-2  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型R； 水文要素影响型□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护£；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放R；其他£ |  |  |  |  |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物R；PH值R；热污染□；富营养化□；其他£ |  |  |  |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级A□；三级BR |  |  |  |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建□；在建□；拟建£；其他□ |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时间 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期£；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季£；冬季□ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发£；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期£；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  | 监测断面或点位个数（ ） |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类£ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年平均标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况£：达标£；不达标£ 水环境控制单元或断面水质达标状况£：达标£；不达标£ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运营期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制或减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区域水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物排放量核算 | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |  |
|  |  | COD 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施R；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施£；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动□；自动□；无监测R |  |  |  |  |  | 手动R；自动□；无监测□ |  |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （ ） |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （ ） |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |
|  | 污染物排放清单 | COD： ；氨氮： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受R；不可以接受£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.3 地下水环境影响评价

- 5.3.1评价区水文环境条件

- 1、地形地貌

工程区位于壶关县北部，太行山脉中段西麓，地势东高西低，由东向西地形逐渐降低。区内地貌单位包括剥蚀中低山区，黄土丘陵区。

拟建场地地面起伏不大，最大高差约1.27m。本次勘察孔口坐标采用2000坐标系统，标高采用相对标高，勘探点的位置采用RTK测放（仪器型号：中海达v90），基准点坐标：X1=4003637.171，Y1=429575.954，假定其高程为H1=100.00。各勘探孔孔口标高采用水准仪测量，详见建筑物与勘探点平面位置图。

拟建场地地貌单元属低山丘陵地段。

- 2、地层结构

依据钻探、静力触探及土工试验成果，勘探深度范围内将地层分为5个单元层，现自上而下对各层岩土的特征详细描述如下：

第⑴层杂填土(Q4ml)：杂色，稍湿，松散，主要为新近回填粉土，结构松散，局部含植根系。本层力学性质不均匀。该层在场区普遍分布。

第⑵层粉土(Q4al+pl)：褐黄色，稍湿，稍密，土质均匀，针状空隙发育，偶见少量铁锰氧化物及灰色斑纹，无光泽反应，摇振反应中等，韧性低，干强度低。该层在场区普遍分布。

第⑶层粉土(Q4al+pl)：褐黄色，稍湿，稍密~中密，土质均匀，偶见少量铁锰氧化物贝壳碎片及钙质结核团块，无光泽反应，摇振反应中等，韧性低，干强度低。该层在场区普遍分布。

第⑷层粉土(Q4al+pl)：黄褐色，稍湿，稍密~中密，局部见少量铁锰质氧化物，无光泽反应，摇振反应中等，韧性低，干强度低。该层在场区普遍分布。

第⑸层粉土(Q4al+pl)：黄褐色，稍湿，中密，局部见少量铁锰质氧化物及钙质斑纹，无光泽反应，摇振反应中等，韧性低，干强度低。局部粘粒含量高，局部夹薄层粉质黏土。

- 该层在钻探深度内未揭穿，最大揭露厚度8.60m。

场地地层厚度、层底埋深及标高见下表。

表5.3-1场地地层厚度、层底埋深及标高统计表

| 层 号 | 厚度(米) |  |  | 层底埋深(米) |  |  | 层底相对标高(米) |  |  | 数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 个数 |
| 1 | 0.50 | 1.60 | 0.84 | 0.50 | 1.60 | 0.84 | 96.27 | 97.94 | 97.24 | 58 |
| 2 | 2.20 | 4.40 | 3.47 | 3.40 | 5.20 | 4.31 | 92.57 | 95.14 | 93.78 | 58 |
| 3 | 1.80 | 3.20 | 2.68 | 5.80 | 7.70 | 6.98 | 89.57 | 92.74 | 91.10 | 58 |
| 4 | 3.80 | 6.40 | 4.76 | 11.20 | 12.40 | 11.75 | 85.34 | 86.99 | 86.33 | 58 |
| 20.0m勘探深度内未揭穿该层，最大揭露厚度8.60m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4、评价区水文地质条件

4.1地下水水位

根据区域地质资料，场地内地下水为潜水，赋存于土体裂隙、孔隙之中。地下水位主要受季节、气候的影响。本场地勘探期间20米深度内未见地下水。

4.2水质分析、易溶盐分析结果

根据场地环境地质条件，拟建场地的环境类型为III类。根据对该场地两个钻孔内所取土样进行土样易溶盐分析试验，其结果见下表。

表5.3-2 易溶盐分析成果表

| 项目 孔号 | k++Na+ （mg/kg） | Ca2+ （mg/ kg） | Mg2+ （mg/ kg） | NH4+ （mg/ kg） | Cl－ （mg/ kg） | SO42－ （mg/ kg） | HCO3－ （mmol/ kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 229.98 | 56.51 | 52.15 | 0.36 | 89.34 | 233.43 | 9.75 |
| 47-1 | 232.05 | 54.91 | 54.09 | 0.54 | 80.12 | 251.20 | 9.82 |
| 项目 孔号 | CO32－ （mg/ kg） | OH- （mg/ kg） | 侵蚀CO2 （mg/ kg） | 游离CO2 （mg/ kg） | 总硬度 （mg/ kg） | 矿化度（mg/kg） | PH值 |
| 2-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 355.78 | 959.23 | 8.69 |
| 47-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | 359.79 | 972.51 | 8.64 |

根据易溶盐分析成果和区域资料，场地周边无污染源。依据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版），拟建场地土对混凝土结构有微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性。

项目区工程勘察剖面图、钻孔柱状图见下图。

图5.3-1  项目区工程勘察地质剖面图

图5.3-2  项目区钻孔柱状图

- 6、水源地

- ①集店镇集中供水水源地

距离本项目最近的乡镇集中式饮用水水源地为集店镇集中供水水源。根据《关于同意长治市乡镇集中式饮用水水源地保护区划定方案的批复》（晋政函〔2012〕136号），集店镇集中供水水源取水口数量为1，地理坐标东经113°12′18″、北纬36°08′48″，一级保护区半径18m、面积0.0010km2，不设二级保护区，服务对象为集店镇。

本项目距离集店镇集中供水水源距离约为1.8km，且位于其下游方向。项目建设对该水源地影响较小。

- ②分散式水井

地下水评价范围内分散式水井有西庄村水井、三家村水井、东长井水井、会龙庄村水井、南皇村水井均不是饮用水水井，目前均已接入自来水供水管网。评价区内村庄饮用水源情况见表5.3-1。

表 5.3-1 评价区内村庄饮用水源情况

| 序号 | 位置 | 方位 | 距离（m） | 井深（m） | 水位埋深（m） | 含水层 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 西庄村水井 | SE | 381 | 400 | 300 | 第四系松散岩类孔隙水含水层 | 非饮用水井 |
| 2# | 三家村水井 | N | 986 | 300 | 285 |  | 非饮用水井 |
| 3# | 东长井水井 | NW | 970 | 400 | 290 |  | 非饮用水井 |
| 4# | 会龙庄村水井 | NW | 890 | 400 | 300 |  | 非饮用水井 |
| 5# | 南皇村水井 | NE | 951 | 400 | 300 |  | 非饮用水井 |

- 5.3.2 地下水环境影响评价

- 1、地下水污染途径分析

污染物对地下水的影响主要是由于降水或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物和地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染轻；反之，颗粒大松散，渗透性能好则污染重。

根据评价区水文地质条件、地下水补给、径流和排泄特点，结合本工程生产中产生的污染物，本项目可能对地下水造成污染的途径主要有：生产废水、生活废水、跑冒滴漏、危废库泄漏等。

- 2、项目污废水渗漏对地下水环境影响分析

由以上分析可知，本项目污水处理站、污水管道设施等发生跑冒滴漏现象而污染浅层水是可能造成地下水污染的主要途径，为此，保证污水合理处置，做好项目场区内的防渗是减轻地下水影响的关键。

本项目食堂餐饮废水经隔油预处理与其他生活污水一同进入自建污水站处理；生产废水经厂区自建污水处理站处理后，近期由罐车拉运至壶关经济开发区污水处理厂处理；远期排入辛村北侧规划建设的污水厂处理。

本次评价要求污水处理站、污水管道设施等处严格按照提出的地下水防渗措施进行建设，能够有效减缓废水对周围地下水环境的影响。

- 3、工程固废排放对地下水的影响分析

大气降水是本区地下水的主要补给方式，因此，本项目固体废物的堆放场所如处置不当，将会发生由于降水淋滤而使污染物渗入地下水中，对地下水造成污染。

本项目建成后固体废物处置如下：

（1）一般工业固废：①中药材前处理筛选杂质：本项目中药材原材料筛选过程会产生杂质，主要为碎石、木枝等非药用部分，集中收集后定期委托环卫部门及时清运；②中药提取过滤药渣：中药材提取过程中，提取罐会产生一定量的药渣，掺入药渣外售用作有机肥或燃料生产；③除尘灰：药品生产线除尘灰掺入药渣外售用作有机肥或燃料生产；饲料添加剂生产线除尘灰收集后回用于生产；④废离子交换树脂：由厂家定期更换，不在厂内贮存；⑤污泥：污水处理站污泥经脱水干化后送生活垃圾填埋场卫生填埋；

- 危险废物

乙醇精馏残渣、废原料包装桶、废机油、废活性炭集中收集暂存于危废间，委托有资质单位处理。

本环评对危废暂存间提出了严格的防渗要求，能够有效减缓固废处置对周围地下水环境的影响。

- 4、非正常生产时对地下水的影响分析

与正常生产相比，事故状态下废水排放对区域地下水的影响会加重。因此，本工程将非正常废水先收集于事故水池，确保非正常废水不外排。本次评价要求事故水池严格按照提出的地下水防渗措施进行建设，保证非正常生产发生时，生产和生活废水不会出场，不会因非正常排水对地下水造成污染。

- 5.3.3 地下水环境影响预测

- 1、预测范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，本项目所进行的地下水评价等级为三级，预测范围为以场址为中心，场址上游2000m，下游1000m，左右两侧各1000m的区域，目的含水层确定为潜水含水层。

- 2、预测时段

地下水环境影响预测时段为污染发生后100d和1000d，和能反映特征因子迁移规律的其他时间节点。

- 3、情景设置

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），已依据GB16889 等相关标准设计地下水污染防渗措施的建设项目，可不进行正常状况情景下的预测。正常工况下，厂区污水处理区根据相应标准设计有地下水污染防渗措施，不会对厂区地下水水质造成污染。因此，本次评价仅进行非正常状况下的预测。

本次预测主要考虑非正常工况下，厂区污水浓度相对较高的污水处理站调节池（15×20×1.7m）防渗层破坏导致污水下渗对地下水可能造成的影响。

- 4、预测因子

- （1）预测因子和源强

本项目废水污染物主要污染物为 COD、BOD5、氨氮，本次评价以污水处理站废水收集池作为预测单元，氨氮作为特征污染物进行预测，假设污水处理站废水收集池中废水发生泄漏，渗漏量按10%计算，不考虑吸附作用和化学反应等因素。氨氮泄漏量：162.626m3/d×10%×13mg/L×10-6=0.0002t/d

- （2）预测模型

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水环境影响评价三级评价预测方法可以选用解析法。根据本项目地下水的污染特性选用一维稳定流二维水动力弥散--平面连续点源公式预测，公式如下。

式中：x,y—计算点处的位置坐标；

T—时间，d；

C（x,y,t）—t时刻点x，y处的示踪剂浓度，mg/L；

M—含水层厚度，m；

Mt—单位时间注入示踪剂的质量，kg/d；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；

π—圆周率；

K0（β）—第二类零阶修正贝塞尔函数；

W（u2t/4DL,β）—第一类越流系数井函数。

- （3）模式中参数的确定

A、x坐标选取与地下水水流方向相同，y坐标选取与地下水水流垂直方向，以污染源为坐标零点。

B、技术时间t依据污染物在含水层的运移时间确定。

C、含水层渗透系数为0.12m/d，含水层平均厚度约30m，有效孔隙度为0.1，水力坡度11.63%。

D、水流速度为渗透系数、水力坡度的乘积除以有效孔隙度，计算得水流速度约为0.14m/d。

E、纵向弥散系数SL、横向弥散系数DT，根据经验值确定为1.52m2/d，0.24m2/d。

- （4）预测结果

结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），选取泄漏后污染物浓度最大时间100d、1000d进行预测，氨氮质量标准0.5mg/L。具体预测结果见下表。

表5.3-2  事故发生后污染物在地下水环境中超标范围预测表

| 预测因子 | 质量标准（mg/L） | 预测时间（d) | 最大运移距离（m） | 估算超标面积（m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 0.5 | 100 | 34 | 811 |
|  |  | 1000 | 177 | 9202 |

图5.3-1  污水处理站废水收集池泄露100天氨氮扩散等值线图

图5.3-2  污水处理站废水收集池泄露1000天氨氮扩散等值线图

- 从预测结果可以看出，污染物进入含水层后，对地下水形成椭圆形的污染晕，污染晕中心浓度最大，外围浓度小。随时间的增加，污染物在含水层中沿地下水流向运移，污染物的前锋逐渐向外扩散，影响范围则逐渐增大。

- 由于本次预测忽略了土壤对污染物的吸附、解析及微生物对污染物的降解作用等，因此预测结果偏大，实际上污染物对地下水的影响比预测结果小。

- 5.3.4 地下水污染防治措施

本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。

- 1、源头控制措施

对产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

- 2、分区控制措施

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)，依据原料、辅料、产品的生产输送、储存、污水处理等环节，结合项目厂区总平面布置情况对厂区进行分区防渗。针对不同功能区，将厂区分为简易防渗区、一般防渗区和重点防渗区。

- （1）简易防渗区

- 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后可及时发现和处理的区域和部位，主要为办公楼、宿舍楼、值班室、广场、厂区道路等，一般的地面水泥硬化防渗即可。

- （2）一般防渗区

- 一般防渗区的建筑主要为地上建筑，本次宜采用刚性防渗结构，其层次自上而下为抗渗混凝土面层（≥100mm，渗透系数≤1.0×10-7cm/s）+基层+垫层+原土。主要为1、2#科研楼、1、2、3#仓库及消防水池。

- （3）重点防渗区

本次针对不同类型的建（构）筑物提出防渗措施。

①药品生产车间（综合车间一）、饲料添加剂生产车间、污水处理站、事故应急池。

防渗层拟采用抗渗钢筋混凝土结构。混凝土强度等级不宜小于C30，结构厚度不应小于250mm，抗渗等级不应小于P6，通过在抗渗钢筋混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的，使其渗透系数小于1×10-10cm/s。

刚性防渗结构其层次自上而下为水泥基渗透结晶型防渗涂层（≥0.8mm）+抗渗钢筋混凝土面层（≥250mm，渗透系数≤1.0×10-10cm/s）+基层+垫层+原土。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。

- ②危废暂存间

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物贮存仓库基础防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。

设计采用防渗钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不宜小于C30，厚度不应小于250mm，抗渗等级不应小于P6，通过在抗渗钢筋混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的，使其渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s，危废贮存仓库防渗设计方案：原土夯实-垫层-抗渗钢筋混凝土层（不小于250mm）。

- ③废水输送管道防渗措施

污水管线采用PVC管道。重点防渗区域需要专人定期检查，在非正常状况下设施出现泄漏可及时发现，一旦出现泄漏处，则对被污染的土壤进行换土，防止污染物进入地下，污染地下水。

- （4）其他地下水污染防治措施

①厂区空地进行绿化处理，硬化地面应高于绿化地面，从而保证雨水进入绿化地面补充地下水。

②实现严格的清污分流，对厂区内可能产生污染和无组织泄漏下渗的场地进行防渗处理，严格原辅材料的运输、储存管理，防止泄漏。

- 5.3.5 地下水跟踪监测计划

- 1、地下水监控计划

为了及时准确掌握场址及下游地下水环境质量状况和地下水中污染物的动态变化，本项目拟建立覆盖全区的地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监控制度，委托有资质单位定期进行监测。

- 2、地下水监控原则

地下水监控将遵循以下原则：

A、加强重点污染防治区监控；

B、以潜水含水层地下水监控为主；

C、充分利用现有监测孔；

D、水质监测项目参照《地下水质量标准》相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，各监控井可依据监测目的不同适当增加和减少监测项目。

- 3、监控井布置

本项目地下水环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）和《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（HJ 1209—2021）地下水环境监测与管理要求，跟踪监测计划应根据环境水文地质条件和建设项目特点设置跟踪监测点，跟踪监测点应明确与建设项目的位置关系，给出点位、坐标、井深、井结构、监测层位、监测因子及监测频率等相关参数；跟踪监测点数量要求三级评价的建设项目，一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置1个。地下水监测计划一览表见表5.3-3。

表5.3-3 地下水监测计划一览表

| 编号 | 位置 | 坐标 |  | 井深m | 井径mm | 井结构 | 水位 埋深 m | 布点理由 | 监测项目 | 监测 频率 | 监测层位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度/E | 纬度/N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XJ01 | 厂区内污水处理站下游（新建） | 112°40'39.50" | 38°56'27.03" | 50 | 120 | 孔口以下2.0m（或至地下水水面）采用粘土或水泥止水，下部为滤水管，底部视井深情况设沉砂管。 | 44.46 | 重点污染源下游 | 21项基本水质因子 | 水质、水位每季监测1次 | 第四系松散岩类孔隙水含水层 |

图5.3-4 跟踪监测井结构示意图

- 4、监控数据管理

上述监控结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向场安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每周监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

- 5.3.6 结论

- （1）项目类别及评价等级的确定

根据本项目的特点及《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于Ⅲ类建设项目。

根据野外调查结果，建设项目周边有分散式水井，建项目地下水环境敏感程度等级为较敏感，地下水环境影响评价工作等级为三级。

- （2）地下水环境现状评价

在所监测的地下水井中，评价范围内监测点位各项监测因子均未出现超标现象，满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。

- （3）环境影响预测评价

非正常工况下污水处理站调节池发生泄漏，当泄漏事故发生100d后，氨氮在含水层的最大运移距离为34m，超标范围约811m2；1000d后，氨氮的最大运移距离为177m，超标范围9202m2。距本项目场界最近的水源井为下游986m处的三家村水井，不在氨氮泄漏的超标范围内，因此对村庄用水无影响。

- （4）地下水环境保护措施

本报告分析了工程各类技术文件提出的污染防治措施，认为在正常生产时期基本可行，但尚不完善，缺乏定量检验指标及事故状态下防范措施。为此，本着尽可能切合实际，运用同类企业成熟经验，经济技术上可行，并具有可操作性的原则，分别提出加强项目区污染防治措施、监测体系建设、应急处置预案等措施。

综上，从地下水环境影响角度分析，在采取了严格的地下水环保措施后，本项目的建设可行。

## 5.4声环境影响评价

- 5.4.1 噪声源

本项目噪声主要是由于机械的撞击、摩擦、转动等运动而引起的空气动力性噪声以及由于气流的起伏运动或气动力引起的空气动力性噪声，主要噪声源有：粉碎机、振动筛、混合机、干燥机等。

表5.4-1 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置 |  |  | 距室内边界距离m | 室内边 界声级dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声压级/距声源距离dB(A)/m |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 中药粉碎与前处理 | 中药粉碎机组 | FZ400型 | 100/1 | 采用低噪声设备，室内安装，基础减震 | -44 | 68 | 0.6 | 12 | 84 | 连续 | 18 | 60 | 1m |
| 2 |  | 粗碎机 | -- | 100/1 |  | -46 | 60 | 0.6 | 12 | 84 | 连续 | 18 | 60 | 1m |
| 9 | 中药提取 | 球型浓缩器 | 1000L | 100/1 |  | -55 | 14 | 0.6 | 12 | 84 | 连续 | 18 | 60 | 1m |
| 10 |  | 中药浸膏喷雾干燥机 | 100型 | 100/1 |  | -55 | 20 | 0.6 | 12 | 84 | 连续 | 18 | 60 | 1m |
| 11 |  | 真空干燥机 | FZG-20型 | 100/1 |  | -55 | 24 | 0.6 | 12 | 84 | 连续 | 18 | 60 | 1m |
| 12 |  | 粉碎机 | 30B | 100/1 |  | -55 | 50 | 0.6 | 12 | 84 | 连续 | 18 | 60 | 1m |
| 13 |  | 混合机 | CH-200 | 100/1 |  | -55 | 30 | 0.6 | 12 | 84 | 连续 | 18 | 60 | 1m |
| 24 | 片剂颗粒剂 | 粉碎机 | 30B | 100/1 |  | -55 | 20 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
| 25 |  | 振动筛 | ZS-515 | 100/1 |  | -55 | 24 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
| 26 |  | 粉碎机 | 30B | 100/1 |  | -55 | 50 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
| 27 |  | 摇摆颗粒机 | YK-160 | 100/1 |  | -55 | 30 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
| 28 |  | 湿法混合制粒机 | 400型 | 100/1 |  | -55 | 42 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
| 29 |  | 卧式沸腾干燥机 | 30B+50B | 100/1 |  | -55 | 48 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
| 30 |  | 料斗混合机 | 1000L | 100/1 |  | -55 | 50 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
| 31 |  | 整粒机 | 140 | 100/1 |  | -55 | 14 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
| 32 |  | 压片机 | 20-25冲 | 100/1 |  | -55 | 20 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
| 34 | 中药散剂 | 方锥混合机 | 方锥混合机 | 100/1 |  | -55 | 50 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
| 35 | 粉剂预混剂 | 粉碎机 | / | 100/1 |  | -55 | 30 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
| 36 |  | 振动筛 | ZS-515 | 100/1 |  | -55 | 42 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
| 37 |  | 对夹式料斗混合机 | 2000L | 100/1 |  | -55 | 44 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
|  | 固体饲料添加剂 | 斗式提升机 | 2.2kW，15t/h | 100/1 |  | -55 | 40 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
|  |  | 双螺旋锥式混合机 | 5.5kW | 100/1 |  | -55 | 38 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
|  |  | 空气压缩机 | 7.5kW | 100/1 |  | -55 | 32 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
|  |  | 鼓式混合机 | 0.75kW | 100/1 |  | -55 | 44 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
|  |  | 定量分装机 | 0.75kW，包装规格10-2500g | 100/1 |  | -55 | 50 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
|  |  | 螺旋提升机 | 1.5kW，不锈钢材质 | 100/1 |  | -55 | 56 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |
|  | 液体饲料添加剂 | 药液泵 | SUS304，0.55kW | 100/1 |  | -55 | 41 | 0.6 | 8 | 94 | 连续 | 18 | 70 | 1m |

表5.4-1（续）  工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置 |  |  | 声源源强 | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声压级/距声源距离dB(A)/m |  |  |
| 1 | 废气处理系统风机 | / | 0 | 0 | 0.6 | 100/1 | 采用低噪声设备，基础减震 | 连续 |
| 2 | 制冷机组 | / | 3 | -44 | 0.6 | 90/1 |  | 连续 |
| 3 | 空调净化机组 | / | 3 | 20 | 0.6 | 100/1 |  | 连续 |
| 4 | 泵类 | / | 20 | 18 | 0.6 | 100/1 |  | 连续 |

- 5.4.2 预测模型

为了准确的预测噪声源对厂界环境噪声强度以及对关心点造成的影响，需要考虑从声源到关心点的传播途径特性，影响传播途径的主要因素是：距离衰减和屏蔽效应可根据理论公式求出，其它则需要以实测值为基础，为了简化计算条件，此次噪声计算根据工程特点，考虑了噪声随距离的衰减，建筑物围护结构的隔声和建筑物屏蔽效应，其他因素则不考虑，噪声的实际值比预测值要低，这样能保证实际噪声影响优于预测结果。

影响声波从声源到受声点传播的因素有很多，它们主要包括传播发散、气温、平均速度、遮挡物状况、植被状况、风向、风速等，其中对声波的传播影响最大的是与声源到受声点的距离有关的传播发散，即声波随距离的衰减。

厂界噪声预测模式：

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的公式：

Lp（r）=Lp（r0）+Dc-（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc）

本次噪声预测计算将从偏保守角度出发，仅考虑声波随距离的衰减Adiv

对单个点声源的几何衰减用以下公式计算：

Lp（r）= Lp（r0）-20lg(r/r0)

现状监测值与预测贡献值叠加的预测总声级计算公式为：

Ln=10lg(i=1n10LA(r)10)

以上式中：r：预测点到声源的距离；

Adiv：距离衰减，dB；

Aatm ：空气吸收衰减，dB；

Abar ：遮挡物衰减，dB；

Agr：地面效应，dB；

Amisc ：其他多方面效应，dB；

L（r）：声源衰减至r处的声压级，dB；

Lp（r0）：声源在参考距离r0处的声压级；

r0：预测参考距离，m；

L0：预测点的噪声现状值，dB。

本次噪声预测计算从偏保守出发，只考虑声波随距离的衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果。

- 5.4.3预测结果

根据项目采取的治理措施及降噪效果，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的工业噪声预测模式预测项目对厂界的贡献。

影响声波从声源到受声点传播的因素有很多，它们主要包括传播发散、气温、平均湿度、遮挡物状况、植被状况、风向、风速等，其中对声波的传播影响最大的是与声源到受声点的距离有关的传播发散，即声波随距离的衰减。

本项目的许多高噪设备，如风机、泵等均布置在主厂房或专门设置的房间内，这些厂房和房间必然使上述设备的噪声产生衰减。为此，在预测计算中首先赋予厂房、车间一定的隔声量，然后据此将室内源转化为室外源。根据以往的监测资料，车间及墙体的隔声量一般可达15-30 dB（A），为使室内源转化为室外源，在本次评价中将厂房、车间的隔声量取30dB（A）。利用预测模式计算出各设备影响噪声值，根据能量合成法则叠加各设备噪声对各预测点声学环境造成的贡献值。

环境噪声预测结果见表5.4-5。

表5.4-5  项目运营期噪声预测结果              （单位：dB(A)）

| 预测位置 | 昼 间 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 标准 |
| 1#厂界西 | 28.22 | 60 |
| 2#厂界北 | 31.80 |  |
| 3#厂界东 | 31.94 |  |
| 4#厂界南 | 32.12 |  |

本项目夜间不生产。表中的结果显示，本项目建成后，预测点位的昼间贡献值在28.22～32.12dB（A）之间，可以满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求。

- 5.4.4 噪声防治对策

为降低噪声对周围环境的影响，防止噪声影响职工及周围居民正常的生产、生活。针对本工程生产的特点，本次评价提出本工程噪声的防治措施包括以下几方面：

1、合理选择机械设备，从声源上控制噪声的级别

对于本工程的生产装置，设计时应尽可能选择辐射噪声小、振动小的低噪声设备，从源头上控制噪声产生的级别。

2、配套减噪隔振设施

对于主要生产设备如风机、泵类等要做好合理安装，合理布局，做好减振工作。

对泵类等因转动辐射产生噪声的设备，需要考虑减振和隔振措施，安装隔振机座、弹簧减震器等。设备与管道应采用橡胶材料等软性连接，避免用钢性接头。

3、产噪设备室内设置

对风机、泵类等产噪设备，置于室内。

4、加强个人防护

除采取以上防治措施外，工程还应充分重视操作人员的劳动保护，为其发放耳塞、耳罩，并设置操作人员值班室，避免操作人员长期处于高噪声环境中，从噪声受体保护方面减轻噪声对操作人员的直接影响。

5、重视绿化

重视绿化工作也是噪声防治的一项积极措施。绿化不仅可以美化环境、调节气候，而且还可阻滞噪声传播、吸收尘等污染物，减轻污染。新建工程应根据当地的气候特点，选取适宜当地生长的树种，种植于高噪声源及厂界四周。

通过采取上述措施可使厂界噪声不超标。

- 5.4.5 声环境影响评价自查表

表5.4-2  建设项目声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评级等级 | 一级£ |  |  |  | 二级R |  |  |  |  | 三级£ |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200mR |  |  |  | 大于200m£ |  |  |  |  | 大于200m£ |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续 A 声级R 最大A 声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准R |  |  |  |  | 地方标准£ |  |  | 国外标准£ |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区£ | 1类区£ |  |  |  | 2类区R |  | 3类区£ |  | 4a类区£ |  |  | 4b类区£ |  |
|  | 评价年度 | 初期□ |  | 近期R |  |  |  |  | 中期□ |  |  | 远期□ |  |  |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法R 现场实测加模型计算法□ 收集资料□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方 法 | 现场实测□ |  |  |  |  |  |  |  | 已有资料□ |  |  | 研究成果□ |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型R 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m£ |  |  | 大于200m£ |  |  |  |  |  |  |  | 大于200m£ |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续 A声级R 最大A 声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献 值 | 达标R |  |  |  |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目 标处噪声值 | 达标□ |  |  |  |  |  |  |  | 不达标□ |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测R 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测□ 无监测□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目 标处噪声监测 | 监测因子（等效连续 A声级 ） |  |  |  |  |  | 监测点位数（ 4个 ） |  |  |  |  |  |  | 无监测£ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行R 不可行£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“£”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.5 固体废物环境影响评价

本项目产生的固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物以及生活垃圾。本工程固体废物产生及排放情况见下表。

表5.5-1 本项目固体废物产生及排放情况

| 项目 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 处置量（t/a） | 排放量（t/a） | 废物属性 | 处置措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固废 | 中药材前处理筛选杂质 | 10.4 | 10.4 | 0 | 一般工业固体废物 | 定期委托当地环卫部门收集处置 |
|  | 中药提取过滤药渣 | 188.026 | 188.026 | 0 |  | 外售用作有机肥或燃料生产 |
|  | 药品、饲料添加剂生产线除尘灰 | 49.2666 | 49.2666 | 0 |  | 掺入药渣外售用作有机肥或燃料生产 |
|  | 饲料生产线除尘灰 | 28.039 | 28.039 | 0 |  | 回用于生产 |
|  | 废离子交换树脂 | 3.0 | 3.0 | 0 |  | 由厂家定期更换，不在厂内贮存 |
|  | 污泥 | 10.0 | 10.0 | 0 |  | 污泥经压滤后，送生活垃圾填埋场卫生填埋 |
|  | 乙醇精馏残渣 | 2.1 | 2.1 | 0 | HW02（275-004-02） | 危险废物，暂存于厂内危废暂存库中，定期交由有资质的单位处置 |
|  | 废原料包装桶 | 1.5 | 1.5 | 0 | HW49（900-041-49） |  |
|  | 废活性炭 | 4.24 | 4.24 | 0 | HW49（900-039-49） |  |
|  | 废机油 | 1.0 | 1.0 | 0 | HW08（900-249-08） |  |
|  | 生活垃圾 | 15.9 | 15.9 | 0 | — | 定期委托当地环卫部门收集处置 |

- 1、一般工业固体废物

①中药材前处理筛选杂质：本项目中药材原材料筛选过程会产生杂质，主要为碎石、木枝等非药用部分，集中收集后定期委托环卫部门及时清运；

②中药提取过滤药渣：中药材提取过程中，提取罐会产生一定量的药渣，外售用作有机肥或燃料生产；

③除尘灰：药品、饲料添加剂生产线除尘灰掺入药渣外售用作有机肥或燃料生产；饲料生产线除尘灰收集后回用于生产；

- ④废离子交换树脂：由厂家定期更换，不在厂内贮存；

- ⑤污泥：污水处理站污泥经脱水干化后送生活垃圾填埋场卫生填埋；

- 2、危险废物

评价要求建设单位根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》具体要求，将本项目运营期产生的危险废物暂存于危废间，进行分区存放，最终交由有资质的单位进行处置。危废暂存间位于厂区的西侧，面积约为25m2。

本项目危险废物暂存贮存场地做符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的防渗措施。危险废物转移按《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）及《危险废物转移管理办法（修订草案）》（国家生态环境保护部）要求进行，转运车应符合《医疗废物转运车技术要求（试行）》（GB19217-2003）要求，在做好危险废物的管理情况下，对周边环境产生影响较小。

- 3、生活垃圾

本项目生活垃圾主要来源于日常办公过程中。生活垃圾包括果皮、塑料、纸张、清扫垃圾、废包装物等。夏季生活垃圾易产生腐臭味，若不及时收集，会污染周围环境空气；生活垃圾的随意抛弃也会影响周围环境卫生，同时也会破坏周围景观。厂区内专门设置生活垃圾收集桶，生活垃圾交由环卫部门清运处理。只要做到及时收集、及时清运、统一管理后，对周围环境的影响不大。

综上，本项目产生的固体废物均得到合理处理和处置，合理处置率达到 100%。因此，本项目产生的固体废物对外环境产生的影响很小。

## 5.6 土壤环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018) 对本项目开展土壤环境影响评价。根据对土壤的影响导则将建设项目分为生态影响型、污染影响型两类。本项目属于污染型建设项目，其对土壤的污染途径有：大气沉降、地表漫流、垂直入渗。本次土壤环境影响评价分别从这三个方面进行分析。

- 5.6.1 评价等级与评价范围

本项目为污染型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》

（HJ964-2018），确定本项目土壤环评价等级为三级，评价范围为项目占地范围内以及占地范围外0.05km范围内的区域。

- 5.6.2 土壤环境影响识别

污染物可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种。

（1）大气沉降型：污染物来源于被污染的大气，主要集中在土壤表层，主要污染物是本项目排放大气中的颗粒物、有机废气等，它们降落到地表可引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡。

（2）地面漫流型：拟建项目事故状态下产生的消防尾水直接排入外环境，或发生泄漏，致使土壤受到无机盐、有机物和病原体的污染。

（3）垂直入渗型：拟建项目污水处理站调节池等在事故状态下通过泄漏、下渗等直接或间接的影响土壤。

本项目土壤为污染影响型，本项目原料储存设施在原料库内，无露天堆放现象，原料仓库地面均按照分区防渗原则做好重点防渗，厂区土壤污染途径不考虑地面漫流，本项目营运期土壤污染主要影响源来自大气沉降影响，同时涉及部分下渗影响。

土壤环境影响源及影响因子识别结果见下表。

表5.6-1  建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染 途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产车间 | 大气沉降 | 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃 | / | 连续 |
| 公辅 工程 | 污水处理站 | 大气沉降 | 氨、硫化氢 | / | 连续 |
|  |  | 垂直入渗 | COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、 石油类、动植物油、全盐量 | COD、 石油类 | 连续 |

由上表可以看出，本项目大气沉降影响主要涉及污染物为挥发性有机物，废水污染物通过垂直入渗途径进入土壤环境。

- 5.6.3 项目对土壤影响分析

项目特征污染物主要是COD、氨氮、石油类等，不涉及土壤污染重点污染物。根据项目特点，判定土壤影响分析评价等级为三级，按照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）土壤环境影响进行定性分析。从项目土壤环境影响源及影响因子识别表可以看出，项目对土壤的影响主要是在事故状况下垂直入渗造成的。正常状况下，项目污水处理站集水池表面均采用钢筋混凝土进行硬化处理。因此，正常工作状况下一般不会有液体污染物渗漏进入土壤。根据项目布置情况，污水处理站各集水池均为地下装置，若发生渗漏即为非正常状况下的渗漏，很难发现。连续渗漏后，废水中污染因子进入土壤，会对土壤造成一定的影响。但本项目的污染因子均为非持久性的因子，少量进入土壤后，土壤中的微生物对其也有一定的消解作用，慢慢缓解土壤污染。

- 5.6.4 土壤环境保护措施

- 1、源头控制措施

本项目土壤影响类型主要为大气沉降影响及垂直入渗影响，因此项目源头控制措施分别针对大气沉降及垂直入渗展开。

- （1）大气沉降影响源头控制措施

- 本项目各车间产生的废气均采取有效的治理措施，提供收集效率和处理效率。本项目药品生产线均为GMP生产线，对生产环境空气质量要求较高，粉尘产生量很小，各生产工序均位于独立操作室，生产过程中的产尘环节主要为制粒、粉碎、干燥、包装等产生的粉尘，经集气罩引入布袋除尘器处理后经排气筒排放；中药提取工序精馏、浓缩产生的不凝气经管道引入“水喷淋+两级活性炭吸附装置”处理后，经排气筒排放；饲料及饲料添加剂投料、包装粉尘经集气罩引入脉冲除尘器处理后经排气筒排放；污水处理站产生的恶臭负压收集经两级活性炭吸附装置处理后排气筒高空排放；天然气热源机使用低氮燃烧技术，尾气收集后排气筒高空排放。

- 经上述处理措施后，废气污染物均可达标排放，废气部分沉降基本不会对土壤环境产生明显影响。

- （2）垂直入渗影响源头控制措施

- 垂直入渗源头控制措施主要考虑从污染治理措施方面减少高浓度废水及危险废物的泄漏。通常应采取以下措施：

- ①在工艺、管道、设备、储存及处理构筑物时要严格按照设计要求完善防渗层的防渗结构，同时严格落实渗漏液检漏层和导排层的设置，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

- ②对项目产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、管道、设备和有效的污水储存，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计，工艺废水、地面冲洗废水等在厂区内收集后通过管线送全厂废水处理站处理；管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的土壤污染。

- ③危废暂存间按危险废物类别分别采用符合标准的专用容器密闭贮存，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相应要求进行设计、运行和管理，采取防腐、防渗措施，建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

- 2、过程防控措施

本项目为土壤污染型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）过程控制措施，结合本项目污染特征，本项目拟采取如下过程控制措施：

（1）建立场地土壤环境监控体系，设立地下水动态监测小组，负责建立土壤污染监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备先进的检测仪器和设备，或者委托专业的机构完成，以便及时发现问题，及时采取措施；

（2）建立有关土壤污染防范排查等规章制度和岗位责任制，制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。对重点区域和设施进行定期排查，日常加强对检漏管的监测，及时发现防渗层老化破裂问题，发现泄漏及时处理并启动应急预案，减轻对土壤环境的影响。

（3）占地范围内应采取绿化措施，根据项目所处区域自然地理特征，应选择本地强势物种，富集能力较强的植物物种。

综上分析可知，本项目采取环评提出的治理措施后，项目对土壤环境影响程度较小。

土壤环境影响评价自查表见表 5.6-2。

表 5.6-2 土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 |  |  | 污染影响型√；生态影响型£；两种兼有£ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 |  |  | 建设用地√；农用地£；未利用地£ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 |  |  | （3.69）hm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 |  |  | 敏感目标（耕地）、方位（四周）、距离（10m） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 |  |  | 大气沉降√；地面漫流□；垂直入渗√；地下水位□；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 |  |  | COD、NH3-N、SS、BOD5、石油类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 |  |  | COD、石油类 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 |  |  | Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类√；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 |  |  | 敏感√；较敏感□；不敏感□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  |  |  | 一级□；二级□；三级√ |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 |  |  | a）□；b）；c）□；d）□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 |  |  | - |  |  |  |  |  | 同附录 C |  |
|  | 现状监测点位 |  |  |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 |  | 深度 | 点位布置图 |  |
|  |  |  |  | 表层样点数 | 3 |  | 0 |  | 0-0.2m |  |  |
|  |  |  |  | 柱状样点数 | 0 |  | 0 |  | - |  |  |
|  | 现状监测因子 |  |  | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锌、四氯化碳、氯仿、 氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2- 二氯乙烯、反 1,-2 二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2- 四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2- 三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2- 二氯苯、1,4-四氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、 苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]、芘、萘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 |  | 评价因子 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锌、四氯化碳、氯仿、 氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2- 二氯乙烯、反 1,-2 二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2- 四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2- 三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2- 二氯苯、1,4-四氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、 苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd] 芘、萘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 评价标准 | GB15618□；GB36600R；表 D.2□；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 现状评价结论 | 占地范围内用地土壤中，各监测项目均满足相关标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 |  | 预测因子 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测方法 | 附录 E□；附录 F□；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测分析内容 | 影响范围（ ） 影响程度（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预测结论 | 达标结论：a）R；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 |  | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制√；过程防控√；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 跟踪监测 | 监测点数 |  |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |  |  |
|  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | 信息公开指标 | 基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设 项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事 件应急预案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  |  | 采取环评提出的措施，影响可接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。注 2：需要分别开展土壤环境影响评价工作的，分别填写自查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.7 生态环境环境影响评价

- 1、对土地利用格局的改变

本项目为工业企业的建设。项目建设对生态环境的主要影响为土地类型的改变，本次依据区域生态保护的需要和受影响生态系统的主导生态功能选择本次生态影响分析指标为土地类型变化情况，重点关注项目建设前后土地类型的改变及当地生态系统变化趋势。

本项目占地面积55.31 亩，土地利用类型现状为空地，土地规划类型为工业用地。因此，本项目的建设符合土地规划，不会对土地生产能力造成较大影响。

- 2、对植被覆盖率的影响

本项目占地区域内土地现状为空地，植被覆盖率较低。厂区在建设过程中要进行绿化，设计绿化面积为5512m2。可见，厂址建设完成并按设计要求实施绿化后，植被覆盖面积会较占用有所增加。

- 3、对水土流失的影响

项目施工完成投入运营后，由于绿化、场地硬化、建筑物覆盖，以及水土保持等措施的实施，会使厂区的水土流失减少。厂区侵蚀程度会变为微度侵蚀区域，水土流失较建设前有所改善。主要是绿化和场地硬化等措施降低了水土流失量。

- 4、污染物排放对生态环境的影响分析

项目建成后，随着运营期的不断延长，项目周边的生态环境会受到人为活动的影响，导致原有生态环境结构发生一定调整，污染物排放的影响会对动、植物造成有害影响。但区域总体上的植被、植被种类和群落分布以及动物区系的基本组成和性质不会发生大的变化。

- 5、生态环境保护措施

本项目厂区的生态保护措施包括场地硬化、绿化等建设等内容。本项目建成后对厂区内空地进行硬化，并进行景观绿化再造工程，形成完整、丰富、和谐的厂区景观面貌。结合项目所在区域植被特点，推荐采用乔木、灌木与地皮植物相结合的绿化方案对厂区内进行绿化。主要在厂区道路、车间间隔及厂区边界附近绿化。同时要注重厂区护坡、排水沟等水土保持措施的实施。

- 6、结论

项目通过对厂区内进行绿化美化，增加绿地面积，可将项目对区域生态环境影响降至最低，其生态完整性不会发生变化，生态体系仍然维持原有的稳定性和生态承载能力。

## 5.8 环境风险影响评价

- 5.8.1 建设项目风险源调查

调查建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料可知本项目中所有产品性质稳定、无毒无害、不易挥发，不易燃烧，依据《建设项目环境风险评价技术导则》，不属于危险性物质。

原辅材料及固体废物中有部分物质具有危险性，根据《危险化学品名录》(2015版)及《危险货物品名表》(GB12268)，其危险性如表5.8-1所示。

表5.8-1  物质危险性判定

| 序号 | 物质名称 | 分类 | 危险货物编号 | CAS号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | 易燃 | 32061 | 64-17-5 |
| 2 | 天然气（甲烷） | 易燃 | 21007 | 8006-14-2 |
| 3 | 废机油 | 易燃 | / | / |

物化性质如下：

- 乙醇

- 物化性质：乙醇在常温常压下是一种易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用。乙醇的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激性，味甘。乙醇易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。乙醇能与水以任意比互溶，能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。

- 危险特性：易挥发，易燃烧，刺激性。其蒸气与空气混合成爆炸性气体。遇到高热、明火能燃烧或爆炸，与氧化剂铬酸、次氯酸钙、过氧化氢、硝酸、硝酸银、过氯酸盐等反应剧烈，有发生燃烧爆炸的危险。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

- 健康危害：本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四个阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。在生产中长期接触高浓度乙醇可引起鼻、眼、黏膜刺激症状以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。

- 甲烷

- 物化性质：熔点-182.5℃，沸点-161.5℃，闪点-188℃，自燃温度538℃，爆炸下限（v%）5.3，爆炸上限（v%）15。

危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

健康危害：空气中甲烷浓度过高能使人窒息，当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、精细动作障碍等，甚至因缺氧而窒息、昏迷。

- 5.8.2 环境风险潜势初判

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在HJ169-2018附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)：

Q=q1/Q1+ q2/Q2+···+ qn/Qn；

式中：q1，q2，···，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，···，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目设有一个50m3乙醇储罐，乙醇满罐储存量为39.5t；天然气通过燃气管道接入厂内，故在厂内不储存；废机油最大储存量为0.3t。

本项目建成后全场危险物质数量与临界量比值计算结果见表5.8-2。

表5.8-2  重大危险源辨识表

| 名称 | 最大存在量t | 临界量t | qi/Qi | 功能单元∑qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙醇 | 39.5 | 500 | 0.079 | 0.07912 |
| 废机油 | 0.3 | 2500 | 0.00012 |  |

根据上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值(Q)值小于1，因此判定该项目环境风险潜势为Ⅰ。

- 5.8.3 评价等级判定

表5.8-3  风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

项目环境风险潜势为Ⅰ级，由上表可知，项目环境风险评价工作等级为进行简单分析。

- 5.8.4 生产系统危险性识别与分析

- 1、生产过程的危险性识别与分析

生产过程使用乙醇，厂区使用天然气过程等具有一定危险性。在生产使用及物料输送等过程中因设备泄漏或操作不当等原因容易造成泄漏。在泄漏事故的消防应急处置过程中，如不当操作有引发二次水污染的可能(受污染的消防水直接作为雨水排放)。

- 2、储运设施的危险性识别与分析

本项目物料储运中的主要危险物质包括乙醇、天然气、废机油。

本项目建成后，乙醇采取罐装的方式，天然气由天然气管道输送，不设天然气储存区。废机油等危险废物暂存在危废暂存间。乙醇在储存过程中储罐可能发生破裂，天然气管道破裂，或废机油等危险废物存放不当，危险废物将会泄漏，污染地表水、大气环境和土壤环境，甚至可能发生火灾爆炸等事故。如果厂区防渗层破损，导致危险化学品下渗，将对地下水和土壤造成污染。储存过程中存在危险性详见表5.8-4。

表5.8-4   储存设施的危险性分析一览表

| 序号 | 危险单元 | 事故形式 | 事故原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 乙醇泄露、火灾、爆炸 | 操作失误、存储罐破裂 |
| 2 | 天然气管道 | 天然气泄漏、火灾、爆炸 | 管道破裂、腐蚀、老化 |
| 3 | 危险废物暂存间 | 泄露 | 存放不当、存储桶破裂 |

- 3、环境保护设施的危险性识别与分析

本项目环保工程主要包括：废气处理系统、废水处理系统、固废暂存场所等。

表5.8-5   环保设施风险因素识别与分析

| 序号 | 风险事件 | 事故类型 | 事故可能引发的原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气处理系统 | 大气污染 | 1、生产过程中废气收集系统或输送装置出现故障，将导致废气排空。 2、设备未定期检修维护，环保设备出现故障或腐蚀，导致废气治理设施处理效率下降，废气超标排放。 |
| 2 | 污水（事故） 收集设施 | 水体污染 | 输送污水的管道、泵、阀门等因腐蚀、老化等原因导致的跑冒滴漏未及时发现和采取处理措施导致污染物外排。 |
| 3 | 固废收集系统 | 地下水、土壤、 水体等环境污染 | 固废处置不当，造成环境污染。 |

- 4、物质向环境转移途径识别与分析

根据风险识别结果，本项目环境风险类型及危害分析详见下表。

表5.8-6   物质向环境转移途径风险识别结果一览表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险 物质 | 环境风险类型 | 向环境转移途径及环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合车间（一） | 中药提取车间 | 乙醇 | 危险物质泄漏；火 灾、爆炸引发的伴生 /次生污染物排放 | 大气、地表水、地下水 | 周围大气环境、区域地表水及地下水 |
| 2 | 天然气管 道 | 管道 | 天然气 | 泄漏；火灾、爆炸引 发的伴生/次生污染 物排放 | 大气 |  |
| 3 | 废水收 集、处理 系统 | 废水收集管 道、污水处理站 | 生产废水 | 泄漏 | 土壤、地下水 | 土壤、地下水 |
| 4 | 废气处理 系统 | 布袋除尘器、水喷淋+两级活性炭吸附装置处理 | 颗粒物、乙醇、氨气、硫化氢 | 事故排放 | 大气 | 周围大气环境 |
| 5 | 危险废物 暂存间 | 危险废物 | 危险废物 | 泄漏 | 大气、地表水、地下水 | 周围大气环境、区域地表水及地下水 |

- 5.8.5 风险管理与事故防范措施

- 1、化学品泄漏的环境风险防范措施

- （1）风险防范措施

建设单位需制定化学品管理制度，乙醇储罐仓库周边设防泄漏沟，防止化学品泄漏。仓库内备有消防沙、空桶及各类防护器具等应急物资，确保发生泄漏时能高效、及时地处理泄漏液。地面做防腐防渗措施，并设置通风措施。

- （2）建议进一步完善的防范措施

为了减轻事故危害后果、频率和影响程度、范围，达到可接受风险水平，建议落实以下措施：

- ①总图布置

严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区域划分；在总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难场所等防护设施。

- ②从生产工艺、储存条件、储存设备等方面

危险物的最大储存量是影响风险程度的首要因素之一，建设单位可通过有效途径减少危险化学品的贮存量，使危害减到尽可能小的程度。如：按照生产周期要求配置贮存量，尽量减少不必要的贮存。同时通过改进贮存设备、加料设备的密封性来减少风险事故发生的几率和程度。

- ③从日常管理上

通过设置厂区系统的自动控制水平，实现自动预报、切断泄漏源等功能，减少和降低危险出现概率。

对职工进行教育，提高操作工人的技术水平和责任感，降低误操作事故引发的环境风险。

运输车辆应配备相应品种的消防器材及泄漏应急处理设备，夏季最好早晚运输，槽车应有接地链，严禁与氧化剂和食品混装运输，中途停留远离火种、热源等，公路运输严格按照规定线路行驶，不要在居民区和人口密集区停留。

装卸区设有专门防静电设施、防泄漏设施等，设计有防污槽和真空泵，一旦在装卸过程发生泄漏可防止原材料外泄污染环境，并能及时回收。定期对设备进行检修，使关键设备反应器在生产过程中处于良好的运行状况，把由于设备失灵引发的环境风险减至最低。

- 2、废水、废气事故排放的环境风险防范措施

废水、废气处理系统若发生收集管道破裂、泵站/引风机故障、操作不当和系统失灵等事故可导致污水、废气的事故性排放。建议建设单位完善落实以下防范措施：

（1）严格落实本评价提出的废气防治措施，企业对废气处理系统进行定期与不定期检查，及时维修或更换不良部件。

- （2）废水处理系统事故排放风险防范措施

①企业设专职环保人员进行管理及保养废水处理系统，使之能长期有效地处于正常的运行之中；重要工段的泵件及风机等设备均设置备用，以降低事故发生的机率；

②企业建立污水处理系统对车间生产的信息反馈机制，落实废水处理系统及车间的联系人与负责人，废水处理系统值班人员在废水处理系统出现故障或事故时，及时将信息反馈至车间负责人，车间内生产线调整产能以减少废水的产生；

③项目药品生产车间（综合车间一）、饲料添加剂生产车间、污水处理站、事故应急池进行重点防渗，全部需采用防渗混凝土，表面涂刷2mm厚环氧树脂漆，使渗透系数≤1.0×10-10cm/s；危废暂存间采用防渗钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不宜小于C30，厚度不应小于250mm，抗渗等级不应小于P6，通过在抗渗钢筋混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的，使其渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s；废水输送管道采用PVC管道，专人定期检查，在非正常状况下设施出现泄漏可及时发现，一旦出现泄漏处，则对被污染的土壤进行换土，防止污染物进入地下，污染地下水；1、2#科研楼、1、2、3#仓库及消防水池进行一般防渗，采用刚性防渗结构，其层次自上而下为抗渗混凝土面层（≥100mm，渗透系数≤1.0×10-7cm/s）+基层+垫层+原土；办公楼、宿舍楼、值班室、广场、厂区道路简易防渗，采用水泥硬化防渗。

（3）管网日常维护措施：重视维护及管理各股废水处理系统分类收集污水管道和排污管道，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力，管道衔接应防止泄漏污染地下水。即在污水干管设计中，要选择适当的充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，最大限度地分类收集各种废水。

- （4）设置废水事故池和防泄漏系统

为避免由于废水事故性排放或发生火灾爆炸而由消防污水造成的二次污染，项目设置应急事故池。

项目应急事故水池设置参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）规定：“化工建设项目应设置应急事故水池”，以保证事故时能有效地接纳装置排水、消防废水等污染水，避免事故污染水进入水体造成污染。

对于项目不同类型的污水，采用分流制预处理。各类废水经阀门、水封井后由暗管进预处理设施处理后方能排入自建污水处理站。为避免项目自建污水处理站非正常运行时，造成废水非达标外排，项目设有1个500m3的废水事故应急池。一旦发现污水处理站非正常运行，可能造成废水不能处理达标，应设置关闭污水处理站排口，以防止废水直接排入地表水体，并将废水通过管道引入废水事故应急池。待污水处理站事故处理完毕后，将废水事故应急池内废水抽至污水处理站处理。

此外，为保证事故废水能够得到有效的收集与处理，事故池在建设及实际操作过程中应注意以下几点：

①事故应急池采用地下式，并设置截污管网，发生事故时，及时将排放口与外水体切断。

②事故废水能通过截污管网进入拟建的事故应急池中暂存，再进行处理。

③事故池结构符合规范，并做好防渗漏措施，可采用钢筋混凝土结构，池壁及底部均做硬化处理等；

④事故排水收集可利用污水系统、清净水系统收集，排放总管采用密闭形式，难以采用密闭形式时应设置安全防范措施；

- ⑤事故处置过程中未受污染的水不应进入事故储存设施；

⑥事故池非事故状态下一般不允许占用，若必须占用时占用容量不得超过总容量1/3，且必须设置事故时可以紧急排空的方案。

（5）初期雨水收集系统

在初期雨水收集池进口端设置切换阀门，正常情况下关闭事故池端阀门，打开初期雨水收集池端阀门；事故状态下打开事故池端阀门，打开初期雨水收集池端阀门。

图5.8-1事故废水三级防控示意图

- 3、固体废物暂存、运输的环境风险防范措施

项目生产过程中会产生的危险固废在储存和转运过程中都存在渗滤液的问题，该事故会破坏水生环境，进而污染地下水体，会造成土壤污染和富营养化等不良影响。

建议建设单位采取以下风险防范措施：①严格落实专门的储存场所，并定期清运。②划定禁区，设置明显的警告标志。③地面务必好做好防渗漏、防腐蚀措施。④由专业公司进行回收处理。

- 4、天然气泄漏环境风险防范措施

本项目天然气由天然气管道输送，不设天然气储存区，一旦发生天然气泄漏事件，预警装置会在第一时间启动，自动关闭切断阀。泄漏量很小。燃气供应公司定期维护预警装置，保障预警装置正常使用。

- 5、其他风险防范措施

为有效防范风险事故的发生，以及在风险事故发生时应急措施的统一指挥，企业应建立相关制度，具体如下：

（1）厂内成立专职的环保管理部门，负责对全厂各环保设施的监督、记录、汇报及维护工作，同时需配合各级环保主管部门及厂内领导对厂内环保设施的检查工作。

（2）各生产部门每班需安排1员工监督生产线运作情况，防止大量的―跑、冒、滴、漏发生，同时需配合厂内环保管理部门的有关工作。

（3）培训提高员工的环境风险意识，制定制度、方案规范生产操作规程提高事故应急能力，并做到责任到人，层层把关，通过加强管理保证正常生产，预防事故发生。

- 5.8.6 环境风险突发事故应急预案

制定突发环境事件应急预案的目的是在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快的控制事态发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。环评要求企业按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的规定自行制定企业突发环境事件应急预案。

表5.8-7  环境风险的突发性事故应急预案纲要

| 序号 |  | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 总则 | 简述生产过程中涉及物料性质及可能产生的突发事故 |
| 2 |  | 危险源概况 | 评述危险源类型，数量及其分布 |
| 3 |  | 应急计划区 | 乙醇储罐区、危废暂存间、污水处理站、天然气管道 |
| 4 |  | 应急组织 | 本厂：指挥部—负责全场全面指挥 专业救援队—负责事故控制、救援善后处理 地区：地区指挥部—负责场区附近地区，全面指挥、救援、疏散 专业救援队—负责对场区专业救援队伍支援 |
| 5 |  | 应急状态分类及应急相应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类相应程序 |
| 6 |  | 应急设施、设备与材料 | 罐区：防火灾事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。 危废暂存间：泄漏应急设施，主要为备用桶、吸油毡等。 |
| 7 | 应急通讯、通知与交通 |  | 规定应急状态下的通讯方式，通知方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事 故后评估 |  | 由专业队伍对事故现场进行的监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 9 | 应急防护措施，消除泄漏方法和器材 |  | 事故现场：控制事故、防止扩大、漫延及连锁反应、消除现场泄漏物； 邻近区域：控制事故影响范围，控制和消除污染措施及相应设备配备； |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 |  | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离 组织计划及救护； 厂区邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护方案； |
| 11 | 事故状态装置与恢复措施 |  | 规定应急状态终止程序：事故善后处理，恢复措施，邻近区域解除事 故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 |  | 应急计划制定后，平时安排主要岗位人员进行安全教育培训与演练。 |
| 13 | 公众教育和信息 |  | 加强公众宣传教育和培训，让公众和员工对主要化学化工原料、产品 等有深刻的了解、认识和安全防患意识。 |
| 14 | 记录和报告 |  | 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门并负责管理。 |
| 15 | 附件 |  | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和新成。 |

建设单位应急预案应与壶关县、长治市突发环境应急预案相衔接，实现分级响应、区域联动。当事故涉及的有害影响为场内个别工序，动用场内应急救援力量来控制；当事故涉及的有害影响可能扩大到场界外，动用壶关县及长治市应急救援力量来控制。

- 5.8.7 风险评价结论

- （1）事故情况下，对周围环境的危害主要短时影响。

（2）项目具有潜在的事故风险，尽管出现最大可信灾害事故的概率较小，但要从建设、生产、储运等各方面积极采取防护措施，这是确保安全的根本措施。

（3）为了防范事故和减少危害，需制定灾害事故的应急处理预案。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少其造成的危害。

（4）项目存在的潜在风险与该项目实施后产生各方面的效益及意义相比，评价认为该风险是完全可以被接受的。

- （5）事故性排放风险评价结论

本项目运行过程中存在着泄漏及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放

等风险，必须严格按照有关规范标准的要求对乙醇储罐区、危废暂存间、污水处理站及天然气管道进行监控和管理。根据环境风险预测及评价，在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的风险防范措施以及风险应急预案后，本项目环境风险可防控，该风险是可以接受的。

- 5.8.8 环境风险评价自查表

本项目环境风险评价自查表见表5.8-8。

表5.8-8 环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险 调查 | 危险物质 | 名称 | 乙醇 |  | 废机油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总 量/t | 39.5 |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m 范围内人口数 1968 人 |  |  |  |  |  |  | 5km 范围内人口数 人 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边 200m 范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  | F1□ |  | F2□ |  |  |  | F3□ |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  | S1□ |  | S2□ |  |  |  | S3□ |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  | G1□ |  | G2□ |  |  |  | G3□ |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  | D1□ |  | D2□ |  |  |  | D3□ |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q 值 | Q＜1√ |  |  |  |  | 1≤Q＜10□ |  | 10≤Q＜100□ |  |  |  | Q＞100□ |  |
|  |  | M 值 | M1□ |  |  |  |  | M2□ |  | M3□ |  |  |  | M4□ |  |
|  |  | P 值 | P1□ |  |  |  |  | P2□ |  | P3□ |  |  |  | P4□ |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 |  |  | E1□ |  |  |  | E2□ |  |  |  | E3□ |  |  |
|  |  | 地表水 |  |  | E1□ |  |  |  | E2□ |  |  | E3□ |  |  |  |
|  |  | 地下水 |  |  | E1□ |  |  |  | E2□ |  |  | E3□ |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | IV+□ |  | IV□ |  |  |  | Ⅲ□ |  | II□ |  |  |  | I√ |  |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  | 二级□ |  |  |  | 三级□ |  |  | 简单分析√ |  |  |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害□ |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆√ |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏√ |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放√ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气√ |  |  |  | 地表水√ |  |  |  |  |  | 地下水√ |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法□ |  |  |  | 经验估算法□ |  |  | 其他估算法□ |  |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB□ |  |  |  | AFTOX□ |  |  | 其他□ |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险 防范措施 | 采取工艺装置风险防范措施，如管道、设备的制造及安装严格进行气密实验，防止泄漏；工程应对生产装置的生产过程实行集中检测、显示、连锁，控制和报警等；以及编制应急预案，实施应急演练等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 | 由风险评价分析结果得知，经采取相应应急措施，能大大减少事故发生概率，并且一旦发生事故，能迅速采取有力措施，减小对环境污染。其潜在的事故风险是可以防范的。项目建设对周围环境危害程度较小，风险值是可以接受的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项；“ ”为填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 6 环境保护措施及可行性论证

## 6.1施工期污染防治措施

### 6.1.1建设期大气污染防治措施

按照长治市人民政府关于印发城市扬尘污染防治管理办法的通知，针对本项目施工期产生的扬尘，本报告提出以下防治措施：

①建设单位应执行施工申报登记制度，必须于开工前15日内向当地生态环境部门如实申报，并依据建设项目环境保护管理规定的要求，向社会公示项目施工期间的环境保护措施，经环保部门审查认可后，方可开工建设。

②土方的开挖、填筑时，土方应集中堆放，及时回填，堆放不得高于2.5m。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。四级以上大风天气应停止土方作业，同时作业处覆盖防尘网，弃土应及时清运回填，如场区内堆存时间较长，应覆盖防尘网并定期喷水压尘；施工工程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运至壶关县垃圾填埋场填埋处理。若在工地内堆置超过一周的，应覆盖防尘布、防尘网；定期喷洒抑尘剂；定期喷水压尘；环评要求覆盖措施的完好率必须在95%以上。

③禁止施工现场搅拌混凝土，全部采用预拌商品混凝土。建筑材料定点堆存，易产生扬尘的建筑材料，应密闭存储。临时堆放场应有遮盖篷遮蔽，防止物料飘失。

④除小批量且在8小时之内投入使用的物料外，所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；本项目施工料场位于厂区北侧，远离敏感点；环评要求防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%。

⑤在工地出口处设置运输车辆清洗点，确保车辆不带泥土驶出工地，保证施工场所车辆入口和出口30米以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料；装卸渣土严禁凌空抛散；定期冲洗道路积尘，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。在无雨干燥天气、运输高峰时段，应对施工道路适时洒水降尘。

⑥施工物料运输车辆必须按照交通部门核准的运输路线和时间运行，本项目建设单位有责任对运输车辆的线路进行监督，不得图便利自行选择其他线路，不得超载；散装物料需采用箱式运输车，合理控制车速，并尽可能避免交通高峰期运输，避免因大风天气和路面颠簸的撒漏。对于运输过程产生的撒漏，本项目建设单位、运输单位均有责任对其进行清理，建设单位也可委托环卫部门，对运输整个线路分段并派专人负责，保证撒漏得到及时有效的清理。

⑦施工期间，确保建筑工地做到“6个100%”，即工地沙土100%覆盖，工地路面100%硬化，出工地车辆100%冲洗车轮，施工工地100%洒水压尘，暂不开发处100%绿化。

### 6.1.2建设期噪声防治措施

根据类比调查，施工时各种机械的进场声级可达70～105dB，对项目近距离范围内影响较大。另外，运输材料、建筑垃圾和工程渣土的重型卡车等运输车辆将增加周边道路的交通噪声，且大多夜间进出，夜间影响更为明显。因此，施工噪声环境影响具有周期长和夜间影响明显的特点。

针对施工期噪声污染源及噪声影响的特点，应采取如下噪声污染控制措施：

①选用性能好、噪声低的施工机械，不符合国家规定的噪声限值的施工机械不得进入施工现场。

②合理安排施工机械的位置，强噪声机械设备尽量布置到远离村庄（居民点）段。

③合理安排高噪声设备施工时间、次序，禁止夜间（22:00——次日6:00）及午休时间（12:00-14:00）施工，若遇特殊情况需要夜间施工的，要事先告知附近居民，到环境管理部门备案，征得其同意后方可施工。

④大型施工机械和车辆要定期保养，严格操作规范，维持其最低噪声水平。

- ⑤施工车辆途经沿线村庄时要限速行驶，禁止鸣笛。

⑥土石方运输车辆要严格按照交管部门规定的路线、时间行驶，从居民住宅区、学校等敏感区域附近驶过时，要减速缓行、减少鸣笛，夜间和午休时间不得安排运输作业。

采取上述措施后，可在一定程度上降低施工噪声对附近居民的影响，但噪声对居民的影响不可避免。因此，建设单位应与沿线周围单位、居民和谐相处，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，并随时向他们汇报施工进度及施工中对降低噪声采取的措施，求得大家的共同理解。此外，建设期间应设热线投诉电话，接受噪声扰民的投诉，并对投诉情况进行积极治理。

### 6.1.3建设期废水防治措施

本项目施工期废水主要为施工设备、建材冲洗以及降尘洒水产生的施工废水和施工人员产生的生活污水。经调查了解，本项目施工范围小，废水量少，为防止废水对区域土壤及卫生环境造成不利影响，评级提出如下环保措施。

评价要求采取的废水处置措施：①加强施工用水的管理，在保证用水效果的前提下节约用水，减少废水产生；②设备冲洗固定地点，并在低洼处建临时废水收集沉淀池对冲洗废水进行收集，废水经沉淀处理后回用于场区洒水，严禁废水任意流淌；③低浓度洗涮和洗菜废水用于洒水抑尘，高浓度食堂污水和粪便排入旱厕，熟化后由抽粪车拉走用于农田施肥。

采取上述措施后，建设期产生的生活污水和施工废水对区域地表水环境影响较小。

### 6.1.4建设期固体废物防治措施

项目建设期产生的固体废弃物主要施工剩余的土方及建筑垃圾、施工队伍产生的生活垃圾。

土石方：现场调查，本项目占地地势总体较平，施工无需大挖大填，基本无废弃土石方产生。

建筑垃圾：建设期建筑垃圾产生量较少，建筑垃圾经封闭渣土车运至壶关县垃圾填埋场填埋处理。

生活垃圾：厂区内设封闭垃圾收集箱，生活垃圾定点收集于垃圾箱内，委托环卫部门处置。

### 6.1.5建设期生态环境防治措施

环评建议施工与绿化同步，并要求建筑施工工地必须严格按照项目环境影响评价确定的施工全过程污染防治实施方案要求，组织落实各项污染防治措施，有效控制建设项目施工期间对生态环境造成的影响。

上述施工过程中产生的污染都是暂时的、局部的，且随着施工过程的结束，该污染也将消失。

## 6.2营运期污染防治措施

### 6.2.1大气环境保护措施及可行性论证

由工程分析可知，本项目大气污染源主要来源于各生产车间产生的颗粒物；中药提取车间产生的乙醇不凝气；蒸汽热源机产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；污水处理站产生的氨、硫化氢废气以及食堂油烟。

项目为有效处理工艺废气，保护环境，将废气进行分类收集处理，废气采取的环保措施见表6.2-1。

表6.2-1大气环境保护措施一览表

| 序号 | 污染源 | 采取的环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前处理车间粉尘 | 各操作室粉尘经1#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 |
| 2 | 中药散剂车间粉尘 | 各操作室粉尘经1#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 |
| 3 | 中药提取车间粉尘、乙醇不凝气 | 各操作室粉尘经2#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放；精馏、浓缩产生的乙醇不凝气经“水喷淋+两级活性炭吸附”装置处理后经26m高排气筒排放 |
| 4 | 粉剂预混剂车间粉尘 | 各操作室粉尘经3#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 |
| 5 | 口服溶液剂车间粉尘 | 各操作室粉尘经4#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 |
| 6 | 片剂颗粒剂车间粉尘 | 各操作室粉尘经5#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 |
| 7 | 固体饲料添加剂生产线粉尘 | 大料投料、小料投料、包装处分别设集尘罩，废气分别经6#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 |
| 8 | 液体饲料添加剂生产线粉尘 | 投料工序设集尘罩，废气经9#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 |
| 9 | 蒸汽热源机 | 燃用清洁能源+低氮燃烧+1根26m高排气筒排放 |
| 10 | 污水处理站氨、硫化氢 | 经两级活性炭吸附装置处理后经26m高排气筒排放 |
| 11 | 食堂油烟 | 食堂油烟采用高效油烟净化器处理 |

#### 6.2.1.1颗粒物处理措施及其可行性分析

项目颗粒物主要产生环节有前处理车间破碎、粉碎、包装、配料工序；中药散剂车间配料、投料、混合、分装工序；中药提取车间粉碎、混合工序；粉剂预混剂车间粉碎、配料、投料、混合、分装工序；口服溶液剂车间配料工序；片剂颗粒剂车间粉碎、压片、内包工序以及饲料添加剂生产线（固态、液态）投料、包装工序等。

- （1）工艺选择

表6.2-2    颗粒物治理方式比对一览表

| 方法 | 简介 | 适用范围 | 优点 | 缺点 | 效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械 式除尘 | 利用重力作用沉降分离 | 适用捕集大于 50μm粉尘粒子、中等气量 | 运行操作简单、投资低 | 设备易腐蚀， 且除尘效率局限 | 80~90% |
| 湿式除尘 | 用洗涤水或其他液体与含尘气体相互接触实现分离捕集 | 适用范围广，对各种浓度含尘气体适用 | 使用范围广，设备投资低，运行维护简单，可对废气中有毒有害气体具 有去除效果 | 有废水产生，污染物转移 | 95~99% |
| 袋式除尘 | 用多孔过滤介质分离捕集气体中固体粒子 | 干性粉尘、中低温气体 | 除尘效率高，运行维护简单 | 气流温度、腐蚀性有要求，不适用含粘结、吸湿性强 的含尘气体 | ＞99% |
| 电除尘 | 利用静电场产生正负离子和电子并使颗粒物荷电，荷电颗粒物在电场力作用下向集尘极运动并沉积从而 达到分离 | 高温、大气量含尘气体 | 可耐高温、耐腐蚀、适用粒径范围宽，压力损失小，可远距离操作 | 设备投资高、运行维护技术水平要求高 | 90~99% |

为确保粉尘去除效率，拟采用袋式除尘，本项目采用的袋式除尘器为脉冲布袋除尘器。

根据《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—中成药生产》，项目分厂防治均选用了排污许可中推荐的可行性污染防治措施。

- （2）集气措施

本项目药品生产线均为GMP生产线，对生产环境空气质量要求较高，粉尘产生量很小。本项目破碎、筛分、配料、混合、制粒等工序产生的粉尘经集气罩引入布袋除尘器处理后经排气筒排放；饲料添加剂生产线投料、包装工序分别设集尘罩引入布袋除尘器处理后经排气筒排放。项目颗粒物均可以得到有效捕集。

- 脉冲布袋除尘器工作原理

当含尘气体由进风口进入除尘器，首先碰到进出风口中间的斜板及挡板，气流便转向流入灰斗，同时气流速度放慢，由于惯性作用，使气体中粗颗粒粉尘直接流入灰斗。起到预先收尘的作用，进入灰斗的气流随后折而向上通过内部装有金属骨架的布袋，粉尘被捕集在布袋的外表面，净化后的气体进入布袋室上部清洁室，汇集到出风口排出。含尘气体通过布袋净化的过程中，随着时间的增加而积附在布袋上的粉尘越来越多，从而增加布袋阻力，致使处理风量逐渐减少。为了使除尘器正常工作，必须经常对布袋进行清灰，清灰时由脉冲控制仪顺序触发各控制阀并开启脉冲阀，气箱内的压缩空气由喷吹管各孔经文氏管喷射到各相应的布袋内，布袋瞬间急剧膨胀，使积附在布袋表面的粉尘脱落，布袋得到再生。清下粉尘落入灰斗，经排灰系统排出机体。由此使积附在布袋上的粉尘周期地脉冲喷吹清灰，使净化气体正常通过，保证除尘器系统运行。

脉冲袋式除尘器具有除尘效率高、附属设备少、投资省、负荷变化适应性好、便于捕集细微粉尘等特点，粉尘处理效率不低于99%。

- 脉冲布袋除尘器主要设备参数

- 项目针对不同车间颗粒物处理共设置7套脉冲布袋除尘设施，具体设备参数见表6.2-3。

表6.2-3     布袋除尘器设备参数

| 产尘 环节 | 排气筒高度（m） | 除尘 风量（m3/h） | 过滤风速（m/min） | 过滤 面积（m2） | 运行 时间（h/a） | 过滤 材质 | 除尘效率（%） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中药材前处理、中药散剂生产 | 26 | 13700 | 0.6 | 380.6 | 2000 | 覆膜 滤袋 | ≥99 | 1套 |
| 中药可溶性粉生产 | 26 | 3200 | 0.6 | 89 | 2000 | 覆膜 滤袋 | ≥99 | 1套 |
| 粉剂预混剂生产 | 26 | 6700 | 0.6 | 160 | 2000 | 覆膜 滤袋 | ≥99 | 1套 |
| 口服溶液剂生产 | 26 | 2600 | 0.6 | 62 | 2000 | 覆膜 滤袋 | ≥99 | 1套 |
| 片剂颗粒剂生产 | 26 | 4300 | 0.6 | 102 | 2000 | 覆膜 滤袋 | ≥99 | 1套 |
| 固体饲料添加剂生产线粉尘 | 26 | 4100 | 0.6 | 93 | 2000 | 覆膜 滤袋 | ≥99 | 3套 |
| 液体饲料添加剂生产线粉尘 | 26 | 1300 | 0.6 | 31 | 2000 | 覆膜 滤袋 | ≥99 | 1套 |

- （5）废气处理达标可行性分析

布袋式除尘器是将含尘气体通过滤袋，滤去粉尘的分离捕集装置，是除尘效率较高的一种除尘设备，除了能高效的去除粉尘外，还能有效捕集电除尘器很难捕集的对人体危害最大的5μm以下的超细颗粒，具有除尘效率高、运行稳定、不受粉尘和烟气特征的影响，维护简单等优点。袋式除尘器一般去除效率可达到99%以上，本项目布袋除尘装置对粉尘的去除效率取99%是可行的。

本项目颗粒物经脉冲布袋除尘装置处理后，去除率可以达到99%；药品生产线颗粒物排放满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中规定标准要求，同时满足《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办〔2019〕9号）要求；饲料添加剂生产线颗粒物排放满足《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办〔2019〕9号）要求，可实现达标排放，处理措施可行。

#### 6.2.1.2醇提废气、污水站臭气处理措施及其可行性分析

项目运行过程中，提取过程会产生一定的异味，污水处理站会产生少量的氨及硫化氢等臭气。

- （1）工艺选择

表6.2-4   《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—中成药生产》可行技术一览表

| 主要产生单元 | 产物环节 | 污染物项目 | 可行技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提炼单元 | 醇提废气 | NMHC（以非甲烷总烃计） | 冷凝回收、吸收、催化氧化a |
| 公用单元 | 废水处理系统废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 吸收、生物处理、催化氧化a |
| a由于治理挥发性有机物的催化氧化技术不包含基于臭氧发生原理的UV光氧催化氧化技术 |  |  |  |

根据《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—中成药生产》中可行技术，本项目选取两级活性炭吸附工艺。

- （2）废气捕集

提取车间各中药提取生产过程中产生的异味，在主要产气点，如药渣压滤、放渣处等设置集气罩，捕集异味；对于冷凝器排口，则可直接连接捕集管道，捕集异味。

污水处理站“芬顿+混凝沉淀+水解酸化+UASB+二级A/O接触氧化”工艺采取地埋式加盖密闭，在盖板上开孔并连接密闭捕集管道，废气通过引风机负压进行收集，废气的收集率在95%以上，经两级活性炭吸附处理后经26米高排气筒排放。

- （3）活性炭吸附法原理

活性炭的吸附原理是：进入吸附塔的有机废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔，使用初期的吸附效果很高。但时间一长，活性炭的吸附能力会不同程度地减弱，吸附效果也随之下降。活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说，活性炭颗粒越小，过滤面积就越大，但过小的颗粒将会使有机气体流过碳层的气流阻力过大，造成气流不通畅，吸附法气体净化设备的设计主要参数是空塔风速，现一般使用0.5~2m/s。炭层高度为0.5~1.5m。吸附后的饱和活性炭均交由委托有资质的单位进行处置。

- （4）活性炭吸附装置主要设备参数

污水处理站废气及醇提废气经活性炭吸附处理后排放，活性炭参数见表6.2-5，活性炭吸附主要设备参数见表6.2-6。

表6.2-5   活性炭参数

| 活性炭种类 | 比表面积m2/g | 微孔容积ml/g | 密度g/cm3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒活性炭 | 800～1000 | 0.35 | 0.44-0.54 |

表6.2-6     活性炭吸附装置设计参数表

| 车间 | 设计参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 提取车间 | 设计参数 | 活性炭箱：箱体体积1.8m3（1.2m*1m*1.5m），活性炭填料密度 0.5g/cm3，活性炭装填量0.9t/单箱，活性炭更换周期：0.5年 |
|  | 主要设备 | 吸附箱2个，管道，风机等 |
|  | 设备投资 | 总投资12万元，运行费用1.5万 |
|  | 其它 | 产生的Sg废活性炭约3.6t/a。 |
| 污水处理站及危废库 | 设计参数 | 活性炭箱：箱体体积0.64m3（0.8m*0.8m*1m），活性炭填料密度 0.5g/cm3，活性炭装填量0.32t/箱，活性炭更换周期：0.5年 |
|  | 主要设备 | 吸附箱1个，管道，风机等 |
|  | 设备投资 | 总投资8万元，运行费用0.5万 |
|  | 其它 | 产生的Sg废活性炭约0.64t/a。 |

活性炭吸附罐中活性炭颗粒使用一定时间后会吸附饱和而失活，此时不再适用于废气处理，因此需定期更换吸附罐内活性炭颗粒。根据运行参数计算，废活性炭产生量约为4.24t/a。

- （5）废气处理达标可行性分析

采用活性炭吸附去除有机废气已广泛应用于有机废气的治理工程中，其工艺也较成熟。采取活性炭吸附的处理工艺也容易控制，工艺上有保障。活性炭吸附处理设施在活性炭更换充分的情况下，处理效果良好，活性炭吸附处理装置对废气的去除效率在90%以上。本项目污水站恶臭经两级活性炭吸附处理后，可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）及《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）大气污染物特别排放限值要求，处理后的尾气经26m排气筒排放；提取过程异味经活性炭吸附处理后可以达到《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值要求。

#### 6.2.1.3蒸汽热源机废气

蒸汽热源机燃料采用天然气，采用低氮燃烧技术。

燃气蒸汽热源机生成NOx的途径主要有3种：热力型、燃料型、快速型，主要是热力型NOx，在外在条件不变的情况下，炉膛温度、燃料和空气的混合程序决定了NOx排放值的高低。

- （1）炉膛温度

炉膛温度越高，NOx生成量越多。炉内实际燃烧过程中，炉内的火焰温度分布是不均匀的。通常离燃烧器出口一定距离处的温度是最高的，在其前后的温度都较低。因此炉内存在局部高温区，该区的温度比炉内平均水平高很多。显然，它对NOx生成量有很大的影响，温度越高，NOx生成量越多。因此在炉膛中，为了限制NOx的生成，除了降低炉内平均温度外，还必须设法使炉内温度均匀化，避免局部高温。

- （2）燃料与空气的混合程度

燃气在炉内的燃烧过程，属于扩散燃烧，即一面混合、一面燃烧。因此NOx生成量不仅与过剩空气系数有关，而且在同样的空气系数条件下，还与混合特性有关。在合适的过剩系数的条件下，如混合均匀，则NOx生成量将降低，反之则增大。针对氮氧化物排放的因素，燃烧器采取了以下措施降低NOx：

①分级分区燃烧

采用中心燃烧和外围多枪嘴燃烧技术，形成多区域燃烧，扩大了燃烧区域，降低局部高温，降低NOx的生成；

②多级配风技术

燃烧空气分为根部风、一次风和二次风三部分，与燃气混合，在高温区贫氧燃烧，降低高温区的NOx，在低温区形成富氧燃烧，最终达到燃烧平衡，降低NOx的生成总量。

③炉内烟气再循环技术

燃烧器采用独特的360度旋转气嘴和燃烧筒设计，空气扩散分四级配三路气环多路走向超细分流采用气环式设计，实现燃料超音速和紊流及流风交叉分配，达到低NOx排放和最高燃烧器效率，提高外围气嘴的火焰出口速度，主火焰对低温烟气的卷吸能力加强，均匀火焰的温度峰值，抑制热力型NOx生成。

④超混合技术

独特的稳焰盘和配风设计，使燃料和空气快速充分混合，提高其混合能力，降低NOx的峰值温度，改善燃烧条件，提高燃烧效率，从而减小副反应NOx生成。

⑤低氮燃烧

独特的燃烧设计，并通过BMS的控制，保持适当的低过剩空气系数，降低燃烧过程中的氧气供应量，既抑制了NOx生成反应，又提高了锅炉热效率。

⑥低氮燃烧器采用超低NOx不锈钢燃烧头，此特殊喷嘴设计有效降低燃料低位热值，控制燃料燃烧温度，实现燃料的富氧燃烧，从而满足降低NOX排放要求。

⑦空气与燃料的完全匹配；采用无级配风和燃料输入使炉内产生内循环，进而使燃烧室利用最大化，降低NOx排放；燃烧器的配风是非常重要的，是节能减排的重要保障。设定燃料工况和自动跟踪，首先给出燃料工况，控制系统自动根据烟气中的含氧量，进行配风微调，能够快速满足燃料变化的要求，也能做到精确控制配风，确保高的燃烧效率；

通过以上几种措施降低NOx排放生成，脱氮效率达到50%以上，实现燃气蒸汽热源机低氮排放。

图6.2-1本项目低氮燃烧器设备配置及外观图

本项目在采取低氮燃烧措施处理后，可使蒸汽热源机烟气中NOx排放浓度降到30mg/m3以下，措施可行，对外环境影响不大。

#### 6.2.1.4食堂油烟废气

拟在食堂灶头上方设集气罩和油烟净化装置，可有效去除油烟味，经处理后通过烟道排放的油烟浓度小于2.0mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001）的要求，技术可行。

#### 6.2.1.5项目无组织废气防治措施

实际生产过程中难免产生其它无组织排放，针对没有收集、处理的无组织废气。拟采取以下措施：

以清洁生产的指导思想，加强无组织废气排放的管理工作。对物料的运输、贮存、投料、反应、出料、产品的存贮及尾气吸收等全过程进行连续分析，不断调查废气无组织排放的各个环节，并针对各主要排放环节提出相应改进措施如增加集气罩收集废气进入处理装置处理，加强对跑、冒、滴、漏的紧固件的管控，采用带有平衡管的鹤管，采用浸入管给料等；

在设备选型时选择密封性好、无组织排放小的设备。坚决淘汰落后和国家及地方明令禁止的工艺和设备，尽量选用屏蔽泵、隔膜泵等先进的泵型，采用全自动密闭离心机。另外，本项目在必要时采取其他相应措施减少无组织废气排放。

- ①对设备、管道、阀门经常检查、检修，保持装置密封性良好；

②加强设备维护保养，所有机泵、管道、阀门等连接部位、运转部分密封点部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏、不跑气；同时经常检查设备腐蚀情况，对腐蚀严重设备及时进行更换。

- ③完善各类规章制度，加强管理，所有操作严格按照操作规程进行；

④加强对工程技术人员及操作工的培训，熟悉各类物品的物化性质，熟练掌握操作规程，考核合格持上岗证方可上岗；

⑤加强劳动保护措施，以防各种化工原料对操作工人产生毒害；检修过程中吹扫排放的污水全部排入装置污水处理单元进行处理；

⑥做到封闭式生产和封闭式体系操作，加料、投料、出料口易产生挥发性废气处应设管道收集，减少无组织废气逸出。

⑦对设备、物料输送管道及泵的密封处采用石墨材质密封环，该密封环不易被苯类等有机物腐蚀，结实耐用，减少跑、冒、滴、漏现象发生。

#### 6.2.1.6排气筒设置的合理性分析

- （1）废气排气筒的设置

本项目建成后共设置排气筒12个，具体见表6.2-7。

表6.2-7   本项目各生产车间排气筒设置情况一览表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 治理工艺 | 排气筒高度m | 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前处理车间 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 26 | DA001 |
| 2 | 中药散剂车间 | 粉尘 |  |  |  |
|  | 中药提取车间 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 26 | DA002 |
| 3 |  | 乙醇不凝气 | 水喷淋+两级活性炭吸附装置 | 26 | DA003 |
| 4 | 粉剂预混剂车间 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 26 | DA004 |
| 5 | 口服溶液剂车间 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 26 | DA005 |
| 6 | 片剂颗粒剂车间 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 26 | DA006 |
| 7 | 固态饲料添加剂生产车间 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 26 | DA007 |
| 8 | 液态饲料添加剂生产车间 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 26 | DA008 |
| 9 | 燃气热源机 | 烟尘、SO2、NOx | 低氮燃烧器 | 26 | DA009 |
| 10 | 污水处理站 | 氨、硫化氢 | 两级活性炭吸附装置 | 26 | DA010 |

- （2）各工艺废气排气筒高度的合理性分析

根据《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中的规定“排气筒不应低于15m，具体高度以与周围建筑物的相对高度关系以及环境影响评价文件确定”，本项目周围最高的建筑物为本厂区内的办公楼，高度为21.1m。为便于项目有组织废气大气污染物的扩散，本次环评借鉴《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）等标准排气筒高度要高于周边200m范围内建筑物5m以上的要求，项目排气筒设置为26m。因此，项目排气筒高度的设置优于《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中对排气筒高度的要求，且可以满足高于周围200m范围建筑的要求，便于大气污染物扩散。

综上，本环评认为本项目各工艺废气排气筒高度设置合理。

- （3）非正常工况排放预防措施

非正常生产与事故状况是指开车、停车、机械设备故障、设备管道不正常泄漏及设备检修时的物料流失等因素所排放的废气对环境造成的影响一般都不能满足环保要求，有时会造成大气污染或人身安全事故，因此必须十分重视非正常生产与事故状况的污染防治工作。具体可采取以下措施：

①制定完善的操作规程、加强职工培训，严格按照工艺规程组织生产。安装必要的自动控制及报警装置。

②重要岗位或关键设备实行双回路供电。关键设备或装置实行备用机制，备用装置必须处在完好状态，保证在尽可能短时间内排除非正常状态。

③加强日常巡视，保持废气处理设施处于良好运行状态，尽量减少废气处理装置事故引发的废气污染。

### 6.2.2废水污染防治措施评述

### 废水来源

- 项目运营期产生的的废水主要为生活污水和生产废水两部分。

本项目食堂餐饮废水经隔油预处理与其他生活污水一同进入自建污水站处理后由罐车拉运至壶关经济开发区污水处理厂处理。

生产废水经厂区污水处理站处理后，近期由罐车拉运至壶关经济开发区污水处理厂处理；远期排入辛村北侧规划建设的污水厂处理。

- 处理规模

本项目排入污水处理站污水水量为161.826m3/d，拟建1座污水处理能力为200m3/d污水处理站。

- 3、处理工艺

根据项目各股废水水质情况，为确保项目运行过程中产生的生产废水稳定达标排放，本项目拟采取《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—中成药生产》中综合废水处理推荐的工艺。即工艺为“芬顿+混凝沉淀+水解酸化+UASB+二级A/O接触氧化”。

污水处理站具体工艺说明如下：

- ①芬顿氧化

芬顿氧化法是以亚铁离子(Fe2+)为催化剂用过氧化氢(H2O2)进行化学氧化的废水处理方法。由亚铁离子与过氧化氢组成的体系，也称芬顿试剂，它能生成强氧化性的羟基自由基，在水溶液中与难降解有机物生成有机自由基使之结构破坏，最终氧化分解。

芬顿反应是以亚铁离子为催化剂的一系列自由基反应。主要反应大致如下：

Fe2+ +H2O2=Fe3+ +OH-+HO·

Fe3+ +H2O2+OH-=Fe2+ +H2O+HO·

Fe3+ +H2O2=Fe2+ +H+ +HO2

HO2+H2O2=H2O+O2↑+HO·

芬顿试剂通过以上反应，不断产生HO·(羟基自由基)，使得整个体系具有强氧化性。催化氧化主要是去除生产废水中含有的各类难降解有机污染物，以提高废水的可生化性，降低后续处理的压力。

- ②混凝沉淀

经催化氧化处理后，需调整pH以去除催化氧化阶段产生的絮凝物，本方案设计采用混凝沉淀工艺对废水进行处理，以期去除大部分的悬浮物、胶体及其他污染物。

混凝沉淀是向废水水中投入混凝剂，必要时可加入助凝剂，使在废水中难以沉淀的胶体状悬浮颗粒或含有色度的污染物失去稳定后，由于互相碰撞而聚集或聚合、搭接而形成较大的颗粒或絮状物，从而使污染物更易于沉淀或上浮而被除去。

- ③水解酸化

将经过调整的废水，打入水解酸化池内布水器中，培养优质菌种，提高废水生化性，同时为后续生化处理提供基础。

- ④厌氧生化

厌氧生化使废水中大分子和难降解有机物断链，并被细菌胞外酶分解为小分子有机物，大大提高废水的可生化性，同时去除大部分的COD，从而大大降低后续处理成本。在实际处理工艺中，悬浮和胶体状的难降解有机物水解成可溶性物质，提高了可生化性，从而提高了后续好氧处理效果和整个生物处理系统对难降解有机物的去除效率。

厌氧生物处理过程能耗低；有机容积负荷高；剩余污泥量少；厌氧菌对营养需求低、耐毒性强、可降解的有机物分子量高；耐冲击负荷能力强；产出的沼气是一种清洁能源。对于本方案中废水厌氧生物处理系统在工艺中起到主要有机污染物去除作用，厌氧处理系统运行效率的高低、出水水质的好坏，直接影响到后级好氧处理系统处理效果的稳定。由于废水污染物浓度较高，故对厌氧工艺段的污染物处理效率要求也较高。

传统厌氧处理技术主要包括UASB、IC、EGSB、ABR等，这几种厌氧反应工艺均有各自的优缺点，本方案设计根据废水的特点，考虑厌氧反应器的运行效果和投资及运行的稳定性，废水厌氧处理采用UASB厌氧反应器。

- ⑤二级A/O接触氧化

经厌氧处理后的废水进行A/O生物处理。该工艺集合缺氧/好氧处理工段于一体，同时脱碳和脱氮。

从考虑高效去除有机污染物的功能要求出发，同时考虑较好的经济性，好氧生化主体工艺在采用活性污泥法和生物膜法之间进行选择。

活性污泥法无需生物载体，但需设置污泥回流系统及控制污泥浓度、污泥指数等多项指标，因此活性污泥法运行控制较为复杂，但因其无需载体，因此在污水处理量较大的情况下应用较多。

生物膜法是一种以填料为生物载体的生物处理方法，因其采用生物固定技术，因此无需进行污泥回流，控制较为简单。同时因生物膜法适合采用分级处理，微生物能根据不同级的污水浓度自然分相，因此其适合于处理难度较高及出水要求较高的场合。生物膜法具有很强的抗冲击性能和恢复能力。

根据本项目废水特点及处理要求，二级AO工艺，一级O采用完全混合活性污泥法；二级O设计采用生物膜法中的接触氧化工艺。接触氧化工艺（Biological Contact Oxidation）又称“淹没式生物滤池”、“接触曝气法”、“固着式活性污泥法”，是一种于20世纪70年代初开创的污水处理技术，其技术实质是在生物反应池内充填填料，已经充氧的污水浸没全部填料，并以一定的流速流经填料。在填料上布满生物进行接触氧化，污水与生物广泛接触，在微生物新陈代谢的作用下，污水中有机污染物得到去除，污水得到净化。

生物接触氧化法兼有活性污泥法及生物膜法的特点，池内的生物固体浓度高于活性污泥法和生物滤池，具有较高的容积负荷（可达1.0kgBOD5/m3.d以上），另外接触氧化工艺不需要大量的污泥回流，无污泥膨胀问题，运行管理较活性污泥法简单，对水量水质的波动有较强的适应能力。

其特点：

容积负荷高，占地相对较小。

抗冲击负荷，可间歇运行。

生物种类多，活性生物量大。

无污泥膨胀问题。

流程较为简单。

布水、曝气均匀，无死区。

生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺，其特点是在池内设置填料，池底曝气对污水进行充氧，并使池体内污水处于流动状态，以保证污水同浸没在污水中的填料充分接触，避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。

生物接触氧化法中微生物所需的氧通过鼓风曝气供给，生物膜生长至一定厚度后，近填料壁的微生物由于缺氧而进行厌氧代谢，产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落，并促进新生物的生长，形成生物膜的新陈代谢，脱落的生物膜将随出水流出池外。

⑥污泥处理

本项目污泥采用污泥浓缩处理后，经污泥脱水机脱水处理，泥饼与厂区固废一并处理。生化污泥与物化污泥都为危废采用板框脱水机处理。

- 4、项目废水处理工艺技术可行性分析

生产废水经污水站处理至出水接管去除效率、浓度等见表6.2-8，可知本项目废水经厂内污水站综合处理后，出水口各污染因子排放浓度均能达到壶关经开区污水处理厂纳管水质指标要求，因此，本项目废水处理方案在技术上是可行的。

表6.2-8   生产废水处理效率一览表

| 单元名称 | 指标 | COD | SS | TP | 氨氮 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芬顿 | 进水水质mg/l | 10000 | 300 | 10 | 50 | 70 |
|  | 出水水质mg/l | 8000 | 300 | 10 | 50 | 70 |
|  | 去除率% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 混凝沉淀 | 进水水质mg/l | 8000 | 300 | 10 | 50 | 70 |
|  | 出水水质mg/l | 7200 | 120 | 9 | 50 | 70 |
|  | 去除率% | 10% | 60% | 10% | 0% | 0% |
| 水解酸化 | 进水水质mg/l | 7200 | 120 | 9 | 50 | 70 |
|  | 出水水质mg/l | 5760 | 96 | 9 | 55 | 70 |
|  | 去除率% | 20% | 20% | 0% | -10% | 0% |
| 一级A/O | 进水水质mg/l | 5760 | 96 | 9 | 55 | 70 |
|  | 出水水质mg/l | 1152 | 96 | 3.6 | 11 | 21 |
|  | 去除率% | 80% | 0% | 60% | 80% | 70% |
| 二级A/O | 进水水质mg/l | 1152 | 96 | 3.6 | 11 | 21 |
|  | 出水水质mg/l | 460.8 | 96 | 2.16 | 4.4 | 10.5 |
|  | 去除率% | 60% | 0% | 40% | 60% | 50% |
| 二沉池 | 进水水质mg/l | 460.8 | 96 | 2.16 | 4.4 | 10.5 |
|  | 出水水质mg/l | 414.72 | 19.20 | 2.16 | 3.96 | 9.45 |
|  | 去除率% | 10% | 80% | 0% | 10% | 10% |
| 深度消毒 | 进水水质mg/l | 414.72 | 19.20 | 2.16 | 3.96 | 9.45 |
|  | 出水水质mg/l | 290.30 | 19.20 | 2.16 | 3.76 | 9.45 |
|  | 去除率% | 30% | 0% | 0% | 5% | 0% |
| 污水处理站出口 | - | 290.30 | 19.20 | 2.16 | 3.76 | 9.45 |
| 纳管水质指标 | - | 500 | 400 | 8 | 45 | 70 |

项目污染物处理设施及排放口情况见表6.2-9及6.2-10。

表6.2-9   废水类别、污染物及治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设 施编号 | 污染治理设 施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 水提废水、清洗废水、地面冲洗废水、设备冲洗水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 壶关经济开发区污水处理厂 | 连续排放，流量稳定 | DW001 | 厂区污水处理站 | 芬顿+混凝沉淀+水解酸化+UASB+二级A/O接触氧化 | DW001 | R是 £否 | R企业排口 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放口 |
| 2 | 热源机排水、循环水系统排水、纯水制备排水 | 盐类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油 | 自建污水处理站 |  | / | / | 食堂餐饮废水经隔油预处理与其他生活污水一同进入自建污水处理站 | DW002 |  |  |

表6.2-10   废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量 （m3/d） | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准 浓度/（mg/L） |
| 1 | DW002 | 113.249267 | 36.159622 | 12.192 | 自建污水处理站 | 间歇式排放 | / | / | / | / |
| 2 | DW001 | 113.249283 | 36.159640 | 180.358 | 近期由罐车拉运至壶关经开区污水处理厂处理；远期排入辛村北侧规划建设的污水厂处理 | 间歇式排放 | / | 壶关经济开发区污水处理厂 | pH | 6-9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | SS | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | COD | 40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总氮 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1 |

- 5、污水排入园区污水处理厂的可行性分析

- ②壶关经济开发区污水处理厂（近期）

壶关经济开发区污水处理厂位于壶关县经济开发区天禹新举厂区内，中心坐标为：经度113.241112；纬度36.178682。东侧为壶关高测新材料科技有限公司，西侧为壶关县经济开发区标准化厂房项目，南侧紧邻S76平长高速，北侧为荒地。设计总规模1000m3/d。

污水处理厂采用预处理+二级处理（缺氧+好氧+MBR工艺），经格栅渠滤除较大的垃圾，污水经提升泵房进入调节池，再经地埋式一体化污水处理设备（缺氧+好氧+MBR工艺）进行处理，MBR产水采用紫外线消毒，同时增加次氯酸钠消毒系统一套，最终出水排入清水池，清水池内尾水回用，多余部分外排。剩余污泥采用叠螺污泥脱水机进行机械浓缩脱水，泥饼外运交由长治市污泥处置中心进行处理。

图6.2-2	废水处理工艺流程示意图

- （2）污水排放标准与排放去处

污水处理厂的尾水排放标准需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后回用于周边绿化浇洒、道路清扫等，剩余部分外排南大河支流。

- （3）污水处理厂接纳项目废水可行性分析

- 1）项目废水尾水水量接纳可行性分析

壶关经济开发区污水处理厂工程规模为1000m3/d，目前接管规模约为300m3/d，还有700m3/d的余量，本项目进入污水处理厂水量为180.358m3/d，从水量考虑壶关经济开发区污水处理厂有能力接纳并处理本项目废水。

- 2）项目废水尾水水质接管可行性分析

本项目生活废水经厂区自建污水处理站处理后，各污染因子浓度均能达到壶关经济开发区污水处理厂的接管标准，不会从水质上对污水处理厂造成冲击。

2023年2月15日，壶关经济开发区管理委员会以壶经开函【2023】8号文出具了“关于山西力诺天润有限公司废水排放相关说明的函”，并承诺在园区污水管网未建成前，负责将本项目自建污水处理站处理达标后的废水拉运至壶关经济开发区污水处理厂处理。

综上，本项目生产废水经处理后排入壶关经济开发区污水处理厂集中处理是可行的。

- ③辛村北侧规划污水处理厂（远期）

根据《山西省壶关经济开发区总体规划（2018-2035）》，在辛村北侧规划污水厂，污水统一收集后排入污水处理厂进行净化和处理，污水厂规划远期规模为3万立方米/日，占地1.2公顷，污水收集范围为壶关经济开发区全区，规划要求污水处理厂出水水质达到国家污水综合排放Ⅰ级A标准，再生水用于工业企业用水、市政道路绿化浇洒用水，景观等用水。

在开发区规划的工业污水处理厂建成运行后，本项目生产废水排入壶关经开区污水处理厂处理。

### 6.2.3噪声污染防治措施

建设项目主要噪声源为粉碎机、振动筛、混合机、干燥机等机械运转时产生的机械噪声等。噪声防治措施如下：

- （1）设备合理选型

选择性能好、噪声低的机械设备，以最大限度地降低噪声。动力设备采用钢砼隔振基础，管道、阀门接口采取缓动及减振的挠性接头（口）。

- （2）合理布局

合理布置生产设备，使高噪声设备尽可能远离噪声敏感区，并使高噪声设备尽可能安置在低位处，减少声能对远距离的传播，同时对其采取基础固定。

合理调整建筑物平面布局，进行静闹分区，将产生高噪声的工段尽量布置在同一区域，并尽量远离需要保持安静的建筑物。

- （3）采用建筑物隔声

对于水泵等体积较小、噪声量较大的设备，均建设独立的操作室和控制机房，通过建筑隔声可以削减其噪声贡献值25-30dB。

- （4）消声、减震措施

主要噪声设备还应采取隔声、消音、减震等降噪措施。对车间排气筒的室外风机、废水处理的风机采取消声器降噪，一般可以降低20dB左右。对水泵电动机安装消声器，水泵采取隔振和消声措施，可以降低噪声贡献10-19dB(A)。

- （5）设备运行管理

保持设备处于良好的运转状态，因设备运转不正常时噪声往往增大，要经常进行保养，加润滑油，减少摩擦力，降低噪声。

项目建设同时将对厂区进行绿化，通过种植乔灌木绿化围墙，可达到吸声降噪3-5dB（A）的效果。

通过采取上述措施，项目厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值，对周围环境影响较小。

### 6.2.4固体废物污染防治措施

### 1、固废产生分类

- 本项目产生的固废包括生活垃圾、一般工业固废和危险废物。

- （1）一般工业固废

①中药材前处理筛选杂质：本项目中药材原材料筛选过程会产生杂质，主要为碎石、木枝等非药用部分，集中收集后定期委托环卫部门及时清运；

②中药提取过滤药渣：中药材提取过程中，提取罐会产生一定量的药渣，用作有机肥或燃料生产；

③除尘灰：药品、饲料添加剂生产线除尘灰掺入药渣用作有机肥或燃料生产；饲料生产线除尘灰收集后回用于生产；

- ④废离子交换树脂：由厂家定期更换，不在厂内贮存；

⑤污泥：污水处理站污泥经脱水干化后送生活垃圾填埋场卫生填埋；

- 生活垃圾

- 在厂区定点设置垃圾箱，分类收集后，委托当地环卫部门定期清运。

- （3）危险废物

废原料包装桶、废机油、废活性炭及乙醇精馏残渣集中收集暂存于危废间，委托有资质单位处理。

### 2、一般工业固废处理措施及可行性分析

项目产生污泥打包好后及时送生活垃圾填埋场卫生填埋。

提取类药品生产过程产生的药渣即产生即采用封闭防渗漏的运输车运出外售作为堆肥原料，不暂存。考虑不利因素，要求企业建设有一般固废库，面积为10m2，库内分区，若出现药渣不能及时通过运输车外运的情况，药渣将由人工转运至一般固废库药渣暂存区，再外售堆肥。药渣暂存区最大可储存约25t，本项目每天产生的药渣量约为0.75t/d。因此，药渣暂存间完全可暂存最不利情况产生的药渣。本环评要求项目药渣暂存区需设置导流沟、围堰及防渗设施，药渣挤出、渗出的多余水分排入进入污水处理站。药渣堆存库地面全部做重点防渗处理。

中药渣主要成分粗纤维、淀粉、粗蛋白、粗多糖、氨基酸及微量元素等，是植物的根、茎、叶、花、实、皮，含有丰富的有机物和无机物质。植物生长所需的氮、磷、钾类肥料在中药里都有，用中药渣当肥料，对药材种植有很多益处，而且可以改善土壤的通透性。目前，国家鼓励中药提取药渣作为有机肥料或燃料利用。

### 3、危险废物处理措施及可行性分析

#### （1）危险废物收集、转移污染防治措施分析

- 危险废物转移出厂区前应做好以下工作：在收集时，应清楚废物的类别及主要成分，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。

- 危险废物运输污染防治措施分析危险废物运输中应做到以下几点：

- ①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

- ②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

- ③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

- ④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

#### （2）贮存场所污染防治措施分析

本项目建设一座25m2的危废暂存库，根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》、根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017 第43号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）及《危险废物转移管理办法（修订草案）》（国家生态环境保护部）的要求，本次环评对项目产生危险废物贮存、管理提出以下要求：

①一般要求：建设专用危险废物贮存场所；在常温常压下易燃/易爆/排出有毒气体的危险废物必须预处理稳定后贮存，否则按易爆/易燃危险品贮存；在常温常压下不水解且不挥发的固态危险废物可分区堆放于贮存场所内，其它危险废物必须装入容器内；禁止将不相容的危险废物混装于同一容器内；无法装入常用容器的危险废物可采用防漏胶袋等盛装；盛装液态/半固态危险废物的容器顶部与液面之间保留100mm以上的空间；盛装危险废物的容器上必须粘贴危险废物标签。

②危险废物贮存容器：使用符合标准的容器盛装危险废物；盛装危险废物的容器材质要满足相应强度要求；盛装危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容；液态危险废物可贮存于开孔直径≤70mm并设有放气孔的桶中。

③危险废物贮存设施（仓库式）设计原则：应设计堵截泄漏危险废物的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5；地面与裙脚采用坚固防渗材料建造，且材料必须与危险废物相容；必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；要有安全照明设施和观察窗口；贮存盛装液态/半固态危险废物容器的地方地面必须硬化、耐腐蚀且表面无裂隙；必须分开贮存不相容的危险废物并设隔离间隔离。

④危险废物堆放：基础必须防渗且防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯/至少2mm厚其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）；衬里放在一个基础或底座上且要覆盖危险废物及其浸出液可能涉及的范围；建造危险废物浸出液收集清除系统；建造雨水径流疏导系统并保证能防止25年一遇的暴雨流入危险废物堆里；衬里与堆放的危险废物相容；堆放高度应根据地面承载能力确定；危险废物堆要防风、防雨、防晒；产生量大的危险废物可以散装方式存放于按上述要求设计的危险废物堆里；总储量≤300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内并粘贴危险废物标签，容器放入设有多个直径≥30mm排气孔的坚固柜/箱中；不相容的危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔隔开的区域内，每个部分都应有裙脚或储漏盘且裙脚或储漏盘与危险废物相容。

⑤运输过程：严格按照《关于征求<危险废物转移管理办法（修订草案）（征求意见稿）>意见的函》转移危险废物。

⑥委托利用或者处置：本项目产生的危险废物委托有资质单位定期处理。

⑦管理要求：a.危险废物贮存前应进行检验以确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册；b.不得接收未粘贴标签或标签不规范的危险废物；c.盛装于容器内的同类危险废物可堆叠存放且每堆之间应留有搬运通道；d.不得将不相容的危险废物混合或合并存放；e.危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物名称、来源、数量、特性、入库日期、存放库位、出库日期、接收单位名称和包装容器类别等；f.危险废物情况的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年；g.必须定期检查包装容器和贮存设施，如发现破损及时采取措施清理更换。

表6.2-11  本项目危险废物汇总表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量t/a | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产生周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废包装 | HW49 | 900-041-49 | 1.5 | 原料包装 | 固体 | 有机物 | 有机物 | 3个月 | T | 暂存于危废暂存间，交有资质单位进行处置 |
| 2 | 废机油 | HW08 | 900-249-08 | 1.0 | 维修 | 液体 | 矿物油 | 石油类 | 1个月 | T |  |
| 3 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 4.24 | 废气处理系统 | 固体 | 有机物 | 有机物 | 半年 | T |  |
| 4 | 精馏残渣 | HW02 | 275-004-02 | 2.1 | 乙醇精馏 | 固体 | 有机物 | 有机物 | 半年 | T |  |

表6.2-12  本项目危险废物贮存场所基本情况表

| 序号 | 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物暂存间 | 废包装 | HW49 | 900-041-49 | 厂区西侧 | 25m2 | 聚乙烯袋子 | 30kg | 1个月 |
| 2 | 危险废物暂存间 | 废机油 | HW08 | 900-249-08 | 厂区西侧 | 25m2 | 铁桶 | 30kg | 1个月 |
| 3 | 危险废物暂存间 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 厂区西侧 | 25m2 | 聚乙烯袋子 | 30kg | 1个月 |
| 4 | 危险废物暂存间 | 精馏残渣 | HW02 | 275-004-02 | 厂区西侧 | 25m2 | 铁桶 | 30kg | 1个月 |

#### （3）危险废物处理可行性分析

- 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，从资源回收利用方面考虑，项目危险固废处理措施如下：

- 危险废物在厂区内若处置不当，排入环境中对地面水和地下水造成二次污染。建设单位设置危险废物堆放收集、贮存设施，收集、贮存设施应采取防渗、防漏、防雨淋等措施。定期交由有处理资质的单位进行无害化处理。运输中做好防渗、防漏、防雨淋等措施。

### 4、生活垃圾处理措施及可行性分析

本项目生活垃圾主要来源于日常办公过程中。生活垃圾包括果皮、塑料、纸张、清扫垃圾、废包装物等。夏季生活垃圾易产生腐臭味，若不及时收集，会污染周围环境空气；生活垃圾的随意抛弃也会影响周围环境卫生，同时也会破坏周围景观。厂区内专门设置生活垃圾收集桶，生活垃圾交由环卫部门清运处理。

- 综上，只要企业严格进行分类收集，以“减量化、资源化、无害化”为原则，按规定进行合理处置，本项目的固体废物对周围环境产生的影响较小。

### 6.2.5地下水污染防治措施及可行性分析

### 6.2.5.1污染防治设计原则

- （1）分区管理和控制原则

根据项目所在地的工程地质、水文地质条件和全厂可能发生的泄漏物料性质、排放量进行地下水和土壤污染分区划分，不同分区采取与之相适应的防治污染设计原则。

- （2）“可视化”原则

加工、储存、输送可能污染地下水物质的设备、管线应尽量布置在地上，减少埋地管线、设备泄漏对土壤、地下水的污染；在满足工程和防渗层结构标准的要求的前提下，尽量在地表实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层；尽量做到“早发现、早处理”。

### 6.2.5.2地下水污染防治采取的措施

地下水污染的防治一般采取主动控制（源头控制措施）及分区控制措施相结合的措施。

- 1、主动控制（源头控制措施）

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的风险事故降低到最低。

一是加强生产设备和建构筑物的巡视和监控。在项目运营过程中，定期对生产设备进行维护，保持生产设备运行处于良好的状态；定期检查生产设备等是否存在异常，避免设备等破裂损坏，导致液体污染物的跑、冒、滴、漏现象产生；定期检查车间及仓库地面、污水处理设备和池体是否存在腐蚀开裂现象，力求将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

二是加强成品仓库消毒液、液体类药剂的管理。液体类药剂盛放容器应整齐存放，容器下应设置泄漏收集托盘，并制定好液体类药剂容器意外倾倒、泄漏的应急处理措施，尽量避免意外事故发生，做到发生事故及时处理。

三是加强生活及生产废物的管理和收集。危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行管理和收集；一般工业废物应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）进行管理和收集。

四是重视管道敷设。与生产工艺相关的管线敷设尽量采用“可视化”原则，即生产管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道渗漏而可能造成的地下水污染。其他与生活污水、雨水等相关的管道采用地下敷设。

本项目制定严格的管理措施，设专人定时对厂区内管道进行巡检，要求巡检人员对发现的跑冒滴漏现象要及时上报，对出现的问题要求及时妥善处置。同时也要加强对管道、阀门采购的质量管理，如发现问题，应及时更换。

- 2、被动控制（末端控制措施）

主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物的收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止撒落在地面上的污染物渗入地下，并把滞留在地面上的污染物收集起来，集中处理。本项目污染防治区分为简易防渗区、一般防渗区和重点防渗区，各污染防治区均需采取相应的防治措施进行相应的防渗处理。

- 简易防渗区

- 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后可及时发现和处理的区域和部位，主要为办公楼、宿舍楼、值班室、广场、厂区道路等，一般的地面水泥硬化防渗即可。

- 一般防渗区

- 一般防渗区的建筑主要为地上建筑，本次宜采用刚性防渗结构，其层次自上而下为抗渗混凝土面层（≥100mm，渗透系数≤1.0×10-7cm/s）+基层+垫层+原土。主要为1、2#科研楼、1、2、3#仓库及消防水池。

- （3）重点防渗区

本次针对不同类型的建（构）筑物提出防渗措施。

①药品生产车间（综合车间一）、饲料添加剂生产车间、污水处理站、事故应急池。

防渗层拟采用抗渗钢筋混凝土结构。混凝土强度等级不宜小于C30，结构厚度不应小于250mm，抗渗等级不应小于P6，通过在抗渗钢筋混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的，使其渗透系数小于1×10-10cm/s。

刚性防渗结构其层次自上而下为水泥基渗透结晶型防渗涂层（≥0.8mm）+抗渗钢筋混凝土面层（≥250mm，渗透系数≤1.0×10-10cm/s）+基层+垫层+原土。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。

- ②危废暂存间

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物贮存仓库基础防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。

设计采用防渗钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不宜小于C30，厚度不应小于250mm，抗渗等级不应小于P6，通过在抗渗钢筋混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的，使其渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s，危废贮存仓库防渗设计方案：原土夯实-垫层-抗渗钢筋混凝土层（不小于250mm）。

- ③废水输送管道防渗措施

污水管线采用PVC管道。重点防渗区域需要专人定期检查，在非正常状况下设施出现泄漏可及时发现，一旦出现泄漏处，则对被污染的土壤进行换土，防止污染物进入地下，污染地下水。

表6.2-13  全厂地下水污染防治分区情况

| 名称 | 范围 | 防渗结构要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 药品生产车间（综合车间一）、饲料添加剂生产车间、污水处理站、事故应急池 | 全部需采用防渗混凝土，表面涂刷2mm厚环氧树脂漆，使渗透系数≤1.0×10-10cm/s |
|  | 危废暂存间 | 采用防渗钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不宜小于C30，厚度不应小于250mm，抗渗等级不应小于P6，通过在抗渗钢筋混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的，使其渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s |
|  | 废水输送管道 | 采用PVC管道，专人定期检查，在非正常状况下设施出现泄漏可及时发现，一旦出现泄漏处，则对被污染的土壤进行换土，防止污染物进入地下，污染地下水 |
| 一般防渗区 | 1、2#科研楼、预留车间、消防水池 | 采用刚性防渗结构，其层次自上而下为抗渗混凝土面层（≥100mm，渗透系数≤1.0×10-7cm/s）+基层+垫层+原土 |
| 简易防渗区 | 办公楼、宿舍楼、值班室、广场、厂区道路 | 水泥硬化防渗 |

建设单位严格按照本次评价提出的防渗措施对各单元进行治理后，各功能区及各单元的渗透系数均较低，本项目废水、固体废物向地下水发生渗透的概率较小，因此，对区域地下水污染产生的不利影响较小。

### 6.2.6土壤污染防治措施及可行性分析

#### 6.2.6.1源头控制减缓措施

本项目土壤影响类型主要为大气沉降影响及垂直入渗影响，因此项目源头控制措施分别针对大气沉降及垂直入渗展开。

- 大气沉降影响源头控制措施

- 本项目各车间产生的废气均采取有效的治理措施，提供收集效率和处理效率。本项目药品生产线均为GMP生产线，对生产环境空气质量要求较高，粉尘产生量很小，各生产工序均位于独立操作室，生产过程中的产尘环节主要为制粒、粉碎、干燥、包装等产生的粉尘，经集气罩引入布袋除尘器处理后经排气筒排放；中药提取工序精馏、浓缩产生的不凝气经管道引入“水喷淋+两级活性炭吸附装置”处理后，经排气筒排放；饲料及饲料添加剂投料、包装粉尘经集气罩引入脉冲除尘器处理后经排气筒排放；污水处理站产生的恶臭负压收集经两级活性炭吸附装置处理后排气筒高空排放；天然气热源机使用低氮燃烧技术，尾气收集后排气筒高空排放。

- 经上述处理措施后，废气污染物均可达标排放，废气部分沉降基本不会对土壤环境产生明显影响。

- 垂直入渗源头控制措施

- 垂直入渗源头控制措施主要考虑从污染治理措施方面减少高浓度废水及危险废物的泄漏。通常应采取以下措施：

- ①在工艺、管道、设备、储存及处理构筑物时要严格按照设计要求完善防渗层的防渗结构，同时严格落实渗漏液检漏层和导排层的设置，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

- ②对项目产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、管道、设备和有效的污水储存，尽可能从源头上减少可能污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计，工艺废水、地面冲洗废水等在厂区内收集后通过管线送全厂废水处理站处理；管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的土壤污染。

- ③危废暂存间按危险废物类别分别采用符合标准的专用容器密闭贮存，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相应要求进行设计、运行和管理，采取防腐、防渗措施，建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。

#### 6.2.6.2过程控制措施

本项目为土壤污染型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）过程控制措施，结合本项目污染特征。拟采取以下过程控制措施：

（1）建立场地土壤环境监控体系，设立地下水动态监测小组，负责建立土壤污染监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备先进的检测仪器和设备，或者委托专业的机构完成，以便及时发现问题，及时采取措施；

（2）建立有关土壤污染防范排查等规章制度和岗位责任制，制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。对重点区域和设施进行定期排查，日常加强对检漏管的监测，及时发现防渗层老化破裂问题，发现泄漏及时处理并启动应急预案，减轻对土壤环境的影响。

（3）占地范围内应采取绿化措施，根据项目所处区域自然地理特征，应选择本地强势物种，富集能力较强的植物物种。

#### 6.2.6.3交通运输污染防治措施

为了减轻因产品、物料、固废、废水等车辆的增加而引起交通噪声及运输过程产生的废气影响等，建议加强以下措施进行防范：

（1）根据生产实际情况，合理调度汽车运输。汽车运输尽量选择白天进行，在夜间22点以后就必须停止任何运输活动，这样避免因夜间运输出现的声环境超标现象。

（2）优化运输路线，尽量选择距离居民敏感点较远、地域比较开阔的地段运输车辆注意消毒，保持清洁。

（3）应尽量选择半封闭式的运输车辆，最大可能地防止对城区运输路线两边居民的影响。

- （4）运输车辆必须按定额载重量运输，严禁超载行驶。经落实上述汽车调度、优化运输路线，加强运输车辆消毒清洁等措施后，可减轻因运输车辆引起的交通噪声及废气污染等，也可以减少泄漏事故的发生。综上所述，土壤污染防治在采取以上措施后，可有效防止土壤的污染，评价认为采取的措施可行。

### 6.2.7环境风险防范措施及应急预案

#### 6.2.7.1风险防范措施

- 1、化学品泄漏的环境风险防范措施

- （1）风险防范措施

建设单位需制定化学品管理制度，乙醇储罐仓库周边设防泄漏沟，防治化学品泄漏。仓库内备有消防沙、空桶及各类防护器具等应急物资，确保发生泄漏时能高效、及时地处理泄漏液。地面做防腐防渗措施，并设置通风措施。

- （2）建议进一步完善的防范措施

为了减轻事故危害后果、频率和影响程度、范围，达到可接受风险水平，建议落实以下措施：

- ①总图布置

严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区域划分；在总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难场所等防护设施。

- ②从生产工艺、储存条件、储存设备等方面

危险物的最大储存量是影响风险程度的首要因素之一，建设单位可通过有效途径减少危险化学品的贮存量，使危害减到尽可能小的程度。如：按照生产周期要求配置贮存量，尽量减少不必要的贮存。同时通过改进贮存设备、加料设备的密封性来减少风险事故发生的几率和程度。

- ③从日常管理上

通过设置厂区系统的自动控制水平，实现自动预报、切断泄漏源等功能，减少和降低危险出现概率。

对职工进行教育，提高操作工人的技术水平和责任感，降低误操作事故引发的环境风险。

运输车辆应配备相应品种的消防器材及泄漏应急处理设备，夏季最好早晚运输，槽车应有接地链，严禁与氧化剂和食品混装运输，中途停留远离火种、热源等，公路运输严格按照规定线路行驶，不要在居民区和人口密集区停留。

装卸区设有专门防静电设施、防泄漏设施等，设计有防污槽和真空泵，一旦在装卸过程发生泄漏可防止原材料外泄污染环境，并能及时回收。定期对设备进行检修，使关键设备反应器在生产过程中处于良好的运行状况，把由于设备失灵引发的环境风险减至最低。

- 2、废水、废气事故排放的环境风险防范措施

废水、废气处理系统若发生收集管道破裂、泵站/引风机故障、操作不当和系统失灵等事故可导致污水、废气的事故性排放。建议建设单位完善落实以下防范措施：

（1）严格落实本评价提出的废气防治措施，企业对废气处理系统进行定期与不定期检查，及时维修或更换不良部件。

- （2）废水处理系统事故排放风险防范措施

①企业设专职环保人员进行管理及保养废水处理系统，使之能长期有效地处于正常的运行之中；重要工段的泵件及风机等设备均设置备用，以降低事故发生的机率；

②企业建立污水处理系统对车间生产的信息反馈机制，落实废水处理系统及车间的联系人与负责人，废水处理系统值班人员在废水处理系统出现故障或事故时，及时将信息反馈至车间负责人，车间内生产线调整产能以减少废水的产生；

③厂区内做好分区防渗，项目药品生产车间（综合车间一）、饲料添加剂生产车间、污水处理站、事故应急池进行重点防渗，全部需采用防渗混凝土，表面涂刷2mm厚环氧树脂漆，使渗透系数≤1.0×10-10cm/s；危废暂存间采用防渗钢筋混凝土结构，混凝土强度等级不宜小于C30，厚度不应小于250mm，抗渗等级不应小于P6，通过在抗渗钢筋混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的，使其渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s；废水输送管道采用PVC管道，专人定期检查，在非正常状况下设施出现泄漏可及时发现，一旦出现泄漏处，则对被污染的土壤进行换土，防止污染物进入地下，污染地下水；1、2#科研楼、1、2、3#仓库及消防水池进行一般防渗，采用刚性防渗结构，其层次自上而下为抗渗混凝土面层（≥100mm，渗透系数≤1.0×10-7cm/s）+基层+垫层+原土；办公楼、宿舍楼、值班室、广场、厂区道路简易防渗，采用水泥硬化防渗。

（3）管网日常维护措施：重视维护及管理各股废水处理系统分类收集污水管道和排污管道，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力，管道衔接应防止泄漏污染地下水。即在污水干管设计中，要选择适当的充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅，最大限度地分类收集各种废水。

- （4）设置废水事故池和防泄漏系统

为避免由于废水事故性排放或发生火灾爆炸而由消防污水造成的二次污染，项目设置应急事故池。

项目应急事故水池设置参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）规定：“化工建设项目应设置应急事故水池”，以保证事故时能有效的接纳装置排水、消防废水等污染水，避免事故污染水进入水体造成污染。

对于项目不同类型的污水，采用分流制预处理。各类废水经阀门、水封井后由暗管进预处理设施处理后方能排入自建污水处理站。为避免项目自建污水处理站非正常运行时，造成废水非达标外排，项目设有1个500m3的废水事故应急池。一旦发现污水处理站非正常运行，可能造成废水不能处理达标，应设置关闭污水处理站排口与市政污水管网的阀门，以防止废水直接排入市政污水管网，并将废水通过管道引入废水事故应急池。待污水处理站事故处理完毕后，将废水事故应急池内废水抽至污水处理站处理达标后，方可排入市政区污水管网。

此外，为保证事故废水能够得到有效的收集与处理，事故池在建设及实际操作过程中应注意以下几点：

①事故应急池采用地下式，并设置截污管网，发生事故时，及时将排放口与外水体切断。

②事故废水能通过截污管网进入拟建的事故应急池中暂存，再进行处理。

③事故池结构符合规范，并做好防渗漏措施，可采用钢筋混凝土结构，池壁及底部均做硬化处理等；

④事故排水收集可利用污水系统、清净水系统收集，排放总管采用密闭形式，难以采用密闭形式时应设置安全防范措施；

- ⑤事故处置过程中未受污染的水不应进入事故储存设施；

⑥事故池非事故状态下一般不允许占用，若必须占用时占用容量不得超过总容量1/3，且必须设置事故时可以紧急排空的方案。

- 3、固体废物暂存、运输的环境风险防范措施

项目生产过程中会产生的危险固废在储存和转运过程中都存在渗滤液的问题，该事故会破坏水生环境，进而污染地下水体，会造成土壤污染和富营养化等不良影响。

建议建设单位采取以下风险防范措施：①严格落实专门的储存场所，并定期清运。②划定禁区，设置明显的警告标志。③地面务必好做好防渗漏、防腐蚀措施。④由专业公司进行回收处理。

- 4、天然气泄漏环境风险防范措施

本项目天然气由天然气管道输送，不设天然气储存区，一旦发生天然气泄漏事件，预警装置会在第一时间启动，自动关闭切断阀。泄漏量很小。燃气供应公司定期维护预警装置，保障预警装置正常使用。

- 5、其他风险防范措施

为有效防范风险事故的发生，以及在风险事故发生时应急措施的统一指挥，企业应建立相关制度，具体如下：

（1）厂内成立专职的环保管理部门，负责对全厂各环保设施的监督、记录、汇报及维护工作，同时需配合各级环保主管部门及厂内领导对厂内环保设施的检查工作。

（2）各生产部门每班需安排1员工监督生产线运作情况，防止大量的―跑、冒、滴、漏发生，同时需配合厂内环保管理部门的有关工作。

（3）培训提高员工的环境风险意识，制定制度、方案规范生产操作规程提高事故应急能力，并做到责任到人，层层把关，通过加强管理保证正常生产，预防事故发生。

#### 6.2.7.2应急措施

该项目风险事故的应急预案包括应急计划区的确定及分布、应急保护目标、应急组织、应急撤离、应急设施、通讯、应急处置、应急监测等方面。

- 1、应急计划区确定

①风险区：乙醇罐区、天然气管道、危废间、污水站

②周围环境保护目标：厂区周围村庄及居民集中区

- 2、应急组织

- ①组成人员

设立厂内急救指挥部，明确各自的责任和分工，厂内设立专业救援队伍，救援人员应按专业分工，每年要根据人员的变化进行组织调整，确保救援组织的落实。

- ②主要职责

组织制定各类风险源排放污染事故应急救援预案；确定现场指挥人员；协调事故现场有关工作；批准预案的启动与终止；事故状态下各级人员的职责；环境污染事故信息的上报工作；接受政府的指令和调动；组织应急预案的演练；负责保护事故现场及相关数据。

- ③地区应急组织

确定风险事故处理时所涉及的有关社会救援组织部门，明确24小时有效的内部、外部通讯联络手段，一旦发生事故，应及时和当地有关化学事故应急救援部门及时联系，迅速报告，请求当地社会救援组织支援。

- 3、应急保护目标

根据发生事故大小，确立应急保护目标，当发生事故排放后，厂区周围的地表水、土壤都应为应急保护目标。

- 4、应急报警

在生产车间、污水站、热源机房、乙醇罐区安装自动监测预警装置。当发生突发性大量泄漏或事故时，突发环境污染事故现场人员应作为第一责任人立即向应急值班人员或有关负责人报警，其它获知该信息人员也有责任立即报警。事故单位或现场人员，除了积极组织自救外，必须及时将事故向有关部门报告。

单位应急指挥负责人根据报警信息，启动相应的应急预案。

- 5、应急处置预案

在事故发生后，应迅速组织本厂的应急救援队，救援队在做好自身防护的基础上，快速实施救援，控制事故发展，做好撤离、疏散、危险物的清除工作；不应消极等待外界的援助。每个人都应按应急计划接受基本培训，使其在发生事故时采取正确的行动。

- ①阀门、管线破裂引起泄漏处置方法

a、在保证安全的情况下迅速堵漏，减少物料的泄漏量。

b、立即隔离泄漏区至少30m。如果是大量泄漏，迅速切断火源，以免引起火灾。迅速疏散泄漏污染区人员至安全区，并禁止无关人员进入污染区，并用沙土构筑围堤或挖坑收容，转移至槽车或专用容器内，请环保部门进行无害化处理。

c、应急处理人员戴正压自给式呼吸器，应穿化学防护服。

d、消除泄漏区附近所有的火源（如禁止吸烟、消除所有明火、火花或火焰）。

e、禁止直接接触或跨越泄漏物。

f、作业时所有设备应接地。

g、防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。

h、用不燃性材料吸收或覆盖。

i、使用非产生火花设备收集泄漏物，并置于盖子较松的容器中以待处理。

j、被污染的地坪，用沙子清扫，清扫后的含油沙子请环保部门进行无害化处理。

- ②火灾的处理控制措施

采用干粉、CO2、水幕或抗醇泡沫灭火。在确保安全的前提下，将容器移离火场。

为防止火灾危及相邻设施，可采取以下保护措施：

a、对周围设施及时采取冷却保护措施；

b、迅速疏散受火势威胁的物资；

c、有的火灾可能造成易燃液体外流，这时可用沙袋或其他材料筑堤拦截漂散流淌的液体或挖沟导流将物料导向安全地点，限制燃烧范围；

d、遇到爆炸性火灾时，迅速判断和查明再次发生爆炸的可能性和危险性，紧紧抓住爆炸后和再次发生爆炸之前的有利时机，采取一切可能的措施，全力制止再次爆炸的发生；

e、灭火人员发生再次爆炸的危险时，应立即向现场指挥报告，现场指挥应迅速作出准确判断，确有发生再次爆炸征兆或危险时，应立即下达撤退命令。灭火人员看到或听到撤退信号后，应迅速撤至安全地带，来不及撤退时，应就地卧倒。

f、设置消防废水池，消防水应及时用围堰封堵、收集入池。火灾扑灭后，消防水请环保部门进行无害化处理达标后排放。

- 综上所述，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。

## 6.3建设项目“三同时”一览表

建设项目“三同时”一览表汇总见表6.3-1，本项目环保投资约为619.2万元，占投资总额的2.81%。

表6.3-1工程环境保护措施及环保投资一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环保措施 | 处理效果、执行标准或拟达要求 | 投资额 （万元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染源 | 前处理车间 | 粉尘 | 各操作室粉尘经1#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 | 乙醇废气（以非甲烷总烃计）、颗粒物排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） 中相关规定，同时颗粒物要满足《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办〔2019〕9号）要求 | 10 | 与主体工程同步 |
|  | 中药散剂车间 | 粉尘 | 各操作室粉尘经1#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 |  | 10 |  |
|  | 中药提取车间 | 粉尘、乙醇不凝气 | 各操作室粉尘经2#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放；精馏、浓缩产生的乙醇不凝气经“水喷淋+两级活性炭吸附”装置处理后经26m高排气筒排放 |  | 15 |  |
|  | 粉剂预混剂车间 | 粉尘 | 各操作室粉尘经3#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 |  | 10 |  |
|  | 口服溶液剂车间 | 粉尘 | 各操作室粉尘经4#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 |  | 10 |  |
|  | 片剂颗粒剂车间 | 粉尘 | 各操作室粉尘经5#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 |  | 10 |  |
|  | 固态饲料添加剂生产线 | 粉尘 | 大料投料、小料投料、包装处分别设集尘罩，废气分别经6#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 | 执行《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办〔2019〕9号）要求 | 30 |  |
|  | 液态饲料添加剂生产线 | 粉尘 | 投料工序设集尘罩，废气经9#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 |  | 10 |  |
|  | 燃气热源机 | 烟尘、SO2、NOx | 燃用清洁天然气，采用低氮燃烧技术，经1根15米高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019) | 60 |  |
|  | 污水处理站 | 氨、硫化氢 | 经两级活性炭吸附装置吸收后经26m高排气筒排放 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） | 10 |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 食堂油烟采用高效油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型 | 1 |  |
| 水污染源 | 清洗废水 | pH、COD、BOD5、SS、 氨氮 | 经厂区污水处理站处理后，近期由罐车拉运至壶关经济开发区污水处理厂处理；远期排入辛村北侧规划建设的污水厂处理 | 达到壶关经济开发区污水处理厂纳管水质指标 | 300 |  |
|  | 水提废水 |  |  |  |  |  |
|  | 车间地面清洗水 |  |  |  |  |  |
|  | 设备冲洗水 |  |  |  |  |  |
|  | 软水制备浓水 | 盐类 |  |  | 2 |  |
|  | 热源机定排水 | 盐类 |  |  |  |  |
|  | 循环水系统排水 | 盐类 |  |  |  |  |
|  | 办公生活 | COD、氨氮、SS | 食堂废水经隔油池处理后，与其他生活污水一同进入自建污水站处理后由罐车拉运至壶关经济开发区污水处理厂 | 达到壶关经济开发区污水处理厂纳管水质指标 | 20 |  |
| 固体废物 | 中药材前处理筛选杂质 | 碎石、木枝 | 收集后定期委托当地环卫部门收集处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） | 2 |  |
|  | 中药提取过滤 | 药渣 | 药渣外售用作有机肥或燃料生产 |  | - |  |
|  | 药品生产线布袋除尘器 | 除尘灰 | 掺入药渣中由资质单位处理 |  | - |  |
|  | 饲料添加剂生产线 | 除尘灰 | 作为原料回用 |  | - |  |
|  | 软水制备系统 | 废离子交换树脂 | 由厂家定期更换，不在厂内贮存。 |  | - |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 经脱水干化后送生活垃圾填埋场卫生填埋 |  | 2 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾由当地环卫部门定期清理 | 《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020年4月修订） | 2 |  |
|  | 危险废物 | 废原料包装桶、精馏残渣、废机油、废活性炭 | 危险废物设置一座25m2危废暂存间，定期委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） | 10 |  |
| 噪声 | 泵类、风机 | 机械性和空气动力学噪声 | 选用低噪声设备，置于室内，软连接，基础减振，安装消声器 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中2类区的标准 | 10 |  |
| 土壤和地下水 保护措施 |  | 污水管线、地面硬化、区域防渗、地下水井防渗保护等 |  | 防止土壤和地下水受到污染 | 50 |  |
| 绿化 |  | 绿化面积5512m2 |  | 满足绿化要求 | 30 |  |
| 事故应急措施 |  | 消防水池、事故池、监测仪器、应急预案及演练、培训、应急物资等 |  | 杜绝事故性排放 | 5 |  |
| 环境管理 |  | 设置专门的企业环境管理科室，落实各项环保要求；委托有资质监测单位对废气有组织排放点进出口浓度进行定期监测；对无组织排放源进行监测；对污水排放口进行定期监测；噪声主要监测厂界噪声。 |  | 满足环保要求 | 10 |  |
| 清污分流、排污口规范化设置 |  | 本项目设置两个污水排放口，并设置标识牌；设置10个排气筒按照“排污口整治”要求进行，设置便于采样、监测的采样口或采样平台，并设置醒目的环保标志牌；设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌；设置固废标志牌。 |  | 满足排污口规范化要求 | 0.2 |  |
| 环保总投资 |  |  |  |  | 619.2 |  |

# 7 环境影响经济损益分析

## 7.1 环境经济损益分析的目的

环境影响经济损益分析目的是为了衡量该建设项目投入的环保资金所能收到的环保效果，及可能产生的环境和社会效益，从而合理安排环保投资，在必要资金的支持下，最大限度地控制污染源，合理利用自然资源，以最少的环境代价取得最大的经济效益和社会效益。

环境影响经济损益分析的重点，是对工程的主要环境影响因子作出投资费用和经济损益的评价，即项目的环境保护措施投资费用和经济效益、环境效益和社会效益以及项目环境影响的费用－效益总体分析评价。

## 7.2 环境保护投资

### 7.2.1 环境保护设施建设费用

- （1）环保投资分析

根据本项目拟采取的环境保护措施和对策，本项目用于环境保护的投资费用主要是废气收集处理、废水处理设施、噪声防治措施、地下水防治措施以及固废暂存设施等的费用。本项目总投资22000万元，环保投资估算为619.2万元，占总投资的2.81%，整个项目环境保护治理费用概算见表7.2-1。

表 7.2-1   本工程环保投资估算一览表 单位：万元

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环保措施 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染源 | 前处理车间 | 粉尘 | 各操作室粉尘经1#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 | 20 |
|  | 中药散剂车间 | 粉尘 | 各操作室粉尘经1#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 |  |
|  | 中药提取车间 | 粉尘、乙醇不凝气 | 各操作室粉尘经2#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放；精馏、浓缩产生的乙醇不凝气经“水喷淋+两级活性炭吸附”装置处理后经26m高排气筒排放 | 15 |
|  | 粉剂预混剂车间 | 粉尘 | 各操作室粉尘经3#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 | 10 |
|  | 口服溶液剂车间 | 粉尘 | 各操作室粉尘经4#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 | 10 |
|  | 片剂颗粒剂车间 | 粉尘 | 各操作室粉尘经5#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 | 10 |
|  | 固态饲料添加剂生产线 | 粉尘 | 大料投料、小料投料、包装处分别设集尘罩，废气分别经6#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 | 10 |
|  | 液态饲料添加剂生产线 | 粉尘 | 投料工序设集尘罩，废气经9#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 | 10 |
|  | 燃气热源机 | 烟尘、SO2、NOx | 燃用清洁天然气，采用低氮燃烧技术，经1根26米高排气筒排放 | 60 |
|  | 污水处理站 | 氨、硫化氢 | 经两级活性炭吸附装置吸收后经26m高排气筒排放 | 10 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 食堂油烟采用高效油烟净化器 | 1 |
| 水污染源 | 清洗废水 | pH、COD、BOD5、SS、 氨氮 | 经厂区污水处理站处理后，近期由罐车拉运至壶关经济开发区污水处理厂处理；远期排入辛村北侧规划建设的污水厂处理 | 320 |
|  | 水提废水 |  |  |  |
|  | 车间地面清洗水 |  |  |  |
|  | 设备冲洗水 |  |  |  |
|  | 软水制备浓水 | 盐类 |  | 2 |
|  | 热源机定排水 | 盐类 |  |  |
|  | 循环水系统排水 | 盐类 |  |  |
|  | 办公生活 | COD、氨氮、SS | 食堂废水经隔油池处理后，与其他生活污水一同进入自建污水站处理后由罐车拉运至壶关经济开发区污水处理厂处理 | 20 |
| 固体废物 | 中药材前处理筛选杂质 | 碎石、木枝 | 收集后定期委托当地环卫部门收集处置 | 2 |
|  | 中药提取过滤 | 药渣 | 用作有机肥或燃料生产。 | - |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 药品及饲料添加剂生产线除尘灰掺入药渣中用作有机肥或燃料生产；饲料生产线除尘灰回用于生产。 | - |
|  | 软水制备系统 | 废离子交换树脂 | 由厂家定期更换，不在厂内贮存。 | - |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 经脱水干化后送生活垃圾填埋场卫生填埋 | 2 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾由当地环卫部门定期清理 | 2 |
|  | 危险废物 | 废原料包装桶、精馏残渣、废机油、废活性炭 | 危险废物设置一座25m2危废暂存间，定期委托有资质单位处置 | 10 |
| 噪声 | 泵类、风机 | 机械性和空气动力学噪声 | 选用低噪声设备，置于室内，软连接，基础减振，安装消声器 | 10 |
| 土壤和地下水 保护措施 |  | 污水管线、地面硬化、区域防渗、地下水井防渗保护等 |  | 50 |
| 绿化 |  | 绿化面积5512m2 |  | 30 |
| 事故应急措施 |  | 消防水池、事故池、监测仪器、应急预案及演练、培训、应急物资等 |  | 5 |
| 环境管理 |  | 设置专门的企业环境管理科室，落实各项环保要求；委托有资质监测单位对废气有组织排放点进出口浓度进行定期监测；对无组织排放源进行监测；对污水排放口进行定期监测；噪声主要监测厂界噪声。 |  | 10 |
| 清污分流、排污口规范化设置 |  | 本项目设置两个污水排放口，并设置标识牌；设置10个排气筒按照“排污口整治”要求进行，设置便于采样、监测的采样口或采样平台，并设置醒目的环保标志牌；设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌；设置固废标志牌。 |  | 0.2 |
| 合计 |  | 619.2 |  |  |

### 7.2.2 环境保护设施运转费用

项目运营后环境保护设施的运转费（简称为环保年费用）用主要为“三废”处理设施的运转费、折旧费、排污费、环保监测、污染事故赔偿费、环保管理费等（包括工资和业务费）。根据运转费用估算和行业经验，采用类比估算法，即环保年费用占环保投资的11.82～18.18%，取最高值18.18%，项目投产后环保年费用约为112.57万元。

## 7.3 经济效益分析

本项目投产后年营业收入32000万元，年平均净利润总额5380万元，投资利润、利税较高，经济效益较好，项目经济分析基本情况详见表7.3-1。

表7.3-1   本项目主要投资概况

| 序号 | 指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万元 | 22000 |  |
| 2 | 环保投资 | 万元 | 619.2 |  |
| 3 | 年均销售收入 | 万元 | 30000 | 正常年 |
| 4 | 年平均净利润总额 | 万元 | 5380 |  |

## 7.4 环境效益分析

本项目工程总投资22000万元，其中环保投资619.2万元，占总投资的2.81%，主要用于项目废水、废气、噪声等环境污染治理设施和绿化建设。

该项目环境保护措施的环境效益，主要体现在采取环境保护措施后，使所在地区环境质量得到保护，取得良好的环境效益。

本项目采用的工艺先进，产品质量稳定，增强了市场竞争力。该项目的建设较好地满足国内市场的需求，具有较好的社会效益。在大气环境保护方面，对各类废气进行有效的防治，可以减少大气污染物的排放，避免对环境空气质量造成明显不良影响；项目产生的生产废水经厂区污水处理站处理后，近期经由罐车拉运至壶关经济开发区污水处理厂处理；远期排入辛村北侧规划建设的污水厂处理；食堂废水经隔油池处理后，与其他生活污水一同进入自建污水站处理后由罐车拉运至壶关经济开发区污水处理厂处理；项目产生的噪声经隔声降噪等处理设施后，可以做到厂界达标；而项目产生的固体废物处置方案和去向均合理，不会对环境产生二次污染。

## 7.5 社会效益分析

（1）本项目水、电以及燃料等资源的消耗，为当地带来间接经济效益；

（2）本项目作业机械设备及配套设备购买，将扩大市场需求，会带来间接经济效益；

（3）本项目的建设，将为社会提供一定量的就业岗位，可在当前就业压力倍增的经济环境下一定程度的缓解当地的就业压力，促进社会稳定发展。同时有利于增加当地群众的个人收入，带动当地经济发展；

（4）本项目的建设，充分利用区域现有资源，优化为经济优势，拉动当地经济的发展，同时也进一步带动当地交通等相关行业的发展，并对地方经济建设和财政收入起促进作用，加快地区的经济发展。

## 7.6 小结

综上所述，本工程投产后，将带来较好的经济效益和社会效益，同时由于工程在设计中采取了严格的污染治理措施，加大环保治理力度，减少了污染物排放量，在创造较好的经济效益和社会效益的同时，也取得了较好的环境效益，从环境经济角度来看是可行的。

# 8 环境管理与监测计划

## 8.1 环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。环境监测是工业污染源监督管理的重要组成部分，是进行环境管理和污染防治的依据。为全面贯彻和落实国家及地方环境保护政策、法律、法规，加强建设单位内部环境管理和污染物排放监督控制，保证建设单位中各环保设施正常运行，达到建设单位污染物达标排放，建设单位内部必须建立行之有效的环境管理机构和制度。

### 8.1.1 环境管理体系建立的原则和重要性

（1）环境管理体系的建立要在科学理论的指导下进行，使其具有科学性和实用性，做到与生产管理工作有机地结合。

（2）环境管理体系的建立要遵照国家和地方有关法律、法规和标准，制定相应的企业管理制度以及企业标准。

（3）企业的环境管理体系要与地方环保局的有关环境管理体系相衔接，做到信息的及时反馈。

（4）企业的环境管理体系中要充分重视宣传教育的功能，使环保法规、环保知识和保护环境的概念深入人心，树立企业在社会中的良好形象。

（5）企业的环境管理体系应体现经济杠杆的作用。将责任分解到每道工序，再使企业降低经营成本，获得较好的利润的同时，使各项制度得以充分落实。

### 8.1.2 环境管理体系与职责

- （1）环境管理体系

环评规定企业应建立以公司经理负责，各职能部门各负其责的环境管理体系，企业设置环保专员2名，负责全厂的环境管理工作。

- （2）职责和任务

A.经理

①总体负责企业的环境保护工作，领导各级部门执行国家的环境保护政策；

②负责上报和批准企业环境保护相关的规章制度；

③从企业管理、人事、计划、生产等方面为环境保护工作提供支持；

④从全局、长远的角度对本企业的环境保护工作提出拓展性的要求，并协调资金支持；

⑤领导和指挥制定各部门的环保方案，同时在环保行动的实施中担任协调、维持、评审和深化的工作；

⑥在企业内部推广和宣传环保方案，收集员工意见和合理化建议；

⑦监督环保方案的进度和实施情况；

⑧负责与地方环保部门保持联系，及时了解、传达有关环保信息。

B.环保专员

- ①全面贯彻落实环保政策，监督工程项目的各项环境保护工作；

②制定本企业环境保护的近、远期发展规划和年度工作计划，制定并检查各项环境保护管理制度及其执行情况；

③根据环保部门下达的环境保护目标，制定本企业的环境保护目标和实施措施，并在年度中予以落实；

④负责建立企业内部环境保护责任制度和考核制度，协助企业完成围绕环境保护的各项考核指标；

⑤做好环保设施管理工作，建立环保设施档案，保证环保设施按照设计要求运行，定期检查、定期上报，杜绝擅自拆除和闲置不用的现象发生；

⑥负责企业环境保护的宣传教育工作，做好普及环境科学知识和环保法规的宣传，树立环保法制观念；

- ⑦定期组织当地环境监测部门对污染物进行监测检查；

⑧负责与地方各级环保部门的联系，按要求上报各项环保报表，并定时向上级主管部门汇报环保工作情况。

⑨组织、进行企业日常环境保护的管理、基础设施维护等方面的工作，包括环境保护设施日常检查维修、场地内污染防治设施的操作监督、相关监测仪器的校核与年检等。

C.具体生产单位与生产人员

①严格按照设备操作规程进行，防止生产意外事故发生；

②保证环保设备正常、高效运行，按规定进行日常的维护；

③积极执行上级领导和环保管理部门提出的相关决定；

④鼓励提出新方法、新思路、建设议，提倡参与企业环境保护决策；

⑤特殊情况、特殊问题要及时汇报，并及时进行解决。

### 8.1.3 环境管理制度

建立健全各项环境管理的规章制度，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则。“有规可循，执规必严”是环境管理计划得以顺利实施的重要保证。各项规章制度要体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作中。环境管理制度包括企业环保工作的总要求、环境管理机构的工作任务、环保设施的运行管理、污染物监测、排放考核、奖惩、环保员责任及环保资料归档等方面的内容。本项目建成完工后，需要制订的环保制度如下：

（1）环保总制度：《企业环境保护条例》、《环境管理机构设立及工作任务》、《各车间环境保护管理规定》。

（2）环保设施运行管理制度：《环境设施运行和管理规定》、《环保台帐管理制度》、《环保设施故障停运制度》、《车间环保工作考核标准》。

（3）环境监测及奖惩制度：《场内排污管理和监测规定》、《环保工作奖惩方案》。

（4）档案管理制度：《环保资料归档制度》。

（5）环保员管理制度：《环保员考核办法》。

除上述较完善的环境管理和监督考核制度外，公司还应向全体职工大力宣传环保知识，提高全员的环保意识，自觉维护环保设施的正常运行，为达标排放奠定基础，树立企业良好的社会形象。

### 8.1.4 环境记录与信息交流

环境记录包括环境污染监测记录、设备检修校准记录、污染事故的调查与处理记录、培训与培训结果记录等。环境记录是环境管理工作中不可缺少的部分，是环境管理的重要信息资源。

公司必须有如实详细的监测记录、仪器设备校准和维护记录，并有专人保管。各科室也要有详细的环境记录，包括操作记录、紧急情况的发生和所采取的应急措施以及最后结果的记录等，并且要及时向公司环境保护委员会和环保科汇报。同时要建立健全环境记录的管理规定，做到日有记录，月有报表和检查，年有总结和评比。

环境保护与环境管理信息交流包括两个方面的内容：一是企业内部的信息交流，二是企业与外部的信息交流。

- （1）企业内部信息交流的主要内容；

a．该厂的环境管理制度要传达到全体员工；b．环境保护任务、职责、权利、义务的信息；c．监测计划执行与监测结果的传达和反馈信息；d．培训与教育的信息。

- （2）企业与外部信息交流的主要内容是；

a.国家与地区环保法律法规的获取；

b.向地方环保部门和环境保护组织的信息交流；

c.定期向附近企业与公众发布和收集环境保护信息。

## 8.2 污染物排放管理

### 8.2.1 污染物排放清单

本项目主要污染源及环保措施，污染物排放清单一览表见下表。

表8.2-1  本项目污染物排放清单一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环保措施 | 排放情况 |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 排放 量t/a |  |
| 大气污染源 | 前处理车间 | 粉尘 | 各操作室粉尘经1#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 | 7.79 | 0.1067 | 0.2134 | 乙醇废气（以非甲烷总烃计）、颗粒物排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） 中相关规定，同时颗粒物要满足《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办〔2019〕9号）要求 |
|  | 中药散剂车间 | 粉尘 | 各操作室粉尘经1#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 |  |  |  |  |
|  | 中药提取车间 | 粉尘 | 各操作室粉尘经2#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放； | 2.34 | 0.0075 | 0.015 |  |
|  |  | 乙醇不凝气 | 精馏、浓缩产生的乙醇不凝气经“水喷淋+两级活性炭吸附”装置处理后经26m高排气筒排放 | 45 | 0.09 | 0.18 |  |
|  | 粉剂预混剂车间 | 粉尘 | 各操作室粉尘经3#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 | 7.3 | 0.0495 | 0.099 |  |
|  | 口服溶液剂车间 | 粉尘 | 各操作室粉尘经4#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 | 7.1 | 0.0185 | 0.037 |  |
|  | 片剂颗粒剂车间 | 粉尘 | 各操作室粉尘经5#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 | 5.8 | 0.025 | 0.05 |  |
|  | 固态饲料添加剂生产线 | 粉尘 | 大料投料、小料投料、包装处分别设集尘罩，废气分别经6#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 | 7.6 | 0.031 | 0.062 | 执行《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办〔2019〕9号）要求 |
|  | 液态饲料添加剂生产线 | 粉尘 | 投料工序设集尘罩，废气经7#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 | 6.5 | 0.0085 | 0.017 |  |
|  | 燃气热源机 | 烟尘 | 燃用清洁天然气，采用低氮燃烧技术，经1根15米高排气筒排放 | 5 | 0.017 | 0.034 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019) |
|  |  | SO2 |  | 3.3 | 0.012 | 0.023 |  |
|  |  | NOx |  | 50 | 0.173 | 0.346 |  |
|  | 污水处理站 | NH3 | 经两级活性炭吸附装置吸收后经26m高排气筒排放 | 0.4 | 0.012 | 0.033 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） |
|  |  | H2S |  | 0.01 | 0.0002 | 0.001 |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 食堂油烟采用高效油烟净化器 | 1 | 0.07 | 0.01752 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型 |
| 水污染源 | 清洗废水 | pH、COD、BOD5、SS、 氨氮 | 经厂区污水处理站处理后，近期由罐车拉运至壶关经济开发区污水处理厂处理；远期排入辛村北侧规划建设的污水厂处理 | / | / | / | 出水水质达到壶关经开区污水处理厂纳管水质指标 |
|  | 水提废水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 车间地面清洗水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备冲洗水 |  |  |  |  |  |  |
|  | 软水制备浓水 | 盐类 |  | / | / | / |  |
|  | 热源机定排水 | 盐类 |  | / | / | / |  |
|  | 循环水系统排水 | 盐类 |  | / | / | / |  |
|  | 化验废水 | pH |  | / | / | / |  |
|  | 办公生活 | COD、氨氮、SS | 食堂废水经隔油池处理后，与其他生活污水一同进入自建污水站处理后由罐车拉运至壶关经济开发区污水处理厂处理 | / | / | / | 出水水质达到壶关经济开发区污水处理厂纳管水质指标 |
| 固体废物 | 中药材前处理筛选杂质 | 碎石、木枝 | 收集后定期委托当地环卫部门收集处置 | - |  |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 中药提取过滤 | 药渣 | 用作有机肥或燃料生产。 | - |  |  |  |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 药品及饲料添加剂生产线除尘灰掺入药渣中用作有机肥或燃料生产；饲料生产线除尘灰回用于生产。 | - |  |  |  |
|  | 软水制备系统 | 废离子交换树脂 | 由厂家定期更换，不在厂内贮存。 | - |  |  |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 经脱水干化后送生活垃圾填埋场卫生填埋 | - |  |  |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾由当地环卫部门定期清理 | - |  |  | 《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2020年4月修订） |
|  | 危险废物 | 废原料包装桶、精馏残渣、废机油、废活性炭 | 危险废物设置一座25m2危废暂存间，定期委托有资质单位处置 | - |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 噪声 | 泵类、风机 | 机械性和空气动力学噪声 | 选用低噪声设备，置于室内，软连接，基础减振，安装消声器 | - |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中2类区的标准 |

### 8.2.2 信息公开

- （1）公开信息内容

建设单位有义务向公众公开企业环境保护相关信息，公示内容包括：

企业基本信息：企业名称、主要建设内容，主要产品、装置规模、危险物质消耗及产生情况等；

主要污染源及治理情况：主要污染源个数、排放的主要污染物种类、主要污染物排放情况、废水排污口位置及基本走向描述；

突发环境事件应急情况：应急等级及相应情况、应急措施、疏散路线说明、应急人员的联系方式；

环境监督举报：企业环境监督电话、当地环境违法举报电话。

- （2）公开方式

根据企业实际情况，可采取网站公示及场外设立公示牌方式公开信息。

### 8.2.3 排污口信息管理

- 1、规范排放口标识

对上述污染物排放口和固体废物堆场，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-95）与（GB1556.2-95）规定，设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌，见表8.2-2和表8.2-3。

图 8.2-2  排放口的图形标志

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名 称 | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 3 |  |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |
| 4 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |

表 8.2-3 环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形 状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

- 2、规范排放口标志设置

①污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；

②重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。

- 3、排污口建档管理

①本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

②根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，立标情况及设施运行情况记录于档案。

## 8.3 环境监测

环境监测是对建设项目进行环境保护管理的“眼睛”，是基本的手段和信息基础。环境监测的特点是以样本的监测结果来推断总体环境质量，因此，必须把握好各个技术环节，包括确定环境监测的项目和范围，采样的位置和数量，采样的时间和方法，样品的分析和数据处理等及其质量保证工作。保证监测数据具有完整的质量特征，数据符合准确性、精密性、完整性、代表性和可比性的要求。

### 8.3.1 环境监测计划的必要性

该项目在建设期和运行期会对周围环境造成影响，尽管项目建设过程中各生产装置在工艺路线和生产方法上选择了成熟、稳定、可靠的技术方案和采取了各种环保措施， 减少了事故发生的可能性和对环境的危害。但是由于建设项目对环境的影响有其不确定性，因此运行期环境监测工作尤为重要，它是掌握污染物排放状况的主要手段、评估环境保护措施落实后的实际效果的主要标尺，是为进一步深化环保治理工作的依据。

### 8.3.2 环境监测计划制定原则

为保证监测数据具有完整的质量特征，在制定监测计划时应遵循以下原则：

（1）实用性和经济性，在确定监测技术路线和技术装备时，要做费用—效益分析，尽量做到符合实际需要；

- （2）遵循重点污染物优先监测的原则；

（3）全面规划、合理布局，环境问题的复杂性决定了环境监测的多样性，要对监测布点、采样、分析测试及数据处理做出合理安排。

### 8.3.3 环境监测项目与监测频率

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）等相关技术要求，并参考《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—中成药生产》（HJ1064-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）等相关文件要求，以及本项目环境影响特征、影响范围和影响程度，结合周边环境保护目标分布，确定本项目建成投产后应开展的环境质量跟踪监测计划。

表 8.3-1	 建设项目监测工作内容一览表

| 类别 | 监测点位 |  | 监测指标 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定源废气 | 前处理、中药散剂车间废气排放口（DA001） |  | 粉尘 | 1次/半年 | 乙醇废气（以非甲烷总烃计）、颗粒物排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） 中相关规定，同时颗粒物要满足《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办〔2019〕9号）要求 |
|  | 中药提取车间废气排放口（DA002） |  | 粉尘 | 1次/半年 |  |
|  | 中药提取车间废气排放口（DA003） |  | 乙醇不凝气（以非甲烷总烃计） | 1次/半年 |  |
|  | 粉剂预混剂车间废气排放口（DA004） |  | 粉尘 | 1次/半年 |  |
|  | 口服溶液剂车间废气排放口（DA005） |  | 粉尘 | 1次/半年 |  |
|  | 片剂颗粒剂车间废气排放口（DA006） |  | 粉尘 | 1次/半年 |  |
|  | 固态饲料添加剂生产线废气排放口（DA007） |  | 粉尘 | 1次/半年 | 执行《关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知》（长气防办〔2019〕9号）要求 |
|  | 液态饲料添加剂生产线废气排放口（DA008） |  | 粉尘 | 1次/半年 |  |
|  | 燃气热源机废气排放口（DA009） |  | 烟尘 | 1次/年 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB14/1929-2019) |
|  |  |  | SO2 | 1次/年 |  |
|  |  |  | NOx | 1次/月 |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 | 1次/年 |  |
|  | 污水处理站废气排放口（DA010） |  | NH3 | 1次/年 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） |
|  |  |  | H2S | 1次/年 |  |
|  |  |  | 臭气浓度 | 1次/年 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 无组织废气 | 厂界 |  | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） |
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/半年 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996) |
|  |  |  | 氨 | 1次/半年 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  |  | 硫化氢 | 1次/半年 |  |
|  |  |  | 臭气浓度 | 1次/半年 |  |
| 废水 | 清洗废水、水提废水、车间地面清洗水、设备冲洗水、软水制备浓水、热源机定排水、循环水系统排水 |  | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮 | 1次/半年 | 出水水质达到壶关经开区污水处理厂纳管水质指标 |
| 噪声 | 厂界 |  | Leq | 1次/季度 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) |
| 环境质量监测计划 |  |  |  |  |  |
| 地下水 | 厂区北部厂界外30m （新建） |  | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬 （六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数共计 21 项 | 1次/季度 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |
| 土壤 | 厂区生产区 | 1个表层样点 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中表1中基本项目 | 每五年开展一次 | GB36600-2018第二类建设用地筛选值 |
|  | 厂区内下游 | 1个表层样点 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中表1中基本项目 | 每五年开展一次 |  |

## 8.4 排污许可管理

根据固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版），本项目饲料添加剂生产行业类别属“九、食品制造 1495食品及饲料添加剂制造”，为简化管理；药品生产行业类别属“二十二、医药制造业 2750兽用药品制造”为重点管理。

所以本项目为重点管理，需申领排污许可证。

## 8.5 总量控制指标

根据晋环规【2023】1号文“山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法》的通知”要求，纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物排放总量指标的，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。

根据工程分析，本项目需要申请的总量控制指标具体如下：

表8.5-1  项目总量控制指标

| 序号 | 污染物 | 实际排放量 | 申请总量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业粉尘 | 0.4934t/a | 0.4934t/a |
| 2 | 烟尘 | 0.034t/a | 0.034t/a |
| 3 | 二氧化硫 | 0.04t/a | 0.04t/a |
| 4 | 氮氧化物 | 0.346t/a | 0.346t/a |
| 5 | 挥发性有机物 | 0.18t/a | 0.18t/a |

## 8.6 区域削减方案

- 根据《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》环办〔2014〕30号文件，“排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机污染物的项目，必须落实相关污染物总量减排方案，上一年度环境空气质量相关污染物年平均浓度不达标的城市，应进行倍量削减替代。”本项目位于长治市壶关县，2022年环境空气质量不达标，因此，本项目新增烟尘、二氧化硫、氮氧化物、工业粉尘需进行2倍量削减，即颗粒物削减1.0548t/a，二氧化硫削减 0.08t/a，氮氧化物削减0.693t/a，挥发性有机物削减0.36t/a。

- 壶关县2021年农村地区居民冬季采暖方式由燃煤分批次改造为空气能，大大减少了颗粒物排放。本项目新增颗粒物排放量较小，可满足区域削减。

# 9结论

## 9.1项目概况

山西力诺天润动物药业有限公司拟投资22000万元，在长治市壶关经济开发区，新建年生产500万件动物用药品、饲料及饲料添加剂项目。本项目设计年生产动物用药品500万件，其中包括粉剂110万件、预混剂48万件、中药散剂195万件、中药提取物可溶性粉6万件、中药颗粒剂52.5万件、化药颗粒剂6万件、中药片剂15万件、西药片剂20万件、中药口服液27.5万件、化药口服液20万件；生产动物用饲料添加剂100万件，包括固态混合饲料添加剂50万件、液态混合饲料添加剂50万件；生产动物用饲料9800吨。

2020年12月30日，山西力诺天润动物药业有限公司在壶关县行政审批服务管理局进行了“山西力诺天润动物药业有限公司新建年生产500万件动物用药品、饲料及饲料添加剂项目”的备案，项目代码：2012-140427-89-01-167485。

## 9.2环境质量现状

- 9.2.1环境空气质量现状

为了解本项目区域环境空气质量现状，本次引用了《长治市大气污染防治工作领导组办公室、长治市水污染防治工作领导小组办公室关于2022年1-12月及12月各县区环境空气质量和地表水水质情况的通报》中壶关县2022年1-12月环境空气质量监测数据统计表，由监测结果表可知：2022年壶关县常规监测点的监测因子SO2、CO、NO2均能够满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准要求；监测因子O3、PM10、PM2.5的监测值超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准要求。因此，壶关县属于环境空气质量不达标区。

山西中安环境监测有限公司于2021年11月18日至11月24日对本项目进行环境质量现状监测。由监测结果表可知：各监测点位的监测因子TSP的日均浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准限值要求；硫化氢和氨1小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D最高允许浓度；非甲烷总烃1小时平均浓度满足河北省《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的二级标准，区域环境质量良好。

- 9.2.2地表水环境质量现状

根据现场调查，距厂址最近的地表水体为厂区南侧2.9km的石子河，为浊漳河支流，季节性河流，根据《山西省水环境功能区划分》（DB14/67-2019），壶关县石子河河口桥断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准。

本次引用了《长治市大气污染防治工作领导组办公室、长治市水污染防治工作领导小组办公室关于2022年1-12月及12月各县区环境空气质量和地表水水质情况的通报》中壶关县石子河河口桥断面2022年1-12月水质类别为Ⅳ类水，满足2022年水质目标。

- 9.2.3地下水环境质量现状

山西中安环境监测有限公司于2021年11月18日对本项目区域地下水进行环境质量现状监测。由监测结果表可知：在评价范围内监测点位各项监测因子均未出现超标现象，满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。

- 9.2.4声环境质量现状

山西中安环境监测有限公司于2021年11月18日~11月19日对本项目厂界进行环境质量现状监测。由监测结果表可知：场界4个监测点昼间噪声值范围为50.9~54.7dB(A)，夜间噪声值范围为40.2~44dB(A)，均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值要求（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。

- 9.2.5土壤环境质量现状

项目委托山西中安环境监测有限公司对本项目区域土壤环境进行了现状监测，监测时间为2021年11月18日，场地内设3个表层样监测点位。

由统计结果可知：本项目场区土壤环境中各类指标均能满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/15618-2018）表1中的风险筛选值（基本项目）；区域土壤环境良好。

## 9.3. 运营期环境影响及防治措施

- 9.3.1 废气环境影响及防治措施

本项目大气污染源主要来源于各生产车间产生的颗粒物；中药提取车间产生的乙醇不凝气；蒸汽热源机产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；污水处理站产生的氨、硫化氢废气以及食堂油烟。

表9.3-1 大气环境保护措施一览表

| 序号 | 污染源 | 采取的环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前处理车间粉尘 | 各操作室粉尘经1#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 |
| 2 | 中药散剂车间粉尘 | 各操作室粉尘经1#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 |
| 3 | 中药提取车间粉尘、乙醇不凝气 | 各操作室粉尘经2#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放；精馏、浓缩产生的乙醇不凝气经“水喷淋+两级活性炭吸附”装置处理后经26m高排气筒排放 |
| 4 | 粉剂预混剂车间粉尘 | 各操作室粉尘经3#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 |
| 5 | 口服溶液剂车间粉尘 | 各操作室粉尘经4#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 |
| 6 | 片剂颗粒剂车间粉尘 | 各操作室粉尘经5#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 |
| 7 | 固体饲料添加剂生产线粉尘 | 大料投料、小料投料、包装处分别设集尘罩，废气分别经6#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 |
| 8 | 液体饲料添加剂生产线粉尘 | 投料工序设集尘罩，废气经7#布袋除尘器处理后经1根26m高排气筒排放 |
| 9 | 蒸汽热源机 | 燃用清洁能源+低氮燃烧+1根26m高排气筒排放 |
| 10 | 食堂油烟 | 食堂油烟采用高效油烟净化器处理 |
| 11 | 污水处理站氨、硫化氢 | 经两级活性炭吸附装置处理后经26m高排气筒排放 |

根据预测，本项目大气污染物最大占标率为Pmax为5.03%，污染物的最大落地浓度均未达到其标准值的10%，对周边大气环境质量影响较小，建设项目对大气环境的影响是可接受的。

- 9.3.2 废水环境影响及防治措施

本项目食堂餐饮废水经隔油预处理与其他生活污水一同进入自建污水站处理；生产废水经厂区污水处理站处理后，近期由罐车拉运至壶关经济开发区污水处理厂处理；远期排入辛村北侧规划建设的污水厂处理。

本项目排入污水处理站污水水量为161.826m3/d，拟建1座污水处理能力为200m3/d污水处理站，处理工艺为“芬顿+混凝沉淀+水解酸化+UASB+二级A/O接触氧化”。出水水质达到壶关经开区污水处理厂纳管水质指标。对区域地表水环境无影响，地表水环境影响可以接受。

- 9.3.3 噪声环境影响及治理措施

建设项目主要噪声源为粉碎机、离心机、物料泵、混合机、振荡筛、风机等机械运转时产生的机械噪声等。噪声防治措施如下：

- （1）设备合理选型

选择性能好、噪声低的机械设备，以最大限度地降低噪声。动力设备采用钢砼隔振基础，管道、阀门接口采取缓动及减振的挠性接头（口）。

- （2）合理布局

合理布置生产设备，使高噪声设备尽可能远离噪声敏感区，并使高噪声设备尽可能安置在低位处，减少声能对远距离的传播，同时对其采取基础固定。合理调整建筑物平面布局，进行静闹分区，将产生高噪声的工段尽量布置在同一区域，并尽量远离需要保持安静的建筑物。

- （3）采用建筑物隔声

对于水泵等体积较小、噪声量较大的设备，均建设独立的操作室和控制机房，通过建筑隔声可以削减其噪声贡献值25-30dB。

- （4）消声、减震措施

主要噪声设备还应采取隔声、消音、减震等降噪措施。对车间排气筒的室外风机、废水处理的风机采取消声器降噪，一般可以降低20dB左右。对水泵电动机安装消声器，水泵采取隔振和消声措施，可以降低噪声贡献10-19dB(A)。

- （5）设备运行管理

保持设备处于良好的运转状态，因设备运转不正常时噪声往往增大，要经常进行保养，加润滑油，减少摩擦力，降低噪声。项目建设同时将对厂区进行绿化，通过种植乔灌木绿化围墙，可达到吸声降噪3-5dB（A）的效果。

通过采取上述措施，项目厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准值，对周围环境影响较小。

- 9.3.4 固体废物影响分析及处理措施

- 本项目产生的固废包括生活垃圾、一般工业固废和危险废物。

- （1）一般工业固废

①中药材前处理筛选杂质：本项目中药材原材料筛选过程会产生杂质，主要为碎石、木枝等非药用部分，集中收集后定期委托环卫部门及时清运；

②中药提取过滤药渣：中药材提取过程中，提取罐会产生一定量的药渣，用作有机肥或燃料生产；

③除尘灰：药品、饲料添加剂生产线除尘灰掺入药渣用作有机肥或燃料生产；饲料生产线除尘灰收集后回用于生产；

- ④废离子交换树脂：定期由厂家回收，不在厂内贮存；

- ④污泥：污水处理站污泥经脱水干化后送生活垃圾填埋场卫生填埋。

- （2）生活垃圾

- 在厂区定点设置垃圾箱，分类收集后，委托当地环卫部门定期清运。

- （3）危险废物

乙醇精馏残渣、废原料包装桶、废机油、废活性炭集中收集暂存于危废间，委托有资质单位处理。

本项目所有固废均得到合理处置，工程固废对环境影响很小。

- 9.3.5 地下水环境影响及防治措施

项目主要采取的地下水防治措施主要包括：根据不同功能要求，对厂区进行分区防渗，厂内按照重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区进行相应规格的防渗；所有生产中的储槽、容器均做防腐处理，加强污水处理站重点环节的巡视检查；同时对厂址附近的地下水质进行跟踪监测。

采取以上措施后，正常情况下，项目建设对区域地下水环境影响较小。

- 9.3.6 土壤环境影响及防治措施

本项目对土壤环境影响途径主要为运营期的大气沉降及垂直入渗影响。在落实好各项污染防治、分区防渗措施后，项目污染物能得到有效处理，对土壤环境影响较小。

- 9.3.7 生态环境影响及防治措施

本项目厂区的生态保护措施包括场地硬化、绿化等建设等内容。本项目建成后对厂区内空地进行硬化，并进行景观绿化再造工程，形成完整、丰富、和谐的厂区景观面貌。结合项目所在区域植被特点，推荐采用乔木、灌木与地皮植物相结合的绿化方案对厂区内进行绿化。主要在厂区道路、车间间隔及厂区边界附近绿化。同时要注重厂区护坡、排水沟等水土保持措施的实施。

- 9.3.8 环境风险影响及防治措施

（1）建设单位需制定化学品管理制度，乙醇储罐仓库周边设防泄漏沟，防止化学品泄漏。仓库内备有消防沙、空桶及各类防护器具等应急物资，确保发生泄漏时能高效、及时地处理泄漏液。地面做防腐防渗措施，并设置通风措施。

（2）生产厂区在平面布置中各生产区域的装置及建构筑物间考虑足够的安全距离，并布置相应的消防通道；在生产工艺系统中，厂房设置良好的通风设施，对各密封点经常检查，发现泄露及时消除。

（3）企业建立污水处理系统对车间生产的信息反馈机制，落实废水处理系统及车间的联系人与负责人，厂区内做好分区防渗，设置废水事故池和防泄漏系统。

（4）严格落实危险固废的储存场所，划定禁区，设置明显的警告标志，地面务必好做好防渗漏、防腐蚀措施。

（5）培训提高员工的环境风险意识，制定制度、方案规范生产操作规程提高事故应急能力，并做到责任到人，层层把关，通过加强管理保证正常生产，预防事故发生。

采取以上措施，本项目的环境风险是可以接受的。

## 9.4 总量控制

根据晋环规【2023】1号文“山西省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法》的通知”要求，纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物排放总量指标的，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。

本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中制造业的C2750兽用药品制造，因此，本项目需申请总量。

本项目建设完成后，污染物排放量为：烟尘：0.034t/a，粉尘0.4934t/a，SO2 0.023t/a，NOX0.346t/a，挥发性有机物0.18t/a。

## 9.5环境经济损益分析

本工程投产后，将带来较好的经济效益和社会效益，同时由于工程在设计中采取了严格的污染治理措施，加大环保治理力度，减少了污染物排放量，在创造较好的经济效益和社会效益的同时，也取得了较好的环境效益，从环境经济角度来看是可行的。

- 9.6 公众参与

为保障公众环境保护知情权、参与权、表达权和监督权，了解项目所在区域公众对本工程项目的态度及建议，建设单位根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）要求，本项目进行了公示。

项目公众调查及公示期间，建设单位及评价单位未收到投诉电话、也未收到书面或网络邮件等意见反馈，建议建设单位继续与公众保持沟通，及时采纳和解决其提出的合理意见及诉求。

## 9.7 环境管理与监测计划

山西力诺天润动物药业有限公司应建立环保管理机构，由专门环保专员负责，成员由各生产岗位领导组成，专门研究、决策有关环境保护方面的事宜。同时配备2名专职环保员，担负起全场环境管理工作，使各项环保措施、制度得以贯彻落实。

## 9.8 总结论

综上所述，山西力诺天润动物药业有限公司新建年生产500万件动物用药品、饲料及饲料添加剂项目符合国家产业政策和当地发展规划，项目选址及平面布置合理，采用的生产工艺和污染治理措施技术先进、经济可行，在严格执行“三同时”制度，并采取本环评提出的各项污染治理措施及环境管理措施后，项目运营期污染物排放能够稳定达标，对周围环境影响较小，环境风险可控，得到了项目区域公众的支持。从环境保护角度分析，项目建设运营是可行的。